- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宝鸡铭泰华科技开发有限公司实验室项目

建设单位（盖章）：宝鸡铭泰华科技开发有限公司

编制日期：二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宝鸡铭泰华科技开发有限公司实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-610304-04-01-687703 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市陈仓区县功镇翟家坡村(老床单厂院内) |  |  |
| 地理坐标 | 107° 5'9.091", 34°29'47.822 " |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 98专业实验室、研发（试 验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》 审批机关：陕西省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2023〕22号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1项目与规划、规划环境影响评价结论、审查意见符合性分析 类别; 本项目情况; 符合性. 《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》; 陕西陈仓经济技术开发区，总面积为979.14 公顷，由陈仓科技工业园、周原工业园和县功工业园组成。县功工业园坐落于县功镇，面积为205.13 公顷。四至范围为东至规划212 省道，南至金台区，西至金陵河，北至县功镇第一小学。; 本项目用地为规划中的工业用地，符合规划要求. 产业定位：依据陈仓经济技术开发区产业基础，统筹协调各产业间的关系，合理配置特色资源；规划按照“强龙头、补链条、聚集群”的发展思路，扎实推进先进制造业高质量发展创新示范区、宝鸡重要新材料研发与产业化基地和现代服务业发展集聚区建设。在核心区陈仓科技工业园，围绕新材料、智能装备制造两大首位产业形成“六大产业板块”的园区功能结构；在周原工业园，围绕食品及农副产品加工、纺织轻工、先进玻璃制造和新材料等四大产业，形成“四板块”的园区功能结构。在县功工业园，围绕中医药加工、装配式建筑PC 构件和新型建材等三大产业，形成“三板块”的园区功能结构。; 本项目为检测服务，属于现代服务业，与陈仓经开区发展现代服务业定位一致. 《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》环境影响报告书》结论; 本次评价禁止建设燃煤锅炉和炉窑，区内企业根据生产需要必须建设加热装置的，燃料应使用清洁能源；根据入区企业性质和污染程度，合理规划布局；优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，禁止引进对大气污染严重的项目。此外各企业还应采取相应的大气环境影响减缓措施，要求重点行业企业厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭。; 本项目为采用电能，项目为实验室项目，废气排放量小，项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放。. 根据规划，在后续的开发过程中，新入驻企业将全部采用清洁能源作为燃料，从而进一步降低区域企业排污对环境空气中SO2、NO2、PM10 的影响。; 本项目采用电能. 规划区域声环境目标为声环境功能区达标，规划区域为1 类、2 类、3 类和4类声功能区。具体指标为：企业厂界和区域边界噪声全部达标。; 本项目位于园区工业区，根据预测结果，厂界噪声满足3类标准要求. 固体废物的目标为生活垃圾收运体系覆盖率、城乡生活垃圾无害化处理率100%，工业固体废物处置率100%。; 本项目各类固体废物均可得到综合利用或妥善处理处置，符合要求. 《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2023〕22号; （一）生态建设目标。 根据规划区周边环境状况、环境质量状况以及规划项目排污特征、影响特征，《总体规划》确定的环境保护目标为：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，中水回用率目标为30%，废水处理达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理与处置率100%。; 本项目实验废水不排外，各类固体废物均可得到综合利用或妥善处理处置，符合要求. （二）把好入区项目关口，推进产业转型升级。 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。; 本项目为实验室项目，符合规划中的现代服务业功能定位. （三）加强空间管控，严守生态保护红线。 坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。规划实施过程中要开展水资源论证，充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定产。积极推进经开区环保基础设施建设，尽快建成周原工业园、科技园区污水管网和县功工业园污水集中处理及配套设施，在科技园区（西区）和科技园区（东区）禁止新建“两高一资”项目。严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 本项目为实验室项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目不属于重点行业，符合要求. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宝政发〔2021〕19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，具体三线一单分析使用《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析，分析成果见附件。 - 项目与环境管控单元对照分析图 ②项目与环境管控单元管控要求符合性分析表 表1-2项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元; 区县; 市区; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 2; 陕西 省宝 鸡市 陈仓 区重 点管 控单 元1; 宝鸡市; 陈仓区; 水环 境农 业污 染重 点管 控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。对农村生活污水直排现象严重的区域，按照分散与集中相结合的原则，合理确定农村生活污水设施及管网建设任务; 本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥; 符合. ③本项目与宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性的说明 本项目所处环境管控单元为陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元1，环境管控单元类型为重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目不属于“两高”行业项目；不属于城市建成区搬迁改造或关闭退出重污染企业；本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥；本项目能源为电能，不涉及高污染燃料。综上，本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 表1-2生态环境保护法律法规政策规划符合性分析一览表 名目; 内容; 项目情况; 分析. 《宝鸡市大气污染防治条例》; ①向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求；②钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放。; 符合. 《宝鸡陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，项目不属于“两高”项目，满足国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版），本项目不属于重点行业。; 符合. 宝鸡市水污染防治工作方案; 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥; 符合. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对水污染排放企 业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。; 本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥; 符合. 宝鸡市“十四五”生态环境保护规划; 推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对水污染排放企 业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放; 本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》; 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 本项目噪声设备采取基础减振、隔声等措施，运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 加强夜间施工噪声管控。严格夜间施工噪声管控，完善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。鼓励各市探索实施重点项目昼间通行保障措施，减少夜间施工扰民。开展夜间施工噪声专项执法整治，建立施工噪声投诉、违法处罚情况日常考核制度和定期通报制度，实施信用扣分。; 本项目施工期仅涉及设备的安装，夜间不施工，且周边50m范围内不存在声环境保护目标; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》; 1.科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策。本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。本项目不属于“两高”项目。. 2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目行业类别为有色金属压延加工，不属于“两高”项目；本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的涉气重点行业。. 3、选址可行性 本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区县功镇翟家坡村(老床单厂院内)，用地性质为工业用地。 项目评价范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区，项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放；本项目生活污水由厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥，不外排。根据噪声预测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）对应的3类区标准限值要求，所以说项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容一览表 表2-1工程内容一览表 序号; 项目组成; 建设规模; 备注. 1; 主体 工程; 实验区; 砖混结构，建筑面积500平，主要设置物理性能检测区和化学性能检测区; 租赁已建成. 2; 辅助 工程; 办公区; 位于试验区北侧，建筑面积40m2; 租赁已建成. 3; 储运工程; 材料房; 位于试验区北侧，主要用于存储实验试剂等，占地面积为8m2; 租赁已建成. 4; 公用 工程; 给排水; 供水：由市政供水管网 排水：生活污水经厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥; /. 供电; 由市政电网接入; /. 采暖与制冷; 办公采用分体空调采暖制冷; /. 5; 环保工程; 废水; 生活污水进入厂区公共化粪池处理用于走位农田堆肥。实验室滴定清洗废水作为危险废物送有资质单位处理; 新建. 废气; 项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振，室内隔声; 新建. 固废; 设置一般固废暂存间一座2m2，位于车间内北侧，设置危废贮存库一座5m2，位于实验室内北侧，设置生活垃圾桶一个; 新建. 2、实验规模一览表 表2-2实验规模一览表 序号; 实验内容; 检测项目; 实验规模. 1; 催化剂性能检测; 物理性能：尺寸、密度、压碎强度、磨损率 化学性能：丙烯醛转化率、丙烯酸转化率; 年检测约150次. 3、生产设施一览表 表2-3实验设施及参数一览表 序号; 生产单元; 生产工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 1; 实验室; 物理性能检测; 磨损率测定仪; 30转/分钟; 1台. 2; 压强测定仪; 300N; 1台. 3; 天平; 万分之一; 3台. 4; 量筒; 50~500; 4个. 5; 量尺; 游标卡尺; 3套. 6; 化学性能检测; 小型评价装置; 长70cm，内径25mm; 2套. 7; 单管评价装置; 长380cm，内径25mm; 2套. 8; 滴定瓶; 250mL; 6个. 9; 空压机; 100kP; 1台. 10; 废气处理; 催化氧化装置; 去除效率99%; 1套. 11; 固废暂存及处理; 一般固废暂存间; 贮存面积10m2; 1间. 12; 危险废物暂存间; 贮存面积5m2; 1间. 注：设施参数按照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）填写。 4、原辅材料及燃料一览表 表2-4原辅材料及燃料一览表 序号; 工艺; 材料名称; 单位; 年耗量; 最大存储量; 存储方式; 来源; 备注. 1; 实验; 外来检测催化剂; t/a; 0.0075; 0.001; 原料区桶装存储; 外购; 外来委托. 2; 丙烯; t/a; 0.2; 0.05; 瓶装材料库存储; 外购; /. 3; 氮气; t/a; 0.4; 0.05; 瓶装材料库存储; 外购; /. 4; 硫代硫酸钠; t/a; 0.001; 0.001; 瓶装材料库存储; 外购; /. 5; 氢氧化钠; t/a; 0.001; 0..001; 瓶装材料库存储; 外购; /. 6; 淀粉; t/a; 0.001; 0.001; 瓶装材料库存储; 外购; /. 7; 设备维护; 机油; t/a; 0.002; 0.002; 瓶装材料库存储; 外购. 8; 电; 万度/a; 0.5; /; /; 市政电网; /. 9; 水; m3/a; 81.03; /; /; 市政供水管网; /. ①与污染物排放有关的原辅材料及燃料成分及含量分析： 丙烯：C3H6，主要用于测试催化剂性能，无色、无臭、略带甜味气体，项目所使用钢瓶中存储的丙烯为液态，引燃温度：460℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 氮气：N2，主要用于实验气体保护，常温常压下是一种无色无味的气体，项目所使用钢瓶中存储的氮气为液态。 硫代硫酸钠：化学式为Na2S2O3，又名次亚硫酸钠、大苏打、海波，无色或白色结晶性粉末，分子量为158.11（无水）。易溶于水，不溶于醇，具有还原性；主要用于滴定检测丙烯酸和丙烯酸总量。 氢氧化钠：NaOH，主要作为滴定实验酸度测定剂。 淀粉：实验用玉米淀粉，主要作为滴定实验指示剂。 项目设备维护（空压机）使用机油，主要成分为矿物油。 ②元素平衡分析 本项目实验废气主要为装置尾气，其主要成分为非甲烷总烃，不涉及元素平衡。 5、水平衡分析 项目用排水环节： ①人员办公 项目人员办公用水量根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943—2020)计算，用水人数为10人，年用水量为81m3，排水量为65m3，生活污水经厂区公共化粪池处理后排入市政污水管网。 ②实验室废水 实验室废水主要来自滴定瓶的清洗，根据项目单位提供资料，清洗废水每次用量为0.2L/次，年实验次数为150次，则清洗用水量为0.03m3/a，则清洗废水产生量为0.024m3/a，由于清洗废水产生量较少，作为危险废物总有资质单位处理。 表2-6水平衡分析一览表 用水项目; 用水定额; 规模; 日最大用水量(m3/d); 年用水日d; 年用水量(m3/a); 废水产生系数; 日废水产生量(m3/d); 年废水产生量(m3/a). 人员办公用水; 27L/(人•次); 10人; 0.27; 300; 81; 0.8; 0.21; 65. 实验室清洗; 0.2L/次; 150次/a; 0.0002; 300; 0.03; 0.8; 0.00018; 0.024. 注：用水量根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943—2020)。 图2-2水平衡图单位：t/a 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，工作制度为两班制，一班8小时，全年工作300d。 7、厂区平面布置 办公楼内南侧依次设置物理性能检测室和化学性能检测室，办公楼内北侧依次布设材料库、办公间、一般固废暂存处、危险废物暂存库。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要工艺流程及产排污环节图 图2-3项目检测工艺流程及产污环节图 2、主要工艺流程及产排污环节简述 ①物理性能检测 外来的催化剂样品经过天平称重后测定其尺寸、密度，在通过磨损仪测定其磨损率，测试完后通过压强测定仪测定其耐压能力，磨损率测定和压强测定在小型密封仪器中进行，且转速较低（30转/分钟），该过程无颗粒物产生排放，此过程会主要会产生设备噪声。 ②化学性能检测 物理性能检测完成后，样品进入化学实验室进行化学性能检测。化学实验分为小型评价装置和单管评价装置，其中小型评价装置主要测试丙烯醛转化率和丙烯酸转化率，单管评价装置用于测试转化率的稳定性。该实验装置为密闭系统，主要废气为实验室滴定废气、评价装置尾气、实验室废液、废催化剂及废包装物、设备噪声。 ③出具检测报告 化学性能测定完毕后，通过各类实验数据出具检测报告。 ④员工办公 项目员工办公过程中会产生生活污水和生活垃圾。 ⑤环保工程 项目评价装置尾气进入设备自带的催化氧化装置进行处理，该过程会产生废催化剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁试验区位于改栋建筑2楼，为闲置办公楼，无遗留环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①常规污染物 为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用《宝鸡市2023年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中数据进行评价。本项目选用宝鸡市陈仓区数据，引用数据符合时效性要求，监测结果见下表。 表3-1环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率%; 超标率%; 达标 情况. PM2.5; 年均值; 49; 35; 140; 40; 超标. PM10; 年均值; 82; 70; 117; 17; 超标. SO2; 年均值; 14; 60; 23; 0; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1600; 4000; 40; 0; 达标. O3; 日最大8小时 平均浓度第90百分位数; 160; 160; 100; 0; 达标. 由表3-1可知，宝鸡市陈仓区NO2、SO2年平均值，CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。PM10、PM2.5年平均值超标。故根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定规定，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 本项目生活污水经厂区公共化粪池处理后用于周围农田堆肥，实验室清洗废水委托有资质单位处理，废水不外排。 4、地下水环境 本项目不存在地下水环境污染途径，不对地下水进行监测。 5、土壤环境 本项目不存在土壤环境污染途径，不对地下水进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4环境保护目标 类别; 保护目标名称; 方位; 距离m. 大气环境; 翟家坡村; 东南偏东; 251. 李家村; 东北偏北; 480. 麻家村; 西南; 320. 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，500m范围内不存在地下水集中式饮用水源等保护目标，用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表3-5大气污染物排放标准 污染源; 执行标准; 标准级别; 项目; 标准值. 类别; 限值. 实验室废气; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 无组织; 非甲烷总烃; 实验室外监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 非甲烷总烃; 实验室外监控点处任意依次浓度值; 20mg/m3. 2、废水 本项目生活污水不外排。 3、噪声 根据规划环评，园区工业用地区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本项目位于经开区工业用地内。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准值 声环境功能; 单位; 噪声限值. 昼间; 夜间. 3类; 等效A声级; 65; 55. 4、固体废物 表3-8固体废物控制标准 污染源; 控制标准. 一般固废; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 表4-1施工期环境保护措施 类别; 保护措施. 废气; 项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，不涉及土方施工，装修过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在室内进行，不得露天焊接和切割。. 废水; 施工安装人员生活污水经厂区内化粪池处理后用于周围农田堆肥. 噪声; 项目施工噪声主要为实验室装修噪声及施工材料切割噪声，评价要求项目材料切割在室内内进行，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，夜间禁止施工。. 固废; 施工装修废料送建筑垃圾填埋场处理，施工人员生活垃圾委托环卫部门清运。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 ①、污染物产生情况 表4-2污染物产生情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量 t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h. 实验室滴定废气; 非甲烷总烃; 少量; /; 少量. 实验室评价装置废气; 非甲烷总烃; 0.3; /; 0.15. 1）实验室废气 本项目废气主要为实验室滴定废气和实验室评价装置废气，其主要污染物以非甲烷总烃计。 实验室滴定废气主要是滴定工艺工程中溶液挥发产生的废气，项目滴定容易浓度小，且滴定采用的滴定液不具有挥发性，所以滴定过程中挥发性有机物产生量很小，滴定次数少，本次评价不做量化分析，要求实验室滴定废气采用通风橱收集后楼顶无组织排放。 实验室评价装置废气主要是实验过程中催化剂测试后的尾气，其主要成分为非甲烷总烃。项目丙烯年用量为0.2t，根据企业提供的实验数据，1克丙烯与空气反应后产生1.5g挥发性有机物，根据项目丙烯用量，计算的挥发性有机物产生量为0.3t/a，实验时间为2000h/a，则产生速率为0.15kg/h。废气通过实验室内催化氧化装置处理后通过楼顶排气筒排放。根据设备参数，该催化氧化设备挥发性有机物去除率为99%，则挥发性有机物排放量为0.003t/a，排放速率为0.0015kg/h。 ②、治理设施情况 表4-5污染物治理设施情况一览表 产污环节; 污染物种类; 治理设施; 处理能力 m3/h; 收集效率 %; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 实验室滴定废气; 非甲烷总烃; 通风橱收集后楼顶排放; /; /; /; 是. 实验室评价装置废气; 非甲烷总烃; 评价装置尾气接入催化氧化装置处理后楼顶排放; /; /; 99; 是. 表4-6废气治理措施可行性分析一览表 产物环节; 废气治理措施; 处理效率及来源; 可行措施; 是否为可行技术. 实验室滴定废气; 通风橱收集后楼顶排放; 《科研建筑设计标准》（JGJ91-2019）; 通风柜; 是. 实验室评价装置废气; 评价装置尾气接入催化氧化装置处理后楼顶排放; 参考《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）中挥发性有机物处理措施; 催化焚烧 本项目采用催化氧化，与催化焚烧原理一致; 是. ③、污染物排放情况与达标分析 表4-7污染物排放情况一览表 排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. 实验室滴定废气; 非甲烷总烃; 无组织; 少量; /; 少量. 实验室评价装置废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.003; /; 0.0015. 项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，排放量小。实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放，非甲烷总烃排放速率为0.0015kg/h。以上无组织排放污染物排放量较小，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。 ④、排放口基本情况 本项目无有组织排放口。 ⑤、监测要求 表4-9监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂址上风向1个 厂址下风向3个; 非甲烷总烃; 每年一次. 注：根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）监测要求。 ⑥、非正常排放情况分析 表4-10非正常排放情况分析一览表 非正常工况; 频次; 排放浓度mg/m3; 持续时间 min; 排放量 t; 措施. 实验室评价装置废气催化氧化装置催化剂失效，处理效率为0; 每年一次; /; 30; 非甲烷总烃0.07; 加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。. ⑦、废气排放的环境影响分析 项目实验室滴定废气经通风橱收集后楼顶无组织排放，排放量小。实验室评价装置废气采用将尾气接入催化氧化装置处理后通过楼顶无组织排放，以上无组织排放污染物排放量较小，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。，影响可接受。 2、废水 ①、污染物产生情况 表4-12污染物产生情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生量 t/a; 污染物产生浓度mg/L. 员工办公; 生活污水; 水量; 65; /. pH值; /; 6~9无量纲. COD; 0.019; 300. BOD5; 0.009; 141. SS; 0.019; 300. 氨氮; 0.0017; 27.3. 总氮; 0.002; 37.1. 总磷; 0.0001; 2.86. 注：实验室清洗废水作为危险废物处理，水环境影响分析不在评价。 生活污水中污染物产生情况核算依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》，详见表4-13。 表4-13生活源产排污核算方法和系数手册产污系数一览表 地区分类; 指标名称; 产生系数 mg/L. 三区; pH值; 6~9无量纲. COD; 300. BOD5; 141. SS; 300. 氨氮; 27.3. 总氮; 37.1. 总磷; 2.86. ②、治理设施情况 表4-14污染物治理设施情况一览表 产污环节; 污染物种类; 治理措施; 处理能力; 治理效率; 是否为 可行技术. 员工办公; 生活污水; 厂区公共化粪池; 容积100m3; COD15%; 是. BOD528%. SS50%. 化粪池属于《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356—2020）中生活污水处理可行技术。 ③、污染物排放情况与达标分析 项目生活污水经厂区公共粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排。 3、噪声 表4-15噪声源产生及排放情况一览表 噪声源; 数量 台; 产生强度 声压级dB（A）; 降噪措施; 排放强度 声压级dB（A）; 持续时间 h/d. 磨损率测定仪; 1; 50; 采用低噪声设备，室内隔声; 40; 8（连续）. 压强测定仪; 1; 50; 采用低噪声设备，室内隔声; 40; 8（连续）. 空压机; 1; 75; 采用低噪声设备，基础减振，室内隔声，挠性连接; 60; 8（连续）. 注：参考《环境保护使用数据手册》中产生设备噪声统计表，查阅源强核算指南和相关产品说明，确定项目噪声源强、污染防治措施和降噪效果。 图4-1噪声源强统计表 ②、厂界达标情况 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的模式进行达标计算，计算结果如下。 A、室外点源采用的衰减公式为： 式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 B、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 C、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：LDA001(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； LDA001j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 D、计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：LDA002i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； E、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs F、按室外声源预测方法计算预测点处的声压级: G、如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 H、总声压级 式中:T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 图4-2噪声预测结果图 表4-16厂界噪声昼间预测结果（预测值最大值处） 厂界; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 噪声贡献值[dB（A）]; 48; 48; 48; 45. 标准限值（昼间）; 65; 65; 65; 65. 排放达标分析（3类）; 达标; 达标; 达标; 达标. 由计算结果可知本项目建成运行后对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值要求。可见，本项目噪声可达标排放，环境影响可接受。 ③、监测要求 表4-17监测要求一览表 监测点位; 监测频次. 厂界; 每季度一次（昼）. 注：根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）监测要求。 4、固体废物 ①、固体废物产生情况 表4-18固体废物产生情况 产生环节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理形状; 环境危险特性; 年度产生量; 核算方法. 实验; 废淀粉包装袋; 一般工业固体废物; /; /; 固态; /; 0.0001t/a; 企业提供经验系数. 设备维护; 废矿物油; 危险废物; 900-249-08; 矿物油; 液态; 毒性; 0.0018t/a; 损耗率0.2. 设备维护; 废含油抹布、手套; 危险废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; 毒性; 0.001t/a; 每年维护一次，每次约1kg. 实验; 废催化剂（含废气处理催化剂; 危险废物; 261-152-50; 沾染; 固态; 毒性; 0.008t/a; 年检测催化剂0.0075t，废气处理催化剂年更换0.0005t. 实验; 废试剂瓶; 危险废物; 900-041-49; 沾染; 固态; 毒性; 0.001t/a; 企业提供数据. 实验; 废液（含清洗废水）; 危险废物; 900-047-49; 沾染; 固态; 毒性; 0.054t/a; 实验室废液主要为滴定瓶内溶液，年滴定150次，每次200ml，则为0.03t/a,清洗废水为0.024t/a. 员工办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 1.5t/a; 0.5kg/人·天. 注：产污染系数来自排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》固体废物产污染系数。 ②、固体废物处理处置情况 表4-19固体废物处理处置情况 名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 废淀粉包装袋; 存储于一般固废暂存处; 外售综合利用; 0.0001t/a. 废矿物油; 桶装存储于危废贮存库; 委托有危险废物处理资质单位处理; 0.0018t/a. 废含油抹布、手套; 桶装存储于危废贮存库; 0.001t/a. 废催化剂（含废气处理催化剂; 桶装存储于危废贮存库; 0.008t/a. 废试剂瓶; 桶装存储于危废贮存库; 0.001t/a. 废液（含清洗废水）; 桶装存储于危废贮存库; 0.054t/a. 生活垃圾; 暂存于生活垃圾桶; 由环卫部门清运至生活垃圾填埋场卫生填埋; 1.5t/a. ③、环境管理要求 A、一般固废 本项目设置一般固废暂存间一座2m2，位于室内，一般固废暂存间应满足以下要求： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，按照《环境保护图形标志（GB15562-2023）》要求设置标志。 （2）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。所以本项目一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘措施要求。 B、危险废物 本项目设置危废贮存库一座5m2，位于室内； 1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危废贮存库，具体要求如下： （1）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （2）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； （3）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； （4）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； （5）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； （6）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区 （7）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入 2）危废贮存库内应设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 3）应按GB15562-2023设置警示标志及环境保护图形标志。 4）危险废物产生量、采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环保局申报，填报危险废物转移联单，按要求对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 5）危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。危险废物经过统一收集后交有资质的单位收集处理。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 7）危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 5、地下水 ①地下水污染源及污染物类型 本项目地下水污染源为材料库存放的矿物油以及危废贮存库存放的废矿物油，污染物类型为石油类。 ②地下水污染途径 本项目矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s），所以本项目不存在地下水污染途径。 ③防控措施 本项目矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。 - 跟踪监测要求 本项目不存在地下水污染途径，无需设置跟踪监测。 6、土壤 ①土壤污染源及污染物类型 本项目土壤垂直入渗型污染源为材料库存放的矿物油以及危废贮存库存放的废矿物油，污染物类型为石油烃。项目废气主要为非甲烷总烃，主要成分为丙烯，不属于土壤污染因子。 ②土壤污染途径 本项目矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s），所以本项目不存垂直入渗型的污染途径。项目打磨废气中无土壤风险管控因子，不涉及土壤污染。 ③防控措施 本项目机油、废机油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。 ④跟踪监测要求 不存在污染途径，不需设置跟踪监测。 7、生态 本项目为租赁厂房，不涉及生态环境保护目标。 8、环境风险 表4-20环境风险 危险物质; 矿物油; 废矿物油; 丙烯. 存在量; 0.002t; 0.0018; 0.05. 临界量; 2500t; 50t; 10. Q值; 0.0050368. 风险源分布情况; 材料库、危废贮存库. 可能影响途径; 泄漏至地下水环境、大气环境. 风险防范措施; 1、矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。 2、丙烯采用钢瓶存储，丙烯使用装置采用全密闭设施，定期检查和维护丙烯使用和储存设备，确保其正常运行和防止泄露。 2、加强工作人员安全教育。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室滴定废气 | 非甲烷总烃 | 通风橱收集后楼顶排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 实验室评价装置废气 | 非甲烷总烃 | 评价装置尾气接入催化氧化装置处理后楼顶排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 用于周围农田堆肥，不外排 |
| 声环境 | 磨损率测定仪 压强测定仪 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备、基础减振、室内隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
|  | 空压机 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，基础减振，室内隔声，挠性连接 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1、设置一般固废暂存间一座2m2，主要用于存放废淀粉包装袋，暂存后外售综合利用； 2、设置危废贮存库一座5m2，用于暂存废机油、废含油抹布手套，废催化剂、实验室废液、废试剂瓶，暂存后送有危险废物处理资质单位处理； 3、设置生活垃圾桶一个，交由环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。 丙烯采用钢瓶存储，丙烯使用装置采用全密闭设施，定期检查和维护丙烯使用和储存设备，确保其正常运行和防止泄露。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、矿物油、废矿物油采用抗腐蚀、耐磨损、抗老化的容器保存，容器底部设置防渗托盘，存放区及危废贮存库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。 2、丙烯采用钢瓶存储，丙烯使用装置采用全密闭设施，定期检查和维护丙烯使用和储存设备，确保其正常运行和防止泄露。 3、加强工作人员安全教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照设计规范建设实验室； 2、排污口规范管理原则； a、排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理； b、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； c、固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 3、污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》的规定，设置环境保护图形标志牌； 要求; 图形标志设置部位. 危险固废堆场; 噪声源; 一般固废堆场. 图形符号. 背景颜色; 正方形采用绿色，三角形采用黄色. 图形颜色; 正方形采用白色，三角形采用黑色. 4、建设单位应按照生态环境部门要求及时办理排污许可。 5、根据《企业事业单位环境信息公开办法》的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度。 6、单位结合自身实际情况，制定重污染天气应急预案。 |

- 六、结论

项目采用的污染防治措施有效可行，废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置合理，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行，所以项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废淀粉包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0018t/a | 0 | 0.0018t/a | +0.0018t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 废催化剂（含废气处理催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废液（含清洗废水） | 0 | 0 | 0 | 0.054t/a | 0 | 0.054t/a | +0.054t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成