目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	56

建设项目污染物排放量汇总表	57

附图一项目地理位置图

附图二项目厂区平面布置图

附图三项目大气现状监测点位图（引用监测）

附件1项目营业执照文件

附件2项目备案文件

附件3项目土地证明文件

附件4项目现有工程环评批复

附件5项目现有工程验收意见

附件6项目现有工程污染源监测

附件7项目危废协议

附件8项目现有工程排污许可证

附件9项目引用监测报告

附件10项目环评报告申请

附件11项目环评信息公开说明

附件12项目未批先建处罚及罚款缴纳情况

附件13项目绩效升级承诺书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 科研生产线及热处理技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-610361-04-02-649137 |  |  |
| 建设单位 联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宝鸡市陈仓区千河桥东 |  |  |
| 地理坐标 | （107度11分50.822秒，34度19分58451秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宝鸡市高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 0.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：目前企业已建成1台淬火炉、1台时效炉及1台低压铸造机，属于“未批先建”行为，已于2024年1月8日接受宝鸡市生态环境局行政处罚决定书，并于2024年1月12日缴纳处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1项目与陕西省“三线一单”控制要求符合性分析 根据陕西省生态环境厅文件陕环办发【2022】76号文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 ⑴“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于环境管控重点管控单元。管控单元对照分析示意图见下图。 图1-1项目与环境管控单元对照分析示意图 ⑵“一表”，项目涉及的生态环境管控单元准入清单 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。 表1-1本项目涉及的生态环境管控单元准入清单 管控单元具体要求; 项目对应管控要求; 项目对应情况; 符合性. 环境管控单元名称; 管控要求分类. 陈仓区重点管控单元12; 空间布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围有新规定的，从其规定）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; - 项目属于铸造行业技改及其后续热处理加工项目，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。 - 项目主要为铸造工艺技术改造，不属于重污染项目。; 符合. 高污染燃料禁燃重点管控区： 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目，实施落后产业、行业清退。; 项目使用能源为电能，属于清洁能源；且项目不属于石油化工、煤化工、燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目。; 符合. 污染物排 放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.区域内企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.加大餐饮油烟治理力度。; - 项目新增废气均经过相应治理设施处理后，均能达标排放；无生产废水不外排；噪声排放符合相应标准要求；废气中颗粒物及非甲烷总烃执行。 - 食堂油烟依托现有1套油烟净化设施。; 符合. 高污染燃料禁燃重点管控区： 严格控制煤炭消费总量。优化天然气使用方向。实行锅炉和工业炉窑全面管控。强化挥发性有机污染物（VOCs）治理，建立挥发性有机物重点监管企业名录。持续实施重点行业提标改造。深入推进散煤治理。加快推进集中供热、燃气基础设施建设和清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。; 项目不使用高污染燃料，使用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 资源开发 效率要求; 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。; 项目石膏清理机喷淋塔用水为热损耗，容器内循环使用不外排，水资源利用率高。; 符合. ⑶“一说明”，项目与“三线一单符合性说明” 根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，属于重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率和加强污染物减排治理环境为重点，解决突出生态环境问题。项目产生的污染物较少，且采取了相应环保措施，符合方案要求。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 2项目与生态环境保护法律法规政策符合性分析 项目生产工艺涉及的生态环境保护法律法规政策分析如下表。 表1-2项目与生态环境保护法律法规政策符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》陕政办发[2022]8号; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 项目不属于“两高”且不涉及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》负面清单内容，检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》文件，不属于限制类、淘汰类行业。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例（2020年3月1日起施行 ）》; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目主要生产过程均在密闭车间内进行，涉气污染源均规划废气收集及高效环保治理设施，不会对周围大气环境造成不利影响。; 符合. 加大挥发性有机物综合治理。以工业涂装、包装印刷、化工、涂料、油墨、胶粘剂、家具等行业为重点，全面提升挥发性有机物治理设施废气收集率、同步运行率和去除率，确保稳定达标排放。; 项目不属于以工业涂装、包装印刷、化工、涂料、油墨、胶粘剂、家具等重点行业。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 项目新增生产工艺均在密闭车间内进行，配套高效环保治理设施，不会对周围大气环境造成不利影响。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）; 重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能; 项目为铸造技术改造项目，不涉及新增产能类。; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 项目各类热工设备均采用电加热，不涉及燃煤。; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》; 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 项目各类热工设备均采用电加热，不涉及燃煤；为铸造技术改造项目，不涉及新增产能类。; 符合. 新建涉工业炉窑的建设项目， 原则上要入园区，配套建设高 效环保治理设施。. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等限值行业。; 符合. 《陕西省渭河保护条例》（2023年4月1日起施行）; 企业事业单位和其他生产经营者不得超过水污染物排放标准或者许可排放浓度和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物。; 项目石膏清理废水沉淀池静置后循环使用，不对外排放废水；喷淋塔用水池体内部循环，不对外排放废水；生活污水排入化粪池沤肥，定期清掏作为周围农田施肥利用，不排自然水环境。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》; 严格噪声源头管理。完善相关规划要求，优化噪声敏感建筑物建设布局，严格落实污染防治要求，紧抓产品质量监管，推广先进技术。深化工业企业噪声污染防治。树立工业噪声治理标杆，加强工业园区管控，推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。; 项目采用低噪声设备，采用厂房隔音，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减振。; 符合. 3项目与生态环境保护规划相符性分析 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，南侧直线距离渭河约1700m，西侧直线距离千河约60m，不涉及河流保护区相关限制性条款。土地为租赁工业用地，周边50米范围内无声环境保护目标，运营期产生的噪声对周边环境影响很小；根据环境质量公报统计结果可知，项目所在区环境空气判定为不达标区，运营期废气经配套处理设施处理后，对周边大气环境影响较小；生活污水经厂区内公共化粪池预处理后，由当地农户清运肥田，不会对地表水环境产生影响；危险废物交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，固废处置满足相关环保要求，对周围环境造成的影响小；其环境相容性友好。检索《陕西省“十四五”生态环境保护规划》及《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》，具体分析如下： 表1-3项目与相关生态环境保护规划分析表 相关政策; 政策要求; 项目; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。; 项目为有色金属铸造技改项目，⑴项目有机废气治理：项目技改完成后现有石蜡制芯废气5个集气罩、技改新增3D打印制芯废气5个集气罩、现有石蜡造型烧结废气6个集气罩，共计16个集气罩收集有机废气后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放；⑵项目含尘废气治理：技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气设置1个集气罩、现有熔炼废气设置2个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、现有重力浇注废气设置4个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、现有打磨焊接废气设置8个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管（抛丸机自带布袋除尘器、除尘效率95%），共计22个集气罩、3个集气管收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; （二）加强工业污染治理持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。实施宝鸡鸿瑞建材有限公司等6家工业企业污染源治理、千阳县非煤矿山无组织排放治理和工业企业扬尘源无组织排放治理等项目。严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘。; 项目为有色金属铸造技改项目，⑴项目有机废气治理：项目技改完成后现有石蜡制芯废气5个集气罩、技改新增3D打印制芯废气5个集气罩、现有石蜡造型烧结废气6个集气罩，共计16个集气罩收集有机废气后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放；⑵项目含尘废气治理：技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气设置1个集气罩、现有熔炼废气设置2个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、现有重力浇注废气设置4个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、现有打磨焊接废气设置8个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管（抛丸机自带布袋除尘器、除尘效率95%），共计22个集气罩、3个集气管收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。; 符合. 4项目环保绩效管理篇章 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，产品为硅铝合金精密铸件，根据陕西省生态环境厅文件陕环环评函〔2023〕76号文件——《关于进一步加强关中地区涉气重点行业环评管理的通知》的有关要求，项目需编制环保绩效管理篇章，具体分析如下： 表1-4项目环保绩效管理篇章分析表 铸件企业绩效分级指标（采用天然气、电炉熔化设备）. 差异化指标; A级企业; 符合性. 装备水平及生产工艺; 1、粘土砂工艺采用水平或垂直自动化a造型线； 2、消失模工艺采用消失模自动化造型线； 3、熔模铸造工艺采用硅溶胶铸造工艺采用自动制壳线； 4、压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效; ⑴项目不涉及黏土砂工艺； ⑵项目不涉及消失模工艺； ⑶项目硅溶胶制壳采用自动浸胶、撒砂、制壳一体生产线。 ⑷其他工艺均规划科学有效废气收集及治理措施。. 污染治理 技术; 1、所使用的生产设备具有高密闭性或具有配套的良好除尘设施的工序可不设二次捕集措施；PM有逸散工序采取二次捕集措施，捕集排风罩应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）的要求； 2、采用袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘工艺; 项目技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气设置1个集气罩、现有熔炼废气设置2个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、现有重力浇注废气设置4个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、现有打磨焊接废气设置8个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管（抛丸机自带布袋除尘器、除尘效率95%），共计22个集气罩、3个集气管收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。. 1、制芯（热芯盒）、覆膜砂（壳型）工序VOCs采用活性炭吸附或更高效的处理措施；制芯（冷芯盒）工序VOCs采用吸收法或更高效处理措施；浇注（树脂砂）VOCs工序采用活性炭吸附、吸收法或更高效的处理措施； 2、消失模、实型铸造工艺的浇注工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施。 3、涂装工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施；如使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料或采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术的涂装工序可采用活性炭吸附等处理措施；使用纯无机涂料的热喷涂工艺，可采用布袋除尘等粉尘处理措施; 项目无涂装工序，技改完成后现有石蜡制芯废气5个集气罩、技改新增3D打印制芯废气5个集气罩、现有石蜡造型烧结废气6个集气罩，共计16个集气罩收集有机废气后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放。. 排放限值c; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、150mg/m3; 项目采用电能，现有工程含尘废气中颗粒物排放浓度1.3-1.8 mg/m3，符合小于15 mg/m3. 备注：燃气炉基准氧含量8%. 无组织排放; 1、物料储存 （1）煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于封闭储库中； （2）生铁、废钢、焦炭、铁合金及其他原辅材料等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库中。; 项目粉料有石蜡粉末、石英砂、石膏、铝合金粉及除尘收灰均采用袋装，贮存在原料库或一般固废间等密闭空间内。. 2、物料转移和输送 （1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭或覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施； （2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输； （3）厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; ⑴项目涉及的粉料物料转移过程均在密闭车间内进行； ⑵除尘设施卸回口计划进行密闭改造，确保出吹不落地，同时收灰采用袋装，放入密闭的一般固废间内； ⑶项目厂区全部硬化，并设置洒水抑尘制度，常态化保持清洁。. 3、铸造 （1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序PM排放环节应安装半封闭空间，并配备除尘设施； （2）浇注工序设置浇注区或浇注段，采用外部罩的罩口应尽可能接近污染源并覆盖污染源；落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施。制芯工序在封闭或半封闭空间内操作； （3）对于树脂砂、水玻璃砂等工艺生产特殊尺寸（特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序在密闭车间或密闭空间内进行并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；落砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措施； （4）清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修等工序宜在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施； （5）车间不得有可见烟粉尘外逸; ⑴项目不涉及金属液预处理工序； ⑵浇筑在密闭铸造车间内进行，浇筑口设置集气罩，抛丸设备自带除尘器，砂处理设置集气罩引入现有除尘系统，制芯在单独密闭的蜡模车间内进行； ⑶项目不使用树脂砂及水玻璃砂，硅溶胶落砂工序采用人工操作，并配套收尘及除尘设施； ⑷清理等后处理在铆焊车间内进行，且设有收尘及除尘设施； ⑸车间内设置监控系统，实时监控确保无烟粉尘外逸。. 监测监控水平; 1、料场出入口等易产生PM排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存六个月以上； 2、主要生产设施与污染防治设施分表计电; 项目计划对铆焊车间及铸造车间安装高清视频监控设施，视频监控数据要求保存半年。同步对生产设施及污染治理设施采用分表计电。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告; 项目现有工程已取得环评批复及验收，同时进行了排污许可申报及证后管理监测及执行报告填报，相应资料档案完整；本次技改完成后严格执行。. 台账记录：1、完整生产管理台账：生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量；2、设备维护记录；3、废气治理设备清单：主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS小时数据等（如需）；4、耗材记录：包括草酸、磷酸、活性炭等耗材使用量，除尘器滤料更换记录等；5、运输管理电子台账（包括出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）；6、固废、危废处理记录；7、废气治理设施运行管理规程; 项目现有工程台账完善，技改完成后严格执行前述台账管理。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业配备环保专员。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、危废运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源车辆； 4、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目位于城市建成区，路网发达，全部物料均采用公路运输，并且承诺后续运输车间全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆。. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。; 项目目前已配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，并做好电子台账；视频监控、台账数据保存半年。. 注1：a自动化是指使用水平或垂直造型线，其造型、合箱、浇注及转运应在流水线上完成。砂处理工序应为成套自动化砂处理设备； 注2：b机械化是指使用一台或多台单机造型（含蹦蹦机），有浇注区域或自行添加转运线。粘土砂砂处理设备至少为封闭的设备； 注3：cSO2、NOx适用于燃气炉熔炼（化）. |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1项目背景 陕西金之力电子科技有限公司注册于2014年1月22日，位于宝鸡市陈仓区千河桥东。2016年10月编制了《年产250套机载车载舰载观瞄系统制冷设备生产线技改项目》环境影响报告表，同时取得了宝鸡市环境保护局高新分局下发的《关于年产250套机载车载舰载观瞄系统制冷设备生产线技改项目环境影响报告表的批复》（高新环函[2016]150号），并于2018年9月进行了自主验收；2019年8月编制了《陕西金之力电子科技有限公司铝合金、钛合金熔模精密铸造项目》环境影响报告表，同时取得了宝鸡市环境保护局高新分局下发的《关于陕西金之力电子科技有限公司铝合金、钛合金熔模精密铸造项目环境影响报告表的批复》（高新环函[2019]520号），并于2019年10月进行了自主验收。验收后由于企业发展规划调整，仅投产了3000t/a铝合金铸造产品。2020年1月企业针对当下环保形势严峻，将《铝合金、钛合金熔模精密铸造项目》铸造件清理涉及的焊接、打磨工序整合后组建铆焊车间，同时配套1台布袋除尘器。 由于现有电阻熔炼炉生产负荷大（日工作20h），计划新增2台中频炉减缓化铝压力，同时引进新技术3D打印制蜡芯、硅溶胶自动化制壳、低压铸造浇筑及热处理等工艺。于2024年10月11日在宝鸡市高新区行政审批服务局备案了《科研生产线及热处理技改项目》，备案规模及内容：项目总投资2000万元，新建办公楼2000平方米1座，对现有铝合金科研生产线项目进行技术改造。购置低压铸造机、3D打印、激光熔覆、回火炉、淬火炉等生产设备若干，并配套建设相应的环保设施，技改完成后保持现有铝合金铸造产能3000t/a。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十、金属制品业3368.铸造及其他金属制品制造3396中的其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，项目属于有色金属铸造，应编制环境影响报告。目前企业已建成1台淬火炉、1台时效炉及1台低压铸造机，属于“未批先建”行为，已于2024年1月8日接受宝鸡市生态环境局行政处罚决定书，并于2024年1月12日缴纳处罚。 接受委托后，我公司组织工程技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，在收集现有资料的基础上，通过综合整理和认真分析研究，编制完成了该项目环境影响评价报告表。为项目环保设计、业主环保设施运行管理、当地环境保护行政管理部门进行环境管理提供科学依据。 2项目产品及规模 项目技改仅针对铝合金生产线，引进新技术，增加热处理工序，提高产品质量，技改完成后维持现有铝合金铸造生产能力3000t/a。技改前后全场产品变化情况如下表： 表2-1项目技改前后产品变化情况一览表（单位t/a） 产品名称; ①技改前; ②技改后工程; ③变化量. 铝合金铸造; 3000.000; 3000.000; +0.000. 备注：数据为0表示不使用该种物质，③=②-①，+表示增加量. 3项目技改工程建设内容 表2-1项目技改工程建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 依托关系. 主体 工程; 生产车间; 铆焊 车间; 钢结构建筑，1F，建筑面积926m2，层高9.5m，设置铸造工艺清理焊接、打磨工序；新增铸造车间配套机加、激光熔覆、抛丸、热处理炉，另3D打印制蜡芯、砂处理（砂破碎机、混砂机）等工序。; 技改新增. 铸造 车间; 钢结构建筑，1F，建筑面积1050m2，层高9m，设置石蜡制芯、石膏制壳、电阻化铝炉、浇筑、石膏清理等工序；新增中频化铝炉、硅溶胶自动化制壳、低压铸造机等工序。; 技改新增. 辅助 工程; 1#办公楼; 位于厂区西侧，2F，建筑面积336m2，层高7.6m，人员办公会议等。; 依托原有. 2#办公楼; 厂区南侧中部新建办公楼1座，3F，建筑面积2000m2，层高10m，做新产品设计及展示区。; 技改新增. 员工宿舍; 位于厂区南侧中部，3F，建筑面积594m2，层高10m，工作人员倒班或临休。; 依托原有. 员工餐厅; 位于厂区西侧中部，2F，建筑面积84m2，层高7.6m，工作人员倒班或临休。; 依托原有. 公用 工程; 供电; 用电由市政电网供给。; 依托原有. 给水; 给水依托市政给水管网。; 依托原有. 排水; 生活污水经化粪池处理后委托附近村民清理至自有农田施肥。; 依托原有. 采暖及制冷; 主要采用电能源供给。; 依托原有. 储运 工程; 原材料区; 用于铝合金料的储存，位于铆焊车间北侧。; 依托原有. 辅料库; 用于辅料、油料等的储存，位于铸造车间北侧。; 依托原有. 成品暂存区; 成品暂存区主要用于存放处理后的成品，位于铸造车间西北侧。; 依托原有. 环保 工程; 废气; 制芯 废气; 现有石蜡制芯废气G1-1设置5个集气罩，废气经收集后由配套设置的1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放。; 依托原有. 技改新增3D打印制芯废气G1-2设置5个集气罩收集3D打印石蜡废气后引入现有铸造制芯废气净化设施处理，经排气筒DA001排放。; 技改新增. 造型 废气; 现有石蜡造型烧结废气G2-1设置6个集气罩，废气经收集后引入现有铸造制芯废气净化设施处理，经排气筒DA001排放。; 依托原有. 技改新增自动化硅溶胶淋洒废气G2-2设置1个集气罩收集石英砂淋洒废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 熔炼 废气; 现有熔炼废气G3-1设置2个集气罩，废气经收集后由配套设置的1套“布袋除尘器”（收集率90%，风机风量7728-15445m3/h，颗粒物去除率95%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。; 依托原有. 技改新增熔炼废气G3-2设置2个集气罩收集熔炼废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 浇注 废气; 现有重力浇注废气G4-1设置4个集气罩收集浇注废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 依托原有. 技改新增低压浇注废气G4-2设置2个集气罩收集浇注废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 砂处 理废气; 技改新增砂处理废气G5设置2个集气罩收集砂处理废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 清理 废气; 现有打磨焊接废气G6-1设置8个集气罩（打磨工位8个、焊接同打磨工位共用集气罩）收集清理废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 依托原有. 技改新增激光熔覆废气G6-2设置1个集气罩收集激光熔覆废气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 技改新增抛丸废气G6-3设置3个废气收集管路收集抛丸机（抛丸机自带布袋除尘器）尾气后，并入现有铸造熔炼废气净化设施处理，经排气筒DA002排放。; 技改新增. 食堂油烟; 设置1套油烟净化器+1根烟道+1根高出屋顶1m排气筒DA003排放，风量约5000m3/h。; 依托原有. 废水; 生活 污水; 生活污水经化粪池处理后委托附近村民清理至自有农田施肥。; 依托原有. 生产 废水; 石膏清理废水进配套沉淀池沉淀后回用，不外排放废水；喷淋塔定期补充蒸发损耗，无废水产生；机加乳化废液定期清理纳入危废系统；生产过程不废水排放。; 依托原有. 固废; 一般 固废; 1#一般固废贮存库110m2、2#一般固废贮存库120m2，对一般固废进行分类暂存，定期交由物资回收公司处置。; 依托原有. 危废 固废; 危废贮存库12m2对危废进行分类分区暂存，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。; 依托原有. 生活 垃圾; 设生活垃圾桶收集生活和办公垃圾，后委托环卫部门定期清运。; 依托原有. 噪声; 生产 设备; 设备采购优先选择低噪音型号，安装时加装基座减振，风机类高噪音设备设置隔声罩；高噪声等设备设置在厂房内。; 技改新增. 生产 厂房; 生产期间门窗处于常闭状态。; 依托原有. 生产 管理; 企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好地运转状态。; 技改新增. 4项目技改工程生产设施 根据现场调研及企业询问，本次技改主要针对《铝合金、钛合金熔模精密铸造项目》进行，其技改设备情况如下表。 表2-2项目技改工程生产设施一览表 生产单元; 设备名称; 数量（台/套）; 设施参数; 依托关系. 制芯; 熔蜡罐; 3; 功率5.6kW; 依托原有. 压蜡机; 2; 功率15kW; 依托原有. 3D打印机; 5; 功率100kW; 技改新增. 造型; 灌浆机; 1; 容量0.133立方米; 依托原有. 真空管; 1; 容量1.2立方米; 依托原有. 焙烧炉; 4; 功率100kW; 依托原有. 硅溶胶自动化制壳生产线; 1; 功率10kW; 技改新增. 脱蜡釜; 1; 功率122kW; 技改新增. 熔炼; 电阻熔铝炉; 2; 熔铝能力0.250t/h; 依托原有. 中频熔铝炉; 2; 熔铝能力1.000t/h; 技改新增. 浇注; 重力铸造机; 4; 容量2立方米; 依托原有. 低压铸造机; 2; 容量0.5立方米; 技改新增. 砂处理; 高压清洗机; 2; 功率6.23kW; 依托原有. 沉淀池; 3; 总容积11立方米; 依托原有. 破碎机; 1; 能力10t/h; 技改新增. 混砂机; 1; 能力10t/h; 技改新增. 清理; 立式锯床; 1; 功率7kW; 依托原有. 打磨机; 8; 功率1kW; 依托原有. 电焊机; 4; 功率10kW; 依托原有. 氩弧焊机; 3; 功率10.4kW; 依托原有. 激光熔覆; 1; 功率3500kW; 技改新增. 抛丸; 3; 功率7.5kW; 技改新增. 热处理; 淬火炉; 1; 功率110kW、容积1.5立方米; 技改新增. 时效炉; 1; 功率25kW、容积1.3立方米; 技改新增. 机加; 铣床; 32; 功率30kW; 依托原有. 车床; 18; 功率22kW; 技改新增. 钻床; 8; 功率0.75kW; 技改新增. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 5技改项目主要原辅材料及能源 表2-3技改项目主要原辅材料一览表 名称; 技改前; 技改后; 增减量; 最大储存量; 性状; 贮存方式; 备注. 原料; 硅铝合金; 3000.000t/a; 3000.000t/a; +0.000t/a; 5.100t/批; 固态; 木质托盘，0.700t/托; 技改前后无变化. 辅料; 石蜡; 10.000t/a; 6.000t/a; -4.000t/a; 1.000t/批; 固态; 袋装，0.025t/袋; 石蜡制芯产能减少40%，由3d打印完成。. 石蜡粉末; 0.000t/a; 4.000t/a; +4.000t/a; 0.200t/批; 固态; 袋装，0.050t/袋. 石英砂; 0.000t/a; 20.000t/a; +20.000t/a; 1.500t/批; 固态; 袋装，0.025t/袋; 技改新增硅溶胶制壳配套材料。. 硅溶胶; 0.000t/a; 10.000t/a; +10.000t/a; 1.000t/批; 液态; 桶装，0.250t/桶. 石膏; 1500.000t/a; 1470.000t/a; -30.000t/a; 32.000t/批; 固态; 木质托盘，1.600t/托; 技改新增硅溶胶制壳，减少石膏用量。. 抛丸钢丸; 0.000t/a; 1.000t/a; +1.000t/a; 0.250t/批; 固态; 袋装，0.025t/袋; 技改新增抛丸清理工序。. 铝合金粉; 0.000t/a; 4.000t/a; +4.000t/a; 0.500t/批; 固态; 袋装，0.025t/袋; 技改新增激光熔覆修复工序。. 乳化液; 0.340t/a; 0.510t/a; +0.170t/a; 0.340t/批; 液态; 桶装，0.170t/桶; 技改后机加工序设备增多。. 润滑油; 0.510t/a; 0.850t/a; +0.340t/a; 0.170t/批; 液态; 桶装，0.170t/桶; 技改后设备增多。. 手套抹布; 0.050t/a; 0.075t/a; +0.025t/a; 0.170t/批; 液态; 袋装，0.020t/袋; 技改后设备增多。. 布袋; 0.200t/a; 0.300t/a; +0.100t/a; 0.200t/批; 固态; 箱装，0.050t/箱; 技改后粉尘产生源增多。. 活性炭; 0.720t/a; 0.720t/a; +0.000t/a; 0.150t/批; 固态; 箱装，0.050t/箱; 技改前后有机废气产生量不变。. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 表2-4项目原辅材料相关理化性质 名称; 理化性质. 硅铝合金; 硅铝合金化学成分为：Si含量7.131%、Fe含量0.094%、Mg含量0.330%、Ti含量0.129%、Zn含量0.0096%、Cu含量0.0001%、Mn含量0.0060%、AI含量为余量。. 石蜡及石蜡粉末; 石蜡又称晶型蜡，碳原子数约为18～30的烃类混合物，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。. 石英砂; 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是Si02,颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，溶点1750℃。. 硅溶胶; 硅溶胶属胶体溶液，为纳米级的二氧化硅颗粒在水中的分散液，无臭、无毒，分子式可表示为mSiO2·nH2O。硅溶胶由于胶体粒子微细(10-20nm)，有相当大的比表面积，粒子本身无色透明，不影响被覆盖物的本色；粘度较低，水能渗透的地方都能渗透，因此和其它物质混合时分散性和渗透性都非常好，当硅溶胶水份蒸发时，胶体粒子牢固地附着在物体表面，粒子间形成硅氧结合，是很好的粘合剂。. 乳化液; 是一种含矿物油的半合成加工液产品，其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油等或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠（亦是乳化剂）等，密度0.89kg/L（20℃）。. 润滑油; 润滑油（lubricating），淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃，自燃点为300~350℃，相对密度为（水=1）934.8，相对空气密度为（空气=1）0.85，沸点为-252.8℃，饱和蒸气压（kPa）为0.13/145.8℃。其溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，遇明火、高热可燃，燃烧分解CO、CO2等有毒有害气体。. 6项目技改工程物料平衡 项目物料平衡情况见下表。 表2-6项目物料平衡一览表 入料; 出料. 名称; 入料量t/a; 名称; 产出量t/a. 原料; 硅铝合金; 3000.000; 产品; 硅铝合金铸件; 2990.834. 熔覆粉料; 4.000; 废气; 含尘废气中排放的颗粒物; 0.779. 固废; 布袋收尘; 11.387. 沾染乳化液的金属屑; 1.000. 合计; 3004.000; 合计; 3004.000. 备注：项目铸造过程的报废件全部回炉，含尘废气夹杂的焊接烟尘、抛丸损耗等忽略不计。. 7项目技改工程水平衡 ⑴给水 项目给水来源于市政供水管网。主要依据《陕西省用水定额（2020修订稿）》（DB61/T943-2020）要求及管理经验参数，具体如下： ①石膏清理用水 项目铸造膜壳以石膏为主，成型出炉的壳体采用高压水枪清洁，配套1三级沉淀池总容积10.000m3，技改前后石膏用量变化不大，运行时间不变化，用水量不变化，依据企业生产经验，蒸发损耗量0.400m3/d，年工作300日，核算用水量3000.000m3/a（10.000m3/d），蒸发损耗120.000m3/a（0.400m3/d）。 ②项目喷淋塔用水 项目有机废气采用喷淋塔+二级活性炭吸附塔组合工艺，会用到一定的喷淋用水，技改前后风机风量不变化，运行时间不变化，用水量不变化，依据企业生产经验，项目配套水箱B0.66m×L2.00m×H1.00m，总容积1.320m3，蒸发损耗量0.264m3/d，年工作300日，核算用水量396.000m3/a（1.320m3/d），蒸发损耗79.200m3/a（0.264m3/d）。 ③项目乳化液配比用水 项目机械加工中会使用乳化液，目前使用量0.340t/a，增加量约为0.170t/a，合计0.510t/a。切削液与水按1:10比例加水勾兑，经理论计算需要清水5.100m3/a，约20%乳化液随水蒸发损耗或随产品或随金属屑带走损耗，则废液产生量为4.488t/a，作为危废暂存于危废贮存库定期转运处置。 ④项目生活用水 项目无生产废水，主要为居民生活用水。项目技改工程现有10人，新增劳动定员10人，合计20人。用水定额取70L/(人•d)[数据参照（DB61/T943—2020）中居民生活-农村居民生活关中]，年工作300日，核算用水量420.000m3/a（1.400m3/d）。 表2-7技改项目水量估算一览表 用水项目; 用水定额及说明; 用水情况（m3/a）; 排放情况（m3/a）. 来源; 用水量; 去向; 排放量. 石膏清理 用水; 三级沉淀池10.00m3，补水0.400m3/d，300d; 新鲜水; 120.000; 蒸发损耗; 120.000. 循环水; 2880.000; 沉淀池; 2880.000. 喷淋塔 用水; 配套水箱1.320m3，蒸发损耗量0.264m3/d; 新鲜水; 79.200; 蒸发损耗; 79.200. 循环水; 316.800; 循环水箱; 316.800. 乳化液配 比用水; 乳化液使用量约0.510t/a，按1:10比例加水勾兑，300d; 新鲜水; 5.100; 蒸发损耗; 1.122. 乳化液; 0.510; 危废系统; 4.488. 生活用水; 70L/(人•d)， 20人，300d; 新鲜水; 420.000; 人体吸收; 63.000. 污水处理厂; 357.000. 合计; /; 3821.610; /; 3821.610. ⑵排水 项目石膏清理用水沉淀后回用，损耗部分清水补充，不外排废水；喷淋塔塔底水箱循环使用，蒸发损耗定期清水补充，无废水产生；乳化液定期更换，产生的废配制乳化液暂存于厂区危废贮存库定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理；仅排放生活污水，生活污水排放量按85%，则生活污水约为357.000m3/a，生活污水经化粪池沤肥后，委托附近村民清运施肥，不外排。 农田施肥 人体吸收63.000 624.300 生活用水420.000 化粪池（隔油）357.000 新 鲜 水 357.000 357.000 420.000 120.000 喷淋塔用水396.000 79.200 循环水箱316.800 回用316.800 蒸发损耗79.200 备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量。 石膏清洗3000.000 去循环水箱316.800 蒸发损耗1.122 稀释乳化液5.610 5.100 危废处置 废乳化液处置4.488 乳化液 0.510 沉淀池沉淀2880.000 蒸发损耗120.000 去沉淀池2880.000 回用2880.000 图2-1项目水平衡图单位：m3/a 8项目技改工程劳动定员及工作制度 项目厂区现有工程员工40人，因技改项目新增铸造后端热处理、精加工等工序，本次技改工程新增劳动定员10人。工作制度为：熔炼、浇筑、激光熔覆、砂处理、抛丸及机械加工昼间生产，1天1班制，1班8h；热处理工段（淬火、回火），1天1班制，1班24h；年工作300天。 9项目技改工程厂区平面布置 技改项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，厂区东侧、西侧、北侧均为企业，南侧为空地。项目利用现有机加车间、铆焊车间及成型车间进行技改，并在厂区宿舍楼西侧新建科研实验楼，不涉及新增用地。厂区平面具体布置见附图二。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、工艺流程 ⑴、技改项目工艺流程及产污环节图 注：G废气 S固体废物 W废水 N噪声 产品 热处理 钛合金、铝合金 修复（激光熔覆） 清理 浇注（常压法/低压法） 精加工 熔炼 15%工件 85%工件 制芯（挤出法/3D打印） 图例： 技改工序 新增工序 工业蜡/蜡粉 造型（硅溶胶法/石膏 焙烧法） 石膏/硅溶胶/石 英粉/莫莱石粉 G1-1、G1-2 G2-1、G2-2 G3-1、G3-2 G4-1、G4-2 S1、S2 S3、S4、S5-1、S6-1 G6-1、G6-3 S7、S8 修复后 砂处理 G5 N1、N2 G6-2 N3 图2-2技改项目工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 项目工艺流程及产污环节简述： ①制芯：项目目前采用磨具挤出法制造蜡芯，技改新增5套3D打印机设施（替代40%的生产能力）；原料替换为蜡粉，摊铺一层蜡粉配合激光烧结一次，反复操作，最终形成所需要的形状。此过程污染源有现有石蜡制芯废气G1-1、技改新增3D打印制芯废气G1-2。 ②造型：项目目前采用石蜡石膏烧结法造型，技改新增1套自动化硅溶胶造型系统（替代40%的生产能力），原料为硅溶胶、石英粉、莫莱石粉，将蜡模置入自动化硅溶胶造型生产线，自动浸入硅溶胶，随后自动化淋洒石英砂（莫莱石粉）形成膜壳，后续烧结脱蜡方式不变。此过程污染源为现有石蜡造型烧结废气G2-1，技改新增硅溶胶淋洒废气G2-2。 ③熔炼：项目目前采用2台电阻熔炼炉，技改新增2台中频熔炼炉（替代40%的生产能力），此过程污染源为熔炼废气G3-1，技改新增熔炼废气G3-2。 ④浇注：项目目前采用重力浇注法，技改新增2台低压铸造机（替代40%的生产能力），主要为硅溶胶造型配套的浇注设施。此过程污染源为重力浇注废气G4-1，技改新增低压浇注废气G4-2。 ⑤砂处理：项目浇注完成的铸件需清理表面的膜壳，石膏膜壳采用高压水枪清理，清理废水沉淀后回用，不外排废水，清理后的石膏做固废处理；硅溶胶膜壳人工敲打，处理后经破碎机破碎（回收60%的硅溶胶料）添加新的硅溶胶料经过混砂机处理后回用。此过程污染源为技改新增砂处理废气G5、破碎机噪声N1、混砂机噪声N2、废石膏S1、废硅溶胶膜壳S2。 ⑥清理：项目目前清理采用人工打磨、焊接工艺，技改新增激光熔覆、抛丸打磨工艺。此过程污染源为现有打磨焊接废气G6-1，技改新增激光熔覆废气G6-2，技改新增抛丸废气G6-3，抛丸机噪声N3、除尘风机噪声N4-1，废铸件S3、废钢丸S4、废布袋S5-1、除尘收灰S6-1。 ⑦热处理：根据产品工艺，技改新增淬火炉、时效炉各1台。淬火炉用水作淬火介质，将工件加热到约530℃后，将工件浸入淬火炉下方的水淬池中，以提高工件铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能；回火炉内将淬火后的工件加热到170℃，保温约4h后，然后缓慢或快速冷却。热处理工艺使用能源为电能，是清洁能源，无废气产生。 ⑧精加工：项目现有工程使用铣床、车床、钻床等设备对工件进行精细加工，精加工工序为湿加工（添加乳化液）。技改工程计划新增部分设备，此过程主要污染源沾染乳化液的金属屑（S7）及废乳化液（S8）。 ⑨环保治理：制芯等含有机废气处理引风机风机噪声N4-2以及定期维护产生的废活性炭S9；熔炼等含尘废气处理引风机风机噪声N4-3以及定期维护产生的废布袋S5-2，除尘收灰S6-2。设备维护产生的废润滑油S10、含油棉纱及手套S11、废油桶S12，生活垃圾S13。 2项目各生产工序产污环节汇总见下表。 表2-8项目各生产工序产污环节一览表 污染源; 编号; 产排污环节; 污染源名称; 主要污染因子; 排放规律. 废气; G1; 制芯; 现有石蜡制芯废气G1-1; 非甲烷总烃; 连续排放. 技改新增3D打印制芯废气G1-2; 非甲烷总烃; 连续排放. G2; 造型; 现有石蜡造型烧结废气G2-1; 非甲烷总烃; 连续排放. 技改新增硅溶胶淋洒废气G2-2; 颗粒物; 连续排放. G3; 熔炼; 现有熔炼废气G3-1; 颗粒物; 连续排放. 技改新增熔炼废气G3-2; 颗粒物; 连续排放. G4; 浇注; 现有重力浇注废气G4-1; 颗粒物; 连续排放. 技改新增低压浇注废气G4-2; 颗粒物; 连续排放. G5; 砂处理; 技改新增砂处理废气G5; 颗粒物; 连续排放. G6; 清理; 现有打磨焊接废气G6-1; 颗粒物; 连续排放. 技改新增激光熔覆废气G6-2; 颗粒物; 连续排放. 技改新增抛丸废气G6-3; 颗粒物; 连续排放. G7; 食堂餐饮; 食堂油烟废气G7; 油烟; 间断排放. 废水; W1; 生活办公; 生活污水：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，间断排放. 固体 废物; S1; 砂处理; 废石膏; 一般固废; 间断排放. S2; 废硅溶胶壳; 一般固废; 间断排放. S3; 清理; 废铸件; 一般固废; 间断排放. S4; 废钢丸; 一般固废; 间断排放. S5; 废布袋S5-1; 一般固废; 间断排放. S6; 除尘收灰S6-1; 一般固废; 间断排放. S7; 精加工; 沾染乳化液的金属屑; 危险废物; 间断排放. S8; 废乳化液; 危险废物; 间断排放. S9; 有机废气治理; 废活性炭; 危险废物; 间断排放. S5; 含尘废气治理; 废布袋S5-2; 一般固废; 间断排放. S6; 除尘收灰S6-2; 一般固废; 间断排放. S10; 设备维护 、保养; 废润滑油; 危险废物; 间断排放. S11; 废含油抹布及手套; 危险废物; 间断排放. S12; 废油桶; 危险废物; 间断排放. S13; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 间断排放. 噪声; N1; 砂处理; 破碎机噪声; 等效A声级; 连续排放. N2; 混砂机噪声; 等效A声级; 连续排放. N3; 清理; 抛丸机噪声; 等效A声级; 连续排放. N4; 环保治理; 引风机噪声; 等效A声级; 连续排放. |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1现有工程环保手续履行情况 ⑴环境影响评价 陕西金之力电子科技有限公司位于宝鸡市陈仓区千河桥东，于2016年11月19日取得宝鸡市环境保护局高新分局下发的《关于年产250套机载车载舰载观瞄系统制冷设备生产线技改项目环境影响报告表的批复》（高新环函[2016]150号）；于2019年9月5日取得宝鸡市环境保护局高新分局下发的《关于陕西金之力电子科技有限公司铝合金、钛合金熔模精密铸造项目环境影响报告表的批复》（高新环函[2019]520号）。2020年1月增加的铆焊车间及1台布袋除尘器，依据分类管理名录，不进行环境影响评价。 ⑵竣工环境保护验收 现有工程《年产250套机载车载舰载观瞄系统制冷设备生产线技改项目》于2018年9月29日完成了自主验收，《铝合金、钛合金熔模精密铸造项目》于2019年10月17日完成了自主验收，验收期大气、噪声、废水监测符合相关排放标准，验收报告经专家组论证给出通过意见；铆焊车间配套的1套布袋除尘器，日常监测手续齐全，翻阅相关例行监测报告，监测结果达标。 ⑶排污许可手续 经了解，现有工程已办理排污许可手续，行业类别为有色金属铸造，管理类别为简化管理，有效期限：自2024年11月11日起至2029年11月10日止，排污许可证编号91610301088187833W001Y。 2现有工程污染物实际排放总量 根据《年产250套机载车载舰载观瞄系统制冷设备生产线技改项目》及《铝合金、钛合金熔模精密铸造项目》环境影响评价报告表、验收监测报告及其日常监测数据、结合生产运行参数（年工作300d，日运行8h），项目现有废气源主要有石蜡制芯废气G1-1（非甲烷总烃）、石蜡造型烧结废气G2-1（非甲烷总烃）、熔炼废气G3-1（颗粒物）、重力浇注废气G4-1（颗粒物）、打磨焊接废气G6-1（颗粒物）、食堂油烟废气G7（油烟），依据其污染物类别分类收集并治理，具体统计排放量如下： 表2-9现有工程污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 环保治理; 排放量; 核算方法. 废气; 石蜡制芯废气G1-1; 非甲烷总烃; 项目制芯（含烧结造型）废气收集后统一由1套喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置（风量约12680~20455m3/h，内径D=0.60m）处理后通过1根排气筒DA001排放。; 0.056t/a; 监测报告（秦景蓝监[综合]字（2024）第1008号），监测计算法（排放速率、日工作时间、年工作天数综合计算）. 石蜡造型烧结废气G2-1. 熔炼废气G3-1; 颗粒物; 项目熔炼、浇注及打磨焊接废气收集后统一由1套布袋除尘器处理（风量约7728-15445m3/h，内径D=0.40m），处理后通过1根排气筒DA002排放。; 0.021t/a. 重力浇注废气G4-1. 打磨焊接废气G6-1. 职工食堂; 食堂油烟; 1套油烟净化器+1根烟道+1根高出屋顶1m排气筒，风量5000m3/h。; 3.150×10-3t/a; 经验系数法. 废水; 生活污水; 生活污水（食堂废水隔油处理）进化粪池(5m3)处理，委托附近农民清理，用于农田灌溉施肥。. 噪声; 各设备; 厂界南侧; ①、振动型设备均做基础减振，风机类高噪音设备设置隔声罩；②、生产期间门窗处于常闭状态；③、企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。; 昼间54、55 ，夜间46 、49LeqdB(A); 引用企业监测报告（秦景蓝监[综合]字（2024）第1008号） 备注：东、北两侧不具备监测条件. 厂界西侧; 昼间51、52 ，夜间49 、45LeqdB(A). 固体 废物; 一般固废; 废石膏; 收集后分类存放于一般固废暂存间，定期交由物资回收公司进行回收处理（其中废铸件回炉）。; 1500t/a; 引用企业提供统计资料. 废铸件; 450.000t/a. 废布袋; 0.200t/a. 除尘收灰; 0.438t/a. 危险固废; 废活性炭; 收集后分类分区存放于危废贮存库，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。; 0.720t/a. 废乳化液; 10.472t/a. 沾染乳化液的金属屑; 1.600t/a. 废润滑油; 0.952t/a. 废含油抹布、手套; 0.100t/a. 废油桶; 0.119t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 厂区公共场所定点投放垃圾桶，生活垃圾交当地环卫部门定时清运统一处理。; 6.600t/a; /. 3与项目有关的环境问题及整改措施 现有工程已全部完成验收工作，验收期大气、噪声、废水监测符合相关排放标准。验收报告经专家组论证给出通过意见。最近一次排污许可于2023年12月25日取得，本次环评编制期间，进行项目现有污染源实测（秦景蓝监[综合]字（2024）第1008号），现有工程污染物均达标排放，同时结合现场调研情况，其环保设施建设完善，项目不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1大气环境 ⑴常规污染物 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区。根据工程特点和区域地形地貌特征，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。项目常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测数据引用宝鸡市生态环境局发布的《2024年12月份宝鸡市空气质量状况报告》（http://sthjj.baoji.gov.cn/col3726/col3731/202501/t20250123_1114040.html）中2024年1月~12月各区县空气质量情况统计表中高新数据，具体见下表。 表3-1项目区域（陈仓区）常规污染物监测结果统计表单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 标准; 现状; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 123; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 13; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 29; 73; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 4000; 1200; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 160; 156; 98; 达标. 由上表可知，项目所在地环境空气中PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度值、CO第95百分位数日平均质量浓度及O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，目前已划归陈仓区行政管辖区、因此项目大气环境所在评价区域为不达标区。 ⑵特征污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，项目特征因子TSP数据引用陕西本来检测科技有限公司2022年8月23日出具的《宝鸡新智美标识科技有限公司新智美标识牌生产加工扩建项目监测》（No：BLJC-HJ202208-235）中TSP的监测数据（监测日期为2022年8月11日-2022年8月13日，项目厂区西侧约1.4km，符合引用要求，监测报告详见附件）。 表3-2特征污染物环境质量现状表单位μg/m3 监测点位; 监测日期; 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 评价标准/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标倍数; 超标率/%. 厂区西北侧（下风向）; 2022年8月11日~13日; 210~230; 300; 76.7; /; /. 监测统计结果可以看出，评价区域总悬浮颗粒物24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中标准限值。 2地表水环境 项目生活污水经化粪池预处理后委托附近村民清运施肥。项目区域内最近地表水体为千河，水质控制断面为千河入渭口。本次评价数据引用宝鸡市生态环境局2025年5月发布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》中附表2-1—2024年宝鸡市地表水监测断面主要污染物统计表千河入渭口数据，具体如下表。 表3-3地表水环境质量状况（2024年，年均值）mg/L 评价断面; 水域类别; 监测因子; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 千河入渭口; Ⅲ类 水域; 监测值; mg/L; 8.3; 9.0; 2.0; 1.8; 0.35; 12.2; 0.064; 0.30. 评价标准; 6~9; ≥5; 6; 4; 1.0; 20; 0.2; 1.0. 标准指数; /; 0.65; 0.22; 0.33; 0.45; 0.35; 0.61; 0.32; 0.30. 溶解氧标准指数计算，水温按常温25℃计。. 由上表可以看出，2023年千河入渭口断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》相应标准要求。 3声环境 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，查阅宝鸡市城市区域噪声环境功能区划图，属于2类声环境功能区域，经现场调查厂址外围50m范围内不存在声环境保护目标，故本次环评不进行声环境调查；另查阅现有污染源监测报告（详见附件7），厂区四周声环境均符合2类声环境功能区域标准限值，区域声环境功能达标。 4生态环境 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，范围内不含有生态环境保护目标。本次环评不进行生态环境调查。 5电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6地下水 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“土壤环境原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目技改完成后全厂地下水分析：石膏清理废水沉淀池静置后循环使用，不对外排放废水；喷淋塔用水池体内部循环，不对外排放废水；生活污水排入化粪池沤肥，定期清掏作为周围农田施肥利用，不排自然水环境；乳化液稀释液定期清理暂存危废库房（密闭容器盛装，地面水泥硬化），定期由陕西新天地固体废物综合处置有限公司清运转移处置；即项目无地下水污染途径，因此，本次环评不对地下水质量现状进行监测。 7土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“土壤环境原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目辅料库、生产车间、危废贮存库存在垂直入渗潜在风险，项目在已建成厂房实施，地面均进行了混凝土硬化，形成有效阻隔层切断污染途径，且项目无土壤敏感目标（工业用地），因此不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1大气环境保护目标 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，厂界外500米范围不存在大气环境保护目标。本次环评不进行大气环境调查。 2声环境保护目标 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，经现场调查厂址外围50m范围内不存在声环境保护目标。本次环评不进行声环境调查。 3地下水环境保护目标 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境保护目标 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，属于城市建成区。经现场调查厂区周围植被主要以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1废气排放标准 项目为铸造行业，按照《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》中要求执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准控制污染物排放及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—环办便函[2021]341》中铸造行业非甲烷总烃补充说明。另外无组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表A.1限制要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型标准。具体如下表： 表3-4大气污染物排放标准 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值. 类别; 排气筒高度; 数值. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度mg/m³; /; 15.0. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—环办便函[2021]341》中铸造行业非甲烷总烃补充说明; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度mg/m³; /; 30.0. 无组织; 厂区内1h浓度平均值mg/m³; /; 6.0. 无组织; 厂区内任意一次浓度mg/m³; /; 20.0. 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）; 颗粒物; 无组织; 厂区内1h浓度平均值mg/m³; /; 5.0. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准; 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点mg/m³; /; 1.0. 非甲烷总烃; 无组织; 周界外浓度最高点mg/m³; /; 4.0. 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型标准; 油烟; 有组织; 最高允许排放浓度mg/m³; /; 2.0. 最低去除率要求%; /; 75. 2噪声排放标准 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东（位于宝鸡市城市区域噪声环境功能区划图中2类声环境功能区域），即项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 表3-5工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 类别; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间dB（A）; 60. 夜间dB（A）; 50. 3固体废物排放标准 一般工业固体废物的贮存过程污染控制应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定及《危险废物识别标志设置技术规范（GB1276-2022）》有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”生态环境规划要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》(HT1115-2020)，需对有组织排放口非甲烷总烃进行总量核算具体如下表。 表3-6项目废气污染物总量核算一览表 污染因子; 产生量 t/a; 有组织; 无组织; 总量 核算 t/a. 产生量; 自身削减量; 实际排放量; 产生量; 自身削减量; 实际排放量. 非甲烷总烃; 0.150; 0.135; 0.079; 0.056; 0.015; 0.000; 0.015; 0.056. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，本次技改主要建设1座2000m2办公楼，及技改设备安装调试等，主要污染为施工废气、噪声、废水、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 1施工期废气环境保护措施 ⑴施工扬尘 项目施工扬尘，主要来自废弃渣土外运，基础施工土方挖掘、建材（砂石、水泥）运输、堆放时，因风力等作用产生的扬尘。 结合《宝鸡市大气污染污染条例》（2020年3月1日起实施）中对施工扬尘相关规定、要求施工单位采取以下扬尘控制措施： ①应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。 ②建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 ③车行道路及厂区内已进行硬化措施。 ④出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 ⑤施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。 ⑥土方作业、拆除等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。 ⑦公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 ⑧法律、法规规定的其他污染防治措施。 ⑨暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 采取上述措施后，项目扬尘对周围环境的影响可大大降低，施工场地扬尘的影响范围可降至10m左右，车辆运输扬尘可降至20-50m以内，大大降低其对周围环境的影响。 ⑵施工机械废气 施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 环保措施初步要求： ①施工机械达标排放：施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求； ②施工机械合理调度：合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放。 2施工期水污染环境保护措施 ⑴生活污水 ①严格管理禁止直排：含油生活污水需先经隔油处理，严禁直排，少量生活盥洗水经收集后作施工场地、道路和绿化洒水； ②生活污水依托处理：项目施工期间施工人员如厕依托现有厂区内生活污水排水系统处理，目前现有工程生活污水经化粪池处理后委托附近村民清理至自有农田施肥。 ⑵生产废水 为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，评价要求项目建设单位必须加强施工场地管理： ①泥沙废水处理再利用：施工初期，场地平整、地基开挖和混凝土养护等，会产生浑浊的施工废水，将这类施工废水设沉砂池沉淀处理后尽量循环使用； ②油污废水处理再利用：施工机械在保养和冲洗时将产生含石油类废水，经隔油、沉淀处理后对场地进行洒水降尘。 3施工期噪声污染环境保护措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），要求施工单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①加强施工时间管控：合理安排施工时间，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，避免大量高噪声设备同时施工；采用先进的混凝土施工工艺，避免连续施工。 ②施工场地优化布局：合理布置施工现场，避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；将高噪声设备尽量放置在用地中心，远离厂界；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③噪声源头控制：采用低噪声的施工工艺和施工方法，选用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声；运输车辆在进入施工区附近区域后要降低车速，避免鸣笛；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，对位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的墙高度应超过设备1.5m以上，墙宽度要使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可选用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材、多孔吸声材料时，应做防火、防腐处理。 ④要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 4施工期固体废弃物污染环境保护措施 ⑴施工人员生活垃圾 ①文明施工管理：加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃； ②生活垃圾收集清运：定点投放垃圾桶，及时委托环卫部门清理。 ⑵建筑垃圾 ①建筑垃圾综合利用：对于表层土应妥善堆放用于绿化，其余基土优先用于高填方及管道回填土使用，其他建筑垃圾拟运至生活垃圾填埋场做覆土使用或运送到指定的建筑垃圾受纳场地； ②加强运输管理：施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放； ③办理准运手续：运输建筑垃圾前，到相应的余泥渣土管理机构办理准运证，并按规定的运输时间、路线运送至生活垃圾填埋场做覆土使用或指定的建筑垃圾受纳场地。 |
| --- | --- |
| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响及保护措施 ⑴废气污染物排放源 表4-1项目废气排放信息一览表 产排污环节; 有机废气; 含尘废气; 油烟废气. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物; 油烟. 产生量t/a; 0.135; 0.015; 11.626; 0.540; 0.005. 产生浓度mg/m3; 4.18; /; 327.37; /; 1.12. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织. 治理设施; 名称; 集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 集气罩+布袋除尘器（抛丸机自带布袋除尘器）; 油烟净化器. 处理能力m3/h; 12680~20455; /; 7728-15445; /; 5000. 收集效率; 90%; /; 90%（抛丸工序100%）; /; 100%. 去除效率; 60.1%; /; 95.4%（抛丸工序95%）; /; 75%. 是否可行; 是; 是; 是; 是; 是. 排放浓度（mg/m³）; 1.73; /; 6.73; /; 0.28. 排放速率（kg/h）; 0.023; 0.006; 0.100; 0.225; 0.001. 排放量（t/a）; 0.056; 0.015; 0.239; 0.540; 1.260×10-3. 排放口基本情况; 高度m; 15; /; /; /; 15. 排气筒内径m; 0.6; /; /; /; 0.4. 温度; 常温; /; /; /; 常温. 编号; DA001; /; DA002; /; DA003. 名称; 有机废气排气筒; /; 含尘废气排气筒; /; 食堂油烟排放口. 类型; 一般排放口; /; 一般排放口; /; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 107°18′24.06427″; /; 107°18′23.97744″; /; 107°18′20.73779″. 纬度; 34°22′11.38084″; /; 34°22′11.53533″; /; 34°22′10.80148″. 排放标准; 标准名称; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准控制污染物排放及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—环办便函[2021]341》中铸造行业非甲烷总烃补充说明，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界二级标准无组织标准; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准，《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界二级标准无组织标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型标准. 浓度限值（mg/m³）; 30; 厂界4.0/厂区内6（20）; 15; 厂界1/ 厂区内（5.0）; 2. 速率限值（kg/h）; /; /; /; /; /. 去除率（%）; /; /; /; /; 75%. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. ⑵废气污染物源强核算过程 项目废气源有：制芯废气G1、造型废气G2、熔炼废气G3、浇筑废气G4、砂处理废气G5、清理废气G6、食堂油烟废气G7，主要污染因子有非甲烷总烃、颗粒物、油烟，依据污染物特性分为有机废气、含尘废气、食堂油烟，分类治理，具体治理及核算过程如下： ①有机废气 项目有机废气有：现有石蜡制芯废气G1-1、技改新增3D打印制芯废气G1-2、现有石蜡造型烧结废气G2-1，其产生的污染物为均为非甲烷总烃。3D打印制芯主要采取蜡粉，通过打印机摊铺一层，激光烧结一层，烧结过程有熔蜡废气，其废气产生机理和石蜡制芯一样，本次技改前后铝合金铸件产值不变，蜡芯量不变，即制芯废气技改前后不变；因蜡芯量不变，石蜡造型烧结废气量亦不变，因此技改后有机废气源强不变。其污染源强采用监测报告数据计算，参照现有厂区污染源实测监测报告数据，如下表： 表4-2项目现有有机废气排气筒监测结果（非甲烷总烃） 监测指标; 参数名称; 单位; 处理前; 处理后. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 秦景蓝监[综合]字(2024)第1008号——7月19日DA001蜡膜及膜壳制备废气监测结果. 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 6.86; 6.96; 6.21; 3.13; 2.73; 2.92. 速率; kg/h; 0.060; 0.060; 0.054; 0.027; 0.023; 0.024. 去除率; %; 57.4. 秦景蓝监[综合]字(2024)第1008号——7月20日DA001蜡膜及膜壳制备废气监测结果. 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 6.16; 6.11; 6.10; 2.40; 2.53; 2.59. 速率; kg/h; 0.053; 0.055; 0.055; 0.021; 0.022; 0.022. 去除率; %; 60.1. 数据统计：非甲烷总烃有组织废气平均产生浓度6.40mg/m3，产生速率0.056kg/h，排放浓度2.72mg/m3，排放速率0.023kg/h，去除率58.8%；非甲烷总烃总产生量为0.150t/a，有组织产生量为0.135t/a，无组织排放量为0.015t/a。. 项目技改完成后现有石蜡制芯废气5个集气罩、技改新增3D打印制芯废气5个集气罩、现有石蜡造型烧结废气6个集气罩，共计16个集气罩收集有机废气后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，理论计算废气量13432m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放。 经计算，技改完成后有机废气非甲烷总烃总产生量为0.150t/a，有组织产生量为0.135t/a，产生浓度为4.18mg/m3；排放量为0.056t/a，排放浓度为1.73mg/m3，排放速率为0.023kg/h；无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.006kg/h。 ②含尘废气 项目含尘废气有：技改新增硅溶胶自动化制壳淋砂废气G2-2、现有熔炼废气G3-1、技改新增熔炼废气G3-2、现有重力浇注废气G4-1、技改新增低压浇注废气G4-2、技改新增砂处理废气G5、现有打磨焊接废气G6-1、技改新增激光熔覆废气G6-2、技改新增抛丸废气G6-3，其产生的污染物为均为颗粒物。其中现有熔炼废气G3-1、技改新增熔炼废气G3-2、现有重力浇注废气G4-1、技改新增低压浇注废气G4-2、现有打磨焊接废气G6-1废气源强排放和产品产量呈线性关系，经调研技改前后熔炼铝合金量不变、浇注量不变，打磨焊接量不变，此部分污染物源强采用监测报告数据计算，参照现有厂区污染源实测监测报告数据，如下表： 表4-3项目现有含尘废气排气筒监测结果（颗粒物） 监测指标; 参数名称; 单位; 处理前; 处理后. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 秦景蓝监[综合]字(2024)第1008号——7月20日DA002熔炼、浇注、后处理废气有组织排放监测结果. 颗粒物; 浓度; mg/m3; 38; 42; 34; 1.5; 1.8; 1.3. 速率; kg/h; 0.214; 0.239; 0.193; 0.009; 0.011; 0.008. 去除率; %; 95.7. 秦景蓝监[综合]字(2024)第1008号——7月23日DA002熔炼、浇注、后处理废气有组织排放监测结果. 颗粒物; 浓度; mg/m3; 30; 29; 34; 1.5; 1.4; 1.7. 速率; kg/h; 0.160; 0.158; 0.185; 0.008; 0.007; 0.010. 去除率; %; 95. 数据统计：颗粒物有组织废气平均产生浓度34.50mg/m3，产生速率0.192kg/h，排放浓度1.53mg/m3，排放速率0.009kg/h，去除率95.4%；颗粒物总产生量为0.511t/a。. 另技改新增硅溶胶淋洒废气G2-2、技改新增砂处理废气G5、技改新增激光熔覆废气G6-2、技改新增抛丸废气G6-3污染源采用物料衡算法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”进行计算，具体计算如下表： 表4-4项目技改新增含尘废气计算结果一览表单位t/a 废气源; 物料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数; 计算当量; 产生量. G2-2; 硅溶胶; 铸造—造型; 颗粒物; 0.560kg/t-产品; 1200t-铝合金铸件; 0.672. G5; 硅溶胶; 铸造—砂处理; 颗粒物; 3.48kg/t-产品; 1200t-铝合金铸件; 4.176. G6-2; 铝合金; 参照修理焊接— 实芯焊丝; 颗粒物; 9.19kg/t-原料; 4t-铝合金粉; 0.037. G6-3; 铝合金; 预处理—抛丸; 颗粒物; 2.19kg/t-原料; 3000t-铝合金铸件; 6.570. 20%-钢丸量; 1t-钢丸; 0.200. 合计; /; /; /; /; /; 11.655. 上述废气全部引入布袋除尘系统处理，污染源强合并计算：现在工程颗粒物产生量0.511t/a，技改新增颗粒物产生量11.655t/a（包含钢丸磨损增加的粉尘量），合计颗粒物产生量12.165t/a。 项目技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气设置1个集气罩、现有熔炼废气设置2个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、现有重力浇注废气设置4个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、现有打磨焊接废气设置8个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管（抛丸机自带布袋除尘器、除尘效率95%），共计22个集气罩、3个集气管收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，理论计算废气量14797m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。 经计算，技改完成后含尘废气颗粒物总产生量为12.166t/a，有组织产生量为11.626t/a，产生浓度为327.37mg/m3；排放量为0.239t/a，排放浓度为6.73mg/m3，排放速率为0.100kg/h；无组织排放量为0.540t/a，排放速率为0.225kg/h。 ③食堂油烟 项目的食堂油烟（G7）主要来源于两部分，一是炉灶使用燃料的燃烧烟气，另一部分是炊事时产生的油烟。食堂以电能作为燃料，属清洁燃料，故评价主要考虑餐饮油烟的产生情况。本次技改新增人员就餐依托厂区原有食堂，废气治理及排放亦依托原有相应环保设施。 项目技改工程现有10人，新增劳动定员10人，合计20人。食用油消耗系数约为2.8kg/100人•d，则消耗食用油量为0.168t/a，烹饪过程油烟的产生量按消耗量的3%，每天食堂做饭时间2.0小时，年工作300d，则项目食堂油烟产生量为0.005t/a。建设单位依托现有油烟净化器（1套，风机风量5000m3/h，油烟去除率大于75%）处理食堂油烟，经处理后由1根高出屋顶1m的排气筒DA003排放。 经计算，技改项目食堂油烟产生浓度为1.120mg/m3，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.280mg/m3，排放量为1.260×10-3t/a。 ⑶项目废气污染源监测要求 经检索《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于条目二十八、金属制品业33——82.铸造及其他有色金属制品制造339——有色金属铸造3392，其属于简化管理。根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南金属铸造工业》（HJ1251-2022）等技术规范确定监测因子及频次，其他废气源具体如下表。 表4-5生产废气排放标准及监测要求 监测点位; 排放口类型; 项目; 频次; 控制指标. DA001; 一般排放口; 非甲烷 总烃; 1次/a; 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 —环办便函[2021]341》中铸造行业非甲 烷总烃补充说明. DA002; 一般排放口; 颗粒物; 1次/a; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技 术指南（2020年修订版）—环办大气函 [2020]340号》A级标准. 厂界外上风 1个，下风 向3个，厂 区内1个; 厂界无组织; 非甲烷 总烃; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准. 颗粒物; 1次/a; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020） 及《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准. ⑷废气排放达标分析 项目技改完成后生产废气源为有机废气（非甲烷总烃）、含尘废气（颗粒物）及食堂油烟（颗粒物）。经上述废气计算可知，有机废气满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—环办便函[2021]341》中铸造行业非甲烷总烃补充说明；含尘废气满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准控制污染物排放；无组织（颗粒物及非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）中相应标准，具体如下表。 表4-6生产废气排放达标情况 产排 污环节; 污染物 种类; 排放 形式; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度 mg/m3; 去除率; 排放限值; 达标 情况. 速率限值 kg/h; 浓度限值 mg/m3; 去除率. 有机 废气; 非甲烷 总烃; 有组织; 0.023; 1.73; /; /; 30; /; 达标. 无组织; 0.006; /; /; /; 厂界4.0/ 厂区内6（20）; /; 达标. 含尘 废气; 颗粒物; 有组织; 0.100; 6.73; /; /; 15; /; 达标. 无组织; 0.225; /; /; /; 厂界1/ 厂区内（5.0）; /. ⑸非正常情况污染排放 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放。结合项目情况，非正常情况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即风机、布袋除尘器、二级活性炭吸附设施出现故障，废气未经处理直接排入大气。非正常情况下废气排放时间按1h估算（主要是由于员工不能够在较短时间内发现、上报，并停止设备运行，因此非正常情况以1h计）。非正常情况下大气污染物排放详见下表，具体见下表。 表4-7非正常情况污染物排放情况 废气污染源; 有机废气; 含尘废气. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物. 非正常频次; 1次/年. 排放浓度mg/m3; 4.18; 327.37. 持续时间; 1h. 排放量kg; 0.056; 4.844. 防治措施; 严格控制生产，装置开车时先运行废气处理系统，停车时后停废气处理装置，避免开停车时出现工艺废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。. ⑹废气治理措施可行性 ①废气收集措施可行性 项目技改新增的废气源均规划设计了集气罩。项目新增有机废气5个集气罩，技改新增制芯集气罩有效面积为4.81m2，集气罩距离废气源距离平均按0.3m，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废气收集系统集气罩无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，参照《大气污染控制工程》（第三版）中废气收集速度控制法计算风量，算公式为Q=0.75(10x2+F)v3600，理论计算技改新增废气量4625m3/h，依据检测报告目前实际废气量为8807m3/h，合计13432m3/h，有机废气处理设施风机风量12680~20455m3/h满足废气治理需求。项目技改新增8个集气罩，集气罩有效面积为6.33m2，集气罩距离废气源距离平均按0.3m，废气收集系统集气罩无组织排放位置控制风速按0.3m/s，参照《大气污染控制工程》（第三版）中废气收集速度控制法计算风量，算公式为Q=0.75(10x2+F)v3600，理论计算技改新增废气量8556m3/h（含3个抛丸废气900m3/h），依据检测报告目前实际废气量为6241m3/h，合计14797m3/h，含尘废气处理设施风机风量7728-15445m3/h满足废气治理需求。综合分析，项目废气收集设施措施可行。 ②项目废气治理措施可行性 项目现有废气分有机废气及含尘废气。其中有机废气主要污染物为非甲烷总烃，治理工艺采用“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理后经排气筒DA001排放，根据污染源实测非甲烷总烃处理效率60.1%，其治理效率明显，经检测非甲烷总烃均可达标排放。含尘废气主要污染物为颗粒物，治理工艺采用“布袋除尘器”处理后经排气筒DA002排放，根据污染源实测颗粒物去除效率95.4%，其治理效率明显，经检测颗粒物均可达标排放。技改新增废气源主要为：3D打印制芯废气，污染物为非甲烷总烃；硅溶胶淋洒废气、砂处理废气、激光熔覆废气、抛丸废气，污染物均为颗粒物；现有污染源治理设施均能满足新增污染物治理机理。另查阅《排污许可证申请与核发技术规范—金属铸造工业》(HT1115-2020)附录A废气和废水防治可行技术参考表，项目废气治理措施属于表列类型，为可行性技术。 ⑺废气环境影响分析 项目在采取评价提出的污染防治措施后，污染物排放量较小，可达标排放。项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施、饮用水源保护区等14类重要生态保护区。项目采取的废气治理设施可行，且污染物排放量较少，综上，项目废气的排放对周围环境影响很小。 2水环境影响及保护措施 项目技改工程生活污水依据前述水平衡核算产生量为357.000m³/a，依据《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020），结合项目情况确定生活污水污染因子为pH值、化学需氧量、五日化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等；另根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的《附3生活源-附表生活源产排污系数手册》表1-1中地区划分三区，化学需氧量460mg/l、氨氮52.2mg/l（其他污染因子类比同类生活源污水验收监测报告：pH7.1、五日化学需氧量322mg/l、悬浮物300mg/l、动植物油5mg/l）；各污染因子去除率参照上述手册表2-2：化学需氧量60%（五日化学需氧量参照类比）、氨氮48%，其他污染因子悬浮物80%、动植物油不予考虑；具体核算如下表。 表4-8废水污染物排放源一览表 产排污环节; 生活用水. 类别; 生活污水. 污染物种类; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 7.1; 460; 322; 300; 52; 5. 污染物产生量（t/a）; /; 0.164; 0.115; 0.107; 0.019; 1.785×10-3. 治理设施; 名称; 化粪池. 处理能力; 5m3. 收集效率; 100%. 去除效率; 0; 0.60; 0.60; 0.80; 0.48; 0.00. 是否可行; 是. 废水排放量（m³/a）; 357. 污染物排放浓度（mg/L）; 7.1; 184; 128.8; 60; 27; 5. 污染物排放量（t/a）; /; 0.066; 0.046; 0.021; 0.010; 0.002. 排放方式; /. 排放去向; /. 排放规律; /. 排放口基本情况; 编号; /. 名称; /. 类型; /. 地理坐标; 经度; /. 纬度; /. 排放标准; 名称; /. 污染物种类; /. 标准限值（mg/L）; /. 是否达标; /. ⑵、监测要求 项目生产用水仅补充，不产生废水；项目生活污水排入化粪池沤肥，定期清掏作为周围农田有机肥利用，不外排；项目所有废水不外排自然环境，不设排放口，不进行监测。 ⑶、废水治理措施可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理后由附近农民清运农田施肥。生活污水不同于工业废水，不含有重金属和其他有毒有害物质，是比较卫生、安全的，在利用土地系统进一步处理污水的同时，可以增加土地肥力，使农作物获得丰收，支援农业抗旱，为农业服务，变废为利。项目周边地处城乡交汇处，农业经济繁荣，大棚蔬菜、大棚草莓等种植基地较多，周边土地施肥完全可消纳项目生活污水，即项目生活污水依托农业灌溉消纳技术可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3声环境影响及保护措施 ⑴噪声源强 项目技改工程新增噪声源主要为砂处理设备噪声、抛丸机设备噪声、引风机噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)相关设备噪声源源强及同类型设备噪声级数据，项目设备产生的噪声值约为70~85dB(A)，详见下表。 表4-9项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑 物名 称; 声源名称; 声源功 率级/ dB(A); 声源控 制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物 插入 损失/dB(A); 建筑物外1m 声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 铆焊 车间; 破碎机; 85; 低噪声 设备/8 座、基 础 减振 /8 座、软 连接3 个、厂 房 隔音/ 2座。; 103.4; 28.9; 0.6; 14; 15; 3; 33; 57; 57; 69; 50; 昼; 20; 37; 37; 49; 30. 2; 混砂机; 85; 103.4; 22.0; 0.6; 14; 8; 3; 40; 57; 62; 69; 48; 昼; 20; 37; 42; 49; 28. 3; 铸造 车间; 抛丸机1; 85; 70; 154; 0.6; 55; 25; 30; 15; 45; 52; 50; 56; 昼; 20; 37; 35; 41; 30. 4; 风机1; 85; 65.8; 2.75; 1.2; 26; 3; 1; 33; 52; 71; 83; 50; 昼; 20; 32; 51; 63; 30. 5; 抛丸机2; 85; 69.8; 2.75; 0.6; 22; 3; 5; 33; 53; 71; 67; 50; 昼; 20; 33; 51; 47; 30. 6; 风机2; 85; 73.8; 2.75; 1.2; 18; 3; 9; 33; 55; 71; 61; 50; 昼; 20; 35; 51; 41; 30. 7; 抛丸机3; 85; 77.8; 2.75; 0.6; 14; 3; 13; 33; 57; 71; 58; 50; 昼; 20; 37; 51; 38; 30. 8; 风机3; 85; 81.8; 2.75; 1.2; 10; 3; 17; 33; 60; 71; 56; 50; 昼; 20; 40; 51; 36; 30. 注：项目坐标以厂区西南角（E107°18′20.99385″，N34°22′9.45905″）为坐标原点（0,0），正东偏北20°为X轴正方向，正北偏西20°向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑵厂界噪声达标分析 ①预测点的确定 项目噪声预测点与现状监测点位置相同，即厂界东、南、西、北边界外1m处。 ②预测模式 ## 项目采用点源衰减模式和多源叠加模式预测生产时厂界噪声，预测模式如下： A室内声源： 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 计算靠近室外围护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； B对预测点多源噪声影响及背景噪声的叠加： Lp(r)=10lg(t=1N10Lp10+10L010) 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 ③预测结果 项目技改新增噪声设备为1班制，工作8h，8:00到18:00，预测结果见下表。 表4-10厂界噪声预测表单位：dB(A) 位置; 设备贡献值; 现状监测值; 预测值; 评价标准. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 厂界东侧; 40; /; /; /; 40; /; 60; 50. 厂界南侧; 59; /; 55; 49; 60; 49; 60; 50. 厂界西侧; 27; /; 52; 49; 52; 49; 60; 50. 厂界北侧; 14; /; /; /; 14; /; 60; 50. 备注：项目噪声监测引用企业例行监测报告（秦景蓝监[综合]字（2024）第1008号），东、北两侧不具备监测条件。. 根据预测，厂界四周昼夜噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 ⑶噪声监测要求 项目噪声监测按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定监测因子及频次，具体如下表。 表4-11噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界四周; 噪声; 每季 度1次; 厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。. 4固体废物防治措施 项目技改完成后产生的固体废物分为一般工业固体废物、危险固体废物和生活垃圾。具体分析如下： ⑴一般固废 ①废石膏（S1） 项目铸件（石膏造型）清理阶段会产生一定的废石膏，废石膏产生量约为1470.000t/a（技改完成后预计石膏用量为1470.000t/a），其属于一般固废，固废编码为900-099-S11，其暂存于1#一般固废贮存库，定期交由物资回收公司进行回收处理。 ②废硅溶胶壳（S2） 项目铸件（硅溶胶造型）清理阶段会产生一定的废硅溶胶，根据企业提供资料，年使用硅溶胶原材料合计50t/a，配套的砂处理系统能回收约60%的量，则废硅溶胶壳产生量为30.000t/a，其属于一般固废，固废编码为900-099-S59，其暂存于2#一般固废贮存库，定期交由物资回收公司进行回收处理。 ③废铸件（S3） 项目在逐渐后处理会产生一定量的废工件，根据企业提供资料，废工件产生量为450.000t/a（约为产品量的15%），其属于一般固废，固废编码为900-001-S17，及时收集后作为原料分批次进入熔炼炉熔炼进入生产工序。 ④废钢丸（S4） 项目技改新增抛丸机需定期更换钢丸，废钢丸产生量为0.200t/a（约为使用量的20%，使用量1.000t/a），其属于一般固废，固废编码为900-001-S17，其暂存于2#一般固废贮存库，定期交由物资回收公司进行回收处理。 ⑤废布袋（S5） 项目在除尘采用布袋除尘器，定期会产生一定的废布袋，根据企业提供资料，废布袋产生量为0.300t/a，其属于一般固废，固废编码为900-099-S59，其暂存于2#一般固废贮存库，定期交由物资回收公司进行回收处理。 ⑥除尘收灰（S6） 项目在造型、熔炼、浇注、后处理工序会产生一定的粉尘，采用布袋除尘，根据上文废气源强核算章节，可知收尘量为11.387t/a，其属于一般固废，固废编码为900-002-S17，其暂存于2#一般固废贮存库，定期交由物资回收公司进行回收处理。 ⑵危险废物 ①沾染乳化液的金属屑（S7） 项目铸锭后处理机械加工工序会产生一定的废金属屑，根据企业生产经验，技改完成后机加金属屑产生量为1.000t/a。因加工过程使用乳化液，此部分废边角料沾染部分乳化液，依据《国家危险废物名录》（2025年版）危险废物豁免管理清单，其为900-006-09—金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑。经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼。本项目在厂内无上述豁免条件的处置，故应按照危险废物进行管理，沾染乳化液的金属屑暂存于厂区危险废物贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ②废乳化液（S8） 项目精加工过程中会使用乳化液，根据水平衡章节核算，项目废乳化液产生量为4.488t/a，依据《国家危险废物名录》（2025年版），属危险废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）。废乳化液暂存于厂区危险废物贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ③废活性炭（S9） 项目有机废气采用活性炭吸附处理，共设2个活性炭箱，共可容纳活性炭约0.360t，类比国内活性炭用量及更换周期计算公式： T=m×s÷（c×10−6×Q×t）， 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-12活性炭更换计划一览表 填装量/kg; 动态吸附量/%; VOCs削减浓度/mg/m3; 风量/m3/h; 时间/h/d/; 更换周期/天/. 360; 15; 2.46; 13432; 8; 205. 根据上表计算活性炭1年更换不足2次，实际企业设计按2次/a，更换量为0.720t/a，本项目活性炭共吸附约0.072t/a有机废气，则废活性炭产生量为0.792t/a。依据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属危险废物，HW49其他废物（烟气、VOCS治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，废物代码900-039-49）。废活性炭暂存于厂区危险废物贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ④废润滑油（S10） 项目设备维护过程中会产生一定的废润滑油，废润滑油产生量约为0.680t/a（使用量0.850t/a，损耗20%）。依据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）；废润滑油存于厂区危废贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ⑤含油棉纱及手套（S11） 项目设备维护过程中会产生一定的含油棉纱及手套，产生量约为0.075t/a（年使用约75kg手套及棉纱）。依据《国家危险废物名录》（2025年版），含油棉纱及手套属危险废物，HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。含油棉纱及手套存于厂区危废贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ⑥废油桶（S12） 项目设备维护过程用到润滑油，会产生一定的废油桶，用润滑油0.850t/a，桶平均盛装润滑油量0.170t，单桶重0.017t，则理论计算废润滑油桶产生量约0.085t/a。依据《国家危险废物名录》（2025年版），属危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。废油桶贮存于厂区危险废物贮存库（12m2，3个0.200m3敞开式金属容器分别存放沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套，2个0.200m3密闭式金属容器分别存放废乳化液及废润滑油、另有1个废油桶堆存区），定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置。 ⑶生活垃圾（S13） 项目生活垃圾主要为办公区管理者及厂区工人日常产生的生活垃圾。项目新增劳动定员20人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计（数据引自《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》），项目生活垃圾产生量为2.640t/a。设置生活垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑷固体废弃物产生情况一览表 表4-13固体废弃物产生排放一览表 产污; 清理; 清理; 后处理; 后处理; 废气治理; 废气治理; 精加工; 精加工; 废气治理; 设备维护; 设备维护; 油料贮存; 职工生活. 名称; 废石膏（S1）; 废硅溶胶壳（S2）; 废铸件（S3）; 废钢丸（S4）; 废布袋（S5）; 除尘收灰（S6）; 沾染乳化液的金属屑（S7）; 废乳化液（S8）; 废活性炭（S9）; 废润滑油（S10）; 含油棉纱及手套（S11）; 废油桶（S12）; 生活垃圾（S13）. 属性; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 生活垃圾. 代码; 900-099-S11; 900-099-S59; 900-001-S17; 900-001-S17; 900-099-S59; 900-002-S17; HW09（900-006-09）; HW08（900-249-08）; HW49（900-039-49）; HW08（900-217-08）; HW49（900-041-49）; HW08（900-249-08）; /. 有毒有害物质; 废石膏; 废硅溶胶壳; 废铸件; 废钢丸; 废布袋; 除尘收灰; 沾染乳化液的金属屑; 废乳化液; 废活性炭; 废润滑油; 含油棉纱及手套; 废油桶; /. 物理性状; 固态; 固体; 固体; 固态; 固体; 固态; 固态; 液态; 固体; 液态; 固态; 固态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /; /; /; 毒性（T）; 毒性（T）; 毒性（T）; 毒性（T）易燃性（I）; 毒性（T）易燃性（I）; 毒性（T）易燃性（Ⅰ）; /. 年度产生量; 1400.000; 30.000; 450.000; 0.200; 48.000; 11.387; 1.000; 4.488; 0.792; 0.680; 0.075; 0.085; 2.640. 贮存方式; 堆码存放; 堆码存放; 铁桶桶装; 铁桶桶装; 堆码存放; 袋装码放; 密闭桶装; 密闭桶装; 铁桶桶装; 密闭桶装; 铁桶桶装; 堆码存放; /. 利用处置方式; 委托利用; 委托利用; 委托利用; 委托利用; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置; 委托处置. 利用处置去向; 收集后定期交由物资回收公司处置; 收集后定期交由物资回收公司处置; 收集后回炉熔炼回收利用; 收集后定期交由物资回收公司处置; 收集后定期交由物资回收公司处置; 收集后定期交由物资回收公司处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 收集后定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司转运处置; 委托环卫部门清运并处置. 利用或处置量; 1400.000; 30.000; 450.000; 0.200; 48.000; 11.387; 1.000; 4.488; 0.792; 0.680; 0.075; 0.085; 2.640. 环境管理要求; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 及时收集处理，禁止乱堆乱放; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 建设标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账; 日清日清运，处置率100％. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑸一般固废暂存设施环保要求 项目技改前后新增固废种类有废硅溶胶壳、废钢丸，增量较少，经现场调查，项目现有一般固废暂存间2处，1#固废间110m2、主要存放废石膏；2#固废间120m2、主要存放废硅溶胶壳、废钢丸、废布袋、废除尘收灰；经调研均满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，收集后定期交由物资回收公司回收处理。 ⑹危险固废暂存设施环保要求 项目技改前后危废种类不变，因机械设备增加，危废产生量增多，但增量较少。依托现有危废贮存库（面积约12m2），按危废性质属性分类分区暂存至危废贮存库，其中废乳化液、及废润滑油液态类暂存于密闭容器罐内，减少溢撒风险；沾染乳化液的金属屑、废活性炭、含油棉纱及手套暂存铁桶类容器。其定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，危险废物设置专有包装容器，为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定要求。 5地下水环境影响和保护措施 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“土壤环境原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目石膏清理废水沉淀池静置后循环使用，不对外排放废水；喷淋塔用水池体内部循环，不对外排放废水；生活污水排入化粪池沤肥，定期清掏作为周围农田施肥利用，不排自然水环境。项目危废贮存库（依托现有）已进行混凝土硬化，形成有效阻隔层；综合分析项目无地下水污染途径，不进行地下水环境影响分析。 6土壤环境影响和保护措施 ⑴项目土壤污染源、污染物类型及污染途径 项目土壤污染源为辅料库、生产车间、危废贮存库，污染潜在风险途径为厂区内垂直入渗（石油烃类）。根据现场调查各类建筑厂房内均进行混凝土硬化，形成有效阻隔层，即项目厂区内不存在垂直入渗土壤污染途径。 ⑵项目土壤污染防控措施 项查阅《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤污染防控的要求，涉及垂直入渗的土壤污染区域需采取强防渗建筑材料，根据现场调查各类建筑厂房内均为混凝土硬化层，已形成了有效阻隔层，符合政策要求，即土壤污染防控措施可行。 ⑶项目土壤跟踪监测要求 经现场调研项目各类建筑厂房内已进行硬化并形成有效阻隔层，不存在污染途径，即项目无需进行土壤跟踪监测。 7生态环境影响和保护措施 项目位于宝鸡市陈仓区千河桥东，项目不新增占地，现有厂区内不含有生态环境保护目标。本次环评不进行生态环境影响分析。 8环境风险影响和保护措施 ⑴项目危险物质及分布情况 项目主要风险物质为矿物油（以润滑油、乳化液计，并统计全厂），具体核算如下。 表4-14项目Q值确定表 危险物质名称; 分布情况; 最大存在量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 乳化液; 生产设备使用; 0.170; 2500; 0.000068. 润滑油; 0.170; 2500; 0.000068. 乳化液; 辅料库房; 0.340; 2500; 0.000136. 润滑油; 0.340; 2500; 0.000136. 废乳化液; 危废贮存库; 0.017（折纯量）; 50; 0.000340. 废润滑油; 0.170; 50; 0.003400. 项目Q值∑; 0.004148. 项目主要风险物质为油类物质，其最大存在量未超过临界量，项目Q值＜1，不设置环境风险专项评价。 ⑵可能影响环境的途径 ①润滑油、废润滑油、乳化液、废乳化液泄漏后污染水环境（地下水及地表水）；润滑油、废润滑油泄漏后引发火灾，不完全燃烧影响大气环境。 ②润滑油、废润滑油泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气环境扩散对周围环境造成危害。 ⑶环境风险防范措施 ①风险源头管控 严格控制风险物质存储量，源头降低风险源强等；危险废物贮存库设置泄漏应急收集池、静电屏蔽装置、视频监控、抽排风设施；根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）相关要求，编制突发环境事件应急预案提高防范意识，并定期演练，明确预案的适用范围、突发环境事件的分类与分级、应急组织机构与职责、环境风险应急监控与预警、事故状态下的应急响应、各突发环境事件的风险防范与应急处置措施、善后处置、预案管理与演练以及预案修编要求等内容。 ②风险途径防范措施 生产车间使用润滑油及乳化液部位潜在漏油点设置托盘，确保油类物质不乱流；危废库房地面设置防渗层，风险物质分区存放、存放区四周设置围堰及导流槽、低地势设置事故收集池，及时收集泄漏风险物质，源头控制风险物质外流；同时配备必要的应急物资，如：沙包、沙袋等污染物切断设施，潜水泵、吸油毡等污染物收集设施，防毒面具、防化靴、防化手套、防化护目镜等防护设施；对讲机等通讯设施。 ③保护目标防范措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20~30分钟。如有不适感，立即就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15分钟。如有不适，立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如有不适感，请立即就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风口灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 9电磁辐射影响和保护措施 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不进行电磁辐射影响分析。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气（现有石蜡制芯废气G1-1、技改新增3D打印制芯废气G1-2、现有石蜡造型烧结废气G2-1） | 非甲烷总烃 | 有组织 | 项目技改完成后现有石蜡制芯废气5个集气罩、技改新增3D打印制芯废气5个集气罩、现有石蜡造型烧结废气6个集气罩，共计16个集气罩收集有机废气后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放。 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准控制污染物排放及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施—环办便函[2021]341》中铸造行业非甲烷总烃补充说明，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界二级标准无组织标准。 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |
|  | 含尘废气（技改新增硅溶胶淋洒废气G2-2、现有熔炼废气G3-1、技改新增熔炼废气G3-2、现有重力浇注废气G4-1、技改新增低压浇注废气G4-2、技改新增砂处理废气G5、现有打磨焊接废气G6-1、技改新增激光熔覆废气G6-2、技改新增抛丸废气G6-3） | 颗粒物 | 有组织 | 项目技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气设置1个集气罩、现有熔炼废气设置2个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、现有重力浇注废气设置4个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、现有打磨焊接废气设置8个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管（抛丸机自带布袋除尘器、除尘效率95%），共计22个集气罩、3个集气管收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）—环办大气函[2020]340号》A级标准，《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界二级标准无组织标准。 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 有组织 | 依托现有集气罩收集后经过1套油烟净化器（风量5000m3/h）+1根烟道+1根高出屋顶1m排气筒DA003排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中型执行标准。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |  | 排入化粪池沤肥，定期清掏作为周围农田施肥，不外排。 |  |
| 声环境 | 生产设备及风机运行噪声 | 噪声 |  | ①、设备采购优先选择低噪音型号，安装时加装基座减振；②、生产厂房生产期间门窗处于常闭状态、风机加装隔声罩；③、企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 项目技改完成后废石膏、废硅溶胶壳、废钢丸、废布袋、除尘收灰沾收集后暂存于一般固废暂存区（依托原有1#110m2、2#120m2）定期交由物资回收公司处理，废铸件收集后作为原料分批次进入熔炼炉熔炼进入生产工序。沾染乳化液的金属屑、废乳化液、废活性炭、废润滑油、含油棉纱及手套、废油桶暂存于危废贮存库（依托原有，约12m2），定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目土壤：采取分区防渗，项目全场车间地面均采用10~15cm的混凝土硬化层。同时企业需加强生产过程管理，保证环保设施稳定运行，确保废气达标排放。 项目地下水：无地下水污染途径，不进行地下水环境影响分析。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 环境风险防范措施采取： ①风险源头管控 严格控制风险物质存储量，源头降低风险源强等；危险废物贮存库设置泄漏应急收集池、静电屏蔽装置、视频监控、抽排风设施；根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）相关要求，编制突发环境事件应急预案提高防范意识，并定期演练，明确预案的适用范围、突发环境事件的分类与分级、应急组织机构与职责、环境风险应急监控与预警、事故状态下的应急响应、各突发环境事件的风险防范与应急处置措施、善后处置、预案管理与演练以及预案修编要求等内容。 ②风险途径防范措施 生产车间使用润滑油及乳化液部位潜在漏油点设置托盘，确保油类物质不乱流；危废库房地面设置防渗层，风险物质分区存放、存放区四周设置围堰及导流槽、低地势设置事故收集池，及时收集泄漏风险物质，源头控制风险物质外流；同时配备必要的应急物资，如：沙包、沙袋等污染物切断设施，潜水泵、吸油毡等污染物收集设施，防毒面具、防化靴、防化手套、防化护目镜等防护设施；对讲机等通讯设施。 ③保护目标防范措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20~30分钟。如有不适感，立即就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15分钟。如有不适，立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如有不适感，请立即就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风口灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ⑴环境管理机构 建设单位应把环境管理纳入日常管理中去，并逐步与各项管理制度有机结合起来，做到有专门机构和人员负责公司环境管理工作，安排1名兼职环境管理人员，管理机构的职责包括： ①建立环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定公司环境管理目标，对车间及操作岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、竣工验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录等资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； ⑤协调环保设施与车间主体设施的协调管理，使污染防治设施的配备与车间主体设施相适应，并与主体设施同时运行；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即采取措施，严防污染扩大； ⑥做好固体废物的收集、贮存和转运工作； ⑦负责污染事故的处理； ⑧组织职工的环保教育，做好环境宣传。 ⑵环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②制定环保工作计划，并配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导和检查。 ⑶环境管理台账 编制主要污染防治设施的环境管理台账，包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。 ①基本信息：污染防治设施名称、工艺等排污许可证规定的排污单位基本信息，与污染物排放相关的主要参数等； ②监测记录信息：手工监测记录信息，生产和污染治理设施运行状况记录信息。 ⑷排污口规范化管理 ①排污口规范管理原则 ⅰ排污口设置合理，按照环监[96]470号文件进行规范化管理； ⅱ废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》； ⅲ固废堆放场应设有防扬散，防流失，防渗漏等措施。 ②排污口规范化 根据国家生态环境部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《危险废物识别标志设置技术规范（GB1276-2022）》及《环境保护图形标志—固体废物暂存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌的设置位置应该距离污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场所或采样点较近且醒目，并能够长久保留。环境保护图形标志具体设置图形见表5-1。 表5-1环境保护图形标志图形 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物贮存库. 1; 图形符号. 2; 背景颜色; 绿色; 黄色. 3; 图形颜色; 白色; 黑色. ⑸车辆运输管理 项目原料、产品均涉及宝鸡市周边范围，运输路线不定，敏感目标为沿线居民等。原料由厂商负责运输，产品由企业进行运输，运营期，车辆运输辆次较大，为减少对当地交通及环境的影响，应尽量做到以下几点： ①项目运输物料时尽量避开上下班高峰期，选择合适的行车路线，并尽量避免在22：00~6：00时段运输物料，避免经过场镇，避免经过学校、医院等敏感目标； ②运输车辆合理分流，避免交叉运输； ③文明行车，遵守交通规则，行驶时合理限速； ④原料运输车应该加盖篷布封闭，以减少运输中的物料损失和扬尘污染； ⑤材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落； ⑥配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，并做好电子台账，视频监控、台账数据保存半年。 ⑹环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 3环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ⑴环保投资必须落实，专款专用； ⑵应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ⑶竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 5-2项目环保投资概算一览表（万元） 污染源; 环保措施名称及数量; 说明; 投资. 废气; 有机废气; 技改新增3D打印制芯废气5个集气罩；收集后引入1套“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附塔”（收集率90%，风机风量12680~20455m3/h，有机废气去除率58.8%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.6m）DA001排放。; 新增; 5. 含尘废气; 技改完成后硅溶胶自动化制壳淋砂废气新增1个集气罩、技改新增熔炼废气设置2个集气罩、技改新增低压浇注废气设置2个集气罩、技改新增砂处理废气设置2个集气罩、技改新增激光熔覆废气设置1个集气罩、技改新增抛丸废气设置3个集气管；收集含尘废气后引入1套“布袋除尘器”（集气罩收集率90%，其中集气管收集率100%，风机风量7728~15445m3/h，除尘效率95.4%），经处理后由15m高排气筒（内径D=0.4m）DA002排放。; 新增; 13. 食堂油烟; 依托现有集气罩收集后经过1套油烟净化器（风量5000m3/h）+1根烟道+1根高出屋顶1m排气筒DA003排放。; 依托原有; /. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 依托原有; /. 噪声; 噪声; 基础减振、设备降噪等; /; 新增; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 依托原有; /. 一般固废; 一般固废暂存间2间（1# 110m2、2# 120m2）; 依托原有; /. 危险固废; 危险固废暂存间1间（约12m2）; 依托原有; /. 运输监管; 1套配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，并做好电子台账，视频监控、台账数据保存半年。; 依托现有; /. 合计; 20. |

- 六、结论

综合结论 项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，在落实本报告提出的各项环保治理措施，并确保环保设施正常运行，废气、废水、噪声均达标排放，固体废物均合理处置，从环保角度分析，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.056t/a | / | / | 0.056t/a | 0.056t/a | 0.056t/a | +0.000t/a |
|  | 颗粒物 | 0.021t/a | / | / | 0.239t/a | 0.021t/a | 0.239t/a | +0.218t/a |
|  | 油烟 | 3.150×10-3t/a | / | / | 1.260×10-3t/a | 0.630×10-3t/a | 3.780×10-3t/a | +0.630×10-3t/a |
| 生活废水 | 生活污水 | 892.500m3/a | / | / | 357.000m3/a | 178.500m3/a | 1071.000m3/a | +178.500m3/a |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.600t/a | / | / | 2.640t/a | 1.320t/a | 7.920t/a | +1.320t/a |
| 一般固废 | 废石膏 | 1500.000t/a | / | / | 1470.000t/a | 1500.000t/a | 1470t/a | -30.000t/a |
|  | 废铸件 | 450.000t/a | / | / | 450.000t/a | 450.000t/a | 450.000t/a | 0.000t/a |
|  | 废布袋 | 0.200t/a | / | / | 0.300t/a | 0.200t/a | 0.300t/a | 0.100t/a |
|  | 除尘收灰 | 0.438t/a | / | / | 11.387t/a | 0.438t/a | 11.387t/a | +10.949t/a |
|  | 废硅溶胶壳 | / | / | / | 30.000t/a | / | / | +30.000t/a |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 0.200t/a | / | / | +0.200t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.720t/a | / | / | 0.720t/a | 0.720t/a | 0.720t/a | +1.496t/a |
|  | 废乳化液 | 10.472t/a | / | / | 4.488t/a | 2.992t/a | 11.968t/a | +0.700t/a |
|  | 沾染乳化液的金属屑 | 1.600t/a | / | / | 1.000t/a | 0.300t/a | 2.300t/a | +0.272t/a |
|  | 废润滑油 | 0.952t/a | / | / | 0.680t/a | 0.408t/a | 1.224t/a | +0.025t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0.100t/a | / | / | 0.075t/a | 0.050t/a | 0.125t/a | +0.051t/a |
|  | 废油桶 | 0.119t/a | / | / | 0.085t/a | 0.034t/a | 0.170t/a | +1.496t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①