# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            面皮生产线扩建项目

建设单位：         宝鸡市欣鑫源食品有限公司

编制日期：              二〇二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 面皮生产线扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-610304-04-05-407820 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度31分35.050秒，34度19分56.790秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 21－方便食品制造143 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |  |
| 总投资 （万元） |  | 515 | 环保投资（万元） | 58 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 11.3 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是 目前所有新增设备已安装完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 一、产业政策符合性 本项目为C1439其他方便食品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，属于允许类；同时对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于禁止或许可类准入类；本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，备案机关为宝鸡市陈仓区发展和改革局，项目代码：2509-610304-04-05-407820。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”的符合性分析 相关政策名称; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村，周边无自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水源保护区等生态保护目标，项目用地为建设用地，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在评价区域为不达标区。通过环境影响分析，采取环评要求的措施能够合理处置各类污染物，各类污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目主要原料均外购，不涉及新开采资源，不触及资源利用上线。; 符合. 准入清单; 根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。; 符合. 根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，本项目与环境管控单元比对，项目位于陈仓区重点管控单元。 表1-2 项目与涉及的生态环境管控单元准入清单表 一图. 项目所在地. 一表. 序号; 环境管控 单元 名称; 区县; 市（区）; 单元要素 属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; 陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元8; 宝鸡市; 陈仓区; 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.项目所在地不属于城镇区。; 符合. 污染物排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放标准，加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.本项目生产废水水质满足岐山县大源污水处理厂协议要求。 2.项目区不属于城镇新区，未建设污水管网。 3.本项目生产废水拉运至岐山县大源污水处理厂处理，该污水处理厂出水满足相关要求。; 符合. 一说明. 对照分析; 项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据“一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区; 符合. 环境管控单元对照分析; 根据“一图”可知，项目位于重点管控单元，根据“一表”可知项目满足重点管控单元管控要求; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 其他对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 三、项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析一览表 名称; 规划内容; 本项目; 符合性. 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）; 选址要求; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目为改扩建项目，项目周边没有对食品有显著污染的区域。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 厂区不涉及有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。; 符合. 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目厂区不涉及易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 厂区环境要求; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 项目厂区内环境没有给本项目带来污染的潜在风险源。; 符合. 厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离和分隔措施，防止交叉污染。; 厂区主要由生产车间、库房及办公生活楼组成，各功能区划分明显，项目设置全封闭式生产车间，生产车间内各区域分区设置单独的密闭室，不会造成交叉污染。; 符合. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 项目厂区内道路已铺设混凝土，空地已采取必要措施铺设水泥。; 符合. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生。; 项目厂区绿化与生产车间保持距离，生产车间均为全封闭车间，能够有效防止虫害的滋生。; 符合. 厂区应有适当的排水系统。; 项目雨污分流，厂区分别设有生活污水及生产废水管线。; 符合. 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 项目生产区与办公生活区分隔设置。; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。; 符合. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目生产过程蒸汽由天然气锅炉提供，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。建立健全固体废物信息化监管体系，加大固体废物走私打击力度。加强建筑垃圾分类处理和回收利用。促进主要农业废弃物全量利用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。推进“无废城市”建设。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60％，存量大宗固体废物有序减少。; 项目一般固废均按要求进行暂存并妥善处置。固体废物均可合理化处置满足“减量化、资源化、无害化”的原则。; 符合. 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护，推动大城市和有条件的地区实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。; 本项目生产过程产生油烟，油烟经油烟净化器处理后高空排放。; 符合. 持续深化水污染治理：持续推进工业污水治理，引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。; 本项目生产过程废水优先循环利用，无法利用的定期拉运至污水处理厂。; 符合. 《陕西省水污染防治工作方案》; 严格环境准入政策。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目不属于关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。在符合城乡规划和土地利用总体规划的前提下，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，防范环境风险。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。项目严格控制生产过程用水量，废水经岐山县大源污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 《宝鸡市水污染防治工作方案》; 整治重点行业。制定造纸、有色金属（铅、锌等）、农副食品加工、原料药制造、电镀、煤化工（煤制甲醇）、果汁等行业专项治理方案，实施清洁生产审核，淘汰落后工艺。; 本项目不属于造纸、有色金属（铅、锌等）、农副食品加工、原料药制造、电镀、煤化工（煤制甲醇）、果汁等行业，无淘汰落后工艺。; 符合. 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生产废水拉运至岐山大源污水处理厂，均满足岐山大源污水处理厂纳管标准。; 符合. 严格环境准入政策。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目不属于关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。依据我市所在生态功能区，充分考虑水资源、水环境承载能力等要求，做到以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。在符合城乡规划和土地利用总体规划的前提下，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态环保型旅游业，严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。渭河、嘉陵江等主要河流干流沿岸，要严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，防范环境风险。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。项目严格控制生产过程用水量，废水经岐山县大源污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（陕发〔2023〕4号）; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，宝鸡市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上水平。; 根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。; 符合. 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等相关产业。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》; 强化工业园区噪声管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。推动有高噪声设备的工业企业项目和噪声重点排污企业进入工业或产业园区，严控向乡村居住区域转移。 推进工业噪声实施排污许可管理。根据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 本项目通过合理布局，高噪声设备尽可能远离声环境保护目标。选用低噪声设备，低噪声工艺；采取声学控制措施，如对噪声源强较大的设备声源采用吸声、减振等措施，对设备定期维护保养。本次环评要求项目严格按照工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 加强工业污染治理持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。实施宝鸡鸿瑞建材有限公司等6家工业企业污染源治理、千阳县非煤矿山无组织排放治理和工业企业扬尘源无组织排放治理等项目。严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘。; 项目严格落实扬尘污染治理措施，加强无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施。; 符合. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 本项目一般固体废物均综合利用，实现一般固废“资源化”利用，严格落实本评价提出的措施后，固体废物利用率达100%。; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划 （2023—2030年）》; 科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。; 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等政策，项目不属于高耗能、高污染和资源型行业，项目不涉及主要污染物总量等量或倍量削减。; 符合. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）不属于“两高”项目。根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（宝陈发〔2023〕8号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。项目满足《产业结构调整指导目录》、“三线一单”等要求。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。; 符合. 加大餐饮油烟治理。产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，经整改仍无法达标排放油烟的限期调整经营状态。新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。; 本项目生产过程产生油烟，油烟经油烟净化器处理后高空排放。环评要求建设单位定期对油烟净化设施进行维护，确保达标排放。; 符合. 《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（宝陈发〔2023〕6号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，项目不属于“两高”项目，满足国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。; 符合. 加大餐饮油烟治理。产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，经整改仍无法达标排放油烟的限期调整经营状态。新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。; 本项目生产过程产生油烟，油烟经油烟净化器处理后高空排放。环评要求建设单位定期对油烟净化设施进行维护，确保达标排放。; 符合. 四、选址合理性分析 - （1）用地合理性分析 项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村，本项目为扩建项目，不新增用地，用地性质为建设用地，项目符合区域土地利用规划。综上，项目用地符合要求。 - （2）周围环境合理性分析 - 本项目所在地给排水、供电、消防等公用设施完善，可满足企业生产运营需求。 - 项目东侧为农田及住户，南侧为农田及庙，西侧为住户，北侧为第六寨村村委会。项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，占地不涉及基本农田，无较大的环境制约因素。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 - （3）污染物达标排放分析。 - 根据本项目工程分析，针对生产环节可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置：从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。 因此，在严格落实本环评提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，项目选址是可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 宝鸡市欣鑫源食品有限公司于2010年建成，主要生产擀面皮、面筋、调料包、油泼辣子及脱水菜。由于擀面皮等市场需求量增加，而脱水菜需求减少，因此宝鸡市欣鑫源食品有限公司拟投资515万元，增加擀面皮、面筋、调料包、油泼辣子相应的设备及产能，不再生产脱水菜。擀面皮生产线不再自制浆液，改为外购浆液后直接发酵。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“十一、食品制造业”中“21.方便食品制造143”，需编制建设项目环境影响报告表。 - 二、项目概况 项目名称：面皮生产线扩建项目 建设性质：扩建 建设单位：宝鸡市欣鑫源食品有限公司 建设地点：陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村 建设内容及规模：本项目对现有生产线进行扩建，在现有生产线基础上增加面皮机、包装机等设备，建成后擀面皮产能增加至4800t/a，面筋产能增加至360t/a，调料包产能增加至1320t/a，油泼辣子产能增加至960t/a。 地理位置与四邻关系：项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村，项目东侧为农田及住户，南侧为农田及庙，西侧为住户，北侧为第六寨村村委会。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图3。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 项目建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2层钢结构，建筑面积4800m2，车间总高为12m。在现有生产车间增加面皮机包装机等设备及油烟净化器。; 依托现有车间. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西侧，建筑面积180m2，主要用于办公、休息。; 依托现有. 化验室; 位于厂区西侧，建筑面积80m2，主要对面皮产品进行抽检，用于检测微生物指标等。; 新增. 储运工程; 库房; 办公区北侧，建筑面积140m2，用于储存原料等。; 依托现有. 运输; 自购符合国六排放标准的车辆运输。; 依托现有. 公用工程; 供水; 由厂区自建井提供。; 依托现有. 排水; 项目不新增生活污水，生产废水拉运至岐山县大源污水处理厂处理。; 依托现有. 供电; 由当地供电系统供给。; 依托现有. 食堂; 位于厂区内北侧，建筑面积30m2，用于员工就餐。; 依托现有. 供暖制冷; 办公供暖制冷采用分体空调。; 依托现有. 热源; 生产过程热源为天然气蒸汽锅炉。; 依托现有. 环保工程; 废气; 天然气锅炉废气; 经低氮燃烧后由15m排气筒DA001有组织排放。; 依托现有. 油烟废气; 集气罩收集后分别经两套油烟净化器处理后由排气筒DA002及DA003有组织排放。; 依托现有. 热油锅天然气燃烧废气; 无组织排放。; /. 废水; 生产废水; 生产废水在厂区专用储存罐暂存后定期拉运至岐山县大源污水处理厂。; 新增. 噪声; 生产设备均布置于车间内，基础减振，挠性连接。风机均设置隔声箱，对风机底座基础减振。; 依托现有. 固体废物; 一般固废; 暂存于车间一般固废暂存区，定期外售综合利用。; 依托现有. 危险废物; 暂存于危废贮存库，定期交由陕西天行环保科技有限公司处置。; 依托现有. 三、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 生产线; 产品名称; 现有年产量; 扩建项目年产量; 扩建后产量; 备注. 擀面皮生产线; 擀面皮; 384t/a; 4416t/a; 4800t/a; 200g/份，8万份/d. 面筋生产线; 面筋; 57t/a; 303t/a; 360t/a; 15g/份，8万份/d. 调料包生产线; 调料包; 85t/a; 1235t/a; 1320t/a; 55g/份，8万份/d. 油泼辣子生产线; 油泼辣子; 78t/a; 882t/a; 960t/a; 40g/份，8万份/d. 注：擀面皮、面筋、调料包、油泼辣子最终统一包装为整袋的面皮出售。 四、主要生产设施 本项目主要生产设施见表2-3。 表2-3 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有数量（台）; 扩建项目新增数量（台）; 扩建后数量（台）; 生产单元. 1; 储存缸; 2200*2900; 3; 7; 10; 擀面皮生产线. 2; 发酵缸; 2100*3000; 1; 3; 4. 3; 多功能面皮机; BGMPJ-50型; 2; 2; 4. 4; 成型机; θ92*265; 2; 2; 4. 5; 切条机; 4*300; 4; 0; 4. 6; 输送机; /; 2; 5; 7. 7; 冷却机; /; 1; 3; 4. 8; 给袋式自动包装机; XL-R160; 1; 3; 4. 9; 巴氏灭菌机; /; 1; 2; 3. 10; 蒸锅; 600升; 1; 3; 4; 面筋生产线. 11; 脱水机; 1000型; 1; 0; 1. 12; 切丁机; 120型; 1; 0; 1. 13; 智能立式包装机; 2L-180RX; 1; 3; 4. 14; 杀菌锅; R2015-055; 1; 1; 2. 15; 烧水缸; 1200*800; 1; 1; 2; 调料包生产线. 16; 搅拌缸; 1200*800; 2; 2; 4. 17; 灌装机; HT-Y319F-0210; 1; 4; 5. 18; 热油锅; /; 2; 2; 4; 油泼辣子生产线. 19; 搅拌缸; 1200*800; 3; 7; 10. 20; 包装机; JW-JG350A11P; 1; 3; 4. 21; 架盘天平; 0.1g; 0; 1; 1; 化验室. 22; 电子天平; 0.1mg; 0; 1; 1. 23; 电热鼓风干燥箱; ±1℃; 0; 1; 1. 24; 医用压力表; ±0.1mpa; 0; 1; 1. 25; 超净工作台; 100级; 0; 1; 1. 26; 电热恒温培养箱; ±1℃; 0; 1; 1. 27; 生物显微镜; 1600倍; 0; 1; 1. 28; 酸度计; ±0.5PH; 0; 1; 1. 29; 天然气锅炉; 1t/h; 1; 0; 1; 供热. 五、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗统计一览表 序号; 原辅料; 现有年用量; 扩建项目年用量; 扩建后年用量; 最大存储量; 存放位置. 1; 擀面皮生产线; 浆液; 0t/a; 4750t/a; 4750t/a; 20t; 生产车间. 2; 面粉; 320t/a; 0t/a; 0t/a; /; /. 3; 淀粉; 20t/a; 30t/a; 50t/a; 2t; 生产车间. 4; 面筋生产线; 生面筋; 0t/a; 288t/a; 288t/a; 20t; 生产车间. 5; 水; 0t/a; 72t/a; 72t/a; 2t; 生产车间. 6; 调料包生产线; 盐; 8.5t/a; 64.5t/a; 73t/a; 3t; 生产车间. 7; 醋; 5.7t/a; 158.3t/a; 164t/a; 3t; 生产车间. 8; 味精; 2.3t/a; 24.7t/a; 27t/a; 1t; 生产车间. 9; 水; 68t/a; 988t/a; 1056t/a; 3t; 生产车间. 10; 油泼辣子生产线; 辣椒面; 9t/a; 108t/a; 117t/a; 3t; 生产车间. 11; 香辛料; 1.8t/a; 23.2t/a; 25t/a; 1t; 生产车间. 12; 食用油; 66t/a; 752t/a; 818t/a; 5t; 生产车间. 13; 化验室; PCA; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 250g; 化验室. 14; VRBA; 250g/a; 0t/a; 250g/a; 250g; 化验室. 15; Nacl; 1000g/a; 0t/a; 1000g/a; 500g; 化验室. 16; NaCO3; 250g/a; 0t/a; 250g/a; 250g; 化验室. 17; NaOH; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 18; 异丙醇; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 19; 可溶性淀粉; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 20; KI; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 21; KC1; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 22; EDTA; 500g/a; 0t/a; 500g/a; 500g; 化验室. 23; 辅料; 包装袋; 1.5t/a; 10.5t/a; 12t/a; 0.5t; 库房. 24; 酒精; 0.1t/a; 0.2t/a; 0.3t/a; 0.02; 生产车间. 25; 能源; 水; 2680m3/a; 1016m3/a; 3696m3/a; /. 26; 电; 15万kW·h/a; 18万kW·h/a; 33万kW·h/a; /. 27; 天然气; 5万m3/a; 18.5万m3/a; 23.5万m3/a; 1m3; 天然气管道. 酒精：是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH。燃烧性很好，是常用的燃料、溶剂和消毒剂等，在有机合成中应用广泛。爆炸极限3.3%~19%，分子量46.07(g/mol），蒸气压5.333kPa（19℃），熔点-114.1℃，沸点78.3℃，密度0.7893g/cm3。无色透明液体，有芳香气味。与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。 VRBA：是微生物学检验中常用的选择性培养基，其pH值稳定在7.4±0.1的弱碱性范围。该培养基主要应用于食品微生物检测领域，特别在霉菌和酵母菌的标准化计数检测流程中发挥关键作用。实验研究表明，VRBA培养基在微生物降解菌株筛选过程中，能够通过特有的显色反应（紫红色菌落边缘及红色沉淀）准确识别目标菌株的生理生化特性。 异丙醇：也称为2-丙醇，是一种常见的仲醇，具有与丙醇相同的分子式，但原子排列不同，分子式为C3H8O。它是一种无色液体，以其易挥发性和较低沸点（大约82.6℃）而闻名。其熔点为-89.5℃。异丙醇在水、乙醇和氯仿等多数溶剂中均能完全混溶，并能溶解多种非极性化合物，显示出其作为一种多功能溶剂的特性。此外，它是易燃物质，与氧化剂反应时会释放水和醋酮。 NaOH：也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 KC1：是一种无机氯化物，分子量为74.55。其通常情况下为无色立方系晶体。熔点为790℃，沸点1500℃，密度1.988g/cm3。有吸湿性，易结块。易溶于水，溶解度随温度升高而增加，水溶液呈中性，有咸味。稍溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚、浓盐酸、丙酮。可在850℃高温条件下与金属钠发生置换反应，与浓硫酸反应生成硫酸氢钾和氯化氢。 EDTA：是一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+，故常用作核酸酶、蛋白酶的抑制剂；也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。 六、项目给排水 1、给水 ①锅炉用水 根据建设单位提供资料，本项目设置1台1t/h的燃气蒸汽锅炉，平均每天用水量约4m3/d。锅炉用水为软化水，项目利用离子交换树脂进行软水制备，制备效率约80%，则锅炉用新鲜水为1500m3/a，5m3/d，软水制备产生的清净下水300m3/a，1m3/d，回用于车间清洗。 ②调料包调配用水 根据建设单位提供资料，调料包生产过程使用纯水，纯水占比约为70%，则扩建后该工序纯水总使用量为1056m3/a，3.52m3/d。纯水采用三级反渗透设施制取，制水效率约为75%，因此调料包调配用新鲜水为1408m3/a，4.693m3/d。纯水制备过程产生的清净下水352m3/a，1.173m3/d，回用于车间清洗。 ③面筋蒸煮用水 根据建设单位提供资料，项目利用蒸汽加热自来水进行面筋蒸煮，蒸煮后进行脱水，脱水后的浓水重复利用，约10天排一次废水。蒸煮过程生面筋含水率约50%，脱水后的熟面筋含水率约为60%，扩建后年产熟面筋360t，则需使用生面筋288t。蒸煮过程在蒸锅内加水，每天总用水量约为1.8m3/d，其中补充新水量约为0.8m3/d，每次废水排放量为1m3，排入污水罐。经计算，新鲜用水量为0.9m3/d，270m3/a。 ④灭菌用水 根据建设单位提供资料，巴氏灭菌过程需使用水，每5天换一次水，每次排2.5m3，平均每天补水量为0.5m3，扩建后灭菌用水年补水量为150m3/a，排入污水罐。 ⑤设备清洗用水 根据建设单位提供资料，项目发酵罐、灌装机、包装机等设备使用自来水进行清洗，清洗用水量约300m3/a，1m3/d，废水量约240m3/d，0.8m3/d。 ⑥车间清洗用水 根据建设单位提供资料，本项目设置1座2层生产车间，每天对车间地面进行清洗，清洗面积约4000m2，清洗用水量0.6L/（m2·d），经计算用水量为2.4m3/d，720m3/a。车间清洗用水采用锅炉软水制备及纯水制备产生的清净下水，合计68m3/a，另取用新鲜水0.82m3/d，246m3/a。 2、排水 锅炉软水制备废水产生量为300m3/a，用于车间清洗；蒸汽锅炉中蒸汽使用后无废水产生；调料包纯水制备废水产生量为352m3/a，用于车间清洗；设备清洗废水产生量为240m3/a，排入污水罐后定期拉运至岐山大源污水处理厂；车间清洗废水产生量为576m3/a，排入污水罐后定期拉运至岐山大源污水处理厂；面筋蒸煮排水量为30m3/a，排入污水罐后定期拉运至岐山大源污水处理厂；灭菌废水量为150m3/a，排入污水罐后定期拉运至岐山大源污水处理厂。 表2-5 项目扩建后用水量一览表 单位：m³/a 用水项目; 新鲜水量; 纯水量; 重复水量; 损耗量; 排放量; 排水去向. 锅炉用水; 1500; 1200; /; 1200; 0; 软水制备过程浓水用于车间清洗. 调料包调配用水; 1408; 1056; /; 1056; 0; 纯水制备过程浓水用于车间清洗，纯水进入产品. 面筋蒸煮用水; 270; 0; 270; 168; 30; 拉运至岐山县大源污水处理厂. 灭菌用水; 150; 0; 0; 0; 150. 设备清洗用水; 300; 0; 0; 60; 240. 车间清洗用水; 68; 0; 652; 144; 576. 合计; 3696; 2256; 832; 2628; 996; /. 图2-1 扩建后项目水平衡图（单位：m3/a） 七、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目扩建后自动化程度提高，不新增工作人员，全年生产300天，实行一班制，每班工作8小时。 八、物料衡算 表2-6 项目物料衡算一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 擀面皮生产线; 浆液; 4750; 擀面皮; 4800. 淀粉; 50. 合计; 4800; 合计; 4800. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 面筋生产线; 生面筋; 288; 熟面筋; 360. 水; 72. 合计; 360; 合计; 360. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 调料包生产线; 盐; 73; 调料包; 1320. 醋; 164. 味精; 27. 水; 1056. 合计; 1320; 合计; 1320. 投入（t/a）; 产出（t/a）. 油泼辣子生产线; 辣椒面; 117; 油泼辣子; 960. 香辛料; 25. 食用油; 818. 合计; 960; 合计; 960. 九、平面布置 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 项目厂区出入口在南侧，厂区南侧为空地，北侧为生产车间，生产车间西侧为锅炉房、打包车间及库房，西北角区域为会议室及办公室。生产车间东侧设两根油烟废气排放口，危废间位于厂区东侧生产车间附近。 项目区域内供水、供电基础设施配套齐全，建筑结构基本完善，功能分区明确，各区域相对独立。考虑到了噪声、安全等要求，总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期工艺流程及产污环节 1、擀面皮生产线 图2-2 擀面皮生产线工艺流程及产污环节 （1）发酵 外购的浆液在储存缸里储存，通过管路抽至发酵缸，发酵过程在发酵缸内进行，发酵温度约为20摄氏度，发酵时间约为12小时。 （2）熟制成型 发酵后的浆液进入多功能面皮机，在多功能面皮机内采用电加热至200摄氏度左右，使其成为片状。 （3）自然冷却 熟制成型的片状面皮在输送机输送过程自然冷却。 （4）切条包装 通过输送机冷却后进入切条机，切为条状。 （5）灭菌 项目擀面皮灭菌采用巴氏灭菌进行灭菌处理，使用蒸汽锅炉将巴氏灭菌机内水加热至80℃左右进行灭菌处理。巴氏灭菌机是集灭菌、冷却、风干于一体的产品，为水浴式杀菌。将内包装好的半成品放置于可调速的不锈钢网带上，在传送带的作用下按序进入灭菌箱体内(杀菌箱内的热水温度控制在80-100℃，采用换热器控温)经“高温水为介质”杀菌。杀菌后移到外包装间自然冷却降温，包装物表面自然晾干。巴氏灭菌机内水循环利用，每5天换一次水。 （6）抽检 定期对灭菌后的面皮进行抽检，抽检在化验室内进行，主要对微生物等指标进行检验。该过程产生化验室废液。 2、面筋生产线 图2-3 面筋生产线工艺流程及产污环节 （1）蒸煮 外购的生面筋采用天然气蒸汽锅炉为热源在蒸锅内进行蒸煮，蒸煮成为熟面筋，蒸煮成熟的面筋在蒸锅内自然冷却。蒸煮过程天然气锅炉产生天然气废气。 （2）切丁脱水 冷却后的面筋使用甩干机进行脱水，再使用切丁机进行切丁，成为面筋丁。脱水过程产生脱水浓水，脱水浓水循环利用，每10天换一次水。 （3）包装 将切丁脱水后的面筋进入包装机内进行包装。包装过程主要产生噪声。 （4）灭菌 使用蒸汽锅炉为热源，将包装好的面筋在杀菌锅内进行灭菌。 3、油泼辣子生产线 图2-4 油泼辣子生产线工艺流程及产污环节 （1）混料 将孜然粉、胡椒粉、花椒粉、辣椒面、芝麻等在搅拌缸内按比例进行混料。 （2）高温油泼 食用油倒入油锅内，采用天然气燃气灶进行加热，将油温烧至9成熟，倒入搅拌缸内。过程主要产生油烟废气及天然气燃烧废气。 （3）搅拌均匀 将高温油泼的各类调料搅拌均匀并自然冷却。 （4）包装 使用包装机将油泼辣子包装成小袋。 4、调料包生产线 图2-5 调料包生产线工艺流程及产污环节 （1）烧水 烧水过程使用电烧水缸，将水加热。 （2）搅拌 将香辛料、盐、醋及水按比例进行搅拌。 （3）灌装 使用灌装机将调料灌装成调料包。 三、项目污染工序及污染因子表 表2-7 运营期污染产生情况一览表 类别; 污染源; 污染因子; 污染物防治措施. 废气; 蒸汽锅炉; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧器+15m排气筒DA001. 高温油泼; 油烟; 集气罩+油烟净化器+排气筒（DA002及DA003）. 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; /. 废水; 车间清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 污水储罐暂存后拉运至岐山县大源污水处理厂. 设备清洗废水. 面筋脱水. 灭菌废水. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 生产设备均布置于车间内，选用低噪声设备，基础减振。. 固废; 生产过程; 不合格面皮、过期面皮; 外售作为饲料. 包装; 废包装材料; 外售物资回收部门. 纯水制备; 废过滤材料; 外售物资回收部门. 废离子交换树脂; 软水制备; 废离子交换树脂; 外售物资回收部门. 设备检修; 废真空泵油; 危废贮存库专用容器暂存，定期交陕西天行环保科技有限公司处置. 设备检修; 废油桶. 设备检修; 废旧手套及废油抹布. 化验; 化验室废液. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环境保护手续履行情况 宝鸡市欣鑫源食品有限公司于2018年10月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《宝鸡市欣鑫源食品有限公司改造升级项目环评报告表》，并于2018年12月11日取得了宝鸡市环境保护局陈仓分局出具的《关于宝鸡市欣鑫源食品有限公司改造升级项目环境影响报告表的批复》（宝环陈函〔2018〕174号），2019年7月宝鸡市欣鑫源食品有限公司对该项目进行了自主验收并取得了验收意见。 宝鸡市欣鑫源食品有限公司于2025年10月10日取得排污许可证，证书编号：916103043054449053001X。已取得突发环境事件应急预案备案，备案编号：610304-2020-047-L。 二、现有项目污染物排放情况 1、废气 现有天然气锅炉设低氮燃烧器，年运行900h，天然气锅炉废气经15m排气筒有组织排放。根据陕西恒正飞翔环保科技有限公司对企业锅炉废气监测报告，得出现有工程锅炉废气排放情况及环保措施见下表。 表2-8 现有项目废气排放情况及污染防治措施一览表 污染源; 排放口; 污染物; 治理设施; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 天然气锅炉; 锅炉排放口; 颗粒物; 低氮燃烧器+15m排气筒DA001; 9.7mg/m3; 0.010kg/h; 0.009t/a. 二氧化硫; 1.5mg/m3; 0.002kg/h; 0.002t/a. 氮氧化物; 46mg/m3; 0.046kg/h; 0.041t/a. 根据监测报告，项目锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值。 2、废水 现有项目生产废水经自建污水处理站处理后用于农灌，生活污水经化粪池处理后拉运至农田堆肥。生产废水排放量为700m3/a。根据陕西秦景蓝环境检测有限公司对企业现有工程监测报告，监测结果见下表。 表2-9 废水监测结果 监测点位; 监测项目; 监测浓度mg/L; 排放量t/a. 厂区污水总排口; COD; 53; 0.037. SS; 20; 0.014. 氨氮; 33.3; 0.023. 石油类; 0.66; 0.001. BOD5; 15.6; 0.011. 根据监测报告，以上各污染物均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1及表2标准限制。 3、噪声 根据陕西秦景蓝环境检测有限公司对企业现有工程监测报告，监测结果见下表。 表2-10 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 执行标准. 厂界东侧; 54; /; 2类标准 昼间：60，夜间：50. 厂界南侧; 55; /. 厂界西侧; 53; /. 厂界北侧; 53; /. 根据监测结果可知，项目厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4、固废 现有项目固体废物处理处置情况见下表。 表2-11 现有项目运营期固体废物处置情况一览表 固废性质; 废物名称; 产生量t/a; 形态; 污染防治措施. 一般固废; 不合格面皮、过期面皮; 0.8; 固态; 外售养殖场处理. 废包装材料; 0.1; 固态; 外售物资回收部门. 废过滤材料; 0.01; 固态; 外售物资回收部门. 废离子交换树脂; 0.01; 固态; 外售物资回收部门. 污泥; 2; 固态; 外售物资回收部门. 危险废物; 废真空泵油; 0.02; 液态; 交由有资质单位处置. 废油桶; 0.005; 固态. 废旧手套及废油抹布; 0.01; 固态. 生活垃圾; 生活垃圾; 12.67; 固态; 生活垃圾分类收集后由当地环卫部门集中处置. 5、现有工程污染物排放量核算 根据现有验收监测数据以及相关资料，核算现有工程污染物排放情况见下表。 表2-12 现有工程污染物排放量一览表 污染物种类; 排放源; 污染物名称; 排放量t/a. 废气; 生产油烟食堂油烟; 油烟; 0.018. 天然气锅炉; 颗粒物; 0.009. 二氧化硫; 0.002. 氮氧化物; 0.041. 废水; 生产废水; COD; 0.037. 氨氮; 0.023. 一般固废; 生产过程; 不合格面皮、过期面皮; 0.8. 生产过程; 废包装材料; 0.1. 纯水制备; 废过滤材料; 0.01. 软水制备; 废离子交换树脂; 0.01. 废水处理; 污泥; 2. 危险废物; 设备维修; 废真空泵油; 0.02. 设备维修; 废油桶; 0.005. 设备维修; 废旧手套及废油抹布; 0.01. 生活垃圾; 生活办公; 生活垃圾; 12.67. 三、现有项目主要环境问题以及整改措施 现有项目生产废水管道及污水储罐已防渗处理，目前生产废水不直接排放，已改为拉运至岐山县大源污水处理厂。油烟废气治理设施均正常运行且达标排放，锅炉废气可做到达标排放。厂区已按相关要求建设危险废物贮存，并与陕西天行环保科技有限公司签订了危险废物处置协议。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 1、常规污染物 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 本次评价常规污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室公布的《2024年12月及1月～12月全省环境空气质量状况》宝鸡市陈仓区的数据，具体分析结果如下： 表3-1 2024年宝鸡市陈仓区环境空气质量状况统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 占标率（%）; 达标 情况. 二级. 陈仓区; PM10; 70µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 100; 达标. PM2.5; 43µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 123; 不达标. SO2; 13µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 22; 达标. NO2; 29µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 73; 达标. CO; 1.2mg/m3 （95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 156µg/m3 （90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 98; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，陈仓区SO2、NO2、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物 （1）TSP及氮氧化物现状监测 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP及氮氧化物现状，本次环评引用陕西珈迈森环境检测有限公司出具的《陕西新海和铝业科技有限责任公司铝型材生产制造项目(一期)环境空气现状监测报告监测报告》（报告编号：珈迈森环(气)字〔2024〕1号）中TSP及氮氧化物监测数据，监测时间为2024年4月28日--5月1日，监测点位距离本项目约1487m，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，可以引用。引用监测点位与项目位置关系见图3-1，具体监测结果见表3-2。 图3-1 引用监测点位与项目位置关系图 表3-2 特征污染物监测结果 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 超标率/%; 达标情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离. TSP; 300; 179μg/m3-187μg/m3; 0; 达标; 西南; 3878m. 氮氧化物; 250; 8μg/m3-17μg/m3; 0; 达标. 由引用监测结果可以看出，监测点位TSP及氮氧化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 本项目污水拉运至岐山大源污水处理厂处理后，最终排入渭河。岐山大源污水处理厂排水口下游为渭河魏家堡断面。本次评价数据引用宝鸡市生态环境局公布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》中渭河魏家堡断面（下游）监测数据进行地表水现状评价。具体见下表。 表3-3 地表水监测断面主要指标年均值统计表 单位：mg/L 监测断面; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 魏家堡断面; 3.6; 1.8; 0.42; 16.4; 0.102; 0.53. Ⅲ类标准; 6; 4; 1.0; 20; 0.2; 1.0. 由监测结果可以看出，渭河魏家堡断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准值。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目50m范围内存在声环境保护目标第六寨村。因此，本次环评在厂界四周及第六寨村设声环境质量监测点，项目夜间不生产，因此未监测夜间噪声。监测结果详见下表。 表3-4 厂界四周声环境监测结果单位：dB(A) 测点编号; 2025年8月21日. 昼间; 夜间. 厂界东侧; 56; /. 厂界南侧; 58; /. 厂界西侧; 52; /. 厂界北侧; 56; /. 第六寨村; 53; /. 根据以上监测结果可知，项目所在区域厂界四周及敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 四、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展环境质量现状调查。本项目大气无土壤污染因子，危废贮存库采取重点防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-5 项目主要大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 第六寨村; 107.569481°; 34.311896°; 居民区; 人群; 二类功能区; 北; 5. 严家庄; 107.564985°; 34.313712°; 居民区; 人群; 西北; 445. 2、声环境 表3-6 项目主要声环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 声环境; 第六寨村; 107.569481°; 34.311896°; 居民区; 人群; 2类; 北; 5. 3、地下水环境 项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村，厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨村，属于城市建成区。厂区周围植被主要以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期锅炉废气中颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相关限值要求，烟气林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中限值。热油锅天然气燃烧废气中颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值。标准限值具体详见下表。 表3-7 污染物排放标准明细表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 总悬浮颗粒物; 基础、主体结构及装饰工程mg/m3; 0.7. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 排放浓度限值mg/m3; 10. 二氧化硫; 排放浓度限值mg/m3; 20. 氮氧化物; 排放浓度限值mg/m3; 50. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 林格曼黑度; 级; 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 周界外浓度最高点mg/m³; 1.0. 二氧化硫; 周界外浓度最高点mg/m³; 0.40. 氮氧化物; 周界外浓度最高点mg/m³; 0.12. 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 油烟; 有组织; 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 大型净化设施最低去除率%; 85. - 二、废水 项目生产废水由污水罐收集后拉运至岐山大源污水处理厂。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，具体标准详见下表。 表3-8 运营期废水执行标准 单位：mg/L 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总磷. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; /; 45; /; 8. 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准名称及级（类）别; 项目; 类别; 单位; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级Laeq; /; dB(A); 昼; ≤70. 夜; ≤55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效声级Laeq; 2类; dB(A); 昼; ≤60. 夜; ≤50. 四、固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次评价仅对废气中NOx进行总量控制。 根据环评核算，现有项目全厂NOx排放量为0.041t/a，本次扩建项目NOx排放量为0.091t/a，扩建后建设单位全厂NOx年排放量为0.132t/a。故环评建议的总量控制指标为NOx：0.132t/a，具体总量控制以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析与环保措施分析 本项目主要为设备安装。施工过程主要为车辆运输产生的噪声、扬尘、施工生活污水和生活垃圾，建筑垃圾等。 表4-1 施工期环保措施 类别; 污染物; 环保措施. 废气; 施工扬尘; 项目施工期仅涉及设备安装；厂区道路已硬化，垃圾及时清运，道路洒水，减少扬尘产生。. 废水; 生活污水; 依托现有生活设施，生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏拉运堆肥。. 施工废水; 项目无施工废水产生. 噪声; 噪声; 昼间施工，加强施工过程管理. 固废; 生活垃圾; 统一收集，交环卫部门处置. 建筑垃圾; 按照当地管理部门要求清运. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 一、废气 - 1、废气产排情况 表4-2 有组织废气产生和排放源强一览表 污染源; 天然气锅炉; 1#及2#热油锅; 3#及4#热油锅. 污染物名称; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 油烟; 油烟. 污染物产生量（t/a）; 0.021; 0.008; 0.097; 0.227; 0.067. 污染物产生速率（kg/h）; 0.010; 0.004; 0.046; 0.107; 0.033. 污染物产生浓度（mg/m3）; 9.7; 3.0; 46; 12; 3.3. 收集效率（%）; /; /; /; 80; 80. 采取处理措施; /; 低氮燃烧; /; 油烟净化器; 油烟净化器. 处理能力（m3/h）; /; /; /; 10000; 10000. 治理工艺去除效率（%）; /; 50; /; 85; 85. 是否为可行技术; /; 是; /; 是; 是. 污染物排放量（t/a）; 0.021; 0.004; 0.097; 0.034; 0.010. 污染物排放速率（kg/h）; 0.010; 0.002; 0.046; 0.016; 0.005. 污染物排放浓度（mg/m3）; 9.7; 1.5; 46; 1.8; 0.5. 排放口基本信息; 高度（m）; 15; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.4; 0.5; 0.5. 流速（m/s）; 4.1; 13.0; 13.8. 温度（℃）; 105; 48.7; 47.8. 编号及名称; DA001; DA002; DA003. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标（°）; E:107.569435° N:34.311054°; E:107.570003° N:34.311453°; E:107.570005° N:34.311454°. 年排放小时数（h）; 2100; 2100; 2100. 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 标准限值（mg/m3）; 10; 20; 50; 2.0. 表4-3 项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 采取处理措施; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 面源起点坐标; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 达标情况. 天然气灶; 颗粒物; 无组织排放; 0.012; 0.013; E:107.569637°；N:34.311032°; 85; 30; 900; 正常; 达标. SO2; 0.008; 0.009; 正常; 达标. NOX; 0.038; 0.042; 正常; 达标. 表4-4 大气污染物排放量核算表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.033. SO2; 0.012. NOx; 0.132. 油烟; 0.044. 2、源强核算 （1）锅炉废气 本次扩建项目依托现1台1t/h天然气蒸汽锅炉。根据建设单位提供资料，原天然气蒸汽锅炉平均每天生产约3h，本次扩建后，天然气蒸汽锅炉平均每天生产7h。锅炉烟气经一根15m高排气筒排放。本次环评锅炉废气核算根据陕西恒正飞翔环保科技有限公司2025年8月19日出具的监测报告确定，天然气锅炉废气排放情况详见下表。 表4-5 天然气锅炉废气排放情况一览表 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 9.7; 0.010; 0.021. SO2; 1.5; 0.002; 0.004. NOx; 46; 0.046; 0.097. 根据以上核算，本项目1台1t/h燃气锅炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值。 （2）油烟废气 本项目扩建后生产车间内食用油加热区域设4个灶台，灶影面积为7.2m2，总基准灶头为6.5个。本项目每2个灶台设1个集气罩并对应一套油烟净化器处理设施及相应的排放口，项目区集气罩油烟净化器及排放口均为2套。本次环评油烟废气核算根据陕西恒正飞翔环保科技有限公司2025年8月19日出具的监测报告确定，油烟废气排放情况详见下表。 表4-6 油烟废气排放情况一览表 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 饮食业 油烟; 1#油烟净化器排放口; 1.8; 0.016; 0.034. 2#油烟净化器排放口; 0.5; 0.005; 0.010. 合计; /; 0.021; 0.044. 根据以上核算，本项目2套油烟净化器处理设施处理后油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”规模油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准。 （3）热油锅天然气燃烧废气 项目油泼辣子生产线热油过程热源为天然气，天然气灶燃烧过程燃料废气无法收集，因此天然气燃烧废气无组织排放。根据建设单位提供资料，热油过程天然气使用量为150Nm3/a，年天然气使用量为45000Nm3/a。年使用时间约为900h。 表4-7 天然气灶燃烧废气排放情况一览表 污染物; 排放口; 产污系数; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 颗粒物; kg/万Nm3-原料; 2.86; 0.013; 0.012. SO2; kg/万Nm3-原料; 2; 0.009; 0.008. NOX; kg/万Nm3-原料; 9.35; 0.042; 0.038. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基疏分含量，单位为毫克/应立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据《天然气标准》(GB17820-2018)，含硫量≤20mg/m3，根据天然气组分报告（附件），H2S含量为2.04mg/m3，无总硫含量，故本次环评取100mg/m3，则S=100。 图4-1 运营期项目污染物治理情况 3、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等相关环保标准、规范要求，提出项目具体污染源监测计划见下表。 表4-8 污染源监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 天然气锅炉; 氮氧化物; 锅炉排气筒DA001出口; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格 曼黑度; 1次/年. 热油锅; 油烟; 油烟排气筒DA002及DA003出口; 1次/半年. 厂界无组织; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 厂界上下风向; 1次/年. 4、达标排放情况 根据以上监测结果，锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值。油烟废气均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”规模油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准。 - 5、非正常排放 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放0.1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况下表所示。 表4-9 非正常工况污染物排放源强 污染源; 污染物名称; 非正常排放情况; 持续时间; 年发生频次. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1#及2#热油锅; 油烟; 12; 0.107; 0.1h; 1次/年. 3#及4#热油锅; 油烟; 3.3; 0.033; 0.1h; 1次/年. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时排查设备的隐患，确保设备正常运行； ②建设单位运营期应加强管理，定期对设备进行检修，发现隐患及时处理，杜绝设备带病工作，一旦发现系统故障，立即启动紧急停车等应急措施；企业应规范生产设备的启动、关闭过程的运行管理：应尽可能减少启动、关闭次数； ③建立健全的环保管理机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。 6、项目废气污染物治理措施可行性分析 项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术处理，油烟废气采用油烟净化器处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），低氮燃烧技术为燃气锅炉可行技术；根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），油烟净化器为防治油烟废气的可行技术。 本项目废气治理设施满足相关技术规范要求，故本次评价提出的废气防治措施可行、可靠。 7、废气排放环境影响分析 本项目天然气锅炉废气经低氮燃烧器后达标排放，油烟经油烟净化器处理后达标排放。项目位于环境空气二类区，距离本项目最近居民区约5m，在落实环评提出的污染防治措施后，废气排放对环境保护目标影响较小，周边环境影响可接受。 二、废水 1、废水污染物排放源 本次扩建项目不新增生活污水，生产废水主要为车间清洗废水、设备清洗废水、面筋蒸煮废水、灭菌废水等，生产废水经厂区管道统一收集进入专用污水储罐暂存后拉运至岐山县大源污水处理厂。现项目污水储罐已建成，已与岐山县大源污水处理厂签订污水拉运协议（详见附件）。 为确定本项目生产废水是否满足与岐山县大源污水处理厂签订污水拉运协议浓度要求，建设单位特委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司对项目污水罐中生产废水进行监测，监测结果详见下表。 表4-10 废水排放信息一览表 监测项目; 单位; 监测结果; 协议限值. pH值; 无量纲; 7.08; 6~9. 悬浮物; mg/L; 382; ≤500. 氨氮; 38.3; ≤60. 化学需氧量; 5322; ≤13500. 动植物油; 21.6; /. 总磷; 5.19; ≤20. 总氮; 45.4; ≤60. 五日生化需氧量; 1051; /. 根据监测结果，项目生产废水监测浓度可满足污水拉运协议浓度限值要求。 本项目生产废水排放情况一览表详见下表。 表4-11 废水排放信息一览表 产污环节; 车间清洗、设备清洗、面筋蒸煮、灭菌. 类别; 生产废水. 废水排放量（m3/a）; 996. 污染物种类; COD; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 5322; 38.3; 382; 5.19; 45.4. 污染物产生量（t/a）; 5.141; 0.037; 0.369; 0.005; 0.044. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 拉运至岐山县大源污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放标准; 名称; 拉运协议限值. 污染物种类; COD; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. 浓度限值（mg/L）; 13500; 60; 500; 20; 60. 2、项目废水处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）生产废水可行技术为预处理+生化处理+除磷除氮。本项目生产废水在厂区专用污水储罐暂存后直接拉运至岐山县大源污水处理厂处理达标后排入渭河，岐山县大源污水处理厂处理工艺为“细格栅及沉砂池→初沉池→CAST反应池→磁混凝沉淀池→纤维转盘滤池→臭氧氧化池→接触池处理工艺”，属于生化处理工艺，满足可行技术要求。 3、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）提出本项目废水监测计划，详见下表。 表4-12 污染源监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 生产废水; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、色度、动植物油; 污水罐监测口; 1次/半年. 三、噪声 1、噪声源强 本项目目前生产设备均已安装完成，无需新增其他生产设备及环保设备，本次现状监测数据为已建成后全厂所有设施运行过程监测结果。 因此，本项目不进行噪声预测分析。 - 2、降噪措施 目前本项目已采取以下降噪措施： ①车间设备布局将较大噪声设备设置在车间中部； ②设备选型上采用低噪声设备，并在连接处采用挠性连接，减少振动； ③项目环保设备油烟净化器设置隔声箱，内壁设置隔音棉，基础减振，挠性连接； ④加强对各设备的维修、保养，定期维护设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 3、噪声监测结果 根据陕西恒正飞翔环保科技有限公司2025年8月19日出具的监测报告，本项目噪声监测结果详见下表。 表4-13 噪声监测结果统计表 单位dB(A) 评价点位置; 噪声贡献值. 昼间. 厂界东侧; 56. 厂界南侧; 58. 厂界西侧; 56. 厂界北侧; 53. 根据监测结果，项目厂界四周噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-14 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物 1、项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物。 （1）一般固废 ①不合格面皮、过期面皮 根据建设单位提供资料，本项目不合格面皮、过期面皮产生量约为2t/a，集中收集后外售养殖场处理。 ②废包装材料 项目原料包装主要为袋装、桶装、纸箱装，各种原料在使用过程中会产生废弃的包装材料，结合本项目特点，废包装材料产生量约为0.5t/a。废包装材料统一收集后外售于废品回收站。 ③废过滤材料 本项目纯净水制备采用反渗透净化设备，反渗透滤膜和滤芯在使用一段时间后均需要更换。根据设备单位提供的资料，废滤膜、滤芯每年更换2次，本次扩建后新增废过滤材料约为0.02t/a。更换的废反渗透膜滤芯外售物资回收部门。 ④废离子交换树脂 锅炉软水制备过程采用离子交换树脂制备，制备过程产生废气离子交换树脂，根据建设单位提供资料，本项目每年废离子交换树脂量为0.02t/a。废离子交换树脂外售物资回收部门。 （2）危险废物 ①废真空泵油 本项目包装过程需真空泵抽真空，真空泵所带油箱中的油需定期更换，更换频次为一次/年，每年更换量约为产生废油量0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。 ②废油桶 项目生产过程用到液压油，会产生一定的废油桶，废油桶产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。 ③废旧手套及废油抹布 项目设备维护过程中会产生一定的含油废抹布、废手套，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 ④化验室废液 化验过程使用危险化学品，会产生化验室废液，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物、过滤吸附介质等）。 表4-15 项目固体废物分析结果汇总表 名称; 产生环节; 物理性状; 属性; 废物代码; 环境危险特性; 产生量 (t/a); 处理处置方法. 不合格面皮、过期面皮; 生产过程; 固态; 一般固废; SW59 900-099-S59; /; 2; 外售养殖场处理. 废包装材料; 包装; 固态; 一般固废; SW17 900-003-S17; /; 0.5; 外售物资回收部门. 废过滤材料; 纯水制备; 固态; 一般固废; SW17 900-099-S17; /; 0.02; 外售物资回收部门. 废离子交换树脂; 软水制备; 固态; 一般固废; SW17 900-099-S17; /; 0.02; 外售物资回收部门. 废真空泵油; 设备维修; 液态; 危险废物; HW08 900-249-08; T，I; 0.05; 危废贮存库专用容器暂存，定期交陕西天行环保科技有限公司处置. 废油桶; 设备维修; 固态; 危险废物; HW08 900-249-08; T，I; 0.01. 废旧手套及废油抹布; 设备维修; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T，In; 0.02. 化验室废液; 化验; 液态; 危险废物; HW49 900-047-49; - T，R; 0.01. 2、环境管理要求 （1）一般固废暂存建设及管理要求 一般固废统一收集至一般固废贮存间，随后进行处理。一般工业固体废物的贮存过程污染控制应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物暂存建设及管理要求 目前厂区内设置危险废物贮存库，建筑面积为5m2。危险废物标签、危险废物贮存分区标志和危险废物贮存设施标志均已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置，并与陕西天行环保科技有限公司签订危废处置协议。 根据调查，本次扩建项目产生危险废物与现有项目基本一致，目前危废贮存库可容纳本项目产生的危险废物。危废贮存库已按照规范进行防渗，地面底层为混凝土硬化，上层设置防渗膜，表层刷环氧树脂地坪漆，渗透系数不大于10-10cm/s。内部设置有托盘及分区隔断，对不同类型的危险废物进行分区贮存。危废贮存库屋内张贴了企业《危险废物管理制度》，建立台账并悬挂于危废贮存库内，转入及转出（处置）填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 因此，本项目危险废物处置依托现有危废贮存库可行，能够满足要求。 环评要求危险废物贮存要满足下述要求：危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（交通运输部部令第23号）的有关规定执行。如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表（或称生产报表），形成周期性报表。危险废物台账应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失。 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 五、地下水环境影响分析 1、地下水污染源分析 根据项目情况分析，本项目污染源主要是危废贮存库的废真空泵油、化验室废液等。储存不当时会污染地下水水质，主要污染物为石油类等。 2、地下水污染的主要途径及防治措施 项目所涉及的危险物质对地下水的主要污染途径为渗漏后的下渗，造成地下水污染的风险。但是，项目危险废物贮存库危险物质涉及的量较少，且要求建设单位危险废物贮存库地面全部进行水泥硬化，刷防渗涂料，液体存放在密封容器内，下设托盘。采取以上措施，可从污染途径上有效阻止对地下水的污染。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 - 六、土壤环境影响分析 1、污染源、污染物类型及污染途径 本项目土壤污染源为危废贮存库，污染物类型为石油烃。在废真空泵油转移、贮存过程中若存在管理、操作、保护不当或设计不合理，储存材质不良发生腐蚀，可能带来泄漏的风险。泄漏的废真空泵油等经垂直入渗途径污染土壤环境。 2、防控措施 正常情况下，石油烃不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当危废贮存库等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。项目已采取的防控措施为对危废贮存库采取重点防腐防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时液体存放在密封容器内，下设托盘，减少垂直入渗影响可能，可有效地防止污染物渗透到地下污染土壤。采取以上措施，可从污染途径上有效阻止对土壤的污染。 - 综上所述，正常情况下，项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施，确保废气治理设施正常运行，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，对土壤环境的影响可接受。 - 七、环境风险 1、风险源分布情况 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为乙醇、异丙醇、废真空泵油、天然气、化验室废液等。全厂危险物质分布情况见下表。 表4-16 项目危险物质调查结果 名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值; 存储位置. 乙醇; 0.010; 500; 0.00002; 车间. 异丙醇; 0.0005; 10; 0.00005; 化验室. 废真空泵油; 0.05; 50; 0.001; 危废贮存库. 天然气; 0.001; 50; 0.00002; 天然气管线. 化验室废液; 0.03; 5; 0.0006; 危废贮存库. 合计; 0.00169; Q<1. - 2、可能影响环境的途径 表4-17 影响途径一览表 危险物质; 危险源分布; 可能影响的途径. 乙醇、异丙醇; 生产车间、化验室; 乙醇、异丙醇泄漏，随地表径流进入地表水体污染河流，或垂直入渗进入地下水造成地下水污染。. 废真空泵油、化验室废液; 危废贮存库; 废真空泵油、化验室废液的泄漏，随地表径流进入地表水体污染河流，或垂直入渗进入地下水造成地下水污染。. 天然气; 天然气管线; 天然气泄漏遇明火发生火灾爆炸，产生伴生/次生污染物，污染环境空气，消防废水随地表径流进入地表水体污染河流。. 3、风险防范措施 为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施： a.项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散。 b.加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 c.暂存时废真空泵油桶下设置托盘，采取严格的硬化及防渗处理。厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。 d.履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 综上，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 - 八、生态 项目周边主要为当地植被及农作物，项目地不涉及生态保护红线、自然保护区等生态保护目标。项目在已建成厂房内安装设备，对周围生态环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/天然气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m排气筒DA001 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018） |
|  | DA002/1#及2#热油锅 | 油烟 | 集气罩收集+油烟净化器+15m排气筒DA002 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | DA003/3#及4#热油锅 | 油烟 | 集气罩收集+油烟净化器+15m排气筒DA002 |  |
|  | 热油锅天然气燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 车间清洗、设备清洗、面筋蒸煮、灭菌 | pH值、SS、氨氮、COD、BOD5、动植物油、总磷、总氮 | 污水罐收集拉运至岐山县大源污水处理厂 | / |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振，风机设置隔声箱 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 不合格面皮、过期面皮 | 外售养殖场处理 | / |
|  | 包装 | 废包装材料 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 纯水制备 | 废过滤材料 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 设备维修 | 废真空泵油 | 危废贮存库暂存，定期交陕西天行环保科技有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 设备维修 | 废油桶 |  |  |
|  | 设备维修 | 废旧手套及废油抹布 |  |  |
|  | 化验 | 化验室废液 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的危险废物及时交有资质单位处置。过程防控措施：暂存时废真空泵油桶下设置托盘，暂存区设置围堰且采取严格的硬化及防渗处理。管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理，对危废储存种类、数量进行台账管理。危废经收集暂存在危废暂存区，项目危废贮存设施采用重点防渗，危险废物分类存储，专用容器存放，及时交有资质单位处置，满足环保相关要求。暂存时发现泄漏事故应立即采取清理措施。严格按照要求进行操作，设施加强管理，确保处理设施正常运转。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污口规范化设置 本项目的排污口按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）进行规范化设置，具体要求如下： 1、应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所； 2、在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等； 3、自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径； 4、在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm； 5监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处； 6、工作平台与坠落高度基准面之间距离超过0.5m且不足2m时，应按照GB 4053.1或GB 4053.2要求设置固定式钢梯到达工作平台。工作平台与坠落高度基准面之间距离不小于2m时，应安装钢斜梯、转梯到达监测平台，不得仅设置钢直梯。梯架无障碍宽度应不小于0.8m，倾角应不超过38°；踏板前后深度不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm~35mm之间；梯高大于6m时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等要求按照GB 4053.2执行； 7、在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留。单个排放口监测点位涉及多股排气/排水的，可设置多个监测点位信息标志牌，分别记录每股排气/排水的相关信息。根据监测点位情况，可设置立式或平面固定式监测点位信息标志牌。监测点位信息标志牌的技术规格及信息内容应符合附录A规定，其中点位编号包含排污单位编号和排放口编号两部分，应与排污许可证中载明的编号一致。监测点位信息标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调的二维码，相关要求按HJ 1297 执行。 二、环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，运营期的环境管理是企业环境管理的重点，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 1、建立环境管理台账，并接受有关部门检查。台账内容包括： （1）污染物排放情况； （2）污染物治理设施的运行、操作和管理情况； （3）各污染物的监测分析方法和监测记录； （4）事故情况及有关记录； （5）其他与污染防治有关的情况和资料； （6）环保设施运行能耗情况等。 2、把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （1）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （2）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定各项污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施 （3）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性地宣讲。 （4）企业应对项目基础信息，排污信息，污染防治设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 3、环境管理水平 环保档案齐全：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工验收文件；④一年内废气、噪声检测报告 台账记录：①完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；②运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；③设备维护记录；④废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；⑤耗材清单（各类耗材更换记录等） 管理制度健全：①有专兼职环保人员；②废气治理设施运行管理规程。 三、监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方相关产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.009t/a | / | / | 0.024t/a | / | 0.033t/a | +0.024t/a |
|  | SO2 | 0.002t/a | / | / | 0.010t/a | / | 0.012t/a | +0.010t/a |
|  | NOx | 0.041t/a | / | / | 0.091t/a | / | 0.132t/a | +0.091t/a |
|  | 油烟 | 0.018t/a | / | / | 0.033t/a | / | 0.044t/a | +0.026t/a |
| 废水 | COD | 0.037t/a | / | / | 5.104t/a | / | 5.141t/a | +5.104t/a |
|  | NH3-N | 0.023t/a | / | / | 0.014t/a | / | 0.037t/a | +0.014t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12.67t/a | / | / | 0t/a | / | 12.67t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格面皮、过期面皮 | 0.8t/a | / | / | 2t/a | / | 2.8t/a | +2t/a |
|  | 废包装材料 | 0.1t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.6t/a | +0.5t/a |
|  | 废过滤材料 | 0.01t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.03t/a | +0.02t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.01t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.03t/a | +0.02t/a |
|  | 污泥 | 2t/a | / | / | 0t/a | 2t/a | 0t/a | -2t/a |
| 危险废物 | 废真空泵油 | 0.02t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.07t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | 0.005t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.015t/a | +0.01t/a |
|  | 废旧手套及废油抹布 | 0.01t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.03t/a | +0.02t/a |
|  | 化验室废液 | 0t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①