
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项   目   名   称：     面皮加工生产线项目           
建设单位 （盖章）：宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司  
编   制   日   期：         2025年11月               
中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	面皮加工生产线项目

	项目代码
	2311-610304-04-05-276126

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村

	地理坐标
	107度33分42.515秒，34度19分58.604秒

	国民经济

行业类别
	C1439其他方便制品制造
	建设项目

行业类别
	11—21.糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	宝鸡市陈仓区发展和改革局
	项目备案文号
	无

	总投资

（万元）
	1020
	环保投资（万元）
	29.55

	环保投资占比（%）
	2.9
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地面积（m2）
	2710

	专项评价设置情况
	无

	规划

情况
	无

	规划环境影响评价

情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、建设项目所在地“三线一单”符合性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宝政发〔2021〕19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南（环境影响评价（试行））》（陕环办发〔2022〕76号），进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。具体“三线一单”分析使用《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析，分析成果见附件。
（1）一图“项目与环境管控单元对照分析示意图”

[image: image1.png]B 025/825




根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于环境管控重点管控单元。管控单元对照分析示意图见下图。
[image: image21.png]


[image: image22.png]-l
EpEEEx.O
it fRer v : B



[image: image23.png]



图1-1  项目与环境管控单元对照分析示意图

（（2）“一表”，项目涉及的生态环境管控单元准入清单

经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目涉及重点管控单元，不涉及优先保护单元及一般管控单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表：
表1-1  与“三线一单”符合性分析

管控单元名称

单元要素属性

管控分类要求

管控要求

本项目情况

符合性

陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元8
水环境城镇生活污染重点管控区
空间

布局

约束

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。
本项目运营期主要生产擀面皮，属于方便食品制造，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，运营期生活污水经化粪池收集处理后，经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理；生产废水经管道进入近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
符合

污染物排放管控

水环境城镇生活污染重点管控区：

加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
1.本项目所在阳平镇五星村内已建有集体生活污水处理站，用于收集村内日常产生的生活污水，该集体污水处理站执行的出水水质标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）；2.本项目运营期实行雨污分流制，厂内雨水经雨水管网收集外排至厂外市政雨水管网；

3.本项目生产废水主要为擀面皮制作期间产生的高浓度有机废水（洗面蒸煮废水、杀菌废水、清洗废水），经自建污水处理站处理达标后近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
符合

（3）一说明

根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元8，项目所在地不涉及生态环境敏感区，项目满足重点管控单元管控要求。本项目污染物排放量较小，且对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响，企业已具备完善的环境风险防范机制和风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。因此，项目符合宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）相关要求。
4、其他相关环境保护规划符合性分析
表1-2  项目与其他相关环境保护规划及政策法规符合性一览表
文件名称

文件要求

本项目情况

符合性

《陕西省大气污染防治条例》
第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。
评价要求企业应在完成环评审批后申请排污许可，设置标准的有组织采样平台和采样孔，制定合理的监测监测方案，委托有资质单位进行监测，监测记录至少保存三年。生产过程中应提高原料及能源利用效率，减少大气污染物产生及排放。
第十九条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。
第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。
符合

《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》
严格控制煤炭消费总量。持续扩大高污染燃料禁燃区范围，全面执行高污染燃料禁销、禁用政策，2025 年高污染燃料禁燃区范围市区建成区占比达到100%。实施煤炭消费总量控制，耗煤新项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。优化天然气使用方向，严格落实“以气定改 ”政策，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。持续推进山区县的“电代煤、气代煤”双替代取暖热源建设，减少燃煤使用。
项目使用能源为电能，不使用高污染燃料。符合环境保护规划要求。
符合

《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
本项目为方便食品制造业，不属于禁止新增行业，不属于涉气重点行业企业。
符合

《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》
8.严格落实噪声污染防治要求。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。以项目环评审批、排污许可管理、竣工环保验收等为抓手，严格落实噪声污染防治措施。
1.本项目环评明确提出噪声污染防治措施，要求建设单位严格落实各项噪声污染防治措施；

符合

11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。
2.项目进行落实环评提出的基础减振、距离衰减、厂房隔声等噪声防治措施后，运行产生的噪声可达标排放；
符合

14.推进工业噪声实施排污许可管理。依据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。
3.建设单位承诺在本项目批准后根据

环评及批复文件相关要求进行建设，并严格按照排污许管理要求依证污许，并按照规定开展自行监测并向社会公开。
符合

关于印发《宝鸡市大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知（宝气专办发〔2025〕9号）
12.加快工业炉密燃料清洁替代。不再新增燃料类煤气发生炉；新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上采用清洁能源。燃料类煤气发生炉改用清洁能源替代。年底前完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉密清洁能源替代。
本项目为方便食品制造业，运营期使用的能源为电能及天然气，属于清洁能源。
符合
《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（宝陈发〔2023〕6号）
产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。
本项目运营期主要从事擀面皮加工，不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，项目不属于“两高”项目，满足国家产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。
符合

《陕西省食品生产监督管理办法（试行）》（2016年2月1日实施）
第三条：从事食品生产的企业，必须具备保证食品质量安全生产的生产条件，按规定程序取得食品生产许可证，所生产的食品必须经检验合格后，方可出厂销售。
本项目具备保证食品质量安全生产的生产条件，并且按照规定程序，已取得食品生产许可证。
符合
食品生产企业所用原材料、食品添加剂等应当符合国家有关规定。
本项目生产所用原材料均符合国家有关规定。
符合
使用的原材料属于生产许可管理的，必须使用获证产品。
本项目使用原材料面粉、淀粉、食用油、盐、味精及辣 
椒面等，均属于生产许可管理范围内。
符合
综上所述，项目建设符合《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（宝陈发〔2023〕6号）等相关生态环境保护法律法规要求。

3、项目选址合理性分析

（1）用地合理性分析
项目已于2023年11月30日在宝鸡市陈仓区发展和改革局进行了备案，并取得了备案确认书，项目代码为2311-610304-04-05-276126，备案表见附件2。根据建设单位提供的租赁合同，本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，根据建设单位提供的证明（附件3），项目用地性质为工业用地。本项目不属于自然资源部国家发展和改革委员会关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。

（2）项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）关于食品行业选址要求符合性分析。
表1-3 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性一览表
文件名称
文件内容
本项目情况
判定情况
《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，本项目运营期主要从事擀面皮方便食品制造，属于食品制造业，为确定项目选址合理性，本次评价走访调查了项目周边500m范围存在的工业企业，经调查，企业周边主要分布为阳平镇五星村村落及耕地，不存在有毒有害污染物排放的企业。
符合
厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸，不属于易发生洪涝灾害地区。
符合
厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施
本项目所在位置原址为五星小学，周边主要涉及五星村村落及农田，厂区内地面全部硬化处理，厂内及周边不存在虫害大量滋生的潜在场所。
符合
（3）环境敏感性分析
根据现场勘查，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。

（4）周边环境敏感目标分布情况

经现场调查，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，项目厂界东侧、北侧均为五星村村户；西侧为耕地、南侧为五星村村委会。厂界50m范围内存在对噪声敏感的居住区，厂界500m范围内存在1处大气敏感点（五星村），无地下水集中式或分散式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸，运营期外排废水经配套污水处理设施处理达标后不会对当地渭河水环境造成不良影响。所在区域路网完善，交通便利。故本项目的建设不存在制约因素。
根据上述分析，项目选址符合环境功能区划要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司（以下简称“建设单位”）成立于2016年7月28日，营业执照许可项目有食品生产、食品销售。2019年4月，建设单位在陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇东风村（工业园区内）建设了宝鸡万泉生态农业生产技术改造项目（以下简称“原有项目”），原有项目主要建设内容为建设厂房400平方米，厂房内规划有1台和面机、1台面皮机、1台切条机、3台包装机、1台真空机等生产设备，原有项目运营期间主要从事擀面皮加工项目，建成后可达到年生产擀面皮100t/a的产能。原有项目在筹备建设初期，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》，结合项目生产工艺原有项目属于“三、食品制造业——11方便食品制造——手工制作或单纯分装的”，故原有项目在进行了建设项目环境影响登记表备案，备案号：201961030400000067。

备案期间明确了原有项目建设运营后可能产生的环境影响，并提出了相应的环境保护措施，确保了原有项目正常运营。2023年10月，食品安全监管部门在开展现场查勘工作中，因选址不符合食品生产经营场所的相关法定要求，被监管部门下达搬迁整改指令，要求企业限期完成搬迁工作。2025年5月，在阳平镇镇政府相关部门的大力协调与帮扶下，本项目成功迁建至五星村小学旧址，各项迁建工作有序落地，为后续合规运营奠定基础。
2023年11月，建设单位投资1020万元在宝鸡市陈仓区阳平镇五星村股份经济合作社的原五星村原小学旧址上建设面皮加工生产项目（以下简称“本项目”），新建3条面皮生产线，项目建成后预计可形成年加工擀面皮及附属面筋、调味品1550.6吨的生产规模。

2023年3月15日，建设单位取得宝鸡市陈仓区农业农村局《关于2023年中省财政衔接资金阳平镇五星村新建食品加工厂项目实施方案的批复》（宝陈农发〔2023〕14号），同意本项目的实施建设。
经调查，建设单位已取得食品生产许可证，许可证编号SC10761030480086，发证日期：2025年6月26日；有效期至2030年6月25日。食品生产许可品种包含：①方便食品，类别编号0702，品种明细为主食类：其他（擀面皮、面筋）；②调味品，类别编号0705，品种明细为主食类：液体调味料—液态复合调味料、半固态（酱）调味料—油辣椒、固态调味料—香辛料粉、复合调味粉。经调查，本项目建设内容符合食品生产许可证要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应属于“十一、食品制造业14—21.糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*”中“除单纯分装外的”，故应编制环境影响报告表。

具体见下表。

表2-1   建设项目环境影响评价分类管理名录


报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

本项目情况

十一、食品制造业14
21
糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*
/
除单纯分装外的
/

/

本项目主要从事方便食品擀面皮的加工生产活动，包含配料、搅拌、熟化等工序
为此，建设单位委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1，接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目地进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成环境影响进行分析的基础上，完成《面皮加工生产线项目环境影响报告表》。
2、项目概况

项目名称：面皮加工生产线项目
建设单位：宝鸡万泉生态农业发展有限责任公司
建设性质：迁建（新建）
总 投 资：1000万元

建设地点：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，项目中心地理坐标为107度33分42.515秒，34度19分58.604秒，地理位置详见附图1。

四邻关系：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇五星村原五星小学旧址内，厂界南侧为五星村村委会，厂界西侧为空地，东侧为村内道路及五星村，北侧为五星村。
3、建设工程内容及规模

建设单位租赁宝鸡市陈仓区阳平镇五星村股份经济合作社现有厂房进行迁建改造建设，购置洗面、沉淀、杀菌、包装设备及其他辅助设施，新建面皮生产线3条，项目建成后预计可形成年加工擀面皮及附属面筋、调味品1550.6吨的生产规模。

项目组成详见下表。
表2-2  项目组成一览表

项目组成
主要建设内容

备注
主体

工程

擀面皮生产车间
单层钢构厂房1间，占地面积约1400m2，高8m。新建3条擀面皮生产线。生产车间内包含有预、调配、粉碎、发酵、熟制车间等。
租赁现有厂房进行内部建设
辅助工程

办公用房
3层办公用房，位于厂区北侧的现有占地775m2，主要用于日常办公

租赁现有
检验室
1间，位于办公用房一层西北角，占地约20m2，主要用于面皮的理化、微生物及水分测定
新建
更衣室
2间，位于生产车间北侧员工入口处，占地约30m2。
新建
公共工程

给水
由当地市政供水管网供给

/

排水
生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后排入陕西蔡源科创环保有限责任公司内处理；生产废水经自建污水处理站处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司委托处理，远期待市政污水管网接通后，经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
新建
供电
由市供电局供给

/
环保工程

废气
①油烟：封闭操作间+顶吸式集气罩+高效油烟净化器+10m排气筒（DA001）有组织排放；

②面粉投料粉尘：密闭洗面间+洗面机盖板封闭处理后无组织排放；

③污水处理站恶臭：二级活性炭+15m排气筒（DA003）有组织排放；

④蒸汽发生器天然气燃烧废气：超低氮燃烧器+8m排气筒（DA002）有组织排放
新建
废水

（1）雨污分流制，雨水沿雨水渠排入市政雨水管网；

（2）生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后排入陕西蔡源科创环保有限责任公司内处理；生产废水经自建污水处理站处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司委托处理，远期待市政污水管网接通后，经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
化粪池依托现有
噪声
通过基础减振、距离衰减、厂房隔声、合理布局等降噪措施降低运营期工业噪声排放
新建
固废

一般固废
废包装袋集中收集暂存于一般固废暂存区内，定期外售
新建
危险废物
项目危险废物贮存库位于生产库房东北角。运营期产生的、废润滑油、实验室废液暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位进行处置。
新建
生活垃圾
厂区内设置垃圾桶，集中收集，定期交由当地环卫部门清运处置。
新建
4、项目主要生产设施

项目主要生产设施见下表。

表2-3  主要生产设施一览表
序号

设备名称

主要规格/型号

数量

备注

1
洗面车间
洗面机
37kW
2台
2
周转筐

0.4m×0.4m
3个

3
沉淀罐
φ1.2m×1.5m
4个

4
发酵车间
发酵罐
φ1.2m×1.5m
3个
5
熟制车间
中转罐
φ2m
1个
6
面皮熟化机
XMTD
3条
1台迁建
7
揉条机
3kW
3台
8
成型机
2.3kW
3台

9
操作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

10
冷却机
2.3kW

3台

11
内包净化车间
切条机
2.3kW

3台

1台迁建
12
输送带
/
3套
13
伸缩膜包装机
DLZ-S20-572
2台

14
电子秤
ACS-30
1台

15
杀菌车间
巴氏杀菌机

BS-6500型

1台

蒸汽发生器
1t/h（60万大卡/h）
1台

天然气
16
杀菌锅
R201625
1个
17

外包装设备
包装机

280型
3台

18

电子秤

ACS-30

1台

19

净水机

1000L

1台

20
给袋式包装机
RZ8-240C
1台

21
喷码机
MP-200
1台

22
面筋加工车间
蒸煮锅
φ1.2m
1台
23
工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

24
粉碎机

3kW
1个

25
甩干机

3kW

1个

26
内包净化车间（洁净车间）
面筋包装机
ZH-300K
1台
27

空气净化设施
Ⅲ级
1台

28
调配车间
配料工作台1
2.5m×1.2m×0.8m
1个

液体调味料
29
电子秤
ACS-30

1台

30
搅拌罐
φ1.2m×1.5m
2个
31
包装机
320型
3个
32
配料工作台2
2.5m×1.2m×0.8m
1个

半固体调味料
33
电子秤
ACS-30

1台

34
加热锅
φ1.2m×1.5m
1个
35

筛选工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

粉碎
36

粉碎机

/

1个

37

配料工作台

2.5m×1.2m×0.8m
1个

38

电子秤

ACS-30

1台

39
检验室
电子天平
0.1mg
1台

40
电子天平
0.1g
1台

41
202-00电热恒温干燥箱
±1℃

1台

42
电热恒温培养箱
±1℃

1台

43
凤凰单目生物显微镜
1600倍
1台

44
VD-650型桌上超净工作台
100级
1台

45
手提式压力蒸汽灭菌器
±1MPa
1台

46
自动电位滴定仪
≤1℃
1台

47
恒温水浴锅
±1℃

1台

48
箱式电阻炉
≤±5℃

1台

49
电子秤
三级
3台
50

人员入口消毒
紫外线风淋系统
30W、253.7nm、壁挂式
1台
51
环保设施

一体化污水处理站
处理能力2m3/h

1套
52

事故应急池
5m3
1座
53
高效油烟净化器
风机风量5000m3/h

1套
54

二级活性炭吸附装置
风机风量3000m3/h

1套
55
板框压滤机
50kW
1台
5、产品方案

本项目产品方案及生产规模见表 2-3
表 2-3    本项目产品方案表
序 号
产品名称
产能
（t/a）
备注
1

擀面皮
180～200g/份
920
/

2

面筋
按照客户要求
170
面皮配套调料包
3

液态调味品
/
220
4
半固态调味品
/
240
5

固态调味品
/

0.6
6、原辅材料消耗
主要原辅材料及能源消耗见下  表 。
表 2-4    原辅材料及能源消耗一览表
序号
名称

规格

年消耗量
存储位置
来源
厂内最大存储量
1

擀面皮、面筋
小麦面粉
25kg/袋
450t/a
原料库房
外购

1t
小麦淀粉
25kg/袋
180t/a
原料库房
外购
1t
饮用水
/
/
外购
/
2
固/半固态
调味品
菜籽油
15kg/桶
120t/a
原料库房
外购
0.15t
辣椒粉
25kg/袋
6t/a
原料库房
外购
50kg
芝麻
25kg/袋
1.5t/a
原料库房
外购
50kg
香辛料
1kg/袋

1.5t/a
原料库房
外购
20kg
3
液态调味品

饮用水
/
300t/a
/
外购
/
食用盐
50kg/袋
24t/a
原料库房
外购
100kg
味精

25kg/袋
12
原料库房
外购
50kg
4
/
包装袋
5000/箱
420万个
箱装堆存原料库房
外购
50kg
5
/
导热油
100L/桶
100L（85kg）
原料库房
外购
6
实验室
蒸馏水
5kg/桶
0.3t/a
/
外购
/
7
污水处理站
PAC
10kg/袋
0.01t/a
原料库房

外购
0.01
8
PAM
10kg/袋
0.01t/a
原料库房

外购
0.01
9
氯化钙
2kg/袋
0.005t/a
原料库房

外购
0.002
10
活性炭
/
0.001t/a
/原料库房
外购

/
11
能源

水
/
3061.67m3/a
/

外购
/

12
天然气
/
1.152万Nm3/a
/
/
/
13
电
/
10万 kwh/a
/

外购
/

实验试剂消耗见下表      。
表 2-5    实验试剂消耗一览表
序号
名称
规格型号
年用量
厂内最大存储量
1

平板计数琼脂
250g/瓶
6瓶

500g
2

氯化钠
500g/瓶
4瓶

1kg
3

结晶紫中性红胆盐琼脂
250g/瓶
8瓶

500g
4
酚酞
25g/瓶
4瓶
25g
5
乙醇
500mL/瓶
12瓶
1L
6
冰乙酸
500mL/瓶
10瓶
1L
7
异辛烷
500mL/瓶
2瓶
500mL
8
碘化钾
500g/瓶
1瓶
500g
9
硫代硫酸钠
500g/瓶
2瓶
500g
10
可溶性淀粉
500g/瓶
2瓶
500g
11
氢氧化钠
500g/瓶
2瓶
500g
水平衡

本项目供水由市政给水管网供给，本项目用水主要为生产用水及生活用水，用排水情况如下。

用水环节：

（1）和面用水：项目擀面皮、面筋生产过程中的和面工序需消耗饮用水。根据建设单位提供的资料，和面工序先按照比例将面粉与水按照100:45的比例分别倒入洗面机的搅拌料筒内和面。项目面粉年总消耗量为450t/a，则和面用水约202.5m³/a，0.844m³/d。

（2）洗面用水：和好的面团需转移至洗面机内进行搅拌清洗，洗好的面团作为制作面筋的原料，转移至蒸煮锅内进行蒸煮熟化。洗面工序产生的洗面水排入沉淀水箱内沉淀暂存，上清液循环回用于洗面工序。洗面用水每天需定期更换6次，根据建设单位提供的资料，洗面（含面筋蒸煮用水）用水量约20m³/d，4820m³/a。

（3）杀菌用水：本项目杀菌机采用巴氏杀菌方式对产品进行水浴杀菌，杀菌机使用自来水，无需添加其他物质，杀菌机内部锅容量为2.5m³。杀菌用水循环使用，约每月更换2次。则杀菌机跟换水用量为60m³/a。本项目杀菌机采用蒸汽发生器产生的热蒸汽对杀菌锅内水进行加热（导热），换热器在进行热交换的时候会产生冷凝水，从而产生损耗，需定期补充损耗水量。类比宝鸡尚润食品有限公司《面皮生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2021年8月20日通过验收），同型号杀菌机补充水量为0.18m³/d，43.2m³/a。则本项目杀菌用水总量为103.2m³/a，0.43m³/d。其中蒸发损耗补充用水为0.18m³/d，43.2m³/a。

（4）生产车间地面清洗用水：本项目生产车间地面每周清洗1次，每年清洗约48次。本项目生产车间内需要清洗的地面总占地面积约500m2，参照《陕西省行业用水定额》（修订稿）居民服务业中停车场、车库地面冲洗定额先进值，地面清洗水用量按2.5L/m2·次计，则每次地面清洗用自来水约为1.25m3/次。折算后约为0.25m3/d，60m3/a。

（5）设施清洗用水：根据建设单位提供的资料，本项目部分生产设施需在每天开始生产和结束生产时各清洗1次，每天共进行2次清洗。本项目需进行清洗的生产设施主要为洗面机的搅拌罐、面皮熟化机。根据建设单位提供的资料，清洗用水量为1m3/d，240m3/a。

（6）检验用水：本项目配套有检验室，用于检测产品理化、微生物指标等。本项目指标逐批次抽样检验，检验用水主要为配液用水、试管及培养皿等清洗用水，根据建设单位提供的资料，检测器具用水量预计为0.02m3/d，4.8m3/a。检测废液及实验器具一次清洗废水作为危险废物集中收集，分区贮存在危险废物贮存库内，定期委托第三方资质单位合理回收处置。
（7）液态调味品用水：项目生产液态调味品时需先加入饮用水溶解食用盐及味精。根据企业统计，液态调味品用水量约1m³/d（纯净水），240m3/a。液态调味品使用纯净水通过制水机制取，企业配备了1台制水机，采用反渗透膜过滤，纯净水制备效率约85%，则制水机自来水用量约为1.18m³/d，282.35m3/a。浓水产生量约为42.35m3/a，0.18m³/d。
（8）生活用水：本项目不提供员工食宿，生活用水主要为员工盥洗、冲厕等。据《行业用水定额》（陕西省地方标准2020修订版）要求并结合本项目特点，用水环节主要为员工冲厕用水以及洗漱用水，员工用水量按25L/人•d计算，项目年运行240天，劳动定员13人，则本项目员工生活用水量为0.325m3/d，78m3/a。
（9）蒸汽发生器用水：本项目加工好的面皮、面筋内包装需要进行巴氏水浴杀菌，杀菌期间利用天然气蒸汽发生器提供热能加热水浴锅。根据建设单位提供设备参数，本项目蒸汽发生器设备处理能力为1t/h，全年有效工作时间为1800h/a，则全年蒸汽产生量为1800t/a。蒸发器使用的全是纯净水，蒸汽产生期间，通过热传递方式将水蒸气热能传输给水浴锅，蒸汽温度降低冷凝回流至发生器循环水箱中循环使用。为了控制循环水中的溶解性固体浓度，防止水长期循环使用导致管道内壁结垢、腐蚀，因此需定期换水，约1个月全部更换一次，蒸汽发生器自带循环水箱有效容积为1.5m3，首次加水1.5m3，后期单次废水产生量约1.5m3/次，18m3/a。则更换水箱循环水所需水量为18m3/a。蒸发器使用期间蒸发损耗补充量约占蒸汽产生量的5%，则蒸发补充用水约90m3/a，0.375m3/d。综上，蒸汽发生器全年用水总量为109.5m3/a，0.456m3/d。使用纯净水通过制水机制取，企业配备了1台制水机，采用反渗透膜过滤，纯净水制备效率约85%，则制水机自来水用量约为0.54m³/d，128.82m3/a。浓水产生量约为19.32m3/a，0.08m³/d。
排水

①和面用水、液态调味品用水全部进入产品，无废水产生。

②洗面废水（含蒸煮废水）：根据类比同行经验，洗面及面筋蒸煮过程会产生蒸发损耗，此过程废水产生量约为用水量的35%，根据企业统计，洗面废水约为7.03m3/d，1687m3/a。洗面废水经管道收集进入一体化污水处理站内处理。
③杀菌用水：杀菌过程定期添加补充损耗，杀菌用水循环使用，约每月更换2次。更换的杀菌废水约0.25m3/d，60m3/a。
④清洗废水：清洗废水产污率按照80%计，车间地面清洗废水产生量为0.2m3/d，48m3/a。设施清洗废水产生量约为0.8m3/d，192m3/a。清洗废水经管道收集进入一体化污水处理站内处理。
④制水机浓水：本项目液态调味品用水以及蒸汽发生器用水全部为纯净水，纯净水制备效率约85%，浓水产生量约为61.41m3/a，0.26m³/d。浓水经管道收集进入一体化污水处理站内处理。
⑤实验室废液及废培养基：项目检测室主要检测产品理化、微生物指标，水分、菌落总数、大肠菌群，检测过程中会产生废弃的培养基、废琼脂板，该部分固废不含有毒有害物质，性质为易降解的有机物质。根据建设单位提供的资料，实验室检测废液及实验器具一次清洗废水产生量约0.1t/a，作为危险废物集中收集，分区贮存在危险废物贮存库内，定期委托第三方资质单位合理回收处置。其余废培养基产生量约0.4t/a，经分类集中收集后由环卫部门统一清运。
⑤生活污水：生活污水产污率按照80%计，生活污水的产生量约为0.364m3/d，87.36t/a。
本项目生活污水经厂内化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理。生产废水经自建污水处理站处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司（蔡家坡五丈原污水处理厂）委托处理，远期待市政污水管网接通后，经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理。
本项目水平衡详见下表。

表2-7  项目用水、排水情况一览表  单位t/a

序号
用水环节

新鲜水用量

回用量

损耗量

废水量
排放去向

1
生活用水
78
/
15.6
62.4
化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理
2
和面用水
202.5
/
202.5
/
全部进入产品，无废水产生
3
洗面用水（含蒸煮废水）
4820
/
3133
1687
经一体化污水处理站内处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理
4
杀菌用水
103.2
/
43.2
60
5
清洗用水
车间地面

60
/
12
48
6
设施

240
/
48
192
7
液态调味品用水（制水机用水）
282.35
/
240
42.35
蒸汽发生器用水
128.82
1.5
108
19.32
8
检验用水
4.8
/
4.3
0.5*
实验室废液作为危险废物处理；废培养基委托环卫部门定期清运
总计
3061.67
1.5
2038
2049.17
/
备注：*检验废液作为危险废物处理，不外排。废培养基作为一般固废集中收集定期由环卫部门清运。

[image: image2.emf]生活用水

单位：t/a

新鲜水

78 62.4

损耗

15.6

洗面用水（含

蒸煮用水）

1687

4820

5919.67

经市政污水管网

进入五星村集体

污水处理站处理

和面用水

202.5

进入产品损耗

202.5

化粪池

损耗

3133

杀菌用水

60

103.2

300

清洗用水

240

损耗

60

一体化污水

处理站处理

1987

损耗

43.2

液态调味品用水

411.17

蒸发损耗

240

61.67

（浓水）

检验用水

4.8

蒸发损耗

4.75

0.5

检测废液（0.01）作为危险废物分类收集

暂存在危险废物贮存库内；其余废水溶于

废培养基内作为一般固废收集，定期由环

卫部门清运。

62.4

经一体化污水

处理站内处理

达标后暂存至

废水收集池

内，近期定期

拉运至蔡家坡

五丈原污水处

理厂委托处

理，远期经市

政污水管网进

入蔡家坡五丈

原污水处理厂

处理。

2048.67

纯净水制水机用水

蒸发损耗

240

240

蒸汽发生器用水

蒸发损耗

108

109.5

1.5回用


图2-1  项目水平衡图
平面布置
根据建设单位提供的项目总平面图，本项目呈东西走向，厂区入口位于东侧，进门后北侧为原有五星村小学教学楼，现改造为本项目办公场所。面皮生产车间位于项目区南侧，呈L型分布，西侧为原料库房，主要贮存面粉等原料。生产车间内有西至东一次划分为面皮生产车间，具体包含洗面、发酵、煮面筋、面皮熟化、切条车间等；中间主要为调两包制作车间，具体包含大料粉碎、油泼辣子、调配车间等；东侧主要分布为杀菌包装车间，具体有内包装、杀菌、外包装车间、成品库房等。车间出入口分为人流及物流出入两种，北侧中间区域设置有更衣室，方便工作人员出入。污水处理站位于车间外东侧空地处单独的密闭轻钢式活动板房内，采用地上式，可方便后期环保设备运维保养。面皮加工车间整体由西向东分布为原料、面皮加工、配料加工、内外包装、成品暂存等区域，规划布局紧凑合理，方便日常生产及物流运输，具体平面布置图见附图3。
七、劳动定员及工作制度
劳动定员及工作制度：本项目劳动定员13人，年工作240天，每天8小时一班制，厂区不提供食宿。



	工艺流程和产排污环节
	运营期生产工艺
1、擀面皮（面筋）生产工艺

工艺流程图：

[image: image3.emf]原料

洗面 W

G

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

N

制浆沉淀

发酵

熟制成型

冷却切条

包装灭菌

和面

W

W、

N、S

面筋蒸煮

W

、N、S

成品擀面皮


图2-2   工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）原料：
本项目运营期擀面皮制备过程原料为符合国家质量标准及卫生标准的小麦面粉及小麦淀粉以及水。

（2）和面：将小麦面粉、小麦淀粉和饮用水按比例加入洗面机的搅拌桶内，搅拌和面形成面团，本项目粉料装卸、投料、搅拌过程会逸散少量的面粉粉尘，此过程会产生投料粉尘及设备噪声。项目通过设置封闭和面间、搅拌机投料口加盖等措施可使大量粉尘自然沉降至车间地面，有效避免粉尘排入外界环境。

（3）洗面：和好的面团经过洗面机搅拌揉搓清洗 5-6 次，洗面期间需定期添加新鲜水，洗面水排入沉淀罐内沉淀暂存，上清液循环使用。洗面用水每天需定期更换5次，更换的洗面废水排入自建污水处理设备处理。洗好的面团为制作面筋的原料，面团移送至蒸煮锅内煮约45 分钟，捞出沥干后通过粉碎机粉碎储存。该工序会产生洗面废水及蒸煮废水。
（4）制浆沉淀：洗面水抽送至沉淀罐中暂存，上清液回用至洗面环节，下层面浆沉淀分离后抽送至发酵罐内进行发酵，该环节会产生废水。
（5）发酵：面浆沉淀分离后抽送至发酵罐内进行发酵，发酵期间依据工艺要求将淀粉按照一定比例加入面浆中，发酵好的面浆通过配套搅拌设备进行充分搅拌，搅拌好的面浆利用中转罐移送至熟化车间待用。
（6）熟制成型：发酵好的面浆依工艺要求，送入面皮熟化机内，通过电加热在160℃-170℃温度下进行熟化。此过程会产生水蒸气，无废气产生。

（7）冷却切条：熟化后的面皮通过冷却机上的风冷装置冷却后，再通过面皮切条机进行切条处理。此过程会产生噪声。
（8）包装灭菌：本项目采用伸缩膜包装机对切好的擀面皮及面筋进行内包装，包装好的面皮及面筋在内包装结束、外包装前需进行杀菌处理。杀菌机采用巴氏杀菌方式对产品进行水浴杀菌，水浴时间约15min左右。杀菌机使用自来水，无需添加其他物质，杀菌用水循环使用，但为避免面皮及面筋在杀菌期间包装袋破损污染锅内杀菌水，约每月更换3次。本项目杀菌机采用蒸汽发生器产生的热蒸汽对杀菌锅内水进行加热（导热），换热器在进行热交换的时候会产生冷凝水，从而产生损耗，需定期补充损耗水量。灭菌工序会产生灭菌废水。杀菌后的面皮及面筋统一进行外包装处理即可。蒸汽发生器工作期间使用天然气作为燃料，因此会产生天然气燃烧废气（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度）。
2、半固态调味品生产工艺

工艺流程图：


[image: image4.emf]炼油、泼制

G

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

灌装

成品辣椒油

粉碎

G

原料

低温烘焙


工艺流程简述：

（1）原料：本项目擀面皮配套的辣椒油制作期间使用的原料为辣椒段、芝麻、香辛料、食盐、白糖等。原料粉碎前先进行筛选除杂，剔除霉变辣椒、过筛去籽。

（2）低温烘焙：配料经过60℃热风循环烘2小时，至含水量≤8%。烘焙是在密封烘焙锅内进行，无废气产生。
（3）粉碎：粉碎前根据工艺要求调整粉碎粒径大小，对香辛料及辣椒段进行不同粒径要求的粉碎，本项目使用的粉碎机为全封闭式粉碎机，粉碎期间确保粉尘不会逸散至外界。
（4）炼油、泼制：菜籽油加热至260℃保持3分钟脱生味，自然降温至190℃。热好的菜籽油根据工艺要求分三次泼入，首泼油温设置为190℃，用50%热油快速搅动，激发出辣椒红色素。二泼油温设置为150℃，用30%热油边泼边搅动，再加入芝麻。三泼油温设置为120℃，将剩余20%油泼入辣椒内，此时再加入香辛料、食盐及白糖等佐料并充分搅拌混合。炼油及泼制期间会产生一定的油烟废气。
（5）灌装：油泼调制好的辣椒凉至室温后，经过包装机灌装至包装袋中，即可得到成品擀面皮油辣椒。

3、液态调味品生产工艺

工艺流程图：


[image: image5.emf]灭菌

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

包装

成品调料水

包装

W、G

原料

调配


工艺流程简述：

（1）原料：本项目原料为符合国家质量标准及卫生标准的食用盐及味精。

（2）调配：把称量好的食用盐、味精、纯水按照工艺要求比例加入搅拌罐内进行调配。
（3）包装装：按净重要求通过灌装机进行包装，此期间需时刻检查包装袋有无破损。

（4）灭菌：灌装完成后，通过水浴巴氏灭菌的方式对调味品包装袋外部进行灭菌。本项目杀菌期间利用天然气蒸汽发生器提供热能加热水浴锅。蒸发器使用的全是纯净水，蒸汽产生期间，通过热传递方式将水蒸气热能传输给水浴锅，蒸汽温度降低冷凝回流至发生器循环水箱中循环使用，日常工作期间需要定期利用纯净水补充蒸发损耗。为了控制循环水中的溶解性固体浓度，防止水长期循环使用导致管道内壁结垢、腐蚀，需定期换水，约1个月全部更换一次，单次废水产生量约1.5m3/次。因此灭菌工序会产生灭菌废水。杀菌后的调料包统一进行外包装处理即可。灭菌期间会产生废水及天然气燃烧废气。
4、实验室工艺
实验室工艺流程图：

[image: image6.emf]检测

示例：

   N：噪声

   S：固废

   G：废气

   W：废水

结果统计

培养基培养

S、W

样品前处理

缓冲液稀释

酸度滴定

S


实验室工艺流程简述：
本项目酸度检验主要通过酸度计、滴定台滴定（NaOH）进行检验产品酸度，微生物检验项目主要为大肠菌群、副溶血性弧菌、单细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。根据微生物的特性，选择合适的培养基和培养条件，培养基经过高温高压灭菌锅灭菌，随后在微生物实验室操作台上将培养好的微生物添加到培养基中，确定合适的浓度，通过搅拌、振荡、划线等措施，使微生物在机体材料均匀分布，于培养间培养，最后计数，出具检测报告。此过程有废培养基产生、器皿清洗废水以及废检测液产生。
5、产污环节
表 2-5  项目生产工序产污环节一览表
污染类型
产污环节
污染源名称
主要污染物
废气
油泼辣子
油烟
油烟
洗面、搅拌
投料粉尘
颗粒物
一体化污水处理设备

恶臭废气
氨、硫化氢
废水

职工生活

生活污水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮
生产过程

洗面废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
清洗废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮
杀菌废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮
浓水

溶解性总固体、无机盐、SS
噪声

各生产设备
设备噪声
噪声
固废
生产工序
一般工业固废
废包装材料、污泥、不合格品、废离子交换树脂、废培养基、废琼脂板
危险废物
废检测液、废油桶、废抹布手套
职工生活

生活垃圾
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的原有项目历史进程
2019年4月，建设单位在陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇东风村（工业园区内）建设了宝鸡万泉生态农业生产技术改造项目（以下简称“原有项目”），原有项目主要建设内容为建设厂房400平方米，厂房内规划有1台和面机、1台面皮机、1台切条机、3台包装机、1台真空机等生产设备，原有项目运营期间主要从事擀面皮加工项目，建成后可达到年生产擀面皮100t/a的产能。

原有项目在筹备建设初期，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》，结合项目生产工艺原有项目属于“三、食品制造业——11方便食品制造——手工制作或单纯分装的”，2019年4月10日建设单位针对原有项目进行了建设项目环境影响登记表备案，备案号：201961030400000067（备案文件见附件）。备案期间明确了原有项目建设运营后可能产生的环境影响，并提出了相应的环境保护措施（如生活污水厕所冲刷水、清扫水采取了管道收集制自建化粪池年内沉淀预处理，定期抽走沤肥），确保了原有项目正常运营。

2023年初，食品安全监管部门在开展现场查勘工作中，因选址不符合食品生产经营场所的相关法定要求，被监管部门下达搬迁整改指令，要求企业限期完成搬迁工作。

企业对迁建工作给予高度重视，积极听取并落实相关选址要求，搬迁前期取得实施方案批复、食品生产许可证等关键文件，扎实完成各项预备工作。具体工作完成内容如下：
①2023年3月15日取得宝鸡市陈仓区农业农村局《关于2023年中省财政衔接资金阳平镇五星村新建食品加工厂项目实施方案的批复》（宝陈农发〔2023〕14号），同意本项目的实施建设。
②2025年6月26日，建设单位取得食品生产许可证，食品生产许可品种包含：①方便食品，类别编号0702，品种明细为主食类：其他（擀面皮、面筋）；②调味品，类别编号0705，品种明细为主食类：液体调味料—液态复合调味料、半固态（酱）调味料—油辣椒、固态调味料—香辛料粉、复合调味粉。许可证有效期至2030年6月25日，许可证编号SC10761030480086。
2025年7月，在阳平镇镇政府相关部门的大力协调与帮扶下，本项目成功将原有项目部分生产设备迁建至五星村小学旧址，各项迁建工作有序落地，为后续合规运营奠定基础。
为了严格遵循食品安全及环保法律相关规定，2025年11月初，建设单位委托了专业机构编制环评文件，并根据当前环保要求明确污染治理措施（如选用一体化污水处理站处理生产废水、安装超低氮燃烧器等），确保污染物排放达标，最终依法完成本项目环评审批相关内容。
现场查勘期间，经与建设单位核实，原有项目运营期间未履行自行监测相关手续，但全程未收到相关投诉，也未发生任何被行政处罚的情形，运营过程总体平稳合规。
二、本项目现状
2025年7月，由于原有生产场地租赁期限届满，为保障生产设备的规范存放，建设单位先行将相关设备移送至本项目新厂房内暂存。经核查，目前项目所有生产设备已安装完毕，但尚未正式投入运营。
因此，原有项目不涉及原有环境污染问题。
综上，本项目建议，建设单位后期应建立长效环保管理机制，迁建后应及时建立环保设施运维台账，定期开展相关污染物排放自行监测，确保长期符合环保法规，避免再次出现合规风险。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状评价
为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1—12月全省环境空气质量状况》中数据进行评价。

本项目选用宝鸡市陈仓区2024年1月—12月的数据，引用数据符合时效性要求，监测结果见下表。

表3-1    区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（µg/m3）

标准值/（µg/m3）

占标率%

达标

情况

PM2.5
年均值

43
35

123
超标
PM10
年均值
70
70

100
达标

SO2
年均值
13
60

22
达标

NO2
年均值
29
40

73
达标

CO

24小时平均浓度第95百分位数

1200
4000

30
达标

O3
日最大8小时平均浓度第90百分位数

156
160

98
达标

由表3-1可知，宝鸡市陈仓区PM10、NO2、SO2年平均值，CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均值超标。

综上所述，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
2、其他污染物环境质量现状

本项目特征污染物为TSP和氮氧化物，本次评价引用《陕西新海和铝业科技有限责任公司铝型材生产制造项目（一期）》（报告编号：JMSJC-04-JJB007）中2024年4月28日—2024年5月1日对该项目地的监测数据，连续监测3天，陕西新海和铝业科技有限责任公司厂区位于本项目东侧偏南4.0公里处，时间在有效期内，引用数据有效。

引用监测结果见下表。

表3-2    引用项目环境空气现状监测结果统计表
监测点位
项目
监测时间
24h平均浓度值
浓度μg/m3
标准值
占标率%
达标情况
陕西新海和铝业科技有限责任公司铝型材生产制造项目（一期）
总悬浮颗粒物
4.28—4.29
24h
186
300μg/m3
62
达标
4.29—4.30
179

59.67

4.30—.5.1
187

62.33

氮氧化物
4.28
/
12
250μg/m3
4.8
4.29
8
3.2
4.30
17
6.8
监测结果表明，项目所在地环境空气中颗粒物24小时平均浓度值、氮氧化物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

二、地表水环境质量现状
本项目所在地南侧约3.5km处为渭河北岸。本次环评引用《2024宝鸡市环境质量公报》中上游卧龙寺桥、下游虢镇桥断面水质的监测数据，监测结果见下表。

表3-4  各断面水质监测结果  单位：mg/L

监测断面

COD

BOD5
氨氮
总磷

氟化物

高锰酸钾指数

虢镇桥断面
10

1.5

0.465

0.09

0.56

2.9

Ⅳ类标准

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

≤10

卧龙寺桥断面

11.3

2.9

0.09

0.05

0.45

2.6

Ⅲ类标准
≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

≤6

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

根据上表可知，渭河上游卧龙寺桥断面和下游虢镇桥断面各监测指标均符合

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类标准限值要求。三、声环境质量现状
为了解项目所在区域的声环境质量现状，按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）规定的布点原则，本项目委托陕西聚光环保科技有限公司于2025年7月23日对厂界外50m范围内声环境敏感点进行了噪声现状监测，共三处敏感点，昼间监测1次，监测1天，报告编号：陕聚环监[声]字〔2025〕220号。

监测结果如下表：
表3-5   敏感点噪声监测结果统计表   单位：dB（A）

监测时间
序号

监测点位
监测结果
标准值
达标情况
昼间
昼间
2025年7月23日
1
五星村
47
60
达标
2
五星村村委会
52
60
达标
3
五星村
44
60
达标
由监测结果可知，本项目厂界50m范围内敏感点处昼间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。



	环境

保护

目标
	本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标以及声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域。根据现场勘查，项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，厂址500m范围内无自然保护区、风景名胜区，但存在五星村居住区等人群较集中的区域。本项目环境保护目标详见下表，环境保护目标分布图见附图5：
表3-6  项目主要环境保护目标表

环境要素
保护对象
相对厂址方位
相对厂址距离/m
人口规模/人
保护内容
坐标（X,Y）
环境功能区
声环境
五星村
N
20
40人
人群健康
107.566631,34.331883
《声环境质量标准》（GB3096-2 
008）2类标准
E
12
50人
107.566942,

34.331272
五星村村委会
S
10
30人
107.566376,

34.331159
大气环境
五星村
N
20
1200人
107.566631,34.331883
GB3095-2012 
《环境空气质量标准》二级


	污染

物排

放控

制标

准
	1、运营期

（1）废气排放标准

运营期主要废气有油烟、污水处理站恶臭以及和面投料粉尘，具体详见下表。

表3-6  废气染物排放标准

产生工序
项目

有组织排放限制

无组织排放限值

标准名称

最高允许排放浓度/速率
监控点

排放浓度

运营期
油泼辣子
油烟

（小型）
2.0mg/m3

（最低去除效率：60%）
/
/

《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483
污水处理站
臭气

浓度

2000（无量纲）
污水处理站周界

20（无量纲）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.33kg/h
0.06mg/m3
氨

4.9kg/h
1.5mg/m3
和面搅拌
颗粒物
/
厂界周边
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2
巴氏杀菌
氮氧

化物
30mg/m3
/
/
《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》
颗粒物
10mg/m3
/
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
二氧化硫
20mg/m3
/
/
林格曼级黑度
1
/
/
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

表2
（2）废水排放标准

本项目运营期废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及蔡家坡五丈原污水处理厂进水标准。

表3-6 企业（远期）废水排放标准  单位：mg/L

标准名称及级（类）别

污染因子

标准限值

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

pH

6-9

COD

500

BOD5
300

动植物油
100
SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

氨氮

45

TP
8
TN
70
表3-7   企业（近期）废水拉运标准  单位：mg/L

排放标准
Ph（无量纲）
CODcr
BOD5
氨氮
总氮
总磷
SS

陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂进水标准
6-9

≤300
≤150
≤25
≤45
5
≤400

（3）噪声排放标准

本项目运营期厂界周边声环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），具体详见下表。

表3-8  噪声排放标准   单位dB（A）

标准名称
声环境功能区类别

方位
昼间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类

厂界四周
60
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2类
五星村及村委会
60
（4）固体废物
本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标准要求。

	总量

控制

指标
	管控的重点污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx，VOCs。

结合本项目排污特点，本项目生活污水经厂内化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理。生产废水近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂处理。

根据源强核算，本项目全厂COD排放量为0.214t/a、NH3-N排放量为0.017t/a、NOx排放量为3.491×10-3t/a。

因此，本项目建议：COD的总量控制指标为0.214t/a、NH3-N的总量控制指标为0.017t/a、NOx的总量控制指标为3.491×10-3t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	建设单位租赁现有厂房进行内部建设，污水处理站为地上式建设，因此施工期主要为生产设备进场安装施工。
一、施工期废气保护措施
项目利用在建库房进行建设，施工期主要为设备安装，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。随着施工期的结束，施工废气的影响将消失，对周围的环境影响也将消失。

二、施工期废水保护措施
本项目施工期短，施工人员少，施工过程中人员产生的生活污水经周边现有化粪池处理后处理，对周围环境影响较小。

三、施工期噪声保护措施
根据类比调查，施工阶段主要噪声设备主要为电锯和电钻等施工设备对环境的影响，环评要求建设单位合理安排施工进度和作业时间，对电锯和电钻噪声设备应采取相应的限时作业；合理安排电锯和电钻的安放位置，并采取基础减振以减小对周围居民的影响。

四、施工期固体废物保护措施
本项目生产区依托现有已建成厂房进行建设，污水处理站为地上式，均不涉及土建施工。

项目施工过程中产生的固体废物主要为施工材料切割废料、施工人员的生活垃圾，其中施工期生活垃圾委托当地环卫部门统一清运，施工材料切割废料、废包装等施工固废外售综合利用。
在对施工期固体废物进行妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目污染物产排情况及污染防治措施见下表。
表4-1  项目污染物产排情况及污染防治措施一览表

产污环节

和面投料粉尘
天然气燃烧废气
油泼辣子
污水处理站废气

污染物种类

颗粒物
SO2
NOx
颗粒物
油烟
NH3
H2S
NH3
H2S
污染物产生量（t/a）

0.038
0.92×10-3
0.035
0.114×10-3
0.3
0.00153
0.000054
0.00017
0.000006
产生速率（kg/h）

0.158
/
/
/
0.158
0.001
0.0005
0.00003
0.00009

0.000003

产生浓度（mg/m3）

/
0.741
28.196
0.113
31.6
/
/
/
/
/
排放形式

无组织

有组织
有组织

无组织

有组织
无组织
治理设施

处理设施

封闭厂房+封闭车间+投料口配套防尘盖
超低氮燃烧器+8m排气筒（DA002）
静电式高效油烟净化器+10m排气筒（DA001）
二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003）有组织排放
收集效率%

/
100
80
90
治理工艺去除率%

90%

/
/
/
55
60
是否为可行技术

/

是
是
是

污染物排放浓度（mg/m3）

/
0.741
28.196
0.113
1.6
/
/
/

/
/
污染物排放速率（kg/h）

0.002
/
/
/
0.008
0.001
0.0003
0.000003
0.00009
0.000003
污染物排放量（t/a）

0.0038
0.92×10-3
0.035
0.114×10-3
0.014
0.002
0.0006
0.000006
0.00017
0.000006
排放口基本信息

高度（m）

/
10

10
15
排气筒内径（m）

/
0.3

0.3
0.3
温度（℃）

/

35

35
25
编号及名称

/
DA002
DA001

DA003
地理坐标（°）

/
107.566361，34.331280
107.566431,34.331430
107.566237，34.331355

执行标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）；氮氧化物执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1、废气产排情况
2、污染源源强核算过程
（1）和面投料粉尘
项目擀面皮和面期间的投料工序，需人工将面粉投入密闭设备中，在此过程中会有粉尘产生。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-131谷物磨制行业系数手册》中小麦粉生产过程粉尘产生系数0.085kg/吨－原料。本项目投料工序有效工作时间为1h/d，年工作240天。本项目面粉总用量为450t/a，则项目投料粉尘产生量为0.038t/a。项目投料工序在封闭厂房的封闭车间内进行，且投料口配套有防尘盖。根据建设单位提供的经验资料，本项目投料粉尘经过密闭房中房及投料口防尘盖阻挡后无组织排放至外界的量约占10%，则无组织外排的投料粉尘约0.0038t/a，排放速率约0.002kg/h，排放量很小，对周边环境影响较小。
（2）油烟
项目擀面皮调料包内含有油泼辣子，炼油及泼油期间食用油挥发会产生饮食油烟。项目食用油用量为10t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本次油烟挥发量按3%计，则项目油烟产生量为0.3t/a。全年有效工作时长为1800h，基准灶头数为1个，灶头上方设置集气罩1个，配套安装1台静电式高效油烟净化器（单灶基准排风量为5000m3/h，油烟收集效率为95%，净化率为95%），油烟经收集处理后经15m排气筒（DA001）排放。则油烟产生速率为0.158kg/h，产生浓度为31.6mg/m3。经净化处理后的油烟有组织排放量为0.014t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.6mg/m3。经处理后的饮食油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3限值要求。
（3）污水处理站废气
本项目自建污水处理站对生产废水进行处理后排入市政污水管网，污水处理站生化处理过程，在运行过程中会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S，本项目设置地上式污水处理站，产生的恶臭经管道收集进入二级活性炭装置（收集效率90%，处理效率60%）内吸附处理后再由一个15m排气筒（DA001）有组织排放。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目生产废水中BOD5产生量0.539t/a。则本项目建设的污水处理站NH3的产生量为0.0017t/a，产生速率为0.0005kg/h。H2S的产生量为0.00006t/a，产生速率为0.00003kg/h。产生的恶臭气体经二级活性炭收集吸附后有组织排放，NH3的有组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0003kg/h。H2S的有组织排放量为0.000006t/a，排放速率为0.000003kg/h。
极少量未收集到的恶臭废气以无组织形式排放，NH3的无组织排放量为0.00017t/a，排放速率为0.00009kg/h。H2S的无组织排放量为0.000006t/a，排放速率为0.000003kg/h。

（4）蒸汽发生器燃烧废气

巴氏杀菌期间为了加热杀菌锅内的水，本项目配套设置了1台常压蒸汽发生器（1t/h），蒸汽发生器燃烧废气污染因子氮氧化物源强计算采用系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3－原料（依据理论折算S=4），氮氧化物产污系数为3.03kg/万m3－原料（超低氮燃烧－国际领先），烟尘的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78mg/m3～1.2mg/m3，本次评价取平均值0.99mg/m3。

根据建设单位提供的资料，该发生器天然气最大消耗量为60m3/h，巴氏杀菌工序年工作时间约1920h/a。则天然气消耗总量为11.52万Nm3/a。则二氧化硫产生量为0.092kg/a，氮氧化物产生量为3.491kg/a，烟尘（颗粒物）产生量为0.0114kg/a。
通过计算，本项目燃气蒸汽发生器燃烧废气排放量见表4-2。

表4-3   蒸汽发生器燃烧废气的产生量及排放量

产生

工序

污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生量t/a
产生浓度mg/m3
排放量
t/a
排放浓度mg/m3
蒸汽发生器
工业废气量

1241314.56标m3
SO2
0.92×10-3
0.741
超低氮燃烧系统+10m排气筒

0.92×10-3
0.741
NOx

0.035
28.196
0.035
28.196
颗粒物
0.114×10-3
0.113
0.114×10-3
0.113
通过核算，本项目1台蒸汽发生器产生的各项污染物经1根至少8m高的排气筒排放（编号DA003），计算预测颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3），氮氧化物排放浓度可满足《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》中相关标准（低于30mg/m3）要求。
3、污染治理设施技术可行性分析
（1）和面投料粉尘治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中表3-1，装卸料废气采用污染防治措施有“加强密封或密闭”，本项目和面投料工序主要为面粉粉尘，经过密闭房中房及投料口防尘盖阻挡后无组织排放至外界的量很小，对周边环境影响较小，该密封或密闭技术可行。
（2）油烟治理措施可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中表3-1，油炸设备产生的油炸废气（油烟），采用的污染防治措施有静电油烟处理器。根据《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）指出“静电式油烟净化技术造价较低，处理效率可达85%~99%，处理效率高”，本项目采用静电式高效油烟净化器对油泼辣子工序油烟进行处理，净化效率95%，措施可行。
（3）污水处理站废气治理措施可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中废水污染物治理可行技术可知，推荐处理措施为“产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）处理后经排气筒排放”，本项目设置地上式污水处理站，恶臭废气经集中收集后由二级活性炭吸附处理，再由排气筒有组织排放，符合该规范要求，技术可行。
（4）蒸汽发生器治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的可行技术，本项目蒸汽发生器的燃料为天然气，采用低氮燃烧法属于推荐的天然气燃烧废气处理可行技术。
4、非正常工况废气

非正常工况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放对周围环境的影响。本项目非正常工况以最不利情况下油烟净化器失效处理效率为0且无法正常运行时考虑，源强最大的时段废气排放20min对周围环境的影响。

表4-2   非正常工况废气排放情况一览表

生产工序
污染物种类

持续时间
排放量
油泼辣子工序
油烟
20min
0.05kg
污水处理工序
H2S
20min

0.00001kg
NH3
20min

0.0002kg
为防止生产废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，要求建设单位做好以下措施：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②严格按照环保设备使用手册，定期对环保设备（活性炭）进行更换；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；

5、监测计划

公司根据项目特点，参考《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ819-2017）表2、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）表8-1中相关要求，结合项目运营期大气污染物排放特点，制定的监测计划见下表。
表4-3  运营期污染源监测内容及计划

废气排放形式

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织
油烟废气排放口（DA001）

油烟

1次/半年
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

蒸汽发生器废气排放口（DA002）
颗粒物、二氧化硫

1次/a

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

氮氧化物

1次/月

《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》
烟气黑度

1次/a

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2

恶臭废气排放口（DA003）
硫化氢
1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

氨气
臭气浓度
无组织
厂界上风向1处，下风向3处
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污水处理站周界
臭气浓度、硫化氢、氨气
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

二、运营期废水环境影响和保护措施

1、废水排放情况
和面用水、液态调味品用水全部进入产品，无废水产生。
洗面废水（含蒸煮废水）、杀菌废水、清洗废水等生产废水的产生量为1987m3/a，8.28m3/d。清洗废水经管道收集进入一体化污水处理站内处理。生产废水经一体化污水处理站处理。
本项目液态调味品及蒸汽发生器用水全部为纯净水，纯净水制备期间浓水产生量约为0.26m3/d，61.67m3/a。该浓水主要污染物为溶解性总固体、SS，浓水进入一体化污水处理站内处理。
本项目检验室废液主要成分为乙醇（易燃有机物）、氢氧化钠等易燃有机物或腐蚀性化学品，产生量约0.01t/a，集中收集暂存在危险废物贮存库内，定期交由资质单位合理处置。其余废培养基（0.04t/a）作为一般固废集中收集定期由环卫部门清运。
运营期员工生活污水产生量约为0.26m3/d，62.4t/a。生活污水经厂内化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理。
2、源强核算
根据前文水平衡计算，生活污水产生量为0.26m3/d，62.4t/a。生产废水产生量为2048.67m3/a，8.54m3/d。
本项目产品涉及肉小麦面粉制品及调味品，参考《食品加工制造业水污染物排放标准（编制说明）》（二次公开征求意见稿）中第四章对食品制造业各行业废水产排污情况及污染控制技术分析，结合类比宝鸡尚润食品有限公司《面皮生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2021年8月20日通过验收），本次生产废水污染物源强取说明中各相关行业废水污染物源强系数，生活污水污染物源强参考《城镇污水处理工程设计规范》中水污染物源强系数。
本项目废水产生情况见下表。
表4-4  运营期废水污染物产生情况一览表

废水产生量

m3/a
水污染产生情况（单位：mg/L，pH无量纲）

pH

COD
BOD5
SS
氨氮
总氮
总磷
动植物油
洗面（面筋蒸煮）废水
756
7—8
1500
1000
800
70
100
15
/
杀菌废水
60
7—8
800
650
500
30
45
6
150
清洗废水
81.6
7—8
600
200
750
30
40
5
80
浓水
43.2
6—9
350
250
200
/
/
/
/
生产废水
940.8
6—9

1400
600
550
50
70
12
130
生活污水
87.36

6—9

400
300
150
35
40
4
/
根据建设单位提供的废水处理工艺资料，本项目污水处理站工艺为“格栅+调节+气浮混凝+A/O+膜生物反应器（MBR）”，可有效处理擀面皮生产线产生的高浓度有机废水。生产废水经项目污水处理站处理后废水污染物产排情况汇总如下：
表4-5   生产废水污染物排放情况一览表
类别
pH（无量纲）
COD
BOD5
SS
氨氮
总氮
总磷
动植物油
一、生产废水（2048.67m3/a）
废水产生浓度（mg/L）
6—9
1400
600
550
50
70
12
130
污染物产生量（t/a）
/
2.868
1.229
1.137
0.102
0.143
0.025
0.266
废水处理工艺
格栅/调节+气浮+混凝沉淀+A/O+膜生物反应器（MBR+臭氧消毒）
污染物去除效率（%）
/
90
90
95
70
75
80
90
废水排放浓度（mg/L）
/
140
60
27.5
15
17.5
2.4
13
污染物排放量（t/a）
/
0.287
0.123
0.056
0.031
0.036
0.005
0.027
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6—9
500
300
400
/
/
/
100
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
/
/
/
/
45
70

8
/
陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂《污水接纳处理协议》标准
6—9
300
150
400
25
45
5
/
达标情况
达标
达标
达标

达标

达标

达标

达标

达标

二、生活污水（87.36m3/a）
废水产生浓度（mg/L）

6—9
400
300
150
35
40
4
/
污染物产生量（t/a）

/
0.035
0.026
0.013
0.003
0.003
0.0003
废水处理工艺

化粪池
污染物去除效率（%）

/
20
22
30
/
/
10
/
废水排放浓度（mg/L）

/
320
234
105
35
40
3.6
/
污染物排放量（t/a）

/
0.028
0.020
0.009
0.003
0.003
0.0003
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6—9
500

300

400

/

/

/

100

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
/

/

/

/

45

70

8

/

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

3、废水处理可行性分析
（1）生产废水处理工艺可行性分析
1）处理能力可行性分析

本项目拟在生产车间外东侧配套建设一套地上式一体化污水处理设备，该设备拟设计处理规模为2m3/h，16m3/d）。根据上文源强核算，本项目生产废水日产生量为8.54m3/d，约1.07m3/h。因此本项目一体化污水处理站日处理能力完全可以满足本项目的生产需求。
2）处理工艺可行性分析
本项目配套建设的一体化污水处理站其治理工艺为“格栅/调节+气浮+混凝沉淀+A/O+膜生物反应器（MBR）+臭氧消毒”。具体工艺及原理如下图：

[image: image7.emf]洗面废水、杀菌废水、清

洗废水、蒸汽发生器废水

格栅

/

调节

pH

：

7

～

8

气浮

一级斜管沉淀

A/O

生化反应池

膜生物反应池

（

MBR

）

污泥池

板框压滤机

泥饼作为有机肥料外售

近期拉运，远期排入市政

污水管网

 

PAC/PAM

MBR膜

氯化钙

（破乳剂）

臭氧消毒


图4-1   项目自建污水处理站工艺流程图
①格栅/调节：利用格栅机初步拦截废水中的大块悬浮物和漂浮物，如面皮渣、面筋渣等，格栅过滤后的废水进入调节池内，运营期生产废水水流量不均，项目利用调节池缓冲水流冲击，同时通过配套的搅拌机来均衡水质、为后续生化处理提供稳定进水条件。
②气浮：运营期生产废水中含有一定量的植物油，油脂会包裹微生物，严重影响生化处理效果，必须优先去除。项目生产废水进入气浮池内，通过气浮机及加入的破乳剂（氯化钙）产生微气泡黏附废水中的油滴和细小悬浮物，使其浮至水面后被刮除，去除废水中的油脂。

③一级斜管沉淀：气浮池出水进入一级斜管沉淀池之前，自动加药装置投加PAM及PAC，使废水在机械搅拌下加速反应，经过絮凝沉淀处理使水中形成大量絮状物，废水进入斜管沉淀池中进行固液分离。上清液直接进入A/O生化反应池，池底污泥进入污泥池。
④A/O生化反应池：本项目生产废水中有机成分较高，项目采用的A/O工艺即厌氧/好氧工艺是一种非常经典且高效的生物脱氮污水处理工艺。它主要用于去除污水中的有机污染物（COD/BOD5）和氮素（氨氮NH₃-N）。厌氧段使废水中的反硝化菌（多为兼性厌氧菌）在无氧条件下进行一系列还原反应，使废水中的氮素（氨氮NH₃-N）转换为氮气释放到大气中，从而去除氮元素。好氧段是在充满氧气的条件下，好氧异养菌氧化分解污水中的有机物（BOD/COD），产生CO₂和H₂O，从而降解有机物。同时硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐、聚磷菌在此环境下超量吸收水体中的磷，从而进一步降低废水中的氮元素及磷元素。硝化过程消耗大量氧气和碱度（产生H⁺，pH会下降），因此好氧阶段应保证足够的曝气和合适的pH。
⑤膜生物反应池（MBR）：为进一步降低项目生产废水中污染物的排放，本项目将A/O生化反应池内上清液引入膜生物反应池（MBR）内进行深入处理。预处理的污水进入MBR生物反应池，内部配套的曝气系统首先为微生物分解污染物提供必需的氧气，同时气流产生的剧烈搅动和涡流，使膜丝不断抖动，有效冲刷掉膜表面附着的污泥，减轻膜污染。废水在抽吸泵的负压作用下，透过膜组件的物理筛分分离悬浮物及细菌等杂质。

⑥臭氧消毒：臭氧发生器产生的臭氧直接通入废水中，与废水充分接触反应，通过臭氧可有效迅速灭杀肺水肿的细菌和病毒，降解有机物，去除废水色度及臭味，从而使出水清澈透明，SS、细菌、病毒有效去除。
本项目属于方便食品制造业，运营期设施的污水处理站处理工艺“格栅/调节+气浮+混凝沉淀+A/O+膜生物反应器（MBR）+臭氧消毒”，属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）附录表A.1中推荐的“预处理、生化处理、膜生物反应器（MBR）法等”工艺，属于国家推荐的可行技术。
（2）废水达标排放可行性分析
经过源强分析核算，本项目废水治理措施可行，外排的生产废水中pH、COD、SS、BOD5、动植物油的排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。氨氮、总氮、总磷排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。同时外排废水各污染物排放浓度均符合建设单位提供的《污水接纳处理协议》中相关标准要求，项目所采用的废水处理措施为常见、成熟的废水处理工艺，废水治理措施具有可行性。
（3）事故废水的收集及去向
本项目运营期生产废水产生量为897.6m3/a，3.74m3/d。本项目生产车间东侧设置一个地下水事故应急池，有效储水容积5m3，假设事故期间污水处理站处理设备故障，生产废水可自流进入事故应急池内进行暂存。本项目设有的事故应急池内为混凝土结构，采取三布五涂防腐防渗处理，可完全容纳事故废水的排放。
（4）集中生活污水处理站的依托可行性

本项目生活污水及处理后的生产废水均由市政管网收集后进入五星村集体污水处理站内处理。经调查，五星村集体污水处理站位于项目地南侧70m处，2016年11月建成，占地517.5平方米，由五星村村委会负责运行维护，服务范围为五星村，处理能力50m3/d，当前余量25m3/d。本项目生活污水产生量仅为0.26m3/d，仅占集体污水处理站有效余量的1%，可完全容纳本项目产生的生活污水。该集体污水处理站进水标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准，该污水处理站采用“截流井+格栅+初沉调节池+厌氧池+人工湿地+灌溉+出水”处理工艺，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准后，外排至人工湿地内用于灌溉。

经前文源强核算可知，本项目生活污水中各主要污染物排放平均浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排放要求，也符合五星村集体污水处理站进水要求，且外排废水水量所占份额较小，不会对该污水处理厂的运行造成明显不利影响，本项目废水排放去向合理。
生产废水排放可行性

本项目位于宝鸡市陈仓区阳平镇五星村，运营期间生产废水主要为擀面皮制作期间产生的高浓度有机废水（洗面蒸煮废水、杀菌废水、清洗废水、浓水），经调查核实，本项目周边市政污水管网目前暂未接通，根据建设单位提供的《污水接纳处理协议》，本项目近期排放的生产废水经自建污水处理站处理达标后暂存至废水收集池内，近期定期拉运至陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期待市政污水管网接通后，经市政污水管网进入陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂处理。

经调查，陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂是一家从事污水处理及其再生利用等业务的公司，成立于2021年10月28日，地址位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇华明村新庄三组（渭河南河堤南侧100米），该污水处理厂总处理能力为日处理污水6.0万m3/d；一期实施2万m3/d。污水处理工艺采用“粗/细格栅+曝气+A2/O+臭氧氧化”处理工艺，出水采用滤布过滤方式；污泥处理工艺采用机械浓缩脱水工艺，脱水后污泥（含水率小于80%）运送至宝鸡市污泥处置中心进行集中处置。确保排放污水处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A标准要求，处理后尾水直排至渭河。本项目距该污水处理厂约9.4km，距离较近。生产废水定期委托该厂专用罐车转运至污水处理厂处理，且根据源强核算，本项目生产废水外排浓度可满足《污水接纳处理协议》中的相关标准要求，因此本项目废水排放依托蔡家坡五丈原污水处理厂可行。
5、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），结合项目实际情况，本项目运营期废水自行监测计划如下表所示。
表 4-6  废水监测计划一览表
污染源名称

监测项目

监测点位

监测频率

执行标准

近期

生产废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP
生产废水排放口（DW002）
1次/半年

执行《污水接纳处理协议》
生活污水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP
污水总排口（DW001）
1次/半年
NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准；其余因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；
远期

综合废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP

污水总排口（DW001）
1次/半年

NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准；其余因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

备注：②本项目近期生产废水拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，近期拉运期间生产废水应参考《污水接纳处理协议》相关排放标准执行，生产废水拉运期间，生活污水单独外排至五星村集体污水处理站集中处理，外排期间生活污水应单独监测。远期生活污水与生产废水一同经污水总排口（DW001）排放。
三、运营期噪声环境影响和保护措施

1、噪声源强分析
本项目运营期主要噪声源为1个车间内油泵、环保设备运行过程中产生的机械噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以车间东北角为坐标原点建立坐标系，主要产噪设备声源声级值详见下表。
表4-7  噪声源声级值（室内声源）

序号

声源名称

声功率级

/dB（A）
声源

控制

措施

空间相对位置/m

运行时段
距室内边
界距离/m
室内边界声级

/dB（A）
建筑物插
入损失/

dB（A）
建筑物外

噪声

持续时间
X

Y

Z

声压级
dB（A）
建筑物外
距离

1
洗面成型
洗面机1
85
基础减振、厂房隔声、距离衰减、优化布局
30
10
1
昼
10
65
15
50
1
连续
2
洗面机2
85
30
8
1
8
66
15
51
1

连续

3
面皮熟化机
85
35
12
1
12
63
15
48
1

连续

4
揉条机
85
32
12
1
12
63
15
48
1
连续
5
成型机
85
32
15
1
5
71
15
56
1

连续

6
冷却机
85
35
25
1
8
67
15
52
1

连续
7
包装
切条机
85
35
28
1
10
65
15
50
1

连续
8
巴氏杀菌机
80
20
25
1
10
60
15
45
1

连续
9
给袋式包装机
85
10
25
1
10
65
15
50
1

连续
10
喷码机
80
12
24
1
12
58
15
43
1

连续
11
配料
粉碎机
85
20
15
1
15
61
15
46
1

连续
12
甩干机
85
22
16
1
8
66
15
51
1

连续
13
面筋包装机
85
28
10
1
10
66
15
51
1

连续
14
包装机
85
28
14
1
14
62
15
47
1

连续
15
静电式高效油烟净化器
85
15
20
1
15
61
15
46
1

连续
16
污水处理
环保风机
90
隔声罩、基础减振、厂房隔声
40
12
2
12
68
15
53
1
连续

2、噪声环境影响分析

（1）预测方案

本次评价对厂界以及敏感点昼间达标性进行预测分析。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。
（2）预测条件
1）所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
2）考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；
3）衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。
（3）室内声源
①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则

[image: image8.png]L, =L(r,)+20lgr, +8




②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
[image: image9.png]L,=L, +10|g(

4

4
+2
R}




式中： 
Lp1 ：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。

Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。
Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。
r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
[image: image10.png]L,(I)= 101g|:zN:10""""]




Lp1（T）：靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级， dB（A）；

Lp1.j：j声源的声压级，dB（A）；
N—室内声源总数。
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image11.png]L,(T)=L,(T)—(TL+6)




式中：
Lp2（T）：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）；

TLi ；围护结构的隔声量，dB（A）。
⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的 声功率级 LW；
[image: image12.png]L, =L, (T)+10lgs




式中：s为透声面积，m2。
⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。
（4）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i ，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为t,j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）

[image: image13.png]- :10]g[ (Zz 10%14x +Zz 10‘”“/)]

i=l =




式中：
tj ：在T时间内j声源工作时间，s；
ti ：在T时间内i声源工作时间，s；
T：用于计算等效声级的时间，s；

N；室外声源个数；

M：等效室外声源个数
（5）噪声预测计算

[image: image14.jpg]L, =101g(10""" +10"")




式中：
Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb：预测点的背景值，dB（A）。
为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下：

①重视整体设计。合理布局，将高噪声设备尽量布置在车间中部，尽可能远离厂区边界，周围设置低噪声设备，避免将其布置在靠近边界的位置；
②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，必要时应及时更换；
③注意设备选型及安装。在设计和设备采购阶段，尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声；
④针对运营期生产高噪声设备基础应做基础减振处理，以便有效隔绝通过基础、地面传递的固体声，可在设备连接处可采用减振垫或柔性接头、在环保风机上设置隔声罩等降噪措施。
⑤要求运输车辆进出厂区时应减速行驶，做好厂区内、车辆的疏通，加强对运输车辆司机的教育，提高驾驶员素质；进行装卸作业时要严格实行降噪措施，避免人为噪声的产生。
⑥加强绿化建设。
（2）预测结果：

由于本项目生产设备及工艺集中在生产车间，项目夜间不生产，对夜间噪声不进行预测，故对项目生产车间的昼间噪声进行预测，按照最不利情况预测厂界受到的影响。

预测结果详见下表。

表4-8  噪声预测结果  单位：dB（A）

位置

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
五星村（北）
五星村村委会（南）
五星村（东）
预测时间段

昼间
贡献值

43
49
43
49
50
53
48

背景值
/
/
/

/

47
52
44
预测叠加值
/

/
/

/

51
55
49
标准值

60
是否达标

达标

达标

达标

达标

达标
达标
达标
从上表可知，建设单位对主要噪声设备采取了厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响。项目各厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。敏感点处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

因此，项目噪声排放对周围声环境影响较小。
3、监测计划
公司根据项目特点与《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ 819－2017）等相关规定要求，对全厂的噪声污染源进行统计，制定了详细的例行监测计划。

具体监测计划详见下表。
表4-9  运营期噪声监测内容及计划

类别

监测项目

监测频次

监测点位

执行标准
厂界噪声

等效声级Leq（A）

每季度1次

厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
敏感点
等效声级Leq（A）
每季度1次
北厂界五星村、

东厂界五星村、

南厂界五星村村委会
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
四、运营期固体废物环境影响和保护措施
1、固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物等。
（1）生活垃圾

生活垃圾主要包括厂区职工办公生活产生的垃圾，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生排放系数手册可知，宝鸡市属于五区三类城市，项目生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，本项目劳动定员13人，年工作日为280天，则生活垃圾产生量为5.72kg/d，1.37t/a。生活垃圾分类收集后集中定点堆放，由环卫部门定期清运。

（2）一般工业固废

①废包装材料
本项目产生的废包装材料主要来自各原料的包装袋、包装桶，根据《一般工业固体废物分类名录及废物代码（2021版）》，废包装材料固废性质为一般固废，废物代码为“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中的99 其他废物”。根据建设单位提供的资料（原辅料用量及包装规格计算），废包装材料产生量约为0.9t/a，统一收集后定期外售。
②污泥
根据项目生产过程中生活污水、生产废水产排情况及类比同类行业生产企业，污水处理站污泥产生量约为1.5t/a，本项目污泥成分主要为未被完全降解的淀粉、蛋白质、纤维素残渣，大量微生物菌体（活性污泥）、少量植物油脂。因此该污泥富含有机质和氮磷营养的生物质残渣，不含有毒有害物质，属于有机污泥，因此本项目污水处理站定期清掏产生的污泥压滤成泥饼后外售。
③不合格品
项目在检验、分装、打包工序过程中有不合格品产生，根据类比同行运营经验，本项目不合格品产生量约为0.8t/a，收集后出售给饲料加工厂。
④废离子交换树脂 
液态调味品用水所需软化水采用制水机制备，制水机内的离子交换树脂每3年更换一次，产生量为0.05t/a，收集暂存至一般固废暂存间，定期外售物资回收公司处置。
④废培养基、废琼脂板 
本项目检测室主要检测产品理化、微生物指标，水分、菌落总数、大肠菌群，检测过程中会产生废弃的培养基、废琼脂板，该部分固废不含有毒有害物质，性质为易降解的有机物质。产生量约0.005t/a。经分类集中收集后由环卫部门统一清运。
（8）危险废物
①废检测液
项目设置检验室对产品进行酸度检测，会产生化验室废物，主要为实验容器一次清洗废水及少量实验废液，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），化验室废物属于HW49其他废物，废物代码900-047-49，收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。
②废油桶
项目生产设备定期检修，检修过程产生检修废油桶，检修废油桶产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08。收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。

③废抹布手套

项目生产设备定期检修，检修过程产生含油抹布及手套，含油抹布及手套产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶、废含油抹布及手套废物属于HW49其他废物，代码900-041-49。收集后暂存于厂区危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。
④废活性炭
本项目污水处理站废气处理过程中会产生废活性炭，活性炭装置由蜂窝块状的活性炭填充，活性炭吸附装置中活性炭需定期更换，根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚），活性炭消耗量：有机气体废气量的比值约为4：1，有组织恶臭废气吸附量为0.000182t/a，需要0.000728t/a的新鲜活性炭，则本项目污水处理站恶臭废气吸附处理产生的废活性炭约为0.00091t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49；废弃的活性炭收集后，贮存于危废暂存间，交由有处理资质单位处置。

本项目固体废物产生量与处理措施详见下表。
表4-10  固体废物产生情况及处理措施一览表

功能区块

规模

属性

代码

产生量（t/a）
处置量（t/a）
排放/处理

方式

储存

方式
固废
生活

垃圾
13人
/
/
1.37
1.37
由环卫部门定期清运
垃圾桶
废包装材料
/
一般工业固废
SW59
0.9
0.9
集中收集暂存，定期外售
一般固废暂存间（50m2）
污泥
/
1.5
1.5
定期清掏，压滤后泥饼作为有机肥料外售
废离子交换树脂
/
0.05
0.05
集中收集，定期外售
不合格品
/
0.8
0.8
集中收集，外售至饲料加工厂
废培养基、废琼脂板
/
0.005
0.005
集中收集，定期由环卫部门清运
检测废液
/

危险废物

HW49
900-047-49
0.001
0.001
委托有危废处理资质的单位处置
危险废物贮存库（10m2）
废油桶
/
HW08
900-249-08
0.005
0.005
废抹布手套
/
HW49
900-041-49

0.001
0.001
废活性炭
/
HW49

900-039-49
0.00091
0.00091
2、环境管理要求

（1）一般固体废物要求
生活垃圾应进行分类收集，不得混放、标识清楚。本项目一般工业固体废物的贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并按照《固体废物分类与代码目录》（2024 年版）对一般工业固体废物进行分类收集，规范一般固体废物管理台账。
（2）危险废物管理要求 
1）收集容器材质和衬里要与所盛装的危险废物相容（不相互反应）。液态废物应使用符合 GB18191要求的塑料收集容器并对不同的废液按照容器颜色进行收集。 
2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。固体废物的收集容器应满足相应强度要求，且可封闭。 
3）废弃化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，并放入满足要求的收集容器中。收集容器应保持完好，破损后应及时更换。装载危险废物的容器必须完好无损。 
4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 
5）检验室内设危险废物暂存箱，存放化验室内产生的危险废物。 
（3）危险废物暂存库建设要求 
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危险废物暂存库建设应执行以下规定： 
1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 
4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 
6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 
（4）危险废物贮存设施的运行与管理
检验室设置危险废物管理人员，对危险废物暂存区收集容器和防溢容器密封、破损、泄漏情况，标签粘贴及投放登记表填写情况，以及贮存期限等定期检查。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留10年。必须定期对包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 
（5）产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险废物处置单位进行安全处置，并建立危废转移联单制度。设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定执行。 
（6）危险废物贮存设施的安全防护 
按规定设置警示标志，配备通讯设备，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。本项目危险废物处理交由有资质单位进行处置，危险固废暂存箱设置在检验室的专用内部危废暂存区，产生的危险固废分类存放要求，存放区设置警示标志，同时地面采用防渗措施满足相关规范要求。 
（7）固体废物登记填报 
企业应按照《国家危险废物名录》（2025年版）要求对危险废物进行分类，定期按照要求在陕西省固体废物管理信息系统上填报企业固体废物产生量、处置及转运情况。
综上，固体废物在采取以上暂存、处理及管理措施后，可有效降低固体废物对环境的污染和危害，对环境影响较小。
五、地下水和土壤
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工 107、其他食品制造－ 除手工制作和单纯分装外的，为Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 
按照《环境影响评价技术导则土壤导则（试行）》（HJ964-2018）中附录A 表A-1 土壤环境影响评价项目类别中的规定，本项目属于“其他行业”，项目评价类别判定为Ⅳ类，建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。
本次评价对企业生产过程提出以下土壤及地下水污染防治措施：
加强设备管理，减少废气污染物及危险废物的产生量；

（2）定期检查环保设施（包括废气处理系统、危险废物暂存库及综合污水处理站），避免事故状态下污染物的跑、冒、滴、漏； 
（3）针对大气沉降影响，加强厂区绿化，种植具有较强吸附能力的植物； 
（4）分区防渗划分及要求 
针对垂直入渗影响，根据污染物类型、污染物控制难易程度等，对厂区内易发生污染的区域进行分区防渗。
表 4-11 建设项目防渗区域划分及防渗要求一览表
污染物

污染物控制难易程度
防渗级别
防渗区域
防渗技术要求
防控措施
颗粒物、油烟
易

简单防渗区
车间地面、道路、库房、厂区地面
一般地面硬化
加强绿化，加强设备管理
石油烃、pH
易

重点防渗区
危险废物贮存库
等效黏土防渗层Mb≥1.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s
定期巡视检查，设置防渗、防漏地面，废油盛装于专用容器中，废润滑油容器置于具备液体收集措施的围堰托盘中
COD、氨氮
难
重点防渗区
污水处理站
定期巡视检查，
污水处理池体设置防渗措施
六、环境风险
1、环境风险分析

根据项目原辅材料种类，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目涉及的风险物质为氢氧化钠及天然气。本项目天然气为管道运输，厂区不储存，厂内铺设天然气管道50m，管径DN50（50mm），天然气厂内在线管存量为0.098m3，0.078kg。氢氧化钠主要用于实验室，氢氧化钠暂存量为0.0005t。
对照危险物质名称及临界量表，本项目所涉及的危险物最大储存量及临界量见下表。

表4-12  厂区危险物质的最大储存量和临界量

名称

最大储量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn

氢氧化钠
0.0005
50
0.00001
天然气
0.078
10
0.0078
实验室废液
0.01
50
0.0002
合计

0.00801
本项目Q=0.00801＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价等级为简单分析。
2、环境风险防范措施
（1）加强管理工作，运营期应设专人负责各类物料的安全贮存、厂区内运输以及使用，并按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；
（2）化学试剂原料应合理暂存于检验室，分类存放。各类实验试剂不得与禁忌物料混合贮存，同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。贮存化学实验试剂区域应有明显标志，入库时严格检验物品质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查，还应建立严格的入库管理制度，同时应在检验室配套吸附棉、灭火器等风险防范设施。
（4）厂区内危险废物储存库应有专人管理，门口贴有明显标识，地面具有防腐、防渗、防泄漏的性能，危险废物分类别存放，并放于托盘上，定期交由有资质的危险废物处置单位处置，大大降低危废液渗漏的污染土壤的环境风险。企业应配备泄漏事故相关的应急物资，包括消防桶、消防铁锹、消防沙、吨桶等。危废暂存间地面设置边沟、集液池，液态危险废物泄漏后可保证不会流出危废暂存间。

（5）原料或危险废物在贮存间、生产厂房内一旦发生泄漏，应立即将泄漏源扶正，并将原料或危险废物转移至其他备用的容器中，使用消防沙将流在地面的原料或危险废物吸收、转移，作为危险废物处理。并使用沙袋封堵雨水口，防止泄漏物流入雨水管道中，使用消防砂将流在地面的原料或危险废物吸收、转移，作为危险废物处理。
（6）本项目建设应在使用天然气的区域新增设置可燃气体报警器，并应配备一定数量的现场泄漏检测装置。天然气主要管线和分支设置连锁自动电磁阀、手动截止阀等应急处置措施。天然气为管道输送，储存量很少，如发生泄漏第一时间将阀门关闭，迅速将车间门窗打开通风，期间要避免接触明火物质，及时处理后不存在重大危险。 
（8）本项目污水处理站配套建设1座有效容积为5m3的事故应急池，本项目生产废水产生量为8.54m3/d，1.06m3/h，可有效收集项目运营期污水处理站2小时之内产生的事故废水，非正常工况产生的生产废水经过调整管道阀门可及时有效的收集暂存于事故应急池内。本环评要求，项目运营期应加强作业区及贮存区的日常巡查，定期检查及检测接、管路、桶体的安全性；严格按相关规程、操作规程进行操作、检查；杜绝违章作业及设备超负荷运行现象。
综上，在严格采取并落实情况下，原料、危险废物存储、运输以及火灾事故的环境风险可防控。针对危险废物及检验室检验试剂泄漏、天然气泄漏等事故，企业应严格落实本项目提出的环境风险防范措施和应急措施，在严格落实前提下，本项目环境风险可防控。
八、环保投资估算

建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资1020万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资29.55万元，占本项目总投资的2.9%。

具体见下表。

表4-12  环保投资一览表
名称

环保设施

备注
投资（万元）
运营期
废气
油烟
静电式高效油烟净化器+10m排气筒DA001
1套
3.5
和面投料粉尘
封闭厂房+封闭车间+投料口配套有防尘盖
1套
计入主体工程
天然气燃烧（蒸汽发生器）废气
超低氮燃烧器+8m排气筒DA002
1套

计入主体工程

污水处理站废气
二级活性炭+15m排气筒DA003
1套
3.0
废水

生活污水
化粪池（10m3）
1座
4.5
生产废水

格栅+调节+气浮混凝+A/O+膜生物反应器（MBR+臭氧消毒）（处理能力2m3/h）
1套
10.5
噪声

设备噪声

基础减振、厂房隔声

/
计入主体工程
固废

生活垃圾

垃圾收集箱

6个
0.05
一般工业固废
一般固废暂存间（50m2）
1间
3.0
危险废物

危险废物贮存库（10m2）
1间
5.0
合计

29.55



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运营期
	油烟废气排放口（DA001）
	油烟
	静电式高效油烟净化器+10m排气筒DA001
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	
	和面投料粉尘
	颗粒物
	封闭厂房+封闭车间+投料口配套有防尘盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

	
	
	天然气燃烧废气（蒸汽发生器）
	SO2、颗粒物
	超低氮燃烧器+8m排气筒DA002
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

	
	
	
	NOx
	
	《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》

	
	
	
	林格曼黑度
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	污水处理站废气
	H2S、NH3
	二级活性炭+15m排气筒DA003
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	水环境
	运营期
	生活污水
	经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入五星村集体生活污水处理站处理。
	①*NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准；其余因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；②*执行《污水接纳处理协议》。（备注：本项目近期拉运生产废水至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，近期拉运期间应参考对比①、②相关排放标准，从严取值。）

	
	
	生产废水
	生产废水经自建污水处理站处理达标后（近期拉运）经市政污水管网进入陕西蔡源科创环保有限责任公司蔡家坡五丈原污水处理厂处理
	

	声环境
	运营期
	生产设备
	基础减振、厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	固体废物
	生活垃圾
	集中收集、定点堆放，定期交由环卫部门处理

	
	废包装材料
	集中收集暂存，定期外售

	
	污泥
	定期清掏，压滤后泥饼作为有机肥料外售

	
	不合格品
	集中收集，外售至饲料加工厂

	
	废离子交换树脂
	集中收集，定期外售

	
	废培养基、废琼脂板
	集中收集，定期由环卫部门清运

	
	检测废液
	利用专用耐腐蚀容器分类收集，分区暂存于危险废物贮存库内，定期委托有危废处理资质的单位处置

	
	废活性炭
	

	
	废油桶
	

	
	废抹布手套
	

	土壤及地下水污染防治措施
	项目对区域地下水及土壤环境无影响

	生态保护措施
	/

	电磁辐射
	/

	环境风险
防范措施
	（1）非正常工况下，污水处理站生产废水通过设置的事故应急池（5m3）有效收集；
（2）危废贮存库设置围堰或托盘，按照规范要求进行“六防”措施；

（3）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式；

（4）针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火；

（5）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。

	其他环境
管理要求
	1、企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（原环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

2、排污口规范化

根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。

（1）废气采样口设置要求
参考《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）（2027年1月1日起实施），应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所，具体设置如下：
①在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。监测断面应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。
②自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。
③在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。
④对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔，其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50mm。
⑤在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

1）废气采样平台设置要求
参考《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024），采用平台设置如下：

①监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。

②除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。

③工作平台长度应≥2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5m。
④单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m。

⑤工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。
⑥工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。 
2）防护要求 

①距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。 
②防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm～50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。
③防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制作，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 
④扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方构件的空隙间距≤500mm，其载荷、制造安装应满足GB4053.3要求。防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1m。

（2）废水排放口

本公司废水主要为生活污水和生产废水，生产废水近期定期拉运至蔡家坡五丈原污水处理厂委托处理，远期经市政污水管网进入蔡家坡五丈原污水处理厂处理。本项目生活污水经厂内化粪池收集处理后经市政管网进入五星村集体生活污水处理站处理。
本项目生活污水及生产废水均为外排废水，需设废水排放口。本项目共设置1个污水总排放口，为一般排放口，编号DW001。

废水排放口应进行规范化建设，包括设置明显的环保标志、明确排污去向、同时便于采集样品、及后期监测取样。
（3）固定噪声源

在固定噪声源（如面皮熟化机、切条机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物贮存场所

本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般固废暂存区，一个为危险废物暂存区。

固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。

本项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分质贮存和处置。
（5）环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、GB18597-2023执行。

环境保护图形符号见下表。

表5-1  环境保护图形符号一览表

图形标志

图形代表意义

符号简介

[image: image15.jpg]



标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995
提示图形符号废气排放口

表示废气向大气环境排放
[image: image16.jpg]



标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995

提示图形符号噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image17.jpg]



标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995

警告图形符号噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image18.jpg]



标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995

固体废物提示

[image: image19.jpg]



标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995

一般固体废物

[image: image20.png]



标志名称：危险废物

国标代码：GB15562.1-2023
危险废物贮存库
（6）排污口规范化管理

排污口规范化管理具体要求见下表。
表5-2  排污口规范化管理要求表

项目

主要要求内容

基本原则
1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2、排污口设置应便于采样和计量监测等日常现场监督和检查；

3、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。
技术要求
1、排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理；

2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标识；

3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。
立标管理
1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；

2、标志牌位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形、标志牌。
建档管理
1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。
3、例行监测计划

监测工作安排委托有资质单位完成，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），按照环评要求进行自行监测。
4、填报排污许可证
建设单位在验收投产前需取得排污许可证，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，在全国排污许可证管理平台进行排污登记变更。
5、编制突发环境事件应急预案

建设单位在验收投产前需编制突发环境事件应急预案，并报相关部门进行备案。




六、结论
	从环境保护的角度分析，项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0038t/a
	/
	0.0038t/a
	+0.0038t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.016t/a
	/
	0.016t/a
	+0.016t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.000012t/a
	/
	0.000012t/a
	+0.000012t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	0.00017t/a
	/
	0.00017t/a
	+0.00017t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.92×10-3t/a
	/
	0.92×10-3t/a
	+0.92×10-3t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.035
	/
	0.035
	+0.035

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.114×10-3t/a
	/
	0.114×10-3t/a
	+0.114×10-3t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	87.36t/a
	/
	87.36t/a
	+87.36t/a

	
	生产废水
	
	
	
	2048.67t/a
	
	2048.67t/a
	+2048.67t/a

	固态废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	不合格品
	
	
	
	0.8t/a
	
	0.8t/a
	+0.8t/a

	
	废培养基、

废琼脂板
	
	
	
	0.005t/a
	
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	检测废液
	
	
	
	0.001t/a
	
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.00091t/a
	/
	0.00091t/a
	+0.00091t/a

	
	废抹布手套
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.37t/a
	/
	1.37t/a
	+1.37t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地





项目类别





环评类别








_1234567891.vsd
�

原料


洗面


W


G


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


N


制浆沉淀


发酵


熟制成型


冷却切条


包装灭菌


和面


W


W、


N、S


面筋蒸煮


W


、N、S


成品擀面皮



_1234567893.vsd
�

灭菌


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


包装


成品调料水


包装


W、G


原料


调配



_1234567894.vsd
�

检测


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


结果统计


培养基培养


S、W


样品前处理


缓冲液稀释


酸度滴定


S



洗面废水、杀菌废水、清洗废水、蒸汽发生器废水
格栅/调节
pH：7～8
气浮
一级斜管沉淀
A/O生化反应池
膜生物反应池（MBR）
污泥池
板框压滤机
泥饼作为有机肥料外售
近期拉运，远期排入市政污水管网
PAC/PAM
MBR膜
氯化钙
（破乳剂）
臭氧消毒



_1234567892.vsd
�

炼油、泼制


G


示例：
   N：噪声
   S：固废
   G：废气
   W：废水


灌装


成品辣椒油


粉碎


G


原料


低温烘焙



_1234567890.vsd
生活用水


单位：t/a



