一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高精度钛棒加工生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-610304-04-01-354815 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市陈仓区千河镇魏家崖河滩01号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经107度18分26.700秒，北纬34度22分28.381秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33，67、金属表面处理及热处理加工，全部 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 陈仓区发展和改 革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 500.0 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400.0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与生态环境分区管控方案的符合性分析 （1）“一图”（与环境管控单元对照分析示意图） 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 由图1-1可知，本项目涉及的环境管控单元为重点管控单元。 （2）“一表”（涉及的环境管控单元准入清单） 表1-1 项目与涉及的环境管控单元准入清单的符合性分析表 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 陕 西 省 宝 鸡 市 陈 仓 区 重 点 管 控 单 元 9; 大 气 环 境 受 体 敏 感 重 点 管 控 区、水 环 境 城 镇 生 活 污 染 重 点 管 控 区、生 态 用 水 补 给 区 管 控 分区、 高 污 染 燃 料 禁 燃区; 空间布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭， 实施工业企业退城搬迁改造。 4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安 装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.本项目行业类别为金属表面处理及热处理加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），不属于“两高”项目。 2.不涉及。 3.本项目不属于重污染企业，项目位于魏家崖村工业聚集区。 4.不涉及。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏。. 污染物排 放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。 5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.不涉及。 2.本项目使用电能，不涉及煤炭使用。 3.本项目使用符合要求的车辆和非道路移动机械。 4.不涉及。 5.本项目不属于涉气重点行业。 水环境城镇生活污染重点管控区： 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏。. 环境 风险 防控; /; /. 资源 开发 效率 要求; 生态用水补给区管控分区： 1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。 2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。 3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。 4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标 准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。 5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟 尘和恶臭气体的物质。; 生态用水补给区管控分区： 本项目用水由市政管网供给，不从河道直接取水，且项目用水量较少。 高污染燃料禁燃区： 本项目能源为电能，不涉及高污染燃料使用。. （3）“一说明”（依据“一图”和“一表”结果，论证项目符合性的说明） 由“一图”“一表”分析结果可知，本项目所处环境管控单元为陈仓区重点管控单元9，不涉及优先保护单元，且项目符合陈仓区重点管控单元9管控要求。 2.本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-2 与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 结论. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 本项目新建3台电加热退火炉，无废气产生，且不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类工业炉窑。; 符合. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）; 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，噪声源经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》; 严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目正在办理环评手续，并对企业运营期噪声提出了针对性的防治措施，项目建成后，企业须按要求开展竣工环保验收。; 符合. 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，噪声源经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。加快工业聚集区污水集中处理设施建设和升级改造，新建、升级的污水处理设施应同步规划、同步建设污水、垃圾集中处理设施，提高污水集中处理能力。; 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏。; 符合. 3.选址合理性分析 本项目拟租赁的场地位于陕西省宝鸡市陈仓区千河镇魏家崖河滩01号，该地块原为宝鸡金惠德晟农业服务有限公司使用，目前已处于闲置状态。场地内厂房、办公设施及基础设施齐全，具备良好的生产条件，占地面积约2400平方米，建设单位计划通过租赁方式获得该场地的使用权，作为生产场所。根据宝鸡市陈仓区千河镇土地管理所出具的土地性质证明文件（附件3），该租赁场地的用地性质为工业用地，且位于城镇开发边界内，符合工业生产活动的选址要求。 本项目所在区水系主要为渭河和千河，千河属于渭河左岸一级支流，千河涉及三类生态敏感区，分别为千河湿地、陕西千渭之会国家级湿地公园和千河国家级水产种质资源保护区，千河段以上保护区的保护范围均以千河两岸河堤为界，本项目西侧厂界距离千河左岸河堤直线距离约255m，因此本项目不在千河湿地、陕西千渭之会国家级湿地公园和千河国家级水产种质资源保护区范围内，与敏感区的位置关系图见附图2。同时与宝鸡市生态环境管控单元进行对照分析，本项目厂区位于陈仓区重点管控单元9，不涉及优先保护单元。 本项目厂址周边主要为村庄和工业混杂区，厂界东南侧为村道，隔村道为耕地，西南侧为利源新型建材厂，西北侧为G85银昆高速高架桥，东北侧为闲置厂房，项目四邻关系图见附图3。 本项目运营期生产废水经处理后回用不外排；噪声源经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求，固体废物全部合理处置，对周边环境影响可以接受。 综上，从环境影响角度分析，项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 宝鸡百易钛金属厂成立于2023年，主要从事外来件钛材加工。建设单位计划通过租赁方式获得宝鸡金惠德晟农业服务有限公司场地的使用权，作为本项目生产场所，场地内厂房、办公设施及基础设施齐全，地点位于陕西省宝鸡市陈仓区千河镇魏家崖河滩01号，占地面积约2400m2。本项目主要从事外来件钛棒的表面打磨、抛光，国民经济行业类别为C3360金属表面处理及热处理加工，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别为“三十、金属制品业33，67、金属表面处理及热处理加工，全部”，因此，环评类别为报告表。本项目环评类别判定情况见表2-1。 表2-1 环评类别判定情况一览表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 67.金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.工程内容一览表 本项目在租赁场地内进行建设，场地内厂房、办公设施及基础设施等齐全，主要工程内容包括生产车间、库房、办公区及配套环保设施，项目年加工钛及钛合金棒450t。 表2-2 工程内容一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间位于租赁1#厂房内，1座钢结构厂房，1F，长48m、宽21m、高10m，面积约1008m2。在厂房内购置安装无心磨床、数控车床、水抛光机、无心车床、退火炉、校直机等生产设备，主要用于外来件钛棒的扒皮、磨抛加工。; 厂房已建成+设备新购. 辅助工程; 办公生 活区; 位于厂区南侧，一座办公室，1F，面积约77m2，一处生活区，面积约161m2，主要用于日常办公和职工临时休息，不设置食堂和宿舍。; 租赁场地现有. 储运工程; 原料库; 位于生产车间南侧2#厂房内，面积约288m2，用于原料、辅料的暂存。. 产品库; 位于生产车间南侧2#厂房内，面积约288m2，用于产品的暂存、发货。. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给。; 租赁场地现有. 排水; 雨污分流，雨水经雨水收集系统收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清掏。. 环保工程; 废水; 水抛光机废水：经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用不外排，水箱容积为0.8m×0.5m×0.5m。 超声波探伤废水：水质简单，仅含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排。 生活污水：经化粪池处理后定期清掏。; 新建+依托. 噪声; ①生产设备全部布设于厂房内部，采用厂房隔声。②校直机、无心车床、数控车床、水抛光机、泵等底部设置减振垫。; 新建. 固废; 一般固废：废氧化皮、废边角料、废砂轮、废千叶轮、不含油废钛屑暂存于一般固废暂存库，面积约30m2，外售综合利用；危险废物：含油废钛屑、废切削液、废润滑油、废液压油、含油抹布手套分类暂存于危险废物贮存库，面积约8m2，委托资质单位处置。生活垃圾采用垃圾桶分类收集后交由环卫部门清运。; 新建. 3.产品及产能一览表 表2-3 产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产能（t/a）; 规格; 备注. 1; 钛合金光棒（TC4）; - 320; - 直径20mm-100mm，长1m-3.5m; - 外来件加工. 2; 钛光棒（TA2）; - 130. 4.生产设施一览表 表2-4 生产设施一览表 生产单元名称; 生产设施名称; 数量; 设施参数; 备注. 退火; 退火炉; 3台; 加热温度：720℃; 电加热. 校直; 斜辊校直机; 2台; 30型、20型; /. 转轱校直机; 3台; /; /. 扒皮; 无心车床; 3台; WXC-40; 加切削液冷却. 切削液循环系统; 1套; 水箱尺寸：2.5m×1.5m×0.7m; 切削液过滤净化. 打磨; 无心磨床; 12台; M1080B; 加切削液冷却. 无心磨床; 3台; 18型. 切削液循环系统; 15个; 水箱尺寸：1m×0.4m×0.5m; 切削液过滤净化. 平头; 数控车床; 4台; 涌杨-40; 加切削液冷却. 切削液循环系统; 4套; 水箱尺寸：0.5m×0.4m×0.5m; 切削液过滤净化. 抛光; 水抛光机; 3台; 驹马-30; 加自来水. 水循环系统; 3个; 尺寸：0.8m×0.5m×0.5m; 抛光废水过滤. 超声波探伤; 超声波无损探伤仪; 1台; ZXUD-40; /. 水槽; 1个; 尺寸：4m×0.8m×0.3m; 添加自来水. 其他; - 行车; - 1台; - 5t; - 钛棒转运. - 泵; - 1台; - 2.2kW; - 超声波探伤水槽废水回用. 5.原辅料及燃料一览表 表2-5 原辅料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大储存量/t; 成分信息; 规格; 备注. 1; 钛合金黑皮棒（TC4）; t/a; 340.0; 40; TC4; - 直径20mm-100mm，长1m-3.5m; 外来件加工. 2; 钛黑皮棒（TA2）; t/a; 140.0; 15; TA2. 3; 液压油; t/a; 0.5; 0.18; 矿物油; 180kg/t桶; 外购. 4; 润滑油; t/a; 0.2; 0.18; 矿物油; 180kg/t桶; 外购. 5; 切削液; t/a; 0.7; 0.36; 油水混合物; 180kg/t桶; 外购. 6; 千叶轮; t/a; 0.48; 0.2; 碳化硅; 2.0kg/个; 外购. 7; 砂轮; t/a; 1.8; 0.5; 碳化硅; 7.5kg/个; 外购. 8; 水; m3/a; 202.2; /; /; /; 市政自来水管网. 9; 电; kW·h/a; 30.0; /; /; /; 市政电网. （1）原辅料及燃料中与污染物排放有关的物质或元素分析： 钛及钛合金黑皮棒：经过热加工（如锻造、轧制）后，表面覆盖一层黑色的氧化皮，略显粗糙的棒材，属于外来件加工，主要包括TA2、TC4，依据《钛及钛合金牌号和化学成分》（GB/T3620.1-2016），本项目钛及钛合金板化学成分见表2-6。 表2-6 钛及钛合金板化学成分一览表 牌号; 名义化学 成分; 化学成分（质量分数）/%. 主要成分; 杂质，不大于. Ti; Al; V; Fe; C; N; H; O; 其他元素. 单一; 综合. TA2; 工业纯钛; 余量; —; —; 0.3; 0.1; 0.05; 0.015; 0.25; 0.1; 0.4. TC4; Ti-6Al-4V; 余量; 5.5-6.75; 3.5-4.5; 0.3; 0.08; 0.05; 0.015; 0.2; 0.1; 0.4. （2）物料平衡分析 表2-7 项目物料平衡分析表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 1; 钛合金黑皮棒（TC4）; 340.0; 钛合金棒（TC4）; 320.0. 2; 钛黑皮棒（TA2）; 140.0; 钛棒（TA2）; 130.0. 3; 扒皮损耗; 4.8. 4; 打磨、抛光损耗; 2.2. 5; 平头损耗; 23.0. 6; 合计; 480.0; 合计; 480.0. 6.水平衡分析 本项目用水环节主要包括切削液稀释用水、水抛光机用水、超声波探伤用水和生活用水，由市政自来水管网提供。 （1）给水 ①切削液稀释用水 本项目无心车床、无心磨床、数控车床在加工时需要添加稀释后的切削液进行降温和润滑，切削液和水的稀释比例=1:20，稀释后的切削液经设备自带切削液循环系统过滤净化后重复使用，物料带走和蒸发损耗部分定期补充即可。根据企业提供的设计资料，本项目需要补充稀释后的切削液约15t/a，则需要切削液原液0.7t/a，水14m3/a。 ②水抛光机用水 本项目钛棒抛光采用水抛光机，该设备在抛光过程中会使用水作为冷却和润滑介质，并能带走磨削产生的碎屑。根据设备厂家提供的资料，单台水抛光机用水量为0.5m3/h，每天运行7h，本项目共3台水抛光机，则总的水抛光用水量为10.5m3/d、3150m3/a。水抛光机均自带1套水循环系统，废水经多重过滤后循环使用。水循环系统因热量蒸发、喷溅损失等原因会导致系统内的水不断损耗，系统会自动进行补水。依据设备厂家提供的资料，热量蒸发、喷溅损失水量约为循环水量的1.5%，则系统自动补充水量约为0.16m3/d、45m3/a。 ③超声波探伤用水 根据建设单位提供的资料，超声波水浸检测设备配套1个0.96m3水槽，首次注水量为水槽容积的80%，注水量为0.78m3，除注入自来水外，不添加其他物质。由于待检测工件表面携带有少量杂质，在浸泡过程中会导致水槽中悬浮物增加，进而影响检测质量，因此，水槽中的水在使用1周后需要进行整体更换，重新注入新水，超声波检测设备年工作时间为300d，因此每个周期补充水量为0.78m3，年补充水量为33.5m3。 ④生活用水 本项目劳动定员17人，年生产300d。生活用水定额类比《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公人员用水定额10m3/（人•a），折算后为27L/（人•d），则生活用水量为0.46m3/d，138.0m3/a。 （2）排水 本项目排水采取雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统收集后排入市政雨水管网；生产废水不外排，生活污水经化粪池处理定期清掏。 ①切削液稀释用水 本项目无心车床、无心磨床、数控车床均自带切削液循环系统，稀释后的切削液经循环系统过滤净化后重复使用，物料带走和蒸发损耗部分定期补充即可。物料带走和蒸发损耗水量约为14m3/a。 ②水抛光机废水 水抛光机废水产生量为10.5m3/d、3150m3/a，水抛光机均自带1套水循环系统，废水经多重过滤后循环使用，不外排。 ③超声波探伤废水 超声波探伤水槽中的水在使用1周后需要进行整体更换，重新注入新水。在检测过程中，由于蒸发损耗和工件带走，会损耗部分水量，在室内常温环境下，1个周期的损耗量约为首次注水量的15%，则损耗水量约0.12m3/周期，5.2m3/a。则超声波探伤废水产生量为0.66m3/周期，28.3m3/a。该废水水质简单，含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排。 ④生活污水 依据《生活源产排污核算方法和系数手册》，人均日生活用水量≤150升/人天时，折污系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.37m3/d，111.0m3/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 7.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目职工共17人，工作制度：每天1班制，每班8h，年生产300d。 8.厂区平面布置 本项目拟租赁现有闲置场地作为生产场所，场地内厂房、办公设施及基础设施齐全，具备良好的生产条件，主要包括2座厂房、1座办公室和1处生活区，占地面积约2400m2。 本项目生产车间位于1#厂房内，位于厂区北侧，面积约1008m2，原料库和产品库位于2#厂房内，面积约576m2，一般固废暂存库和危险废物贮存库位于2#厂房内，办公生活区位于厂区南侧。本项目厂区平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1.施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工场地位于现有租赁场地内，主要施工内容为设备的安装，施工期主要产污环节为施工扬尘、施工噪声、固体废物和施工人员产生的生活污水。 2.运营期工艺流程和产排污环节 本项目为外来件加工，外来件为钛及钛合金黑皮棒，属于一种经过热加工（如锻造、轧制）后，表面覆盖一层黑色的氧化皮，略显粗糙的钛棒。钛及钛合金黑皮棒经过退火校直、车削扒皮、磨削打磨、平头、抛光以及超声波探伤等工艺加工成光棒。本项目运营期工艺流程及产排污环节见图2-2。 图2-2 本项目运营期生产工艺流程及产排污环节示意图 运营期工艺流程及产排污环节描述： （1）原料 本项目为外来件加工，外来件为钛及钛合金黑皮棒，属于一种经过热加工（如锻造、轧制）后，表面覆盖一层黑色的氧化皮，略显粗糙的钛棒，主要包括TA1、TC4。 （2）退火 采用中频感应电炉将钛棒加热至中温（720℃）降低屈服强度，保温约120min。 （3）校直 采用校直机对退火后的钛棒进行校直。该设备会产生噪声。 （4）扒皮（车削） 采用离心车床进行车削扒皮，去除钛棒表面覆盖的一层黑色氧化皮，采用湿法扒皮，扒皮时添加稀释后的切削液进行降温、润滑，切削液经循环系统过滤净化后重复使用，物料带走和蒸发损耗部分定期补充即可。该工序会产生废氧化皮、废切削液和噪声。 （5）打磨（磨削） 经扒皮后的钛棒表面存在少量的裂痕、缺陷等，采用无心磨床进行磨削。采用湿法磨削，磨削时添加稀释后的切削液进行降温、润滑，切削液经循环系统过滤净化后重复使用，物料带走和蒸发损耗部分定期补充即可。该工序会产生含油废钛屑、废砂轮、废切削液和噪声。 （6）平头 通过车床切削的方式，将钛棒的端面加工平整。这样做主要是为了去除不规则断面，确保端面与轴线垂直，从而满足后续使用或进一步精加工的要求。车床切削时添加稀释后的切削液进行降温、润滑，切削液经循环系统过滤净化后重复使用，物料带走和蒸发损耗部分定期补充即可。该工序会产生废边角料、废切削液和噪声。 （7）抛光 经平头后的钛棒送水抛光机进行进一步的抛光处理，水抛光机采用循环水流进行降温。水抛光机均自带1套水循环系统，废水经多重过滤后循环使用，不外排。该工序会产生废水、不含油废钛屑、废千叶轮和噪声。 （8）超声波探伤 本项目采用超声波水浸检测技术，通过高频超声波在材料中的传播特性来识别内部缺陷（如裂纹、气孔、夹杂等）。超声波水浸检测配套1个0.96m3水槽，除注入自来水外，不添加其他物质。水槽中的水在使用1周后需要进行整体更换，重新注入新水。超声波水浸检测系统的主要工艺流程为：系统启动、工件装载（确保钛棒表面无浮尘、油污等杂质后将工件完全浸入水槽，确保水层厚度足够覆盖检测区域）、设置探伤、设置扫描路径、执行扫描计划、评估检测结果、将工件移出水槽。该工序会产生水槽定期更换废水，该废水水质简单，仅含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排。 （6）产品 合格后入库暂存、发货。 其他产污环节分析：设备维护保养会产生废润滑油、废液压油和含油抹布手套，属于危险废物，分类暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置；职工生活会产生生活垃圾。 本项目产排污环节汇总见表2-8。 表2-8 产排污环节汇总表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施; 排放方式. 废气; /; /; /; /. 废水; 水抛光机废水; SS; 水抛光机均自带1套水循环系统，废水经多重过滤后循环使用，不外排; 不外排. 超声波探伤废水; SS; 水质简单，仅含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排。; 不外排. 生活污水; 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等; 化粪池处理后定期清掏; 不外排. 噪声; 生产设备、泵类; 等效连续A声级; 设备均布置于厂房内，设备底部设置减振垫; /. 固废; 扒皮; 废氧化皮; 一般固废，暂存于一般固废暂存区，外售综合利用; 不外排. 平头; 废边角料. 水抛光; 不含油废钛屑. 抛光、磨削; 废砂轮、废千叶轮. 磨削; 含油废钛屑; 危险废物，分类暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置. 车削、磨削; 废切削液. 设备维护保养; 废润滑油、废液压油、含油抹布手套. 职工生活; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门处置. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，项目用地为租赁场地，租赁场地内现有2座厂房、1座办公室和1处生活区，占地面积约2400m2，场地内厂房、办公设施及基础设施齐全，具备良好的生产条件。经现场调查，厂房属于空置状态，地面全部为水泥硬化，无遗留环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 常规污染物引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024年）中陈仓区的环境空气质量数据。常规污染物质量数据见表3-1。 表3-1 常规污染物达标评价一览表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 29; 40; 73; 达标. CO; 24h平均质量第95百分位浓度; mg/m3; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 日最大8h平均质量第90百分位浓度; µg/m3; 156; 160; 98; 达标. PM10; 年平均质量浓度; µg/m3; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m3; 43; 35; 123; 超标. 由表3-1可知，2024年陈仓区环境空气六项基本污染物中除PM2.5超标外，其他污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区为环境空气质量不达标区。 2.地表水环境 本项目地表水环境现状评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024年）中距离项目较近的千河入渭口断面质量数据。 表3-2 地表水环境现状情况 断面名称; 断面 类别; 指标年均值（mg/L）. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 氟化物. 千河入渭口; Ⅳ类; 8.3; 9.0; 2.0; 1.8; 0.35; 12.2; 0.064; 0.3. GB3838-2002标准限值; Ⅳ类; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤1.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-2可知，千河入渭口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3.声环境 本项目厂界外50m范围无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 4.生态环境 本项目租赁现有场地进行建设，经调查，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5.电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6.地下水、土壤环境 本项目行业类别为金属表面处理及热处理加工，涉及的表面处理工艺为湿法机械打磨，不涉及重金属、持久性有机物等污染物。危险废物贮存库、矿物油类暂存区地面采取重点防渗措施，生产车间其他区域均采取了水泥硬化措施。本项目经采取源头控制和分区防渗措施后，无地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，涉及的大气环境保护目标主要为魏家崖村。本项目大气环境保护目标调查情况见表3-3，大气环境保护目标分布情况见附图5。 表3-3 大气环境保护目标 序号; 保护目标名称; 与本项目厂界位置关系. 相对方位; 相对距离/m. 1; 魏家崖村居民1（24户/70人）; 东; 410.0. 2; 魏家崖村居民2（26户/75人）; 东北; 380.0. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声 本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区千河镇魏家崖河滩01号，根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市声环境功能区调整划分方案的通知》（宝政办发〔2020〕2号）和宝鸡市生态环境局关于《宝鸡市声环境功能区划分情况评估报告》的解释说明，本项目所在区属于“千渭2类区”。项目西北侧厂界与G85银昆高速高架桥水平投影基本紧邻，依据《宝鸡市声环境功能区划分情况评估报告》的解释说明，交通干线两侧相邻区域为2类声环境功能区的，4a类区划距离为35m，本项目噪声源主要位于西北侧1#厂房内，且1#厂房全部位于4a类区内，因此，项目西北侧厂界、东北侧厂界、西南侧厂界外声环境功能区类别为4a类区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-4 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准名称. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 2.固废 本项目租赁现有场地，一般固废和危险废物暂存设施均设置于厂房内，厂房地面已经采取水泥硬化。一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工扬尘 本项目施工范围主要在厂区厂房内，施工产生的建筑垃圾等物料堆放采取苫盖措施。 2.施工噪声 本项目厂界外50m范围无声环境敏感点，可通过规范操作等措施降低施工噪声的影响。 3.固体废物 施工产生的废弃包装物、建筑垃圾中可回收利用的，外售给物资回收公司进行资源化利用，不能回收利用的及时清运至建筑垃圾填埋场，严禁随意倾倒；生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运。 4.废水 施工人员生活污水依托办公区现有化粪池处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目扒皮、车削、磨削、抛光工序均湿式机械加工，通过添加切削液或水进行降温和润滑，无废气产生。 2.废水 （1）废水污染物产生情况 表4-1 废水污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染物种类; 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生产废水; 水抛光机废水; SS; 3150; 451; 1.42. 超声波探伤废水; SS; 28.3; <100; 0.0028. 生活污水; 生活污水; COD; 111; 460; 0.0511. BOD5; 230; 0.0255. NH3-N; 22; 0.0024. 总磷; 5; 0.0006. 总氮; 71; 0.0079. 废水源强核算过程： ①水抛光机废水 水抛光机废水中的悬浮物主要来自钛棒损耗、千叶轮损耗，主要为钛金属屑和金刚砂，颗粒较大，经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用。钛棒损耗系数约为原料的0.22%左右，千叶轮损耗2/3后进行更换，则理论上悬浮物的产生量为1.42t/a，平均产生浓度约451mg/L。 ②超声波检测废水 本项目待检测钛棒均为打磨抛光后的钛棒，人工检查确保表面无油污、杂质后将被测工件完全浸入超声波检测水槽中。检测过程对水质要求较高，为了不影响检测结果，超声波检测水槽中悬浮物超过100mg/L时需要更换，更换周期约1周/次，更换废水量为28.3m3/a。 ③生活污水 本项目生活污水产生量为111.0m3/a，经化粪池处理后定期清掏。生活污水污染物产生浓度来源于《生活源产排污核算方法和系数手册》。 （2）废水治理设施 表4-2 废水治理设施情况一览表 类别; 产污环节; 污染物种类; 治理设施; 排放量t/a. 生产废水; 水抛光机废水; SS; 经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用，水箱容积为0.8m×0.5m×0.5m; 0. 超声波探伤废水; SS; 水质简单，仅含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排; 0. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、 NH3-N、总磷、 总氮; 经化粪池处理后定期清掏; 0. 废水回用可行性分析： 本项目水抛光机废水主要污染物为悬浮物（金属屑、金刚砂），颗粒较大，经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用，水箱容积为0.8m×0.5m×0.5m。该技术在抛光机废水治理中属于成熟且常见的措施，同时抛光用水对水质要求不高，回用水量和水质均能满足回用水要求，因此，回用措施可行。 超声波检测废水主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度＜100mg/L，水质简单，更换产生的废水经泵送至磨床、抛光机用水补水箱，用于磨床、抛光机补水。磨床、抛光机补水对水质要求不高，回用水质均能满足回用水要求，同时依据水平衡分析，回用水量小于磨床、抛光机补水量，也满足回用水量要求，因此措施可行。 （3）废水排放及环境影响情况 本项目水抛光机废水经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用不外排，超声波检测废水回用于磨床、抛光机补水，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。综上，本项目运营期废水不外排，不会对周边水环境造成影响。 3.噪声 （1）噪声源情况 本项目主要高噪声源包括校直机、无心车床、数控车床、水抛光机、泵等，均布置于1#厂房内，属于室内声源。本项目噪声源强来源于设备厂家提供的设备噪声资料和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级一览表。 主要降噪措施如下： ①生产设备全部布设于厂房内部，采用厂房隔声。 ②校直机、无心车床、无心磨床、数控车床、水抛光机、泵等底部设置减振垫。 依据《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013），厂房隔声量约为20dB（A）、基础减振降噪量约10dB（A）。本项目经采取以上降噪措施后，运营期厂界噪声贡献值达标，因此措施可行。 本项目噪声源调查清单见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 台数; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离（最近）/m; 室内边界声级（最大）/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1# 厂房; 斜辊校直机; 1; 90; ①全部布设于厂房内部，采用厂房隔声。 ②校直机、无心车床、数控车床、水抛光机、泵等底部设置减振垫。; 6; 2; 1.8; 2; 80; 昼间; 26; 54; 1. 斜辊校直机; 1; 90; 6; 5; 1.8; 5; 74; 昼间; 48. 转轱校直机; 1; 90; 6; 8; 1.8; 6; 74; 昼间; 48. 转轱校直机; 1; 90; 6; 16; 1.8; 5; 74; 昼间; 48. 转轱校直机; 1; 90; 6; 19; 1.8; 2; 80; 昼间; 54. 无心车床; 1; 95; 20; 17; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心车床; 1; 95; 23; 17; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心车床; 1; 95; 26; 17; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心磨床; 1; 95; 36; 19; 1.5; 2; 83; 昼间; 57. 无心磨床; 1; 95; 36; 17; 1.5; 4; 79; 昼间; 53. 无心磨床; 1; 95; 36; 15; 1.5; 6; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 36; 13; 1.5; 8; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 36; 11; 1.5; 10; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 40; 19; 1.5; 2; 83; 昼间; 57. 无心磨床; 1; 95; 40; 17; 1.5; 4; 79; 昼间; 53. 无心磨床; 1; 95; 40; 15; 1.5; 6; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 40; 13; 1.5; 8; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 40; 11; 1.5; 8; 78; 昼间; 52. 无心磨床; 1; 95; 44; 19; 1.5; 2; 85; 昼间; 59. 无心磨床; 1; 95; 44; 17; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心磨床; 1; 95; 44; 15; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心磨床; 1; 95; 44; 13; 1.5; 4; 80; 昼间; 54. 无心磨床; 1; 95; 44; 11; 2.0; 4; 80; 昼间; 54. 数控车床; 1; 95; 36; 6; 2.0; 6; 78; 昼间; 52. 数控车床; 1; 95; 39; 6; 2.0; 6; 78; 昼间; 52. 数控车床; 1; 95; 42; 6; 2.0; 6; 78; 昼间; 52. 数控车床; 1; 95; 44; 6; 2.0; 4; 80; 昼间; 54. 水抛光机; 1; 95; 39; 3; 1.8; 3; 81; 昼间; 55. 水抛光机; 1; 95; 42; 3; 1.8; 3; 81; 昼间; 55. 水抛光机; 1; 95; 44; 3; 1.8; 3; 82; 昼间; 56. 泵; 1; 95; 22; 6; 0.5; 6; 78; 昼间; 52. 备注：空间相对位置的坐标原点为平面布置图（附图4）中1#厂房南侧顶点。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）厂界噪声达标情况分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，夜间不生产，本次分析项目运营期厂界昼间噪声贡献值达标情况。计算公式如下： 首先设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。如图4-1所示。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 按照式（4-1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： (4-1) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 然后按式（4-2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （4-2） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（4-3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4-3） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（4-4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （4-4） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。本次室外噪声预测只考虑距离衰减，计算公式见（4-5）。 （4-5）式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 然后按式（4-6）计算声源在预测点产生的噪声贡献值。 （4-6）式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi——各噪声源在预测点r处产生的A声级，dB； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——计算时间，s。 本项目厂界昼间噪声贡献值达标情况见表4-4。 表4-4 厂界噪声贡献值计算结果一览表 序号; 预测点; 本项目昼间贡献值/dB(A); 标准限值/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东南; 27; 60; 不生产; 达标. 2; 西南; 62; 70; 达标. 3; 西北; 64; 70; 达标. 4; 东北; 63; 70; 达标. 由表4-4，本项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 （3）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测要求见表4-5。 表4-5 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况。 表4-6 一般固废产生情况一览表 产生环节; 扒皮; 平头; 水抛光; 抛光、磨削; 职工生活. 名称; 废氧化皮; 废边角料; 不含油废钛屑; 废砂轮、废千叶轮; 生活垃圾. 属性; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 生活垃圾. 代码; SW17可再生类废物900-002-S17; SW17可再生类废物900-002-S17; SW17可再生类废物900-099-S17; SW59 其他工业固体废物900-099-S59; /. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; /. 物理性状; 固态; 固态; 半固态; 固态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 4.8; 23.0; 0.96; 1.52; 2.24. 表4-7 危险废物产生情况一览表 产生环节; 车削、磨削; 磨削; 设备维护保养; 设备维护保养; 设备维护保养. 名称; 废切削液; 含油废钛屑; 废润滑油; 废液压油; 含油抹布手套. 属性; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物. 代码; HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液（900-006-09）; HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液（900-006-09）; HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）; HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08）; HW49其他废物（900-041-49）. 主要有毒有害物质名称; 石油烃; 石油烃; 石油烃; 石油烃; 石油烃. 物理性状; 液态; 半固态; 液态; 液态; 固态. 环境危险特性; 毒性; 毒性; 毒性; 毒性; 毒性. 产生量（t/a）; 0.7; 1.94; 0.5; 0.2; 0.01. 固废产生量核算： ①废氧化皮：钛及钛合金黑皮棒在扒皮过程会产生废氧化皮，主要成分为钛。根据企业提供的经验数据，扒皮损耗系数约为原料的1%左右，则废氧化皮的产生量为4.8t/a。依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于一般固废，废物种类为SW17可再生类废物900-002-S17，收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ②废边角料：钛棒平头过程会产生废边角料，主要成分为钛金属。根据企业提供的经验数据，平头损耗系数约为原料的4.8%左右，则废边角料的产生量为23.0t/a。依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于一般固废，废物种类为SW17可再生类废物900-002-S17，收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ③不含油废钛屑：水抛光机抛光过程会产生不含油废钛屑，根据企业提供的经验数据，抛光过程损耗系数约为原料的0.2%左右，则不含油废钛屑的产生量为0.96t/a。依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于一般固废，废物种类为SW17可再生类废物900-099-S17，人工定期清理后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ④废砂轮、废千叶轮 钛棒磨削和抛光工序使用砂轮和千叶轮，磨料损耗2/3后需要进行更换，则废砂轮、废千叶轮产生量为1.52t/a。依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于一般固废，废物种类为SW17可再生类废物900-099-S17，收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑤生活垃圾：本项目劳动定员17人，年生产300d，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，生活垃圾产生量为2.24t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集后委托环卫部门清运处置。 ⑥废切削液 本项目车削、磨削设备均自带1套切削液循环系统，切削液经过滤净化后重复使用， 由于蒸发、物料带走部分定期补充即可。车削、磨削加工过程温度较低，切削液挥发量较少，主要是含油金属屑带走损耗，废切削液在含油废钛屑静置过程被防渗托盘收集，产生量为0.7t/a。依据《国家危险废物名录（2025年版）》，废乳化液属于危险废物，危废类别为HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，代码为900-006-09，桶装暂存于现有危险废物贮存库，委托资质单位处置。 ⑦含油废钛屑 磨削采用湿式机械加工，会产生含油废钛屑，废钛屑（干基）产生量约为原料的0.26%，即1.24t/a，则含油废钛屑产生量为1.94t/a。依据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油废钛屑属于危险废物，废物种类和代码为“HW09油/水、烃/水混合物或者切削液900-006-09”，暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置或经处理满足豁免条件后作为生产原料用于金属冶炼。 ⑧废液压油：校直机等液压设备在维护保养过程会产生废液压油，产生量约0.5t/a，依据《国家危险废物名录（2025年版）》，废液压油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-218-08，桶装暂存于现有危险废物贮存库，委托资质单位处置。 ⑨废润滑油：生产设备维护保养过程会产生废润滑油，产生量约0.2t/a，依据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08，桶装暂存于现有危险废物贮存库，委托资质单位处置。 ⑩含油抹布手套：本项目设备在维护保养过程会产生含油抹布手套，含油抹布手套产生量约为0.01t/a，依据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49），桶装暂存于现有危险废物贮存库，委托资质单位处置。 （2）贮存及处置情况 表4-8 固体废物处置情况一览表 固体废物名称; 收集方式; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 废氧化皮; 人工收集; 暂存于一般固废暂存库，面积约30m2; 外售给有处理能力的单位进行资源化利用; 4.8. 废边角料; 23.0. 废砂轮、废千叶轮; 1.52. 不含油废钛屑; 人工清理; 0.96. 含油废钛屑; 在产生点桶装/袋装收集后送至危险废物暂存库; 暂存于危险废物贮存库，面积约8m2; 委托资质单位处置; 1.94. 废切削液; 0.7. 废润滑油; 0.2. 废液压油; 0.5. 含油抹布手套; 0.01. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; 垃圾桶; 交由环卫部门清运; 2.24. 固废贮存设施建设要求： （1）一般固废 本项目租赁已建成厂房，厂房地面均采取了水泥硬化措施。企业拟在2#厂房内东北侧区域新建1间一般固废贮存库，面积约30m2。一般固废贮存库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，要求企业在贮存区域设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。 （2）危险废物 本项目租赁已建成厂房，厂房地面均采取了水泥硬化措施。企业拟在2#厂房内东北侧区域新建1间危险废物贮存库，面积约8m2。结合项目租赁已建成厂房实际情况以及《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023），本项目危险废物贮存库建设要求如下： ①危险废物贮存库、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）要求设置危险废物贮存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ③危险废物贮存库应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ④危险废物贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，由于租赁已建成厂房，地面已采取水泥硬化，因此防渗要求为防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）固体废物管理要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），工业固体废物管理要求如下： 一般固废：①一般固废贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时贮存区域应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。②一般工业固体废物环境管理台账记录要求：依据生态环境部公告2021年第82号关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告制定环境管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。③一般工业固体废物执行报告内容要求：按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告。 危险废物：①制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；③通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。④按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告。 5.地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 表4-9 污染源、污染物类型和污染途径分析一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径分析. 地下水; 土壤. 1; 危险废物贮存库; 其他类型; 石油烃类; 危险废物暂存于危险废物贮存库，委托资质单位进行处置。危险废物贮存库面积约8m2，要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，地面采取防渗措施，无土壤和地下水污染途径。. 2; 原料库; 其他类型; 石油烃类; 本项目外购成品润滑油、液压油和乳化液桶装暂存于原料库，原料库油类原料暂存区地面已采取水泥硬化，同时要求企业涂刷密度聚乙烯膜等人工防渗材料措施，无土壤和地下水污染途径。. 3; 机加设备区域; 其他类型; 石油烃类; 1#生产车间地面已采取水泥硬化措施，且设备全部地上布置，无土壤和地下水污染途径。. （2）防控措施 ①源头控制：危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理，定期对危险废物贮存库、原料库和生产车间地面进行检查、维护，确保地面防渗措施完好。 ②分区防渗：危险废物贮存库、原料库油类原料暂存区地面按照重点防渗区进行防控，企业租赁现有厂房，地面已全部水泥硬化，因此危险废物贮存库、原料库油类原料暂存区地面防渗要求为防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。生产车间地面已全部采取水泥硬化。 （3）跟踪监测 本项目无地下水和土壤污染途径，因此无地下水、土壤跟踪监测要求。 6.生态 本项目用地范围无生态环境保护目标。 7.环境风险 （1）危险物质 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质主要为矿物油类和危险废物。 表4-10 危险物质一览表 序号; 风险物质; 最大存在量/t; 临界量/t; Q值; 位置. 1; 润滑油; 0.18; 2500; 0.000072; 原料库. 2; 切削液; 0.36; 2500; 0.000144. 3; 液压油; 0.18; 2500; 0.000072. 4; 废切削液; 0.7; 2500; 0.00028; 危险废物贮存库. 5; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 6; 废液压油; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.000848; /. （2）风险源分布情况 ①风险单元 本项目涉及的风险单元主要为原料库、危险废物贮存库，各风险单元内风险物质最大存在量均小于临界量。 ②危险性识别 本项目环境风险主要为矿物油类原料、危险废物在储存、转移等过程中，由于不规范操作、容器破损等原因，导致发生泄漏事故，一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来环境危害。 （3）影响途径 ①环境风险类型 本项目风险物质包括润滑油、液压油、切削液、危险废物，均为液体，依据危险物质的特性，本项目环境风险类型主要为危险物质泄漏。 ②危险物质向环境转移的途径 原料库、危险废物贮存库发生泄漏，如不设置应急防范措施，可能导致风险物质通过雨水管道排出厂外，污染周边地表水体和土壤环境。 （4）环境风险防范措施 ①建立环境风险管理制度，安排专人进行负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施，并启动厂区应急预案。 ②配备吸油毡、消防沙、集油桶、自给正压式呼吸器、防毒面具等应急物资。 ③润滑油、液压油和切削液包装桶底部设置防渗托盘，危险废物贮存库地面四周设置堵截泄漏的裙脚，一旦发生泄漏事故，泄漏液体将会被裙脚拦挡收集，不会泄漏出厂外。 ④编制突发环境事件应急预案并备案。 8.电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水 | 水抛光机废水 | SS | 经设备自带循环水箱两段滤网过滤后回用不外排，水箱容积0.8m×0.5m×0.5m | / |
|  | 超声波探伤废水 | SS | 水质简单，仅含有少量悬浮物，经水泵回用至磨床、抛光机用水，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD、 NH3-N等 | 经化粪池处理后定期清掏 |  |
| 声环境 | 生产设备、泵类 | 等效连续A声级 | ①生产设备全部布设于厂房内部，采用厂房隔声。②校直机、无心车床、数控车床、水抛光机、泵等底部设置减振垫。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废氧化皮、废边角料、废砂轮、废千叶轮、不含油废钛屑暂存于一般固废暂存库，面积约30m2，外售综合利用；危险废物：含油废钛屑、废切削液、废润滑油、废液压油、含油抹布手套分类暂存于危险废物贮存库，面积约8m2，委托资质单位处置。生活垃圾采用垃圾桶分类收集后交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理，定期对危险废物贮存库、原料库和生产车间地面进行检查、维护，确保地面防渗措施完好。 ②分区防渗：危险废物贮存库、原料库油类原料暂存区地面按照重点防渗区进行防控，企业租赁现有厂房，地面已全部水泥硬化，因此危险废物贮存库、原料库油类原料暂存区地面防渗要求为防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。生产车间地面已全部采取水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立环境风险管理制度，安排专人进行负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施，并启动厂区应急预案。 ②配备吸油毡、消防沙、集油桶、自给正压式呼吸器、防毒面具等应急物资。 ③润滑油、液压油和切削液包装桶底部设置防渗托盘，危险废物贮存库地面四周设置堵截泄漏的裙脚，一旦发生泄漏事故，泄漏液体将会被裙脚拦挡收集，不会泄漏出厂外。 ④编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.建立健全环境管理制度，设置环保部门，配备专职或兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力。2.严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；严格按照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）要求，开展自行监测、建立环境管理台账。3.加强生产废水回用设施的运行维护管理，确保生产废水不外排。 |  |  |  |

六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废氧化皮 | / | / | / | 4.8t/a | / | 4.8t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 23.0t/a | / | 23t/a | / |
|  | 废砂轮、废千叶轮 | / | / | / | 1.52t/a | / | 1.52t/a | / |
|  | 不含油废钛屑 | / | / | / | 0.96t/a | / | 0.96t/a | / |
| 危险废物 | 含油废钛屑 | / | / | / | 1.94t/a | / | 1.94t/a | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 含油抹布手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.24t/a | / | 2.24t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①