# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：诺铂莱稀有金属研发

建设单位：陕西诺铂莱新材料科技有限公司

编制日期：二〇二六年三月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 诺铂莱稀有金属研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-610304-04-01-365822 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内） |  |  |
| 地理坐标 | （107度23分32.063秒，34度22分0.634秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地（其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）） 三十、金属制品业 33 68.铸造及其他金属制品制造 339（其他（仅分割、焊接、组装的除外）） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 3.2% | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 1300 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则. 大气; 排放废气含有有毒有害物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外有环境空气保护目标的建设项目. 本项目废气含有的污染物涉及氯气且厂界外500m存在环境空气保护目标，因此本评价设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）以及《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）的通知，建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 （1）“一图”：项目与环境管控单元对照分析示意图 项目位于宝鸡市陈仓区，对照《项目与生态环境管控单元对照分析报告》，本项目所在区域为陈仓区重点管控单元7。本项目与宝鸡市生态环境管控单元对照分析示意图见下图： 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 ⑵“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。 表1-2 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 市 （区）; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目 情况; 相符性. 1; 陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元7; 宝鸡市; 陈仓区; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。; 对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》陕发改环资〔2025〕703号，本项目不属于“两高”项目。 本项目不属于严禁新增产能行业，不属于重污染企业。 本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。; 符合. 染 物排 放管 控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目炉窑采用电加热方式，为清洁能源，不涉及燃煤使用。 本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。. 环境 风险 防控; /; /. 资源 开发 效率 要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行I类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目炉窑采用电加热方式，为清洁能源，不涉及使用高污染燃料。. ⑶“一说明”：依据“一图”和“一表”结果，论证项目符合性的说明 根据“一图”“一表”的分析，项目位于陈仓区重点管控单元7，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以大气环境布局敏感重点管控区为重点，注重空间布局和污染物排放管控。 本项目污染物排放量少，且针对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响。企业建设完善的环境风险防范机制，采取相应的风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。因此，项目符合宝鸡市人民政府关于印发的《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）相关要求。 - 2、项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 表1-3 项目与生态环境保护法律法规政策的符合性分析 名称; 内容; 项目; 分析. 《陕西省大气污染防治条例（2023）》; 第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 本次环评要求建设单位在项目建成试运行前申办排污许可相关手续。; 符合. 第十九条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。; 本次环评要求建设单位按照有关规定在废气排气筒设置采样监测平台和监测孔，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托监测。; 符合. 第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目使用电能，同时采用清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 符合. 第三十七条 企业应当通过技术创新、产业转型升级等方式改进生产工艺设备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目3D打印生产采用行业成熟应用的工艺，运行期设备全密闭，设备自带废气处理设施；实验室废气经配套的废气处理设施处理达标后排放。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》（2019）; 第二十条 市、县（区）、镇人民政府和街道办事处应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目炉窑采用电加热方式，为清洁能源。; 符合. 第四十一条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目实验室钛阳极涂覆工序使用的正丁醇、贵金属等，均属于低毒类有机溶剂。实验室钛阳极配料、涂覆、烘干、氧化烧结工序均在通风橱内进行，有机废气收集处理后有组织排放。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（宝发〔2023〕8号）; 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治。; 本项目实验室钛阳极配料、涂覆、烘干、氧化烧结等工序中会产生挥发性有机物，所有工序均在通风橱内进行，废气经通风橱收集后通过“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理后由25m排气筒DA001排放。; 符合. 重污染天气应对行动。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕（340号），本项目不属于39个重点行业范围，不纳入绩效管理范围。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级。; 符合. 深化工业污染治理。动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可一证式监管，持续推进重点涉气固定污染源治理。; 本项目运营期废气经配套处理设施处理达标后排放；本项目严格落实排污许可相关要求。; 符合. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于工程和技术研究和试验发展、其他未列明金属制品制造、工艺美术及礼仪用品制造行业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。; 符合. 《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（宝凤发〔2023〕7号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。同时，不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目属于工程和技术研究和试验发展、其他未列明金属制品制造、工艺美术及礼仪用品制造行业，不属于焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等限值产能行业； 本项目符合《产业结构调整指导目录》、产业政策、“三线一单”等要求； 本项目炉窑为电加热，属于清洁能源，不增加煤炭消费量。; 符合. 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕（340号），本项目不属于39个重点行业范围，不纳入绩效管理范围。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气产生特点为低浓度、大风量废气，实验室废气采用“通风橱+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m高烟囱排放”，定期更换活性炭；有组织非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目从事3D打印和贵金属实验研发，属于工程和技术研究和试验发展、其他未列明金属制品制造、工艺美术及礼仪用品制造行业。使用的炉窑为电加热，且生产过程产生的废气采用经收集处理后达标排放，对外环境影响较小，且配套的治理设施参照《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其它制造业》（DB61/T 1356-2020），属于其推荐的可行技术。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目所使用的炉窑均采用电能，未采用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 符合. （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目所使用的炉窑均采用电能，不排放二氧化硫、氮氧化物和颗粒物；实验室烧结、烘干工序均在通风橱内进行，产生的挥发性有机物收集后经“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理后由25m排气筒达标排放。; 符合. 3、项目与生态环境保护规划相符性分析 表1-4 项目与相关生态环境保护规划分析表 名称; 内容; 项目; 分析. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 推进重点行业挥发性有机物综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业；本项目实验室钛阳极酸蚀、配料、涂覆、烘干、氧化烧结等工序均在通风橱内进行，废气经通风橱收集后经“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒（DA001）”排放；有机废气厂区内无组织排放执行 GB37822-2019附录A中的特别排放限值。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。; 本项目工业炉窑均为电加热，属清洁能源。; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目不属于化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高VOCs治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目实验室钛阳极酸蚀、配料、涂覆、烘干、氧化烧结等工序均在通风橱内进行，废气经通风橱收集后经“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理后由25m排气筒（DA001）排放。; 符合. 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。; 本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。; 符合. 4、项目选址合理性分析 - （1）用地合理性分析 - 陕西诺铂莱新材料科技有限公司位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村原水泥厂内，租赁闲置厂房，建筑面积约700m2。根据建设单位提供的资料，本项目所用厂区用地类型属于集体建设用地，故本项目用地符合土地利用相关要求。 - （2）环境敏感性分析 - 根据现场勘查，项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村原水泥厂内，项目东侧和南侧均属于工业厂房聚集区，西侧为农田，北侧为引渭渠。项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，无重点保护野生动植物分布，亦不涉及风景名胜区、自然保护区、永久基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域，项目建设不会占用生态红线保护区。 - （3）环境区划功能符合性 - 项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域为环境空气质量二类功能区；地表水环境质量为Ⅲ类区；声环境质量为2类区。 - （4）环境可接受性 - 本项目附近主要环境敏感目标为项目区东北侧410m处的太子沟村，项目工业炉窑使用的能源为电，3D打印废气经设备自带废气处理设施处理后无组织排放，实验室废气采用“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理达标后通过25m排气筒（DA001）有组织排放，对外环境影响较小。项目在实施环评提出各项措施后，废气、噪声均能达标排放；实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排；固体废物做到了合理处置；从环境影响角度分析对周围环境影响可控。 - 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西诺铂莱新材料科技有限公司注册成立于2025年7月，拟投资500万元，租用宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村原水泥厂的闲置厂房，建设3D打印生产线，购置3D金属打印设备、3D陶瓷打印设备、3D碳纤维打印设备等，实现年产1.1t的3D打印产品；建设稀有金属涂覆材料研发实验室，配套石英玻璃反应釜、旋转蒸发仪、真空升华炉等实验室设备设施及环保设施，主要研发稀有金属涂覆材料（三氯化钌、氯铱酸），测试钛阳极板涂覆性能。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。经查阅《国民经济行业分类》，本项目属于“M7320工程和技术研究和试验发展、C3399其他未列明金属制品制造、C243工艺美术及礼仪用品制造”行业。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“四十五、研究和试验发展”中“98.专业实验室、研发（试验）基地”的“其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表；属于“三十、金属制品业 33”中“68.铸造及其他金属制品制造 339”其他（仅分割、焊接、组装的除外）的，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目分类; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24. 41; 工艺美术及礼仪用品制造 243*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的; /. 三十、金属制品业 33. 68; 铸造及其他金属制品制造 339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /. 四十五、研究和试验发展. 98; 专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）; /. 2、项目组成 项目占地约1300平方米，租赁闲置生产厂房约700平方米，对其进行内部装饰改造。建设3D打印生产线和稀有金属涂覆材料（三氯化钌、氯铱酸）研发实验室，项目组成具体如下表。 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 3D打印生产车间; 位于生产厂房内西侧，占地60m2，建设3D打印生产线，配套3D金属打印机、3D碳纤维打印机、3D陶瓷打印机、高温烧结炉、设备清理机各1台; 新建. 研发实验室; 位于生产厂房内西南角，占地72m2，建设稀有金属涂覆材料（三氯化钌、氯铱酸）研发实验室，配套电子分析天平、石英玻璃反应釜、盐酸吸收装置、旋转蒸发仪、真空升华炉、氧化炉、喷砂机、检测设备等设备各1台（套）; 新建. 储运工程; 产品区; 位于生产厂房内西侧，与原料区相邻，占地30m2; 新建. 原料区; 位于生产厂房内西侧，与3D打印生产车间相邻，占地30m2; 新建. 危化品库; 位于生产厂房内东侧，与氯气房相邻，占地48m2; 新建. 氯气房; 位于生产厂房内东南角，占地24m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于生产厂房内东侧，总占地126m2; 新建. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网供给; 依托. 排水; 排水采用雨、污分流制，运营期生活污水依托原水泥厂现有化粪池预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂; 依托. 供电; 由市政供电系统供给; 依托. 环保 工程; 废气; 3D金属打印粉尘经设备自带高效滤芯过滤后无组织排放； 3D碳纤维打印废气经设备自带活性炭+HEPA高效过滤器处理后无组织排放； 3D陶瓷打印废气经设备自带HEPA高效过滤器处理后无组织排放； 实验室三氯化钌/氯铱酸氯化、合成、浓缩蒸发及烘干工序经管道收集合并后，采用一级碱吸收处理后，并入通风橱废气处理装置； 钛板喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理后，无组织排放； 钛板酸蚀、配料、涂覆、烘干、氧化烧结废气通过通风橱收集后，通过“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理后通过25m高排气筒DA001排放; 新建. 废水; 排水采用雨、污分流制，运营期生活污水依托原水泥厂现有化粪池预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂；生产废水不外排; 依托. 噪声; 设备均选用低噪声型设备，采取基础减振、消声等降噪措施; 新建. 固废; 生活垃圾统一委托环卫部门处置； 实验室废液暂存危废暂存间（位于生产厂房东侧，占地24m2），委托有资质的第三方公司定期回收处置; /. 3、产品方案及建设规模 本项目产品方案详见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 用途; 年产量. 1; 金属3D打印制品; 打印层厚：5-25um 成型空间：Ø100×200mm 重量：10g-500g; 钛板、定制制品; 100kg. 2; 碳纤维3D打印制品; 成型空间：325×320×325mm 重量：10g-500g; 定制教学模型; 500kg. 3; 陶瓷3D打印制品; 成型空间：96×54×90mm 重量：10g-500g; 定制纪念品; 500kg. 4、主要生产设施 表2-4 生产设施及设备参数一览表 生产单元; 生产工序; 名称; 型号; 设施参数; 数量. 3D 打印; 3D打印; 金属3D打印机; 极微系列PRECISION 100-S; 6KW，打印速率3m/s; 1台. 碳纤维3D打印机; 拓竹H2C; 热端最大流速：410mm3/s; 1台. 陶瓷3D打印机; FMD; 打印效率≤700层/h; 1台. 高温烧结; 高温烧结炉; /; 3kW; 1台. 实验研发室; 原料称取; 电子分析天平; /; 精度：0.1mg；量程0-200g; 1台. 溶解蒸馏; 石英玻璃反应釜; /; 容积：20L; 1台. 盐酸吸收; 盐酸吸收装置; /; 吸收瓶20L×2; 1套. 过滤; 真空过滤装置; /; 真空度≤-0.09MPa，滤膜直径100mm; 1台. 浓缩; 旋转蒸发仪; /; 转速：50-200r/min; 1台. 浓缩干燥; 真空升华炉; /; 控温200-300℃，升华室Ø150×300mm; 1台. 加热装置; 退火炉; /; 炉膛体积：300*300*300mm; 1台. 箱式电阻炉; /; 炉膛体积：300*300*300mm; 1台. 氧化炉; /; 炉膛体积：300*300*300mm 工作温度：400℃～800℃; 1台. 机械预处理; 小型全密闭喷砂机; /; 2kW; 1台. 化学预处理; 酸蚀槽; /; 容积：6dm3（30cm×20cm×10cm）; 1台. 水洗槽; /; 容积：6dm3; 2台. 检测试验装置; 强化寿命测试装置; /; /; 1台. 台式扫描电镜; /; /; 1台. 电阻仪; /; /; 1台. 其他; 通风橱; /; 3000×1500mm; 1台. 5、主要原辅材料及能源 表2-5 主要原辅材料及能源一览表 产品类别; 原辅料名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 金属3D打印制品; 钛合金粉; kg; 100; 0.5; 桶装; 50kg/桶. 氩气; 瓶; 20; 5; 瓶装; 40L/瓶. 碳纤维3D打印制品; 光固化树脂; kg; 300; 200; 袋装; 20kg/袋. 尼龙; kg; 200; 100; 固态; 5kg/卷. 陶瓷3D打印制品; 石膏粉; kg; 100; 100; 桶装; 50kg/桶. 陶粉; kg; 300; 300; 桶装; 50kg/桶. 无机黏结剂; kg; 100; 100; 桶装; 50kg/桶. 实验室; 钌粉; kg; 14; 5; 瓶装; 1kg/瓶. 铱粉; kg; 14; 5; 瓶装; 1kg/瓶. 氯气; kg; 31.43; 3.96; 瓶装; 50L/瓶. 氯化钠; kg; 112; 50; 瓶装; 25kg/袋. 淀粉; kg; 0.56; 1; 袋装; 1kg/袋. 盐酸; kg; 94.08; 50; 瓶装; 38%，25kg/桶. 无水乙醇; kg; 47.04; 50; 瓶装; 500mL/瓶. 草酸; kg; 10; 25; 瓶装; 98%，25kg/袋. 正丁醇; L; 10; 1; 瓶装; 500mL/瓶. 异丙醇; L; 1.25; 1; 瓶装; 500mL/瓶. 氢氧化钠; kg; 571.2; 50; 袋装; 25kg/袋. 电; 万度/a; 10; 市政电网. 水; m3/a; 297.25; 市政自来水管网. 表2-6 原辅材料相关理化性质 名称; 项目; 指标. 氩气; 外观; 一种无色、无味、无臭、无毒的单原子惰性气体。. 理化性质; 分子式：Ar; 分子量：39.95. 熔点（℃）：-189.2; 沸点（℃）：-185.7. 相对水的密度：1.40; 相对蒸汽密度（空气=1）：1.38. 饱和蒸气压（kPa）：202.64/-179℃. 溶解性; 微溶于水. 主要用途; 用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氢弧焊”。. 危险特性; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 无机黏结剂; 硅酸盐类黏结剂：以硅酸钠（水玻璃）为主，常添加金属氧化物（如Al₂O₃、SiO₂）改性。特性为固化温度低（室温~300℃），黏结强度可达10-20MPa，但耐水性较差。应用广泛用于耐火材料、建筑陶瓷的临时粘接。. 氯气; 外观; 一种黄绿色液体. 理化性质; 分子式：Cl2; 分子量：70.91. 熔点（℃）：-101; 沸点（℃）：-34.5. 相对水的密度：1.4685（0℃） 1.557（-34.6℃）; 相对蒸汽密度（空气=1）：2.48. 临界温度（℃）：143.9; 临界压力（MPa）：7.71. 饱和蒸气压（kPa）：506.62（10.3℃）. 燃爆危险; 本品助燃，高毒，具有刺激性。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。. 溶解性; 易溶于水，碱液. 急性毒性; LC50：850mg/m3，1小时（大鼠吸入）。. 主要用途; 用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等. 危险特性; 本品不会燃烧，但可助燃. 氯化钠; 外观; 无色立方结晶或细小结晶粉末. 理化性质; 分子式：NaCl; 分子量：58.44. 熔点（℃）：801; 沸点（℃）：1461. 相对水的密度：2.165. 溶解性; 溶于水. 急性毒性; LD50：3000mg/kg（大鼠经口）LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 主要用途; 用于制造纯碱和烧碱及其他化工原料，用于矿石冶炼，食品业和渔业用于盐腌，还可用作调味料的原料和精制食盐. 盐酸; 外观; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味. 理化性质; 分子式：HCl; 分子量：36.5. 熔点（℃）：-114.8; 沸点（℃）：108.6. 相对水的密度：1.20; 相对蒸汽密度：1.26. 饱和蒸气压（kPa）：30.66（21℃）. 燃爆危险; 本品不燃，具有窒息性. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液. 急性毒性; LD50：900mg/kg（兔经口），LC50：3124ppm3，1小时（大鼠吸入）. 主要用途; 基本化工原料，用于石油、化工、冶金、印染、食品等工业部门. 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的HCN气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性. 乙醇; 外观; 白色结晶，易潮解. 理化性质; 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 熔点（℃）：-114.1; 沸点（℃）：78.3. 相对水的密度：0.79; 饱和蒸气压（kPa）：1.59（19℃）. 燃爆危险; 易挥发，易燃烧，刺激性. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 急性毒性; LD50：7060mg/kg（大鼠经口），LC50：37620mg/kg，10h（大鼠经口）. 主要用途; 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃. 草酸; 外观; 无气味的白色晶体. 理化性质; 分子式：H2C2O4; 分子量：90.03. 熔点（℃）：189.5; 沸点（℃）：365.1. 相对水的密度：0.99; 饱和蒸气压（kPa）：0.0±1.7 mmHg. 燃爆危险; 不易燃易爆. 溶解性; 易溶于乙醇，溶于水，微溶于乙醚，不溶于苯和氯仿. 急性毒性; 大鼠经口LD50：7500 mg/kg；小鼠腹腔LD50：270 mg/kg. 主要用途; 主要用作还原剂和漂白剂，印染工业的媒染剂，亦用于提炼稀有金属，合成各种草酸酯、草酸盐和草酰胺等. 危险特性; 草酸具有强烈刺激性气味，具有极大的腐蚀性，对皮肤和黏膜有刺激性. 正丁醇; 外观; 一种无色透明、有酒气味的液体. 理化性质; 分子式：CH3（CH2）3OH; 分子量：74.12. 熔点（℃）：-88.9; 沸点（℃）：117.25. 密度：0.81. 燃爆危险; 易燃液体. 溶解性; 性质稳定，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。. 急性毒性; 大鼠经口LD50为4.36g/kg。嗅觉阈浓度33.33mg/m3. 主要用途; 是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯的原料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂。. 危险特性; 正丁醇具有易燃、有毒、腐蚀性、爆炸性和环境影响等危险特性。. 异丙醇; 外观; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味. 理化性质; 分子式：C3H8O; 分子量：60.10. 熔点（℃）：-88.5; 沸点（℃）：80.3. 密度：0.785; 相对蒸汽密度：2.1. 燃爆危险; 具有易燃易爆性. 溶解性; 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂. 急性毒性; 低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg. 主要用途; 主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等. 危险特性; 高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。. 氢氧化钠; 外观; 纯品是无色透明的晶体. 理化性质; 分子式：NaOH; 分子量：40.01. 熔点（℃）：318.4; 沸点（℃）：1390. 相对水的密度：1.328-1.349. 燃爆危险; 本品不燃，具有腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮. 刺激性; 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24h，重度刺激. 主要用途; 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性. 6、公用工程 （1）给水 项目供水由市政供水管网供给。 ①生活用水 本项目工作人员20人，不提供住宿、餐饮。根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水按10m3/人·a计，生活用水量为200m3/a。 ②配酸用水 根据企业提供资料，本项目酸蚀槽长30cm，宽20cm，高10cm（液位高6cm，酸液容积共3.6L），草酸每次配酸用水量为3.27L/次，添加草酸至所需浓度，使用过程中为保证酸蚀效果，建设单位根据实验批次，每一批次进行整体更换一次，更换后将酸蚀废液作为实验室废液交有资质单位处置。全年大约更换30次，则酸蚀用水量为0.098m3/a。 ③水洗用水 根据企业提供的资料，酸蚀后工件采用高压水枪水洗两次（自来水），单次清洗水量为2L/次，每批次清洗水量为4L。建设单位设置1个清洗收集槽（有效容积6L）对清洗水进行收集，每批次更换一次，则用水量为0.12m³/a。更换的水用作配酸用水，剩余水洗废水同酸蚀废液作为实验室废液交有资质单位处置。 ④吸收液配比用水 根据实验室物料平衡可知，每批次吸收液配比用水为80.72kg。由于本项目三氯化钌、氯铱酸生产不连续，故按二级吸收液不回用于一级吸收液计算，本项目三氯化钌、氯铱酸各生产7个批次，则总用水量为1.13m³/a。 ⑤喷淋塔用水 本项目对生产过程中产生的实验室废气采用喷淋塔进行处理。根据企业提供资料，碱液喷淋塔设计循环水量为2m³/h，则碱液喷淋塔循环水量为4800m³/a。类比同类型行业，喷淋塔蒸发损失量约为2%，则碱液喷淋补充水量为96m3/a。 （2）排水 排水采用雨、污分流制，运营期生活污水依托原水泥厂现有化粪池预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂。本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。 表2-7 项目用水及污水排放情况一览表 用水项目; 用水定额; 用水量m3/a; 损耗量m3/a; 回用量m3/a; 排放量m3/a; 去向. 新鲜水; 回用水量. 生活用水; 10L/人•a; 200; /; 40; 0; 160; 市政污水管网. 配酸用水; 3.27L/次; 0; 0.098; 0; 0; 0; 0.108m3/a废酸作为危废处置. 水洗用水; 1.8L/次; 0.12; 0; 0.012; 0.098; 0; 0.01m3/a废水作为危废处置. 吸收液配比用水; 80.72L/批次; 1.13; 0; 1.13; 0; 0; 1.87m3/a废液作为危废处置. 喷淋塔用水; 10m³/h; 96; 0; 96; 0; 循环使用. 合计; /; 297.25; 0.098; 137.142; 0.098; 160; /. （3）供电 本项目的电源依托市政供电电网，年用电量约为10万kW.h。 7、劳动定员及工作制度 公司职工人数20人，年工作300天，每天运行8小时，一班制。 8、厂区总平面布置 本项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内），租赁闲置厂房，厂房进出口位于东侧中间，大门北侧为办公区，大门南侧为危废暂存间、危化品库、氯气房，厂房内西侧由北向南依次是产品区、原料区、3D打印车间、废气处理区及实验研发室。项目厂区平面布置合理，详见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目租赁原水泥厂院内闲置厂房，施工期只进行厂房内部装修和安装设备，故本次评价仅对运营期予以评价。 1、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要建设3D打印生产线和稀有金属涂覆材料研发实验室。 1.1生产工艺简述 （1）金属3D打印制品 本项目选择性激光烧结成形金属3D打印制品具体工艺流程见下图： 图2-1 金属3D打印制品工艺流程及产排污环节图 生产工艺简述： ①模型设计及编程：在电脑上用相应的软件，对模具进行设计，并将处理好的3D模型文件转化成打印机可以识别的代码。 ②铺粉：人工将金属粉末装入金属3D打印机的原料储存盒中，取放完成后盖好储存盖，通过铺粉器缓慢地将金属粉末平铺在成型槽中，铺粉器与成型槽底部的距离约为2~3cm，铺粉器铺粉速度较慢且铺粉厚度约为1mm，此过程产生少量粉尘。 ③激光烧结：根据产品设计图，使用高能激光束对特定点位进行烧结固化，此过程会产生烧结烟尘、噪声。 ④重复②、③步骤逐层铺粉、烧结、成型，直至打印结束，生产出成型产品；金属3D打印机生产工艺中激光烧结步骤会产生烟尘，工作过程中3D打印机密闭，废气通过打印机自带高效滤芯过滤净化处理后以无组织形式排放。 ⑤成品入库：人工将钛合金产品从3D打印机中取出后包装入库或用于本项目实验研发。 （2）碳纤维3D打印制品 图2-2 碳纤维3D打印制品工艺流程及产排污环节图 生产工艺简述： ①模型设计及编程：在电脑上用相应的软件，对模具进行设计，并将处理好的3D模型文件转化成打印机可以识别的代码。 ②铺粉：人工将光固化树脂或尼龙装入碳纤维3D打印机的原料储存盒中，取放完成后盖好储存盖，通过铺粉器缓慢地将粉末平铺在成型槽中，铺粉器与成型槽底部的距离约为2~3cm，铺粉器铺粉速度较慢且铺粉厚度约为1mm，此过程少量产生粉尘、噪声。 ③激光烧结：根据产品设计图，使用高能激光束对特定点位进行烧结固化，烧结温度为200℃，此过程会产生挥发性有机废气。 ④重复②、③步骤逐层铺粉、烧结、成型，直至打印结束，生产出成型产品；碳纤维3D打印机生产工艺中激光烧结步骤会产生挥发性有机废气，工作过程中3D打印机密闭，废气通过打印机自带活性炭+HEPA高效过滤器净化处理后以无组织形式排放。 ⑤成品入库：人工将产品从3D打印机中取出后包装入库。 （3）陶瓷3D打印制品 图2-3 陶瓷3D打印制品工艺流程及产排污环节图 生产工艺简述： ①模型设计及编程：在电脑上用相应的软件，对模具进行设计，并将处理好的3D模型文件转化成打印机可以识别的代码。 ②生胚打印：本项目陶瓷3D打印以石膏粉或陶粉及黏结剂为原料，采用3D打印设备进行打印。将石膏粉、陶粉、黏结剂装入打印设备的料筒中，进行原料制备，高速混合。混合后的物料通过螺杆的推动，使原料从喷嘴中挤出，按照模型路径逐层堆叠成型到陶瓷生坯。此过程会产生粉尘、噪声。 ③脱脂固化：将生坯放入脱脂炉，采用阶梯升温方式去除粘胶剂，升温速率控制在1-2℃/min，避免生坯开裂。 ④烧结：部分生坯脱脂后放入烧结炉，升温至1100-1300℃，保温2-3小时，降温后得到陶制成品。 ⑤成品入库：部分生坯直接包装外售，部分生坯烧结后包装外售。 （4）实验室研发试验 本项目实验室主要研发三氯化钌、氯铱酸，探索三氯化钌、氯铱酸生产的最佳工艺条件（原辅料配比、反应温度、时间等），以及不同涂覆层数、涂层厚度等条件下钛阳极板的各种性能。 - 实验室试验操作流程 图2-4 实验室试验操作流程及产排污环节图 工艺流程简述及产污环节简述： ①退火：3D打印钛板进入箱式电阻炉，通过高温进行校平处理，箱式电阻炉采用电加热，温度控制在450℃，退火时间为2小时，退火钛件上不含有沾染物，因此该过程无废气产生。 ②喷砂：将钛板放入小型全密闭喷砂机，采用棕刚玉等进行喷砂，清理和粗化钛材表面。该过程将产生喷砂粉尘和噪声。 ③酸蚀：经过喷砂后的钛材进入酸蚀槽中进行酸蚀处理，主要功能为增加钛材表面粗糙度，酸蚀采用9%浓度草酸，酸蚀过程采用电加热，加热温度：90℃。酸蚀时间为1小时。此工序会产生酸蚀废气及废酸。 ④水洗：水洗槽采用加盖处理后高压水枪对酸处理后的物料进行冲洗，冲洗采用的是自来水，主要是去除钛材表面残留的草酸。水洗槽加盖主要是为了防止冲洗废水溅出水洗槽。该过程会产生水洗废水。 ⑤配料：项目涂覆料主要成分为自制的三氯化钌、氯铱酸以及外购正丁醇、异丙醇，涂覆料在通风橱中进行配比。此过程产生配料废气，主要污染物为非甲烷总烃。 ⑥涂覆：将水洗后自然晾干的工件进行涂覆，涂覆在通风橱进行。人工用滚筒将配制好的贵金属溶液滚涂到工件表面。此过程产生涂覆废气，主要污染物为非甲烷总烃。 ⑦烘干：涂覆后的工件进入箱式电阻炉进行预热烘干，烘干温度为100℃-120℃，烘干时间为10分钟。主要功能为部分去除涂覆料中的正丁醇，使工件表面液体不流动。该过程会产生预热烘干废气，主要污染物为非甲烷总烃。 ⑧高温氧化烧结：烘干后工件继续采用箱式电阻炉进行氧化烧结，氧化烧结温度加热至400℃-500℃，加热时间为10-15分钟，主要功能为使贵金属涂覆料进行氧化，生成氧化物附着在工件表面。再涂一层，烘干炉烘干，氧化烧结炉氧化，如此重复约10~30次直到贵金属溶液涂完。贵金属以氯化物形式存在于涂液中，高温烧结过程会产生氧化烧结废气，主要污染物为氯化氢、氯气及非甲烷总烃。 项目涂覆料主要成分为自制的三氯化钌、氯铱酸以及外购的正丁醇、异丙醇，在配料、涂覆、预热烘干工艺中主要是由于正丁醇的挥发所产生的非甲烷总烃，加热氧化过程主要是生成二氧化钌、二氧化铱，氯元素生成氯气和氯化氢，加热氧化过程中的反应如下： 三氯化钌： RuCl3•nH2O+O2 → RuO2+HCl+H2O 氯铱酸： H2IrCl6•nH2O→IrCl4+2HCI+nH2O（<360℃） IrCI4+O2→IrO2+2CI2（>360℃） ⑨性能检测：对产品的外观进行人工完整性查验，采用强化寿命测试装置、台式扫描电镜、电阻仪等对钛阳极板进行性能测试。此过程产生废钛阳极板。 2）三氯化钌试生产工艺 本项目以金属钌粉为主原料，以盐酸、氯气、氯化钠、淀粉等为原料，通过高温熔融、过滤、浓缩等工序生产三氯化钌。三氯化钌工艺流程具体如下： 图2-5 三氯化钌工艺流程及产排污环节图 本项目采用高温氯化法制备三氯化钌，工艺流程简述及产污环节简述： ①高温熔融：将金属钌粉、氯化钠和淀粉按照1:3~6:0.005~0.03的比例混合均匀后，置于石英玻璃反应釜内；通过加热炉开始升温，待温度升至600℃，物料为熔融状时，通过石英管将氯气从反应釜进气口通入熔体内部进行高温氯化熔炼反应，坩埚烟气出口产出的四氧化钌气体则采用稀盐酸吸收。反应30~120min后，关闭氯气进气阀门，并开始降温。待熔体温度降至常温后，即得到含有氯钌酸钠的氯化产物。高温氯化熔炼反应如下： Ru+3NaCl=Na3RuCl6 Ru+2Cl2+2O2=RuO4↑ ②吸收与溶解：氯化熔炼过程中产出的四氧化钌气体采用三级吸收，第一级和第二级吸收液采用盐酸质量浓度为5%～12%和乙醇质量浓度为2%～6%的混合吸收溶液，第三级吸收液采用质量浓度为20%~ 30%的氢氧化钠吸收溶液，每级吸收液体积mL与金属钌粉的重量比g为20~100:1。高温氯化熔炼反应完成后，第一级吸收液同熔融所得氯钌酸钠合并，第二级吸收液则作为下一次氯化反应的第一级吸收液，重新配置的盐酸和乙醇的混合溶液则作为下一次氯化熔炼反应的第二级吸收液，依次类推；氢氧化钠吸收液则待其pH达到8~11时进行更换。将氯化熔炼所得氯化产物加入级吸收液中。四氧化钌吸收及尾气吸收反应如下： 2RuO4+16HCl=2H2RuCl6+3O2↑+6H2O Na3RuCl6+2H2RuCl6=3RuCl3+3NaCl+Cl2↑+4HCl↑ 4RuO4+12NaOH=4NaRuO4+RuO2·2H2O↓+4H2O+O2↑ ③过滤：混合液通过真空过滤装置进行过滤，过滤所得钌粉返回下次熔炼，过滤所得滤液则进行浓缩结晶。 ④浓缩结晶：滤液通过旋转蒸发仪进行蒸发处理，对滤液进行浓缩，回收溶剂；通过真空干燥箱去除挥发性杂质，得到无水三氯化钌，用于钛阳极涂覆测试。 3）氯铱酸试生产工艺 图2-6 氯铱酸工艺流程及产排污环节图 本项目采用高温氯化法制备氯铱酸，工艺流程与三氯化钌制备流程一致。 1.2产污环节 根据本项目的生产工艺，产污环节见下表。 表2-8 本项目运营期产污汇总一览表 类别; 产排污环节; 污染物名称; 污染因子; 处理措施. 废气; 金属3D打印; 3D打印; 颗粒物; 设备自带高效滤芯过滤. 碳纤维3D打印; 3D打印; 颗粒物、有机废气; 设备自带活性炭+HEPA高效过滤器处理. 陶瓷3D打印; 生坯打印; 颗粒物; 设备自带HEPA高效过滤器处理. 实验室试验; 喷砂; 喷砂废气; 颗粒物; 设备自带布袋除尘器处理. 酸蚀; 酸蚀废气; 酸性气体; 通风橱收集+“碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理后通过25m高排气筒DA001排放. 配料; 配料废气; 非甲烷总烃. 涂覆; 涂覆废气; 非甲烷总烃. 烘干; 烘干废气; 非甲烷总烃. 高温氧化烧结; 氧化烧结废气; 非甲烷总烃、氯化氢、氯气. 盐酸吸收; 三氯化钌化合 废气; 氯气; 采用一级碱吸收处理后，并入通风橱废气处理装置. 浓缩结晶; 氯化氢. 盐酸吸收; 氯铱酸化合废 气; 氯气. 浓缩结晶; 氯化氢. 废水; 水洗; 冲洗废水; pH、COD、SS; 未利用冲洗废水同实验室废液委托有资质单位处置. 噪声; 生产设备、风机; 等效A声级; 厂房隔声，选用低噪设备，安装隔声罩、消声器等. 固废; 酸处理; 酸蚀废液; 委托有资质的第三方公司定期回收处置. 碱液喷淋; 废渣. 碱吸收; 碱吸收废液. 废气处理; 废活性炭. 原料包装; 废包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价只调查项目所在区域环境质量达标情况。 本项目位于宝鸡市陈仓区，所在区域属于二类环境空气功能区。本次评价引用宝鸡市生态环境局发布的《2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中陈仓区空气质量统计表，具体见下表。 表3-1 项目区域常规污染物监测结果统计表 单位：μg/m3 县区名称; PM10均值; PM2.5均值; SO2均值; NO2均值; CO第95百分位浓度; O3第90百分位浓度. 陈仓区; 61; 35.2; 17; 27; 1; 148. GB3095-2026二级标准; 60; 30; 60; 40; 4; 160. 占标率%; 101.67; 117.33; 28.33; 67.50; 25.00; 92.50. 由上表可知，项目所在地环境空气中PM10均值、PM2.5均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，其他指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境 结合该项目所处的地理位置情况，同时结合当地河流分布等因素，项目所处地表水体为渭河。本项目生产废水不外排，生活污水依托原水泥厂化粪池处理后经陈仓区虢镇污水处理厂处理达标最终排入渭河，本次地表水环境质量现状评价取虢镇污水处理厂排污口上游和下游两个断面，断面水质数据引用“宝鸡市2023年环境质量公报”中的质量数据，监测结果见表3-2。 表3-2 各断面水质监测结果 单位：mg/L 断面名称; 断面 类别; 指标年均值（mg/L）. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 氟化物. 虢镇桥; Ⅳ类; 8.4; 9.5; 2.6; 1.7; 0.46; 14.3; 0.074; 0.4. GB3838-2002标准限值; Ⅳ类; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤1.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 魏家堡断面; Ⅲ类; 8.0; 9.3; 3.6; 1.8; 0.42; 25; 0.102; 0.53. GB3838-2002标准限值; Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 监测结果表明，项目所在地上游虢镇桥断面上述监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；下游渭河魏家堡桥断面上述监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 经现场调查，厂址外围50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境现状调查。 4、生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目主要为3D打印和稀有金属涂覆材料研发，项目场地已硬化，无裸露土壤，不存在监测条件；项目实验研发室、危化品库及危废库后期按照要求进行建设，采取防渗措施；经上述措施后不存在土壤及地下水环境污染途径，故不需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境影响评价等级为三级，不设置大气环境影响评价范围，因此无需调查大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内），经现场调查项目外围50m范围不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内），厂区周围植被以人工植被为主，不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目运营过程中产生的酸性废气和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值。各污染物执行标准见下表。 表3-3 大气污染物排放标准 执行标准; 污染因子; 标准值. 类别; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度; 120mg/m³. 25m排气筒排放速率（二级）; 14.45kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m³. 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度; 120mg/m³. 25m排气筒排放速率（二级）; 35kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m³. 氯化氢; 有组织; 最高允许排放浓度; 100mg/m³. 25m排气筒排放速率（二级）; 0.915kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点; 0.20mg/m³. 氯气; 有组织; 最高允许排放浓度; 65mg/m³. 25m排气筒排放速率（二级）; 0.52kg/h. 无组织; 周界外浓度最高点; 0.40mg/m³. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 2、废水排放标准 生活污水依托原水泥厂现有化粪池经预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂。进入污水管网的水质应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，详见下表： 表3-4 废水污染物排放标准 标准名称; 评价因子; 标准限值. 单位; 限值. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮; mg/L; 45. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; PH; 无量纲; 6-9. SS; mg/L; 400. BOD5; 300. COD; 500. 3、噪声排放标准 - 本项目夜间不生产，企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区昼间标准限值，具体标准值见下表。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 昼间 标准限值. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60. 4、固体废物执行标准 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求；贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间污染物总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 表3-6 项目总量控制指标 项目; 本项目排放量; 建议总指标. 挥发性有机物; 5.757kg/a; 5.757kg/a. 本次评价要求建设单位根据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案（试行）》（陕政办发〔2016〕51号）要求，在办理排污许可证或实际排污前，通过参加排污权交易有偿使用污染物排污权指标，取得主要污染物排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内），租赁原水泥厂现有厂房，本项目生产车间已建成。因此，施工期内容主要为厂房内部装饰生产及环保设备的安装、调试等。施工期主要污染为设备安装、调试噪声。安装和调试过程均在厂房内进行，通过厂房隔声降低对周围环境的影响。 固废主要为废包装材料，主要为木板、纸箱等，收集后交物资回收公司。 施工期间人员生活污水依托原水泥厂院内现有公共卫生间。 采取以上措施后，施工期对环境的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 详见大气环境影响专项评价。 2、水环境影响评价 （1）废水排放源强及污染防治措施 根据上文工程分析章节，本项目总用水量为297.25m3/a。其中生活用水量为200m3/a，生产用水量为97.25m3/a。 本项目实验室水洗废水用作配酸，未回用的水洗废水同废酸、废碱液等作为实验室废液委托有资质单位处置，生产废水不外排。 生活污水排放量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为160m3/a。生活污水依托原水泥厂现有化粪池经预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂。 表4-1 废水污染源强核算结果及相关参数 产污环节; 员工生活. 类别; 生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 460; 280; 300; 35. 污染物产生量（t/a）; 0.074; 0.045; 0.048; 0.006. 治理设施; 依托原水泥厂现有化粪池. 处理效率（%）; 15%; 9%; 30%; /. 是否为可行技术; 是. 废水排放量; 160m3/a. 污染物排放浓度（mg/L）; 391; 254.8; 210; 35. 污染物排放量（t/a）; 0.063; 0.041; 0.034; 0.006. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 依托原水泥厂现有化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入陈仓区虢镇污水处理厂进一步处理. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放标准; 名称; 《污水综合排放标准》（GB89778-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 浓度限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）废水排放达标分析 经上文分析可知，本项目仅排放生活污水，排放量为160m3/a，污水水质相对比较简单，依托原水泥厂现有化粪池预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （3）项目废水处理设施及依托可行性分析 本项目不设置食堂，生活污水经厂区内化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入陈仓区虢镇污水处理厂处理。处理后的生活污水COD、BOD5、SS等各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，经市政污水管网排入陈仓区虢镇污水处理厂，污水不会对周围环境产生明显影响。 陈仓区虢镇污水处理厂位于陕西省宝鸡市陈仓区东关科技工业园，主要服务范围为陈仓区城区、市行政中心以东区域内以及陈仓区科技工业园一期，两期处理规模共计10万m3/d。污水采用“预处理+A2/O工艺或多级A/O工艺+深度处理+液氯消毒”处理工艺，处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A标准外排渭河。 建设项目所在地属于陈仓区，所在地市政污水管网已接入市政管网，污水可以排入陈仓区虢镇污水处理厂处理。项目废水中各污染物排放浓度符合陈仓区虢镇污水处理厂进水水质要求。故项目依托陈仓区虢镇污水处理厂处理可行。 综上分析，本项目排放的废水水质符合陈仓区虢镇污水处理厂进水水质要求，水量占设计处理能力的比例较小，本项目排放的废水水量和水质均不会对该污水处理厂的运行造成明显不利影响。陈仓区虢镇污水处理厂具备接纳本项目废水的能力，故本项目废水排放去向合理。 3、声环境影响评价 ⑴噪声源强 本项目噪声来源主要为风机运行时的噪声。噪声源强在75-90dB（A）之间，均位于生产车间内：本项目以厂区西南角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见下表。 表4-2 项目主要噪声源及防治措施 序号; 声源 名称; 声压级/距声源/距离dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段/h; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 风机; 90; 厂房隔声+选用低噪设备+基础减振+出口软连接; 3; 15; 1.2; 3; 70; 昼间; 20; 50; 0. 2; 金属3D打印机; 75; 厂房隔声+选用低噪设备+基础减振; 4; 21; 1.2; 4; 63; 昼间; 15; 48; 0. 3; 碳纤维3D打印机; 75; 4; 24; 1.2; 4; 63; 昼间; 15; 48; 0. 4; 陶瓷3D打印机; 75; 4; 27; 1.2; 4; 63; 昼间; 15; 48; 0. 5; 小型全密闭喷砂机; 80; 5; 5; 1.2; 5; 68; 昼间; 15; 48; 0. ⑵降噪治理措施 ①在满足工艺的前提下，设备选型时尽量选用噪声较小的先进设备，同时对高噪声设备增设减振垫； ②车间合理布局，产噪设备尽量集中布置，并远离厂界； ③生产车间采用隔声门窗，作业时关闭门窗； ④风机进出口安装匹配的消声器，风机接口处，采用软性接头，改变钢板振动频率等以达到降噪效果； ⑤加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理，设备出现故障要及时更换，以减少机械不正常运转带来的机械噪声。 ⑶厂界噪声达标分析 ①预测点的确定 项目噪声预测点与现状监测点位置相同，即厂界东、南、西、北边界外1m。 ②预测模式 项目采用点源衰减模式和多源叠加模式预测生产时厂界噪声，预测模式如下： A室外点源 采用的衰减公式为： 式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 B室内声源 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 计算靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。 预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，按线声源或面声源模式计算。 C总声压级 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 ③预测结果 噪声源均在厂区内，按室内噪声源预测模式，工作时间为昼间8个小时，预测结果见下表。 表4-3 厂界噪声贡献值结果一览表：dB（A） 位置; 贡献值; 评价标准. 昼; 昼. 厂界噪声; 厂界东侧; 45; 60. 厂界南侧; 32; 60. 厂界西侧; 46; 60. 厂界北侧; 43; 60. 由估算结果可知，厂界噪声贡献值及敏感目标预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 ⑶噪声监测要求 噪声监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定监测因子及频次，本次环评建议企业噪声自行监测方案具体如下表。 表4-4 噪声监测计划 类型; 监测因子; 监测点位; 频次; 执行标准. 厂界噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固体废物污染防治措施 （1）产生及处置情况 ①生活垃圾 本项目配备工作人员20人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，生活垃圾产生量为2.64t/a，设垃圾桶分类收集，工作人员生活垃圾委托环卫部门处置。 ②废酸 本项目酸蚀槽营运期更换产生的含酸废水约为0.108m3/a。按照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49表面处理废物，废物代码为900-047-49，属于“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱”。 ③废碱液 本项目碱液吸收更换产生的含碱废水约为1.87m3/a。按照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49表面处理废物，废物代码为900-047-49，属于“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱”。 ④废活性炭 按照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，废活性炭属于“VOCs治理过程产生的废活性炭”。查阅资料，一般活性炭比重为0.5，碘值不低于800mg/g，项目设置活性炭吸附装置1处，容积为0.5m3。活性炭充填度为80%，则一次性充填活性炭数量为0.2t。活性炭饱和度按照1t可吸附0.4t的有机废气计，本项目经处理的非甲烷总烃约为0.01t/a，本次评价要求建设单位一年更换一次，则废活性炭产生量约为0.21t/a。 ⑤废包装材料 本项目盛装原辅材料中草酸、正丁醇、氢氧化钠药剂的包装材料产生量约为0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废包装桶属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 表4-5 项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 生活垃圾; 废酸; 废碱液; 废活性炭; 废包装材料. 产生环节; 员工生活; 酸蚀; 碱液吸收; 废气处理; 包装. 属性; /; 危险废物. 废物类别及代码; /; （HW49）900-047-49; （HW49）900-047-49; （HW49）900-039-49; （HW49）900-041-49. 有毒有害物质名称; /; /; /; /; /. 物理性状; 固态; 液态; 液态; 固态; 固态. 环境危险特性; /; T/C; T/C; T; T/In. 产生量（t/a）; 2.64; 0.108; 1.87; 0.21; 0.01. 贮存方式; 袋装; 桶装; 桶装; 袋装; 桶装. 利用处置方式和去向（t/a）; 自行贮存量; 0; 0; 0; 0; 0. 自行利用量; 0; 0; 0; 0; 0. 自行处置量; 0; 0; 0; 0; 0. 委托利用量; 0; 0; 0; 0; 0. 委托处置量; 2.64; 0.108; 1.87; 0.21; 0.01. 排放量; 0; 0; 0; 0; 0. 委托单位名称; 环卫部门; 有危废处理资质单位处理. （2）环境管理要求 本项目新建危险废物贮存间1个，位于生产车间内东侧，占地面积24m2，按照要求进行规范建设，在危险废物收集、贮存及运输过程中，需执行《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）3中的相关规定执行。 表4-6 危废贮存设施污染防治措施 类别; 具体建设要求; 防治措施. 危险废物贮存场所; 1、基础必须防渗，并满足防渗要求。; 本次环评要求新建危废贮存库地面采用满足防渗等级的硬化+环氧地坪进行防渗；. 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 本次环评要求废酸、废碱等实验室废液在密闭塑料桶中存放，无废气产生，以上液体危险废物应放置在金属托盘上，对泄漏进行及时收集；. 3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通信设施；消防设施。; 本次环评要求新建危废贮存库建成后设置相应的照明设施、观察窗口、消防通讯器材等；. 4、危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 本次环评要求新建危废贮存库均位于生产车间内，具备防风、防雨、防晒功能。. 5、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志。; 本次环评要求新建危废贮存库应按照要求设置合规的标志。. 危废贮存过程; 1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 本次环评要求液态类危险废物与固态类危险废物分区、分类贮存。. 2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。; 本次环评要求新建危废贮存库采用不与危险废物相容的容器贮存。. 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。; 本次环评要求各种危险废物分类分区贮存，悬挂分类分区贮存图. 危险废物暂存管理要求; 1、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单。; 本次环评要求设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单。. 2、入库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 本次环评要求严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。. 5、地下水环境影响和保护措施 本项目用地范围内均进行了水泥硬化，生产设备均位于车间地面上，危化库、实验室、危废暂存间均采用防渗防腐蚀材质，危险废物暂存于危废暂存间，且用容器盛装，下方设置托盘，能有效阻隔液体渗漏。 经采取以上防渗措施后，可有效防止项目污水渗漏对地下水产生影响。 6、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源、污染物类型 表4-7 土壤污染源识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物. 1; 危化品库; 其他类型; 草酸、盐酸、乙醇、正丁醇、异丙醇. 2; 实验研发室; 其他类型; 草酸、盐酸、乙醇、正丁醇、异丙醇. 3; 危险废物贮存库; 其他类型; 实验室废液. 4; 碱雾喷淋塔; 其他类型; COD、氨氮. （2）污染途径 ①本项目烘干过程将有挥发性有机废气（非甲烷总烃）的排放，产生的非甲烷总烃可能沉降至项目周边土壤。通过大气沉降会对项目周边土壤环境造成污染。 ②本项目危化品库及危废暂存间存放的实验室废液等液体物质因储存不当或储存容器破损将会发生泄漏事故。如果发生泄漏，垂直入渗后会对污染源周围土壤环境造成污染。 ③项目实验过程中涉及的草酸、盐酸、乙醇、正丁醇、异丙醇在使用过程中若存在因管理、操作不当，发生泄漏，垂直入渗后将会对污染源周围土壤环境造成污染。 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别详见下表。 表4-8 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同 时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. 项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。 表4-9 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 危化品库; 暂存; 垂直入渗; 酸类; H+; 事故排放. 实验研发室; 暂存; 酸类; H+; 事故排放. 碱雾喷淋塔; 暂存; /; /; 事故排放. 危险废物贮存库; 暂存; H+; H+; 事故排放. （3）污染预防与保护措施 1）源头控制措施 评价要求本项目运营后采取以下源头控制措施： ①大气沉降影响分析及防控措施 项目产生的非甲烷总烃的沉降是可能引起土壤污染的主要途径。根据相关研究表明，正常工况下项目对周边土壤影响有限，处于较低水平。项目需严格控制生产工况，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求，尽可能地减少项目对周边土壤积累的贡献。 ②垂直入渗影响分析及防控措施 项目对危化品库、实验研发室、碱雾喷淋塔、危险废物贮存库等建构筑物均采取重点防腐防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可有效地防止污染物渗透到地下污染土壤。正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当危化品库、危废暂存间等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。对项目危险废物暂存间、危化品库地面进行防渗、防腐处理，设置托盘，对事故状态下的泄漏物进行收集，确保项目盐酸、实验室废液等不渗入土壤环境。 2）过程防控措施 项目涉及大气沉降影响，应在占地范围内采取绿化措施，种植侧柏、紫穗槐等对有机废气有较强吸附能力的植物。严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境污染。 为保护厂区用地范围及周边土壤，根据可能造成地下水污染的影响程度的不同，将项目进行分区防治：危化品库、危废暂存间等区域属于对环境有污染的物料或者可能发生泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，本次按重点防渗区和一般防渗区要求进行防渗，采取措施后，可以有效地防止对厂区土壤造成污染。各区域的防腐防渗级别及措施见下表： 表4-10 项目各工作区防腐防渗要求 防渗分区; 区域; 防渗要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 危化品库、实验室、危废贮存库、喷淋塔; 进行重点防渗; 主要防渗措施自下而上地面采用混凝土硬化，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。其他区域采取一般防渗，地面采用混凝土硬化，渗透系数小于10-7cm/s；或其他防渗性能等效的材料。. 一般防渗区; 其他区域; 进行一般防渗; 视情况进行防渗或地面硬化处理。. （5）影响分析 项目区存在的可能污染土壤的物质主要为盐酸、实验室废液等，收集的实验室废液存储于专用桶内，桶置于托盘上，项目实验室、危化品库、危废暂存间等均进行防渗处理，因此，当包装桶破裂，实验室废液泄漏时可通过托盘得到收集，也可通过导流槽流入事故池中，不会下渗污染土壤。因此项目正常生产过程中无土壤污染途径，对项目区土壤环境影响较小。 7、生态环境影响和保护措施 本项目位于宝鸡市陈仓区虢镇街道北堡村（原水泥厂院内），占地范围内不含有生态环境保护目标，本次环评不进行运营期生态环境影响分析。 8、环境风险影响和保护措施 ⑴项目危险物质及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质具体如下： 表4-11 项目Q值确定表 危险物质名称; 储存位置; 最大存在量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 盐酸; 危化品库、实验室; 0.05; 7.5; 0.0067. 正丁醇; 危化品库、实验室; 0.0008; 10; 0.0001. 异丙醇; 危化品库、实验室; 0.0008; 10; 0.0001. 实验室废液; 危废暂存间; 1.978; 5; 0.3956. 项目Q值∑; 0.4024. 项目主要风险物质最大存在量未超过临界量，项目Q值＜1，据此判定风险评价工作等级为简单分析，不设置环境风险专项评价。 ⑵可能影响环境的途径： 易燃物燃烧或爆炸：由于正丁醇、异丙醇等的环境风险主要为泄漏后未得到及时处理，在遇到明火后发生火灾事故，进而产生一定范围的环境质量恶化或人员伤害。 ⑶环境风险防范措施 根据现场核查，厂区现有环境风险防范措施可满足环境风险防范的要求。 ①总平面布置根据功能分区布置。各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，实验室、危化品库、危废暂存库等地面应根据需要做防腐处理。 ②生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ③建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位都配备必要的安全管理和责任人员。 ④采用国家推荐的相应先进的安全生产技术和方法，生产工艺、生产设备和各类三废处理设备均要符合国家相关标准和规范要求。所有管道系统均必须按有关标准进行设计、制作及安装，必须由当地有关质检监督部门进行验收并通过后方能投入使用。 （4）危险化学品贮运安全防范措施 ①从人员方面 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，并加强操作工人个人防护。 ②从运输及装卸车操作方面 运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学品的危险特性和防护措施，并配备相应的消防设施。 ③从设备日常维护和检修方面 定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现隐患，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。 ④按有关规定，拟建项目应按照有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。 ⑤应依照《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》《汽车运输危险货物规则》《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 金属3D打印 | 颗粒物 | 设备自带高效滤芯过滤装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求， 厂区内的无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值 |
|  | 碳纤维3D打印 | 颗粒物 | 设备自带活性炭+HEPA高效过滤器 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 陶瓷3D打印 | 颗粒物 | 设备自带HEPA高效过滤器 |  |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | 自带布袋除尘器 |  |
|  | 酸蚀、配料、涂覆、烘干、烧结等过程挥发的废气 | 氯气 | 通风橱+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒DA001 |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 三氯化钌化合废气 | 氯气 | 碱液吸收+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附+25m排气筒DA001 |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 氯铱酸化合废气 | 氯气 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD | 依托原水泥厂现有化粪池经预处理后通过污水管网排至陈仓区虢镇污水处理厂 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | ①选用低噪声设备，风机安装时加装基座减振；风机安装时做好基础减振、加装减振弹簧和橡皮垫，出口软连接等降噪措施； ②企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好运转状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：员工生活垃圾设置生活垃圾桶（带盖）进行收集，由环卫部门统一清运，做到日产日清； 危险废物：设置危废暂存间对危险废物进行暂存，定期交由有资质单位转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区范围内已硬化，实验室、危化品库、危废暂存间采用防渗防腐措施，同时危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，危险废物盛装容器下方设置托盘，并分类收集后，委托有资质的危废处置单位处置，整个过程不与土壤直接接触。各项污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格控制厂内风险物质暂存量，源头降低风险源强 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范－总则》（HJ942-2018）等相关环境管理与监测计划等有关内容，对项目区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查。主要环境管理内容应包括： （1）严格落实各项废气、废水、噪声处理措施及防治措施，确保达标排放； （2）加强固体废物管理，固体废物的利用和处理处置应满足相关要求，实现固体废物零排放； （3）落实各项风险防控措施，储备相应应急物资，定期开展应急演练； （4）按照自行监测方案开展自行监测； （5）按照环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等须满足排污许可证要求。 2、排污口规范化设置 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，提出本项目排污口规范管理要求如下： （1）基本原则 排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场管理、监督和检查；如实向当地环保管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）废水排放口 本项目无废水排放口。 （3）废气排气筒 本项目运营期设置废气排放口1个，要求建设单位按照《排污单位污染物排放口监测点位设置 技术规范》（HJ 1405-2024）配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台，设置废气排放口监测点位信息标志牌。 （4）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （5）固体废物贮存场所 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨等措施；②固体废物贮存场所要在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的危险固废（液）要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不宜过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分质贮存和处置。 （6）环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号、环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 1; 提示图形符号; /. 2; 警告图形标志. 3; 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 提示标志背景颜色; 绿色. 5; 提示标志图形颜色; 白色. 6; 警告标志背景颜色; 黄色. 7; 警告标志图形颜色; 黑色. |

# 六、结论

从环境保护角度，建设诺铂莱稀有金属研发项目对环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.318kg/a | / | 0.318kg/a | +0.318kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 5.757kg/a | / | 5.757kg/a | +5.757kg/a |
|  | 氯气 |  |  |  | 1.628kg/a | / | 1.628kg/a | +1.628kg/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 3.509kg/a | / | 3.509kg/a | +3.509kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险固废 | 废酸 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | 废碱液 | / | / | / | 1.87t/a | / | 1.87t/a | +1.87t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①