# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宝鸡大成广宇商贸有限责任公司扩建项目

建设单位：    宝鸡大成广宇商贸有限责任公司

编制日期：             2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宝鸡大成广宇商贸有限责任公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市陈仓区千河镇张家崖村 |  |  |
| 地理坐标 | （107度17分32.852秒，34度24分8.110秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C5320 铁路货物运输 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 7.2 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.项目与“三线一单”相符性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用“一图、一表、一说明”的形式表达（详见附件）。 （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于重点管控单元，管控单元对照分析示意图见下图： 项目位置 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表” 经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目不涉及优先保护单元，不涉及一般管控单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表： 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 与本项目符合性. 陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元10; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、生态用水补给区管控分区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。 水环境工业污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。; - 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.本项目为煤炭仓储与中转，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”行业项目。 2.本项目为煤炭仓储与运输中转项目，不涉及散煤销售、燃用等环节，不属于严禁新增类项目。 - 水环境工业污染重点管控区：1.本项目无新增生活污水，原有生活污水拉运至农田用于土壤改良，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后重复使用，不外排，不涉及其他。. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。 水环境工业污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理应达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的要求，加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.本项目运输车辆和转运车辆使用清洁能源车辆，并设充电桩。2.本项目为煤炭仓储与运输中转项目，不涉及散煤销售、燃用环节。 水环境工业污染重点管控区：1.本项目无新增生活污水，原有生活污水拉运农田用于土壤改良，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后重复使用，不外排。不涉及其他。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。 2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。; 高污染燃料禁燃区：本项目主要为煤炭仓储和运输，不涉及高污染燃料生产、销售和使用。不会产生相应燃烧废气。. （3）“一说明” 根据上文“一图、一表”的分析，项目位于陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元10，项目所在地不涉及生态红线，本项目生产过程中会产生一定的废气、废水、噪声及固废，经下文预测，废气、厂界噪声均能够达标排放；废水经处理后重复使用不外排，产生的固废经收集后均能得到合理处置，可以满足相关环境管控单元的管控要求。 2.项目与相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划的符合性分析： 表1-2 项目与生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析表 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 持续推进堆场扬尘综合治理。进一步落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设密闭物料仓库，完善场地硬化、车辆冲洗、防风墙等抑尘措施，强化涉煤堆、土堆、沙堆、料堆等重点企业的监督管理。大型煤堆、料堆等物料堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放时设置密闭大棚，并建设自动喷淋装置，所有进出口配备出厂洗车设备。; 本项目建设密闭仓储大棚，地面硬化处理，内设喷淋设施，厂区四周设防风墙，出口有洗车台，符合相关要求。; 符合. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利用率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 本项目固废主要为沉淀池内产生的煤泥，定期清理后倒入煤场回用。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目建设密闭仓储大棚，内设喷淋抑尘设施，外设雾炮机、洒水车等降尘设施，出入口设洗车台，可有效降低堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘。; 符合. 《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027）; 严格落实监管责任，实施网格化考核。关中生活污水地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放 超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100%，并加强扬尘管控。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划》（2023—2025年）; 加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统。; 本项目主要为煤炭仓储，主要噪声设备为铲车等非道路移动车辆，主要靠近西南侧铁路线位置活动，其他区域均为储存地，噪声设备，远离东北侧敏感点。 建设单位对设备进行定期维护保养，避免设备非正常工作产生的尖锐噪声，且对运输车辆进行管理，在经过村庄、学校等区域时，限速在20km/h行驶，禁止随意鸣笛；严格控制施工时间，根据不同季节的正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22:00-06:00）昼间午休时间（12:00-14:00）施工，以免产生扰民现象。; 符合. 加强夜间施工噪声管控。严格夜间施工噪声管控，完善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。. 经与《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染防治条例》《环境噪声与振动控制工程技术导则》等相关政策和环保政策进行符合性分析，项目建设内容和污染防治措施与以上规划、相关政策相符。 - 表1-3与《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）符合性分析 - GB50821-2012要求; - 本项目情况; - 符合性. - 2.1.1煤炭建设项目的工业场地附属设施，严禁建设在城市规划确定的生活居住区、文教区、水源保护区、风景游览区、自然保护区以及其他需要特别保护的区域内。; - 本项目位于宝鸡市陈仓区千河镇张家崖村，不在需要特别保护的区域内。; - 符合. - 2.2.3在工业场地总平面布置时，应根据污染源合理确定建（构）筑物间距、卫生防护植物带的位置及宽度。翻车机房、装车仓、受煤坑、储煤场、事故煤泥沉淀池、锅炉房等粉尘、废气源，应按全年风向频率布置在对工业场地污染最小的地点，与进风井口、提升机房、压缩空气站、变配电所、机电设备维修车间、 - 办公楼、化验室等建筑的距离，应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215和《煤炭洗选工程设计规范》GB 50359有关总平面布置的规定。; - 本项目储煤场设密闭仓储大棚，且远离东南侧居民，满足规范要求。; - 符合. - 4.11煤炭建设项目大气污染防治应包括对煤炭、岩石剥离物等物料加工、储、装、运过程中产生的煤尘、粉尘，以及锅炉、各种炉窑排放的烟气、烟尘等 - 可能对大气环境造成污染的排放源进行治理的工程设计。; - 本项目为煤炭仓储项目，本项目配套建设了密闭仓储大棚，内设喷淋设施，地面硬化。厂界四周设置防风墙，并依托雾炮机和洒水车进行道路抑尘，可有效降低粉尘无组织排放。; - 符合. - 4.16在煤炭储、装、运、破碎及筛分过程中宜采用产尘较少的封闭式作业工艺，并应在操作区设置抑尘设施，同时应减少敞开式操作。在其他干物料的储、 - 装、运系统中，也应采取相应的抑尘措施。生产作业区或车间向外环境无组织排放的粉尘浓度，以及通过除尘系统向室外排放的粉尘浓度控制，应符合现行国 - 家标准《煤炭工业污染物排放标准》GB 20426的有关规定. - 4.17露天储煤场内应设置喷洒、喷雾等抑尘和防止自燃设施，其周围应设置防风抑尘设施。在强风干燥地区不宜采用露天储煤场。. - 4.2.1煤炭建设项目污（废）水处理工程应根据水质、水量、用途，经过技术、经济、环境论证，确定最佳处理方法和处理工艺流程。; - 本项目不新增员工，车辆冲洗利用现有洗车台，由沉淀池处理后重复使用，不外排。; - 符合. - 4.2.2煤炭建设项目产生的污（废）水处理后应达到排放标准，并应符合当地环境保护主管部门规定的污染物排放总量控制指标。. - 4.2.3污（废）水的输送应根据水质、水量、处理方法及用途要求等因素，通过综合比较，合理划分污（废）水的输送系统。. - 4.4.1新建、改建和扩建的矿井、露天矿、选煤厂及矿区辅助附属生产设施，应进行噪声控制，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87 - 的有关规定。; - 本项目主要为煤炭仓储，主要噪声为煤炭运输和装卸过程产生的噪声，对运输车辆进行管理，限速在20km/h行驶，禁止随意鸣笛，其余均在棚内运行，通过隔声可有效降低噪声影响。; - 符合. - 4.4.2向周围环境排放噪声的煤炭建设项目，其厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定，厂界外区域的环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。. - 4.4.3对生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，应选择低噪声的工艺和设备；当仍达不到要求时，应采取隔声、消声、吸声、隔振以及综 - 合控制等噪声控制措施。. - 4.4.4噪声防治应对生产工艺、操作维修、降噪效果等进行综合控制。. - 3.项目选址合理性分析： 1）本项目选址位于陕西省宝鸡市陈仓区张家崖村，该地块土地性质属于仓储用地，西侧为铁路、东南侧为现有项目仓储地、东北侧为张家崖6组、东侧100米处为冯家山库路，路网完善、交通便利。 2）项目选址周围无需要特殊保护的野生动植物分布，无与建设项目性质不相符的其他建设项目，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态功能保护区。 3）本项目废气主要为仓储煤扬尘和运输、装卸过程产生的煤扬尘，企业通过建设密闭仓储大棚，设喷淋、防风墙、洒水车、洗车台等措施用于降低扬尘逸散；洗车依托现有项目洗车设备，废水经沉淀池沉淀后重复使用，不外排。仓储棚设置在西北侧位置，远离东南处居民，有效合理布局可降低设备噪声对厂界四周环境的影响；运行期间固废采取妥善处置，不会造成二次污染，对周边环境不会产生明显不利影响。 项目厂界外500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，本项目运行期对该地影响较小。故项目的建设不存在制约因素。 因此，从环境保护方面分析，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 宝鸡大成广宇商贸有限责任公司于2025年11月5日租赁中铁一局集团新运工程有限公司闲置地块，建设密闭仓储棚，用于煤炭存储与输送。本项目南侧为建设单位现有项目，于2019年5月编制完成《中铁二十局集团千河清洁煤炭铁路储运站环保改造工程》环境影响报告，并于2019年7月12日取得宝鸡市环境影响保护局高新分局对该项目环境影响评价报告表的批复（高新环函〔2019〕382号）。主要对原有项目的环保工程进行升级改造。2022年9月21日完成该项目竣工环境保护验收。 本次在原有项目西北方向新增土地，占地面积22666.7㎡，建设密闭式仓储大棚20000平方米，年周转煤炭能力50万吨。配套建设重卡充电桩10个，大棚顶部规划建设光伏发电2兆瓦，同时配套环保相关设施。本项目所占地块内东南角处存在一层办公楼（占地面积600㎡），西侧存在现有项目已建设完成的两条转运铁路线，可供本项目行政办公及煤炭运输周转，其余均为空地，用于建设密闭仓储大棚、停车充电桩等设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要为煤炭储存和集运，属于四、煤炭开采和洗选业06中“煤炭储存、集运”，故该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：宝鸡大成广宇商贸有限责任公司扩建项目 建设单位：宝鸡大成广宇商贸有限责任公司 建设性质：扩建 建设地点：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区千河镇张家崖村，项目中心地理坐标为东经107°17′32.852″，北纬34°24′8.110″。具体建设地理位置如附图1所示。 3.建设工程内容及规模 本次在原有项目西北方向新增土地，占地面积22666.7㎡，建设密闭式仓储大棚20000平方米，年周转煤炭能力50万吨。配套建设重卡充电桩10个，大棚顶部规划建设光伏发电2兆瓦，同时配套环保相关设施。本项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 名称; 项目组成; 备注. 主体 工程; 储煤场地; 密闭仓储大棚20000㎡（168.5m*119m*13m），主要用于煤炭仓储。; 新建. 辅助 工程; 办公室; 1层，砖混结构，占地面积600㎡（40m*15m*3m），位于项目东南位置，项目入口处东侧位置。原为闲置空房，需对其进行改造，用于员工办公。; 改建. 充电桩; 建设10个重卡充电桩，用于运输车辆充电。; 新建. 光伏发电板; 在厂房顶棚上方建设光伏发电板2兆瓦，产生电能用于厂区内自用。; 新建. 铁路线; 依托现有项目建好的铁路线进行物料输送。; 依托. 依托 工程; 洗车平台; 洗车平台位于现有项目与本项目出入口中间位置，运输车辆可经洗车台冲洗后分别进出两个密闭仓储棚运输物料，该洗车台配套二级沉淀池（总容积20m³），主要用于进出车辆冲洗。; 依托. 雨水收集池; 位于现有项目密闭棚外，三级沉淀池，主要用于厂区内初期雨水收集，水池尺寸为3m*4m*4m，共3个; 依托. 公用 工程; 供电; 由供电系统供给。; 依托. 供水; 由供水管网供给。; 依托. 环保 工程; 废气处理系统; 建设密闭仓储棚，棚顶设喷淋设施对棚内扬尘进行降尘；四周设防风墙；物流输送均采用封闭车辆，并限制车速。; 新建. 利用现有项目配备的洒水车定时对运输道路及场地进行洒水抑尘、雾炮机对厂区内扬尘进行降尘；利用现有项目洗车台，对进出场车辆进行冲洗。; 依托. 噪声处理系统; 合理布局、墙体隔声、距离衰减。; 新建. 废水处理系统; 依托现有项目的洗车平台及沉淀池，废水经沉淀后循环使用，不外排。初期雨水经收集至雨水收集池内用于车辆冲洗及道路抑尘，不外排。; 依托. 固废; 沉淀池煤泥定期清掏后运至成品堆场自然风干后作为原料回用于生产。; /. 4.项目主要生产设施 项目主要生产设施见表2-2。 表2-2 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 设备参数; 扩建前 数量; 扩建后 数量; 变化量; 单位; 备注. 1; 装载机; /; 3; 6; +3; 台; 装卸. 2; 雾炮机; /; 1; 1; 0; 台; 抑尘，电能. 3; 洒水车; /; 1; 1; 0; 台; 抑尘，电能. 4; 转煤车; /; 2; 5; +3; 台; 转运，电能. 5; 喷淋设施; /; 1; 2; +1; 台; 抑尘，废气治理. 6; 充电桩; /; /; 10; +10; 个; 电车充电. - 5.原辅材料 - 本项目主要为煤炭仓储、转运，无原辅材料。 - 6.产品方案 - 本项目最大储存量为50万吨，年周转量为50万吨。煤炭资源主要来自宝鸡市麟游县，经本项目密闭储煤场暂存后用于云、贵、川等地用于发电厂、热力公司等发电、供暖。储煤场内不设筛分、配煤等设施，主要采用火车及汽车将煤送至封闭式储煤场内储存，再由火车装煤运出。 - 表2-3 项目产品方案一览表 产品 名称; 规格; 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后; 变化量; 单位. 最大储存量; 年周转量; 最大 储存量; 年周转量. 煤炭 （原煤）; ≤5cm; 30; 80; 30; 80; 50; 50; 万t/a. 7.水平衡分析 （1）供水 因现有项目水井取水量约为0.88m³/a，远低于本项目供水需求，故本项目水主要由张家崖村供给。本次新增用水主要为喷淋用水、洗车用水、道路抑尘用水。 1）喷淋用水 - 本项目喷淋用水Q如下： - Q=S∗q∗t∗K - 式中：S：煤场实际喷淋面积（㎡），按煤堆投影面积与周边道路面积之和计算；（本项目取棚内最大面积：20000㎡） - q：单位面积喷淋强度，参考《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）取值0.005～0.007m³/（㎡·h）；（本项目取中间值0.006m³/（㎡·h）） - t：单班喷淋时长（h），根据扬尘情况确定，一般为4h～8h；（本项目取5h，每小时喷淋15分钟，间歇喷淋系数α取0.25） - K：损耗系数，考虑蒸发、流失，取值1.2~1.5（本项目取1.3）。 - 故：经核算后，本项目为三班制，喷淋用水量为585m³/d（17550m³/a） 。 - 2）洗车用水 - 本项目按照载重车辆为40t/辆进行计算，运输车辆进入厂区工序12500次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中载重汽车循环用水冲洗用水量为40～60L/（辆·次），本项目洗车用水量按60L/辆•次计，煤炭自卸式汽车进行装载，最大载重量40t，项目年运输车辆约12500辆次，则项目车辆清洗用水量为2.5m³/d。废水排放量按用水量的85%计（15%损耗，损耗量为0.375m³/d），则项目洗车产生的废水量为639m³/a（2.13m³/d）。洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车，不外排。 3）道路抑尘用水：本项目运输道路总面积约2066.7㎡，参考《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中道路浇洒用水，用水定额为2.0—3.0L（㎡·d），本项目道路抑尘用水取2.0L/（㎡·d），堆场及道路抑尘用水量为4.13m³/d（1239m³/a）。 4）初期雨水 项目全厂占地面积为22666.7㎡，雨季形成污染雨水，具体初期雨水收集量如下核算：初期雨水量=汇水面积*初期冲刷深度*径流系数 汇水面积（F）：29266.7㎡；初期冲刷深度（hc）：对于密闭仓储棚，取0.008m； 径流系数（φ）：对于完全硬化的地面，取0.9。 经核算后，本项目新增初期雨水量为163.2m³，建议将初期雨水收集池的有效容积设计为200m³，保留余量。 本项目的初期雨水经沉淀后可用作厂区内道路洒水抑尘及洗车用水。 项目运营后的用水及废水产生情况见表2-4。 表2-4 项目用水及污水排放情况一览表 用水项目; 用水量标准; 规模; 用水量; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 喷淋用水; /; /; 585; 17550; /; /. 洗车用水; 60L/辆•次; /; 2.5; 750. 道路抑尘用水; 2.0L/（㎡·d）; /; 4.13; 1239. 合计; /; /; 591.63; 19539; /; /. （2）排水 本项目喷淋、道路抑尘用水均在使用过程中蒸发损耗，无外排废水。洗车废水经沉淀池沉淀处理后重复使用，不外排。 8.供电 项目用电由供电系统供给，能满足项目生产、生活的要求。 9.平面布置合理性 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 本项目位于现有项目西北侧，东南侧为冯家山库路，远离东南侧居民，可有效降低运输噪声对周边居民环境的影响。项目区域内供水、供电等基础设施配套齐全，建筑结构基本完善，功能分区明确，各区域相对独立。考虑到了噪声、安全等要求。总平面布置基本合理。 10.劳动定员及工作制度 劳动定员：原有项目劳动定员25人，本次不新增劳动定员。 工作制度：本项目年工作300天，工作制度采用三班制，工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺及产污环节流程图 # 图2-1 工艺流程及产污环节示意图 2.工艺流程及产污环节简述 （1）汽车运输、卸车：煤炭采用自卸卡车进行运输。自卸卡车由场地入口驶入，直接将煤卸载至密闭仓储棚内堆放，该工序产生的污染物主要为转运、输送及卸车过程产生的煤尘与车辆噪声。 （2）输送、装车：煤炭转运主要由装载机将仓储棚内的煤炭转运至火车上进行外运。该工序产生的污染物主要为转运、装车过程中产生的煤尘与装载机运行噪声。 本项目运行过程中会产生一般固废为沉淀池沉淀物，定期清理倒入煤场回用；装载机和车辆均委托第三方进行定期维护，本项目区内无危险废物产生。 本项目废水主要为车辆冲洗过程产生的冲洗废水，经沉淀后重复使用，不外排。初期雨水收集废水可用于车辆冲洗及道路洒水抑尘。 各污染物来源途径见表2-5。 # 表2-5 主要污染物一览表 污染类型; 产生工序; 主要污染物; 产生位置; 排放方式. 废气; 生产废气; 储存、装卸、输送; 颗粒物; 生产车间; 无组织，间歇. 运输扬尘; 颗粒物; 生产车间; 无组织，间歇. 固废; 一般工业 固废; 沉淀池、初期雨水池 沉淀物; 煤泥; 生产车间; 室内，间歇. 噪声; 车辆运输; 设备噪声; 生产车间; 室内、间歇. 废水; 车辆冲洗; SS、COD、油类物质、LAS; 生产车间; 重复使用，不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原有项目环评及验收情况 原有项目于2019年5月编制完成《中铁二十局集团千河清洁煤炭铁路储运站环保改造工程环境影响报告》，并于于2019年7月12日取得宝鸡市环境保护局高新分局对该项目环境影响评价报告表的批复（高新环函〔2019〕382号）。主要对原有项目的环保工程进行升级改造。于2022年9月21日进行了该项目的环境保护验收。 2.原有工程污染物实际排放总量 （1）废气：原有项目废气均无组织排放，故不作定量分析。根据2025年5月12日委托陕西中研华亿环境检测有限公司对该项目厂区无组织废气的监测数据可知，无组织废气排放浓度范围为0.216mg/m³~0.286mg/m³，低于标准限值1.0mg/m³，故原有项目厂区无组织废气可达标排放。 （2）废水：生活污水经厂区化粪池拉运至农田用于土壤改良。车辆冲洗废水经二级沉淀池沉淀后重复使用，无外排废水。其他喷淋、抑尘等用水均蒸发损耗。 - （3）噪声 ## 原有项目运营过程中产生的噪声主要来源于车辆，均为瞬时噪声，经2025年5月12日委托陕西中研华亿环境检测有限公司对该项目厂区厂界噪声监测数据可知，原有项目厂界东侧、南侧、北侧昼间噪声分别为51dB（A）、51dB（A）、57dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类限值要求，西侧噪声值为62dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类限值要求。 （4）固废 原有项目一般固废主要为沉淀池沉淀物，主要成分为煤炭，产生量约为3t/a，定期清理后倒入煤场回用；生活垃圾收集于厂区内垃圾桶中由环卫部门清运处置。委托第三方进行车辆维护，产生的废油、抹布、手套、废油桶等均由第三方处理，故原有项目厂区内无危废产生及暂存。 3.存在的环境问题及“以新带老”措施 ①现有项目 存在环境问题：原有项目设置的初期雨水收集池容积较小。 “以新带老”措施：建议将雨水收集池容积扩大至不低于400m³，以保证可同时容纳扩建后整个厂区的初期雨水。 ②本项目 本项目选址为空地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1.环境空气质量现状 ①常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.2“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。 为查明项目所在地大气环境质量，本次评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024年）中陈仓区的环境空气质量数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状，监测结果整理后见下表。 # 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标 情况; 标准来源. 宝鸡市 陈仓区; SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 73; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 超标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 90百分位数 最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 98; 达标. 由上述统计结果可知，2024年陈仓区环境空气六项基本污染物中除PM2.5超标外，其他污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区为环境空气质量不达标区。 ②特征污染物： 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本次环评中TSP引用距离本项目1907km处的宝鸡森煜达实业有限公司（数据摘自《东达混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》中的环境现状监测数据），数据由宝鸡市文理检测技术有限公司于2023年6月14日—2023年6月16日完成。为本项目周边5km范围内近3年的现有检测数据，符合要求。监测结果见下表3-2： # 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m³ 监测日期; 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 占标率（%）. TSP. 2023.6.13; 8:55－次日8:55; 下风向; 0.101mg/m³; 0.3mg/m³; 28%～33%. 2023.6.14; 9:00－次日9:00; 0.097mg/m³. 2023.6.15; 9:10－次日9:10; 0.085mg/m³. 由现状监测报告可知，监测区域内TSP浓度范围在0.085-0.101 mg/m³，监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 图3-1 现状监测数据引用位置图 2.声环境质量现状 # 为了解项目周围环境质量现状，陕西秦景蓝环境检测有限公司对项目周边50米范围内声环境敏感点进行取样监测，监测结果见下表： # 表3-3 建设项目环境噪声监测结果 - 监测时间; - 监测点位; - 单位; - 检测结果. - 昼间. - 2026.3.11; - 张家崖村66组; - dB（A）; - 47. 3.地表水环境 本项目不新增废水排放，故不进行地表水环境现状评价。 - 4.土壤、地下水质量现状 # 根据项目生产工艺特点，主要物料为煤炭且本项目厂区会全部硬化，不存在污染途径，故不进行土壤和地下水质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1.大气环境：本项目厂界外500米范围内存在居住区、学校等保护目标。 2.声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.电磁辐射：本项目不属于新建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 4.地下水土壤：本项目厂区会进行混凝土硬化，且周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：本项目位于陈仓区张家崖村，不含生态环境保护目标。 # 表3-4 环境保护目标情况 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 方位; 相对厂界距离（m）. 声环境; 107.292438° 34.403351°; 张家崖6组; 人群健康; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 135人; 东北; 23. 环境空气; 107.294347° 34.404112°; 张家崖; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 1050人; 东北; 138. 107.292438° 34.403351°; 张家崖6组; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 135人; 东北; 23. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声排放标准 本项目所在地属于2类区范围，故运营期厂界东、北、南侧噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；由于西侧紧邻铁路，西侧噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，详见表3-5。 # 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 2.大气排放标准 本项目无组织废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）表5限值要求。具体见表3-6： # 表3-6 无组织废气污染物执行标准 无组织废气; 标准名称; 污染物; 监控点; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 厂界无组织; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）; 颗粒物; 周界外浓度 最高点; 1. 3.固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）文件中对NOX、VOCS、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。本项目建成后涉及废气因子主要为颗粒物。 综上，不设污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气保护措施 施工期主要大气污染物是施工扬尘和运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 根据《宝鸡市大气污染防治条例》中关于市政工程施工现场的扬尘治理要求，本次评价要求本项目施工期采取以下防治措施： ①对施工现场的出入口和场内道路进行硬化处理，场内设置喷水降尘设施等； ②施工现场周边设置2.5m以上硬质围墙，采用金属材料时，板厚不小于0.7mm，颜色高度要统一，不得污染、损坏； ③施工现场入口处设置不小于规定面积的洗车平台，配备自动洗车设备，车辆在驶出工地前，将车轮、车身冲洗干净，不得带泥土上路； ④对临时堆放土方表面压实并进行绿网覆盖，弃土、弃料、垃圾及时清运，未及时清运的进行绿网覆盖； ⑤出现四级以上大风天气时，禁止进行土方开挖等易产生扬尘污染的施工作业； ⑥物料、弃土和废弃物运输采用密闭方式，不得凌空抛撒； ⑦施工过程中，严禁将废弃物进行燃烧处理，工程结束后做好场地清理、恢复和绿化工作。 （2）汽车尾气 各类燃油动力机械禁止超载、低速出入，不得使用劣质燃料。 （3）施工机械废气 加强施工机械、车辆的维修与保养，防止机械设备、运输车辆带病工作，严格限制机械设备、运输车辆超载、超负荷运行，控制燃油损耗及污染物排放。 （4）装修废气 装修期间应严格选用环保型涂料，使室内空气中各项污染物达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）限值要求，减轻对室内环境的污染。 综上所述，项目施工过程中产生的大气环境污染物可进行有效控制，经济、技术可行。 2.施工期废水保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 施工人员生活污水可设置临时旱厕处理后拉运至农田堆肥处理。 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有泥沙和悬浮物等，施工废水经沉淀后循环使用，不外排。 综上所述，项目施工过程中水环境影响可进行控制，经济、技术可行。 3.施工期噪声保护措施 施工建筑噪声多为流动性与间歇性，声源声级较高，一般为露天作业，影响程度较大，各施工阶段声源构成不同，控制过程较难。因此，针对建筑施工特点，采取的主要保护措施为： ①从声源上控制。使用低噪声机械设备，各种施工机械必须达到国家规定的噪声标准或设计规定的噪声要求，不符合要求的机械设备不得进入施工现场，设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。对动力机械设备进行定期的维修、保养。 ②合理安排施工时间。严格遵守相关规定，禁止在22时至次日6时之间及中午12时至14时进行噪声影响大的施工作业，不同阶段的施工作业，场界噪声声级要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 ③使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。 ④施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 ⑥降低人为噪声。按规定操作机械设备。模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞声。 施工期噪声影响具有阶段性、暂时性，通过采取严格管理手段，声环境影响可进行控制，经济、技术可行。 4.固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要包括：施工人员生活垃圾，基础施工挖方弃土、残余混凝土、断砖破瓦、破残瓷片、玻璃碎片等建筑垃圾。采取的主要保护措施为： ①做好项目区域环境卫生，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生，由施工现场驶入城市街道的车辆，车轮不得沾带泥土。工程竣工后，应及时修整场地、清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。 ②施工过程中，产生的建筑垃圾及时送往建筑垃圾填埋场，挖方及时回填，弃土运至指定的排放场排放。废弃物的运输要避开道路交通高峰时间，行驶路线要避开城市主干道，在运输过程中合理考虑车速及密闭措施，减少垃圾洒落造成的二次污染。 ③施工场地严格禁止生活垃圾的堆放与储存；产生的施工人员生活垃圾要采取分类收集并储存的方式，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混合存放、混合清理。对现场垃圾堆放做好防渗处理。 施工期固体废物环境影响具有阶段性、暂时性，通过采取严格管理手段，环境影响可进行控制，经济、技术可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1.大气环境污染工序及源强分析 （1）废气产排情况一览表 本项目运营期废气主要由原料卸料、储存、输送产生的煤尘及道路运输扬尘。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 卸料、储存、输送; 道路运输工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 5; 2.24. 排放形式; 无组织; 无组织. 治理设施; 处理设施; 密闭仓储棚+喷淋+防风墙; 洒水. 收集效率%; /; /. 治理工艺去除率%; 90; 90. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.05; /. 污染物排放量（t/a）; 0.5; 0.22. 排放口基本信息; 高度（m）; /; /. 排气筒内径（m）; /; /. 温度（℃）; 常温; /. 编号及名称; /; /. 地理坐标（°）; /; /. 排放标准; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）. 监测 要求; 监测 点位; 无组织：厂界上风向1处，下风向3处. 监测 因子; 颗粒物. 监测 频次; 1次/年. （2）污染源源强核算过程 ①原料卸料、储存、输送的煤尘 项目原料卸料在密闭仓储棚内，在装卸料过程中会产生一定量的煤尘，类比《工业煤尘控制技术》，原料储存、运输、卸料等工序中煤尘的产生系数为0.01kg/t原料，项目煤炭储存总量为50万吨/a，则无组织排放煤尘约为5t/a。项目设置抑尘喷淋系统，装卸过程采用喷淋降尘措施；平时储存过程定时喷淋，将无组织煤尘降到最低。采取上述措施后，除尘效率可达到90%，则项目原料装卸、转运过程中煤尘逸散量约为0.5t/a。 ②道路运输扬尘 项目煤炭运入全部为汽车运输，在运输过程中会产生道路扬尘。运输量为50万t/a，需要载重为40t的汽车运输12500次。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。道路起尘的计算公式如下： 本次环评计算以不洒水时地面清洁程度P=0.2kg/㎡计，则车辆动力起尘量为1.7kg/(km·辆。车辆在厂区行驶距离约为220米，平均每天满载1辆·次。则起尘量为7.48kg/d（t/a）。本项目依托原有项目洒水车，定时对运输道路进行洒水抑尘，物料输送均采用封闭车辆，并限制车速，经采取以上降尘措施后，起尘量会减少9%左右，因此项目道路运输起尘量约为7.48kg/d（2.24t/a）。 2.污染物达标排放情况 本项目废气污染因子主要为颗粒物，企业建设密闭仓储大棚，内设喷淋，并经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度＜1.0mg/m³标准限值。对周围空气环境质量产生影响很小。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）无组织排放限值要求。 3.废气治理设施可行性分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》，考虑到项目周边500米范围分布有张家崖村居民约300户，评价要求厂区生产厂房设置为棚架式全封闭厂房，四周设置围墙及绿化，以减少煤尘产生与排放。 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，从抑尘效果看，封闭式堆场控制效率可达90%以上。综上所述，本项目采用封闭式厂房，四周设防风墙，并设置喷淋、洒水及雾炮机等措施是可行的，可达到防尘、抑尘的目的。符合环保要求，减少了粉尘对外环境的影响。 4.非正常工况废气 - 本项目非正常情况主要是喷淋设施出现故障，会导致装卸、输送和储存产生的扬尘无法及时抑制，对周边大气环境影响加大。为防止生产废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保喷淋设施正常运行，在废气处理设施出现故障或停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，杜绝废气非正常排放。 5.环境影响分析 - 项目所在地区域环境空气为不达标区。项目废气经相关污染防治措施后可以达标排放，项目的实施不会对周边大气环境产生不利影响，不会影响区域环境质量目标的实现，周边环境空气质量可维持现状。本评价要求建设单位定期对废气处理设备进行维修保养，确保废气处理设施正常运行，如发生故障立即停产检修，经调试合格后方可投入生产。 ## 6.监测计划 ## 项目运营后的环境监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期废气监测情况如下： 表4-2 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 无组织; 厂界，上风向1个，下风向3个; 颗粒物; 1次/a; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值. ## 二、运营期废水环境影响和保护措施 ## 1.地表水污染工序及源强分析 ## 本项目喷淋、道路洒水等用水均在使用过程中蒸发损耗，无外排废水；洗车废水经沉淀后重复使用，不外排。初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 ## 2.废水处理设施依托可行性分析 ## 本项目洗车废水中污染物主要为煤灰和渣土，经二级沉淀池处理后可达到洗车用水的要求，本项目依托现有项目洗车台及沉淀池，增加清掏煤泥的频次，每天增加的废水量为2.13m³，现有项目二级沉淀池的容积为20m³，现新增2.13m³废水，远低于沉淀池最大容积，故可容纳新增废水暂存。收集的初期雨水主要为煤灰和渣土，经沉淀后可用于洗车及道路洒水抑尘，可做到有效利用。 ## 三、运营期噪声环境影响和保护措施 ## 1.声环境影响分析和保护措施 本项目运营期主要噪声源为项目运行过程中非道路移动车辆产生的装卸噪声。项目单台设备噪声源的声功率级为75dB（A）～90dB（A）。以项目西南角为坐标原点，本项目各声源声级值详见下表： 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声压级距离（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 装载机1; 90/1; 基础减振、厂房隔声; 0; 123; 1; 59; 昼/夜; 10; 54; 0. 2; 装载机2; 90/1; 0; 118; 1; 62; 10; 54; 0. 3; 装载机3; 90/1; 0; 137; 1; 57; 10; 55; 0. 4; 转煤车1; 75/1; -10; 70; 1; 34; 10; 44; 0. 5; 转煤车2; 75/1; -12; 65; 1; 32; 10; 45; 0. 6; 转煤车3; 75/1; -12; 58; 1; 27; 10; 46; 0. 2.降噪治理措施 - 调整平面布局，远离东南侧居民 - 加强运输车辆管理，严禁车辆超速超载，运输车辆进出厂区应减速慢行，禁止鸣笛。 - 合理安排生产时间，减少噪声对周边环境的影响。 - 加强厂区的环境绿化工作，建议在厂界周围种植树木，可用于吸声降噪。 3.预测模式 （1）预测方法 ①预测方案 A.本次评价对厂界昼间噪声达标性进行预测分析。 B.厂界以工程噪声贡献值作为评价量。 ②预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的模式进行预测计算。 A.靠近室外围护结构处的噪声级的计算 Lp2i（T）=Lp1i（T）—（TLi+6） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔音量，dB。 B.室内声源等效室外声源噪声级的计算 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 C.室外点声源在预测点产生的噪声级 式中： Lp（r）—预测点处声压级；dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带）；dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB； Adiv—几何发散引起的衰减；dB； Aatm—大气吸收引起的衰减；dB； Agr—地面效应引起的衰减；dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减；dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减；dB； 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略Aatm和Amisc。 表4-4 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减一览表 条件; Abar dB（A）. 开小窗，密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. （2）预测结果： 由于项目到货与装货时间不固定，按照最不利情况预测厂界受到的影响，预测结果见表4-5： 表4-5 项目主要噪声源产生及治理情况 序号; 设备; 降噪后 源强; 厂界; 敏感点. 方位; 东; 南; 西; 北; 张家崖村六组. 1; 装载机1; 80; 距离; 64; 118; 68; 99; 94. 贡献值; 43; 39; 43; 40; 41. 2; 装载机2; 80; 距离; 64; 123; 71; 97; 91. 贡献值; 43; 38; 43; 40; 41. 3; 装载机3; 80; 距离; 51; 142; 79; 82; 76. 贡献值; 46; 37; 42; 41; 42. 4; 转煤车1; 65; 距离; 97; 70; 40; 155; 138. 贡献值; 25; 28; 33; 21; 22. 5; 转煤车2; 65; 距离; 99; 65; 37; 158; 142. 贡献值; 25; 29; 33; 21; 22. 6; 转煤车3; 65; 距离; 85; 58; 34; 155; 149. 贡献值; 26; 30; 34; 21; 21. 叠加贡献值; 51; 44; 49; 45; 48. 背景值; /; /; /; /; /. 总贡献值; 51; 44; 49; 45; /. 预测值; /; /; /; /; 48. 标准限值（昼间）; 60; 60; 70; 60; 60. 标准限值（夜间）; 50; 50; 55; 50; 50. 经上文分析、预测，因本项目地块未与现有项目重叠，故无需叠加噪声值，项目厂界东、南、北侧昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类限值要求，西侧昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）4类限值要求，北侧敏感点张家崖村六组预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求。 2.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等技术规范，环评建议本项目监测方案如下： 表4-6 项目运营期污染源环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 扩建后整个厂区厂界外1米; 等效连续 A声级; 1次/季度，昼、夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1.固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要为沉淀池煤泥。厂内装载机等车辆定期委托第三方进行检修，产生的废油、废油桶及废油抹布等由第三方自行暂存并委托处置，不在本厂区暂存。 （1）沉淀池煤泥 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，沉淀池正在运行过程中会产生沉渣，类比原有项目，沉淀池煤泥产生量约为5t/a。沉淀池沉渣主要为车辆车身及车轮清洗产生的污泥，其主要成分为煤泥，由人工定期清掏后运至成品堆场自然风干后作为原料回用于生产。 本项目固体废物产生量与处理措施见表4-7。 表4-7 项目固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 煤泥. 产生环节; 车辆冲洗. 属性; /. 废物类别及代码; /. 物理性状; 固态. 环境危险特性; /. 产生量（t/a）; 5. 贮存方式; /. 利用处置方式和去向（t/a）; 自行贮存量; 0. 自行利用量; 5. 自行处置量; /. 委托利用量; /. 委托处置量; /. 排放量; /. 委托单位名称; 定期清理后回用于生产. 2.固体废物环境影响分析 项目固体废弃物主要为一般固废煤泥。 煤泥经定期清理后运回煤炭堆放区经风干后回用于生产，主要成分为煤泥，经加强管理，妥善收集和存放，充分做好固体废物的无害化处理，可减少对周围环境影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 根据工程分析，本项目无生产废水排放。主要污染废物为厂区大气沉降（粉尘）、初期雨水池、沉淀池中废水渗入土壤、地下水，污染途径主要有跑冒滴漏等。为防治物料、沉淀池、雨水池中污染物对土壤及地下水造成污染，本项目设立重点防渗区和一般防渗区进行防控。重点防渗区为初期雨水池和车辆冲洗沉淀池，一般防渗区为仓储棚内。 煤炭均在密闭仓储棚内储存、装卸、转运。建设单位在加强管理、强化防渗措施的前提下，无土壤及地下水污染途径，故不进行地下水环境、土壤影响分析。 六、环境风险 （1）危险物质和风险等级评判 - 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A第四部分，本项目无风险物质，但因煤炭属于易燃物品，虽对其制定相应的防范措施，以避免火灾发生。 - 风险事故防范措施 - 主要防范措施如下： - ①原煤自燃风险防范措施 - 堆场工作面采取喷洒作业措施，可使作业时扬起的煤尘大幅减少，有利于防止煤堆自燃。 - 在储煤场生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌。 - 在储煤场配电室、生产调度室等处配备不同类型的灭火器具，以便在储煤场发生火灾时用于防灭火工作。 - 加强对储煤场工作日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便采取有效的灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 - ②含煤废水渗漏风险防范措施 - 定期对沉淀池、初期雨水沉淀池内污泥进行处理。 - 企业必须备齐所需的备品、备件以及药品，以便应急之用。 七、依托工程可行性分析 - 1.洗车台及沉淀池：本项目扩建后与现有项目共用一个洗车台及沉淀池，因洗车废水经沉淀后循环使用不外排，不会有太大额外的水量增加，故企业可增加沉淀池内污泥清掏频次，保证池内容量可容纳扩建后全厂废水产生频次及产生量。 八、环保投资 该项目环保投资130万元，占项目总投资1800万元的7.2%，具体见下表： 表4-8 建设项目环保设施投资一览表 名称; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 运营期; 废气; 堆存、装卸、输送废气; 颗粒物; 密闭仓储棚+喷淋; 1套; 85. 运输粉尘; 颗粒物; 防风墙; /; 40. 废水; 初期雨水; SS; 扩建初期雨水池; /; 5. 合计; 130. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 原料卸料、储存、输送的煤尘 | 颗粒物 | 建设密闭仓储棚，内设喷淋设施，外围设防风墙，厂内使用洒水车及雾炮机不定期洒水抑尘，出入车辆经洗车台冲洗。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 运输扬尘 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 |  | 经三级沉淀池沉淀处理后重复使用，不外排。 |  | 不外排 |
|  | 初期雨水 |  | 经初期雨水收集池沉淀后，回用于厂区洒水降尘及车辆冲洗。 |  |  |
| 声环境 | 装载机、运输车辆 |  | 选用低噪声设备、合理布局、运输车辆减速慢行、限制鸣笛 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、4类标准； |
| 固体废物 | 沉淀池煤泥 |  | 沉淀池和初期雨水池煤泥需及时清理，并掺入煤炭中外售。 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂区进行分区防渗，避免污染土壤和地下水。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对储煤场生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；制定相应的风险防范措施，加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，以减少风险发生的概率。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 （1）按照自行监测方案开展自行监测。 （2）定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （3）做好环境管理台账记录，主要内容包括周转信息、沉淀池清理记录、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （4）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开。 2.环境保护图形标志 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）（2023修改单）对现有危废贮存库各种标志进行规范设置。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：噪声排放源 国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源标识噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示 国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 3.例行监测计划 监测工作可委托有资质单位完成，具体监测计划详见表4-2、4-6。 4.填报排污许可证 建设单位在验收投产前需取得排污许可证，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，在全国排污许可证管理平台填报。 5竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 |

# 六、结论

从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.573 | / | / | 0.72 | / | 1.293 | +0.72 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 煤泥 | 3 | / | / | 5 | / | 8 | +5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①