# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      镍钛形状记忆合金生产线项目

建设单位：      陕西兴硕新材料科技有限公司

编制日期：            2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 镍钛形状记忆合金生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2604-610304-04-01-235797 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经107度25分39.649秒，北纬34度20分58.815秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3259其他有色金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 65.有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.33% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 1774 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》 审批机关：宝鸡市人民政府 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》 2.审查机关：陕西省生态环境厅 3.审查文件名称及文号：《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2023〕22号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.规划符合性分析 项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区内，港务大道27号院8幢厂房（陕西机器人智能制造产业园），属于《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》规划范围内用地，项目与开发区总体规划的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》的符合性分析 类别; 陕西陈仓经济技术开发区; 本项目; 符合性 分析. 规划范围; 总面积为979.14公顷，由科技工业园、周原工业园和县功工业园组成。其中科技工业园坐落于东关街道，面积为602.90公顷。四至范围为：西片区（381.03公顷）东至陆港大桥，南至宝鸡过境高速，西至思贤路，北至陇海铁路；东片区（221.87公顷）东至法士特大桥，南至河堤路，西至东枸村，北至宝鸡过境高速北侧约560米处。; 本项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园，属于西片区，项目用地性质为二类工业用地，符合宝鸡市陈仓区科技工业园土地利用总体规划，详见图1-1; 符合. 规划结构及产业定位; 陈仓科技工业园规划形成“一轴三心六板块”的规划结构。 “一轴”：即经开区功能拓展轴，沿西虢大道形成的要求发展轴线，经开区各主要功能沿该轴线呈组团式布置。 “三心”：指依托园区管委会的政务服务功能、绿地广场等形成经开区行政服务核心，依托园区东部的科技研发功能、商务办公功能等形成经开区科技研发核心，依托高速公路立交周边的绿地形成绿化景观核心。 “六板块”：指综合服务板块、宝鸡重要新材料研发与产业化基地板块、智能装备制造板块、优势装备板块、食品饮料板块、汽车零部件板块。; 本项目属于C3259其他有色金属压延加工，主要生产镍钛形状记忆合金产品，属于智能装备制造板块，符合陈仓经济技术开发区产业定位; 符合. 项目地. 图1-1项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）-土地利用规划（摘取）位置关系图. 本项目. 图1-2项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）智能装备制造板块位置关系图. 2.规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 表1-2 项目与规划环评结论及审查意见的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》评价结论; （1）规划协调性分析：产业类型符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；规划范围未占用永久基本农田，未突破生态保护红线，且全部位于国土空间规划“三区三线”城镇开发边界的集中建设区范围内，符合国土空间管制要求。; 本项目从事镍钛形状记忆合金生产加工，属于C3259其他有色金属压延加工，符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；项目用地不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线; 符合. （2）环境影响分析：①环境空气：大气污染主要来自园区居民生活产生的废气、企业工艺废气及锅炉烟气等。其污染物主要为颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物等，各项污染因子满足标准后排放。②地表水环境：科技工业园（西区）依托现状虢镇污水处理厂，现状处理能力5万m³/d，正在进行扩容和提标改造，扩建后处理能力为10万m³/d，污水处理厂出水达标后排入渭河。③土壤和地下水环境：入园企业严格控制企业废水无组织泄漏，加强对污水输送管道的检查和维护，并严格做好防渗处理等防范措施。④固体废物：入园企业产生的一般工业固体废物遵循资源化、无害化、减量化的原则，对可资源化一般工业固体废物优先进行资源化再利用，危险废物交有资质单位处置。生活垃圾收集后运往长寿沟垃圾处理场处置，远期可依托宝鸡市生活垃圾焚烧发电处理项目进行处置。⑤环境风险：通过建立环境风险防控和应急保障、环境风险预警体系，避免和减轻环境风险。; ①本项目废气经配套设施处理后可达标排放。②项目运营期生活污水经化粪池预处理后，定期清运，对周围地表水环境影响较小。③本项目对危废贮存库地面采取重点防腐防渗措施，可切断地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。④本项目运营期边角料、收集粉尘收集外售综合利用；废镍钛形状记忆合金生产线、废油桶、含油抹布手套暂存于危险废物贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位安全处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，及时清运，交由环卫部门清运。⑤本项目严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，建立环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. - （3）经开区生态环境准入： - 保护区域 ①严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 ②在居住区、学校和医院等敏感目标与工业企业布局间需布设绿化隔离带，同时，敏感目标四周的工业用地类型建议调整为一类工业用地，为避免对敏感目标的影响，需引进污染相对较轻的建设项目。 其他区域 ①新建项目应符合经开区规划产业定位和土地利用规划，项目环评需分析规划及规划环评的符合性； ②新建项目须满足《产业结构调整指导目录》的要求，禁止采用淘汰类工艺； 须符合国家和地方的产业政策，不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目； ③新建项目必须采用国内外先进的生产工艺和技术设备，原材料指标及单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应达到清洁生产先进水平；必须采用先进、可靠、安全的处理工艺和治理技术，严格落实需配套的污水分类处理措施、废气分类处理措施、废物分类处理措施、厂区土壤及地下水污染防治措施、环境风险防范措施、排污监测监控设施，确保主要污染物达标排放和符合总量控制的要求。 ⑤扩建、改建、技术改造项目应全面调查、评价已有工程存在的环保问题，治理与项目有关的原有环境污染和生态破坏，并落实主要污染物排放减量化方案。 ⑥新建、改建、扩建食品及农副产品加工建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 ⑦渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目在陕西陈仓经济技术开发区西片区，镍钛形状记忆合金生产加工，属于C3259其他有色金属压延加工，不属于有色金属冶炼、焦化行业。 本项目周边均为企业，且通过降噪措施，满足噪声排放标准。 本项目位于二类工业用地内；本项目使用的加热炉满足《产业结构调整指导目录》的要求，不属于淘汰类工艺，不属于国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。 本项目为新建项目，废水、废气能够稳定达标排放，固废得到妥善处置，能达到清洁生产先进水平。; 符合. 《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境 影响报告书》审查意见的函; （一）生态建设目标。 根据规划区周边环境状况、环境质量状况以及规划项目排污特征、影响特征，《总体规划》确定的环境保护目标为：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，中水回用率目标为30%，废水处理达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理与处置率100%。; 本项目废气经配套设施处理后可达标排放；生活污水经化粪池处理后定期清运。生活垃圾委托环卫部门清运，无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理及处置率100%。; 符合. - （二）把好入区项目关口，推进产业转型升级。 - 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。; 本项目建设符合宝鸡市“三线一单”管控要求；项目采用行业内成熟生产工艺，先进生产设备及污染物处理设施，废气经配套处理设施处理后，各污染物排放量较小且稳定达标。; 符合. - （三）加强空间管控，严守生态保护红线。 - 坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。规划实施过程中要开展水资源论证，充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定产。积极推进经开区环保基础设施建设，尽快建成周原工业园、科技园区污水管网和县功工业园污水集中处理及配套设施，在科技园区（西区）和科技园区（东区）禁止新建“两高一资”项目。严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。结合区域大气环境质量目标的要求，进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率，尽快解决规划区的大气环境质量不达标问题；加强经开区的绿色生态建设，使大气环境质量在达标基础上进一步优化，为经开区的发展腾出环境容量。按照分类管理、循环利用的要求，抓好固体废物和危险废物管理。; 本项目运营期用水由园区管网供给，不涉及地下水取用。项目厂区全部采用电能为清洁能源。本项目没有生产废水。项目不属于“两高一资”项目；运营期固体废物的贮存满足相关标准规定建设的要求，可以有效防止二次污染。固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”的要求，同时满足“资源化、减量化、无害化”的治理原则; 符合. - （四）加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。 - 根据经开区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体。尽快启动三个园区各环境要素的监测工作，做好经开区内环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的效果等适时优化、调整总体规划。尽快编制经开区环境风险应急预案，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强经开区内重要风险源的管控。; 本项目严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》中相关要求制定污染源监测计划，落实监测要求；严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，建立环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》以及审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用“一图、一表、一说明”的形式表达（详见附件）。 （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于重点管控单元，管控单元对照分析示意图见下图： 项目位置 图1-2 本项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表” 经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目不涉及优先保护单元，不涉及一般管控单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表： 表1-3 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 与本项目符合性. 陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元9; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、生态用水补给区管控区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、陈仓科技工业园; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。 水环境工业污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。 - 陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”；4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；5.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”; - 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.本项目属于C3259其他有色金属压延加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”行业项目。 - 2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，符合要求。 - 3.本项目所处地位于陈仓科技工业园内，符合要求； - 4.不涉及商住楼及油烟。 - 水环境工业污染重点管控区：本项目生活污水经化粪池处理后拉运处理。陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设并执行相关规定。. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 水环境工业污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力，排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的污染物排放管控”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”。; 大气环境受体敏感重点管控区： 经查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目虽不属于指南中三十九个涉气重点行业企业； 水环境工业污染重点管控区：本项目生活污水经化粪池处理后拉运处理。 陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设及执行相关要求。. 环境风险防控环境风险防控; 陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。; 陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设及执行相关要求。. 资源开发效率要求; 生态用水补给区管控分区：1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。 - 2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。 - 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 - 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合商品煤质量发电煤粉锅炉用煤（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.10 生态用水补给区管控分区的资源利用效率要求”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区的资源利用效率要求”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13 高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。; 本项目运营期生活污水经化粪池处理后拉运处理；固废回收利用，严格执行规划要求；项目位于陈仓科技工业园内，属于建设用地。生产使用电能，不涉及高污染燃料的使用；. （3）“一说明” 根据上文分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以优化空间布局、提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目运营期采取环评报告提出的相应环保治理措施后，各污染物可以做到达标排放，符合方案要求。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 2.项目与相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划的符合性分析： 表1-4 项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析表 政策名称; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目（以下简称“两高”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。加强对“两高”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估，对审批能力不适应的依法依规调整上收审批权。; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），可知本项目不属于“两高”行业项目。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号; 重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能的项目。; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）; 本项目预热炉、加热炉均为电炉，不使用燃煤作为能源进行生产; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉 窑全面达标排放。; 本项目使用电炉进行生产，加热过程无废气产生; 符合. 《宝鸡市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施; 本项目位于陈仓区科技工业园内，符合要求。本项目为C3259其他有色金属压延加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能的项目。; 符合. 严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增焦化、铸造、水泥等产能. 《宝鸡市水污染防治工作方案》; 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施; 本项目废水仅涉及生活污水，经化粪池收集后定期清运，不外排; 符合. 《宝鸡市陈仓 区大气污染治 理专项行动方 案（2023-2027 年）》宝陈发 〔2023〕6 号; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的建设项目; 经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版）可知，本项目不属于“两高”行业项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级; 经查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于重点行业企业，无需达到环保绩效A级、绩效引领性水平. 深化工业污染治理。动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可一证式监管，持续推进重点涉气固定污染源治理; 要求企业后续严格落实排污许可相关要求; 符合. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 本项目为金属丝绳及其制品制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展; 本项目为金属丝绳及其制品制造，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版）可知，本项目不属于“两高”行业项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类; 符合. 3.项目与生态环境保护规划相符性分析 表1-5 项目与生态环境保护规划相符性分析表 政策名称; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。加快工业聚集区污水集中处理设施建设和升级改造，新建、升级的污水处理设施应同步规划、同步建设污水、垃圾集中处理的污染处理设施，提高污水集中处理能力。; 本项目生活污水，经化粪池收集后定期委托清运施肥，不外排; 符合. 开展造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等涉水重点行业专项治理。严格禁止新建、扩建化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版）可知，本项目不属于“两高”行业项目; 符合. 4.选址合理性分析 本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区内，港务大道27号院8幢厂房（陕西机器人智能制造产业园），根据建设单位提供的资料，不动产登记证书陕（2020）宝鸡市不动产权第0192241号，项目租赁宝鸡中集高科置业有限责任公司标准化厂房，厂房用地类型属于国有建设用地，土地用途为工业用地，土地性质及场地租赁合同详见附件。 经现场勘查，项目东侧为同园区内的标准化生产厂房，项目西侧为厂区内内部道路及空地，北侧为同园区内部道路及厂界，厂界外为加油站，项目南侧为内部道路及标准化生产厂房，路网完善、交通便利。 项目厂界外50m范围无声环境保护目标，距项目最近的敏感目标为项目西北侧五一村，距本项目约176m，本项目生产过程中的废气主要是拉丝粉尘，经过环保设备处理后可达标排放，对周边大气环境影响较小；厂界噪声均能达标排放，不会造成二次污染。对周边环境不会产生明显不利影响。 本项目厂界500m内无自然保护区、风景名胜区等，无地下水集中式或分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目的建设不存在制约因素。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 陕西兴硕新材料科技有限公司于2015年9月8日注册成立，主要从事有色金属压延加工；有色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发，金属材料销售，新型金属功能材料销售，金属材料制造，有色金属拉丝生产加工。为了适应生产，整合企业内部资源进行长久生产，陕西兴硕新材料科技有限公司拟租赁宝鸡中集高科置业有限责任公司闲置空厂房，购置加热炉、拉丝机、轧机等生产设备，进行镍钛形状记忆合金生产线的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业-65-有色金属压延加工-全部”，因此本项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目分类; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32. 65; 有色金属压延加工 325; /; 全部; /. 2.建设内容及规模 本项目租赁现有厂房占地面积1774m2，在租赁空置厂房中划分生产区、原料区、生产办公区等功能区， 表2-2 项目组成一览表 名称; 建设项目; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 租赁空置厂房，占地1774.31m2（74m×24m×12m高），钢架结构，厂房内安装加热炉、退火炉、冷拉机、热拉丝机、线切割、无心车、轧扁机等设备; 新建. 辅助工程; 原料区; 租赁空置厂房，在厂房内占地约36m2，位于厂房内西侧，用于堆放原料、辅助材料。. 成品区; 租赁空置厂房，在厂房内占地约104m2，位于厂房内东侧，用于堆放加工完成的产品。. 办公区; 租赁空置厂房，在厂房内占地约104m2，位于厂房内东南侧，用于日常办公。. 公用工程; 给水; 本项目水源由当地供水管网供给。. 供电; 电源由供电线网就近接入。. 排水; 雨污分流，生活污水经处理后排入市政污水管网。. 环保工程; 废气处理措施; 拉丝粉尘经厂房阻隔后排放量较小，能够满足排放标准要求。. 废水处理措施; 生活污水经化粪池收集后定期清运，不外排；切削液、石墨乳配比用水全部自然蒸发及损耗，无废水产生. 噪声处理措施; 生产设施置于厂房内，经厂房隔声、距离衰减后满足排放标准。. 固废处理措施; 生活垃圾收集后定期交由环卫部门统一清运； 废保温材料厂内不储存，由设备厂家定期更换，并回收利用；收集粉尘暂存于一般固废暂存区，由供货商回收利用； 危险废物设置危险废物贮存库（面积6㎡）对其暂存，定期交由有资质单位转运处置。. 3.产品方案及规模 表2-3 产品及产能一览表 名称; 规格参数; 年产量; 备注. 钛丝（镍钛合金）; Φ10~Φ3.0; 50t; 热拉. 钛丝（镍钛合金）; Φ2.0~Φ3.0、Φ1.5~Φ1.99、Φ1.0~Φ1.49、Φ0.8~Φ0.99、Φ0.1~Φ0.79; 40t; 冷拉. 记忆丝材（异形状）; Φ3.0~Φ0.1; 10. 注：项目年产量不含钛丝上沾染的碳粉. 4.设施清单 本项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 设备参数; 数量; 单位; 备注. 1; 热拉丝机; LD1200; 2; 台; 热拉丝工序. 2; 热拉丝机; LD800; 2; 台. 3; 热拉丝机; LD560; 4; 台. 4; 加热炉; SK10-9U; 3; 台; 温度：800℃；预热工序. 5; 加热炉; SK10-9v; 1; 台; 温度：800℃；预热工序. 6; 加热炉; SK10-9w; 2; 台; 温度：800℃；预热工序. 7; 管式加热炉; SK2-8-9; 6; 台; 温度：800℃；退火、校直工序. 8; 箱式电阻炉; SX2-8-10; 2; 台; 温度：800℃；加热. 9; 冷拉双头拉丝机; LD500; 2; 台; 冷拉丝工序. 10; 冷拉机; ZYLS-300/1; 20; 台. 11; 无心车床; Φ40; 1; 台; 去皮工序. 12; 轧扁机; /; 2; 台; 冷轧工序. 13; 复绕机; 4; 台. 14; 拉伸机; WDW100D; 1; 台; 物理性能检测. 15; 拉伸机; WDW5D; 1; 台. 16; 硬度仪; /; 1; 台. 17; DSC; /; 1; 台. 5.主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5 主要原辅材料及能源一览表 项目; 名称; 年用量（t）; 储存方式; 性状; 最大储存量（t）. 原辅料; 钛合金盘条; 100; 堆存; 固态; 5. 水性石墨乳; 1.5; 桶装; 固态; 0.1. 氩气; 4000L/a; 瓶装; 灌装; 80L. 硅酸铝耐火纤维棉; 2; /; 固态; 厂内不储存. 润滑油; 0.05; 桶装; 液态; 0.02. 轧制油; 20kg/a; 桶装; 液态; 厂内不储存. 能耗; 水; 50m3; /; /; /. 电; 20万kW·h; /; /; /. （1）原辅料理化性质： 水性石墨乳：主要成分是碳和水，因其呈乳状状态，分为溶剂型石墨乳和水性石墨乳，本项目选用水性石墨乳，是一种新型高效润滑脱模材料，对模具有良好的隔热降温作用。且石墨乳在高温下不分解、不燃烧，具有良好的化学稳定性和悬浮性。能延长模具的使用寿命1-3倍。具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量，根据企业提供石墨乳《化学物质安全性能表》可知，本项目所用石墨乳主要成分为碳和水，比例约为2:8（详见附件5）。 硅酸铝耐火纤维棉：本项目加热炉采用硅酸铝耐火纤维棉作为保温材料，该材料具有低导热、低热熔性，以及优良的化学稳定性、热稳定性、抗热振性、优良的抗拉强度和抗腐蚀性，最高耐温1300℃，1年—2年更换一次，本项目采用的硅酸铝耐火纤维棉压缩容重为230kg/m3。 轧制油：冷轧矿物质油，褐色粘稠液体，基础润滑油含量80%，含有抗磨损添加剂，极压添加剂含量约18%，黏度指数90~120，闪点为160℃，烟点180℃-260℃。 润滑油：淡黄色粘稠液体，闪点为120℃~340℃，自燃点为300℃~350℃，相对密度为（水=1）934.8，相对空气密度为（空气=1）0.85，沸点为-252.8℃，饱和蒸气压（kPa）为0.13/145.8℃。其溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，遇明火、高热可燃，燃烧分解CO、CO2等有毒有害气体。 6.给排水工程 本项目生产用水由自来水管网接入。项目用水主要为员工生活用水及石墨乳配比用水。 ①生活用水：项目劳动定员共15人，生活用水主要为员工盥洗用水，因此按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公先进值计，为10m3（人*a），则生活用水量为150m3/a。生活污水产生量以80%计，则生活污水产生量为120m3/a，依托租赁现有卫生间，生活污水经化粪池收集后，定期委托附近村民清运施肥，不外排。 ②石墨乳配比用水 石墨乳使用过程中，需加水后使用，根据企业提供资料，石墨乳与水配比比例为2:3，项目石墨乳年用量为1.5t，则该环节用水量为2.25m3/a，加水配比后的石墨乳溶液在使用过程中，水全部自然蒸发、损耗，无废水产生。 本项目用水量见下表： 表2-6 项目用、排水一览表（单位：m3/d） 用水项目; 用水系数; 用水规模; 用水量; 损失量; 废水量; 计算天数. m3/d; m3/a; m3/a; m3/a; d. 生活用水; 10m3（人·a）; 15人; 0.4; 150; 30; 120; 300. 石墨乳配比用水; /; /; 0.008; 2.25; 2.25; /. 总计; /; /; 0.408; 152.25; 32.25; 120; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7.劳动定员与工作制度 项目劳动定员15人，工作制度为每天8h，两班制，全年工作300d。厂内不提供食宿。 8.厂区平面布置 本项目占地1774m2，为东西走向厂房，大门位于厂房东侧，紧邻所租赁厂区内部道路，交通便利，租赁厂房内地面已硬化，现拟在厂房内设置生产加工区、原料区、成品区、办公区，其中办公区、库房拟设在厂房内东侧，生产设施置于厂房内西部、中部，布局合理、紧凑，功能分区明确，能够满足本项目日常生产需求，具体平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要污染工序及源强分析： 冷拉生产工艺流程及产污环节图： 图2-2 本项目冷拉生产工艺流程图 原料进厂：客户将需要拉丝的坯料送入厂内堆存。冷拉仅针对钛合金盘条进行拉丝加工。 扒皮：部分客户提供的坯料经无心车床进行去皮处理，达到加工要求，此工序会产生噪声及固废。 拉丝：将钛合金盘条直接送入冷拉双头拉丝机、冷拉机进行拉丝（原料穿过拉丝机模具漏斗状开口的同时，加入石墨乳溶液，线材穿过模具后，在拉丝轮上绕卷，当拉丝轮和卷取轮运转时，卷取轮提供坯料的牵引张力，在牵引张力的作用下，坯料通过拉丝轮卷绕使线材通过拉丝模具，使线材不断从粗至细）。生产过程是一个缓慢的过程，由于拉丝会使坯料表面温度升高，因此拉丝过程会带出部分石墨乳，水分在表面蒸发后，会产生少量粉尘，设备运行会产生一定的噪声。 石墨乳：石墨乳可对模具有良好的隔热降温作用。且石墨乳在高温下不分解、不燃烧，具有良好的化学稳定性和悬浮性。能延长模具的使用寿命1-3倍。具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命。 根据客户所需外径规格，使用冷拉丝机重复进行拉丝作业，原料通过拉丝复绕机卷绕使线材通过拉丝模具，使线材不断从粗至细，从而得到不同规格的丝材。通过调节拉丝机的参数，如间距、速度等，确保得到所需外径的金属丝。本项目最终可根据客户需求，将钛丝拉成不同规格的金属丝。 异型轧制：约10t冷拉丝钛丝需根据客户所需尺寸规格对钛合金丝进行轧制（冷轧），轧制过程需要轧制油（抗磨液压油），轧制油直接加至设备油箱中，在轧制时通过油箱配套喷油装置向轧辊表面和变形区喷射轧制油，对轧辊起着冷却和润滑作用，冷轧工件表面的最高温度通常在50℃-60℃之间‌，工业用轧制油烟点温度在190℃-285℃之间，轧制油不进行分解。因此冷轧过程无废气产生，该过程主要会产生设备噪声及废冷轧油。 检验：将拉丝后的成品通过人工及物理检验设备，进行外径、表面平整度、丝材硬度的检验，合格后即为成品，交付客户。 热拉生产工艺流程及产污环节图： 图2-3 本项目热拉生产工艺流程图 原料进厂：客户将需要拉丝的钛合金光亮盘条送入厂内堆存。 扒皮：部分客户提供的坯料经无心车床进行去皮处理，达到加工要求，此工序会产生噪声及固废。 加热：去皮后钛合金光亮盘在加热炉内进行预热，预热至600℃-800℃，使坯料变得柔软、消除应力，利于后续拉伸操作。项目采用电能进行加热，因此过程中无废气产生，但会产生一定的固废。 拉丝：热拉丝机对加热后的材料进行拉伸，热拉过程需使用少量石墨乳进行拉丝，使用石墨乳可对模具起到良好的隔热降温作用，且石墨乳在高温下不分解、不燃烧，具有良好的化学稳定性和悬浮性，能延长模具的使用寿命1-3倍，还具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性，可进一步提高模具的使用寿命。由于拉丝会使坯料表面温度升高，因此拉丝过程会带出部分石墨乳，水分在表面蒸发后，会产生少量粉尘，且拉丝过程会产生一定的噪声。 氩气保护退火：拉丝后通过管式加热炉对钛丝进行退火，此过程中将拉拔的钛丝在退火炉内加热至700℃左右，然后进行炉外冷却，为了减少断线率及保护钛合金丝表面，在炉内加入氩气对钛合金进行保护。退火后对初拉后的材料根据所需外径规格，使用拉丝机重复上述预热－拉丝－退火工序，最终使钛合金外径满足客户所需规格（本项目可将钛合金拉成不同规格）。项目使用电加热炉进行退火，无废气产生，但会产生一些废保温材料。 矫直：达到客户需求的尺寸后，项目采用电热张力矫直，在（150℃-200℃）的加热温度下对钛合金丝材进行矫直。 检验：本项目采用自然冷却方式，将矫直的金属丝厂内自然冷却后进行检验，通过人工及物理检验设备，进行外径、表面平整度、丝材硬度的检验，合格后即为成品交付客户。 主要污染工序及污染因子识别： 表2-7 产污环节一览表 污染物; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 废水; 生活过程; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮. 噪声; 生产过程; 设备噪声. 固废; 一般固废; 运营过程; 收集粉尘. 废金属料. 设备维护保养; 废保温材料. 危险废物; 废润滑油、废油桶. 废含油抹布手套. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁已建成的标准化厂房进行生产，根据现场勘查，本项目厂区内已全部硬化处理，无原有环境污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的相关要求，为查明项目所在地大气环境质量，本次评价基本污染物环境质量现状采用宝鸡市生态环境局办公室发布的《2025年1~12月份各县（区）空气质量状况统计》中陈仓区的统计数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状，监测结果整理后见下表。 表3-1 项目区域常规污染物监测结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 61; 70; 87; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 35.2; 30; 117.3; 不达标. SO2; 年平均浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 27; 40; 67.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 148; 160; 92.5; 达标. 由统计结果可知，项目所在区域环境空气中PM10浓度年均值、SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、一氧化碳第95百分位、臭氧8小时第90百分位浓度均满足国家环境空气质量二级标准；PM2.5浓度年均值不满足《环境空气质量标准》(GB3095一2012)中二级标准。项目位于宝鸡市陈仓科技工业园，因此项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水环境 结合该项目所处的地理位置情况，同时结合当地河流分布等因素，项目所处地表水体为渭河。本项目地表水环境现状评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书2024》中“2024年地表水监测断面主要指标年均值统计汇总表”中虢镇桥断面（上游）及魏家堡断面（下游）监测数据，统计结果见下表。 表3-2 地表水监测断面主要指标年均值统计表（摘录） 单位：mg/L 评价断面; 水域类别; 监测因子; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 虢镇桥 断面; Ⅳ类; 监测值; 2.6; 1.7; 0.46; 14.3; 0.074; 0.40. 评价标准; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤1.5. 占标率; 27%; 30%; 28%; 38%; 27%; 31.5%. 魏家堡断面; Ⅲ类; 监测值; 3.6; 1.8; 0.42; 25.0; 0.102; 0.53. 评价标准; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 占标率; 58%; 50%; 24%; 82%; 50%; 67%. 由上表可知，项目所在地虢镇桥断面（上游）及魏家堡断面（下游）上述监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类、Ⅲ类水质标准。 3.声环境 经现场调查，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，无需开展声环境质量现状评价。 4.生态环境 项目位于宝鸡市陈仓科技工业园，属于城市建成区。项目厂址范围内不含有生态环境保护目标。本次环评不进行生态环境调查。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目场地已硬化，无裸露土壤，不存在监测条件；项目设备使用润滑油，其存在垂直入渗潜在风险（石油烃类），根据现场调查厂区内无土壤敏感目标（工业用地且已硬化），故厂区内不进行土壤环境质量现状调查，因此本项目不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 经现场调查，本项目厂界外 500 米范围内存在居住区、学校等保护目标。 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 # 表3-3 环境保护目标情况 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 方位; 相对厂界距离（m）. 环境空气; 107.426677° 34.352542°; 靳家庄; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 365人; 北; 245. 107.425518° 34.353251°; 阁底堡; 540人; 西北; 319. 107.425594° 34.351325°; 五一村; 45人; 西北; 176. 107.432987° 34.351101°; 支赵庄; 267人; 东北; 325. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 项目拉丝工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求及无组织排放监控浓度限值；排放限值见下表： 表3-4 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 执行标准. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2.噪声排放标准 根据宝鸡市城市区域噪声环境功能区划图，以及宝鸡市生态环境局发布的《关于〈宝鸡市声环境功能区划分情况评估报告〉的解释说明》，可知陈仓科技工业园属于3类区。结合本项目所在地位置（位于陈仓科技工业园内），本项目所在地属于3类区范围。本项目夜间不生产，本项目运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-5 项目噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间; 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55; 厂界. 3.固体废物执行标准 一般工业固体废物的贮存、处置过程污染控制应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）中的有关规定要求；项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关要求，危险废物贮存库及危废容器所使用的环保识别标志的设置按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276－2022）中相关要求进行。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有空置厂房，施工期均需对所需的生产设施及环保设备进行安装，因此本项目施工期主要为生产设备及相应环保设备的安装，不涉及大型机械土方工程，安装过程需进行少量焊接、切割工作，因此会产生一定的废气及噪声。 （1）评价要求施工作业尽量在生产车间内进行，减少露天焊接和切割，随着施工期的结束，废气的影响将消失，对周围环境的影响也随之消失。 （2）对施工期产生的噪声控制提出以下措施： ①严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间、昼间午休时间施工，以免产生扰民现象。 ②要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 （3）本项目施工期较短，工程量较小。施工过程中人员产生的生活污水依托厂区现有化粪池收集，定期委托附近村民清运施肥，不会对周围环境产生影响。 （4）施工过程中产生的固体废物主要为施工材料的废外包装、切割废料及施工人员的生活垃圾。在厂区设置生活垃圾桶，对生活垃圾进行收集，定期交由环卫部门清运处置；废外包装、切割废料经收集后外售至物资回收公司综合利用。 通过上述措施，本项目施工期较短，随着施工期的结束，施工期污染随之结束，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 项目冷轧过程需在材料表面涂抹少量轧制油，由于冷轧工件表面的最高温度通常在50℃-60℃之间‌，工业用轧制油烟点温度在180℃-260℃之间，因此冷轧过程无废气产生。本项目污染物产排情况及污染防治措施见下表。 表4-1 项目污染物产排情况及污染防治措施一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放形式. 拉丝; 颗粒物; 0.33; /; 厂房阻隔; 是; 0.013; /; 0.007; 无组织. （1）废气源强估算 拉丝废气（石墨微粉） 拉丝工序通过对钛材的拉伸作用及热拉过程对钛材进行预热，使钛材表面温度较高。拉丝时，将石墨乳溶液带出，水分蒸发后会产生少量粉尘（碳粉）散落。根据《化学物质安全性能表》可知，石墨乳中碳的含量为22%，项目年用石墨乳1.5t，则碳粉量为0.33t。参考同类已批复项目《宝鸡新普难熔金属有限公司钛材拉丝项目》（该项目生产工艺及生产条件与本项目相似，同为在标准化封闭生产车间内进行钛材热拉丝和冷拉丝项目，均使用石墨乳进行生产，年使用其石墨乳量为4t，因此具有可类比性）可知，约20%的碳粉会在拉丝过程中脱离丝材表面进入空气，则本项目粉尘产生量为0.066t/a。且项目在封闭厂房内进行生产，对产生粉尘具有一定的阻隔效果，最终溢出厂房粉尘量以产生量的20%计。本项目年工作300天，每天拉丝有效工作时间以6小时计。则本项目粉尘年排放量为0.013t/a，排放速率为0.007kg/h。 （2）废气环境影响分析 本项目拉丝过程会产生少量粉尘，经封闭厂房阻隔后，通过上文核算，粉尘排放量为0.013/a，排放速率为0.007kg/h。同时参考《宝鸡新普难熔金属有限公司钛材拉丝项目》对厂界无组织颗粒物监测结果可知，厂界下风向颗粒物最大浓度值为0.323mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值要求，因此本项目亦能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。 （3）非正常情况下大气污染物排放情况 非正常排放指非正常情况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。 本项目粉尘产生量较少，经厂房阻隔后，粉尘排放量小，由于生产设备均置于厂房内生产，一般情况不会发生厂房破损等情况导致粉尘直接溢出厂房。因此本项目无非正常情况。 因此，本环评要求企业安排专人负责对生产设备、生产厂房的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （4）废气处理可行性分析 经上文核算，本项目粉尘排放量极小，同时参考其他同类项目及类比《宝鸡新普难熔金属有限公司钛材拉丝项目》，拉丝过程产生少量废气均通过厂房阻隔后，能够达标排放，因此，本项目废气处理措施可行。 （5）自行监测要求 监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可安排资金委托有资质单位完成，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气污染源监测计划如下表所示： 表4-2 项目废气污染源监测计划表 类型; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废气; 拉丝; 颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2.水环境影响及保护措施 （1）废水排放源强及污染防治措施 项目石墨乳配制用水蒸发损耗，定期补充，不产生废水；项目生活污水产生量为120m3/a，生活污水进入租赁厂区化粪池，经化粪池收集后，定期委托附近村民清运施肥，不外排。 表4-3 废水污染源强核算结果及相关参数 类别; 产污环节; 污染物种类; 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 生活污水; COD; 120; 460; 0.055. BOD5; 230; 0.028. NH3-N; 22; 0.003. 总磷; 5; 0.0006. 总氮; 71; 0.009. - 废水源强核算过程 本项目排水采取雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水。因此，本项目主要产生生活污水。 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏。生活污水污染物产生浓度参考《生活源产排污核算方法和系数手册》。生活污水经化粪池处理定期清掏。 - 废水排放达标情况 生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。综上，本项目运营期废水不外排，不会对周边水环境造成影响。 3.声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声来源主要来自拉丝机等设备运行时的噪声。类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及查阅资料，设备生产的噪声值约为85 dB（A），本项目以厂区西南角为原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见下表： 表4-4 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 声压级/距声压级距离（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 拉丝机（热）1; 80; 安装于车间内，经厂房隔声、距离衰减等; 34; 11; 1; 4; 68; 昼; 15; 53; 1. 2; 拉丝机（热）2; 80; 35; 11; 1; 6; 64; 49; 1. 3; 拉丝机（热）3; 80; 36; 11; 1; 6; 64; 49; 1. 4; 拉丝机（热）4; 80; 37; 11; 1; 6; 64; 49; 1. 5; 拉丝机（热）5; 80; 38; 11; 1; 4; 68; 53; 1. 6; 拉丝机（热）6; 80; 39; 11; 1; 4; 68; 53; 1. 7; 拉丝机（热）7; 80; 40; 11; 1; 4; 68; 53; 1. 8; 拉丝机（热）8; 80; 41; 11; 1; 6; 64; 49; 1. 9; 冷拉双头拉丝机1; 80; 42; 11; 1; 9; 66; 51; 1. 10; 冷拉双头拉丝机2; 80; 43; 11; 1; 9; 66; 51; 1. 11; 拉丝机（冷）1; 85; 44; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 12; 拉丝机（冷）2; 85; 45; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 13; 拉丝机（冷）3; 85; 46; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 14; 拉丝机（冷）4; 85; 47; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 15; 拉丝机（冷）5; 85; 48; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 16; 拉丝机（冷）6; 85; 49; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 17; 拉丝机（冷）7; 85; 50; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 18; 拉丝机（冷）8; 85; 51; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 19; 拉丝机（冷）9; 85; 52; 11; 1; 7; 75; 60; 1. 20; 拉丝机（冷）10; 85; 53; 11; 1; 9; 75; 60; 1. 21; 拉丝机（冷）11; 85; 54; 11; 1; 9; 69; 54; 1. 22; 拉丝机（冷）12; 85; 55; 11; 1; 9; 69; 54; 1. 23; 拉丝机（冷）13; 85; 13; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 24; 拉丝机（冷）14; 85; 14; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 25; 拉丝机（冷）15; 85; 15; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 26; 拉丝机（冷）16; 85; 16; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 27; 拉丝机（冷）17; 85; 17; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 28; 拉丝机（冷）18; 85; 18; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 29; 拉丝机（冷）19; 85; 19; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 30; 拉丝机（冷）20; 85; 20; 10; 1; 9; 69; 54; 1. 31; 无心车床; 80; 43; 14; 1; 12; 60; 45; 1. （2）降噪治理措施 ①生产设施设置在厂房内，采用建筑物隔声，防止噪声的扩散和传播，并避免高噪声设备集中放置；生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果； ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，预防维修不良的机械设备因部件振动而增加其工作噪声，从而在声源处达到降噪措施； ③合理布局，将高噪声设备尽可能地远离居民区安装，并严格执行白天一班制工作制度，杜绝夜间工作。 （3）预测模式 1）条件概化 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏障作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 2）室内声源噪声预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用以下计算公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=LW+10lg(Q/4πr2+4/R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社），本评价取0.01； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 3）总等效声级 根据上式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （4）预测结果及达标性分析 预测结果见下表。 表4-5 项目主要噪声源产生及治理情况 设备; 降噪后 源强; 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A）. 东; 贡献值; 南; 贡献值; 西; 贡献值; 北; 贡献值. 拉丝机（热）1; 53; 46; 20; 14; 30; 32; 23; 6; 37. 拉丝机（热）2; 49; 44; 16; 14; 26; 33; 19; 7; 32. 拉丝机（热）3; 49; 43; 16; 14; 26; 34; 18; 8; 31. 拉丝机（热）4; 49; 28; 20; 14; 26; 35; 18; 9; 30. 拉丝机（热）5; 53; 29; 24; 14; 30; 36; 22; 10; 33. 拉丝机（热）6; 53; 30; 23; 14; 30; 37; 22; 11; 32. 拉丝机（热）7; 53; 31; 23; 14; 30; 38; 21; 12; 31. 拉丝机（热）8; 49; 32; 19; 14; 26; 39; 17; 13; 27. 冷拉双头拉丝机1; 51; 33; 21; 14; 28; 40; 19; 4; 39. 冷拉双头拉丝机2; 51; 34; 20; 14; 28; 41; 19; 4; 39. 拉丝机（冷）1; 60; 35; 29; 12; 38; 42; 28; 18; 35. 拉丝机（冷）2; 60; 36; 29; 12; 38; 43; 27; 18; 35. 拉丝机（冷）3; 60; 37; 29; 12; 38; 44; 27; 18; 35. 拉丝机（冷）4; 60; 38; 28; 12; 38; 45; 27; 18; 35. 拉丝机（冷）5; 60; 39; 28; 12; 38; 46; 27; 18; 35. 拉丝机（冷）6; 60; 40; 28; 12; 38; 47; 27; 18; 35. 拉丝机（冷）7; 60; 41; 28; 12; 38; 48; 26; 18; 35. 拉丝机（冷）8; 60; 42; 28; 12; 38; 49; 26; 18; 35. 拉丝机（冷）9; 60; 43; 27; 12; 38; 50; 26; 18; 35. 拉丝机（冷）10; 60; 44; 27; 12; 38; 51; 26; 18; 35. 拉丝机（冷）11; 54; 45; 21; 12; 32; 52; 20; 18; 29. 拉丝机（冷）12; 54; 46; 21; 12; 32; 53; 20; 18; 29. 拉丝机（冷）13; 54; 13; 32; 12; 32; 13; 32; 18; 29. 拉丝机（冷）14; 54; 14; 31; 12; 32; 14; 31; 18; 29. 拉丝机（冷）15; 54; 15; 30; 12; 32; 15; 30; 18; 29. 拉丝机（冷）16; 54; 16; 30; 12; 32; 16; 30; 18; 29. 拉丝机（冷）17; 54; 17; 29; 12; 32; 17; 29; 18; 29. 拉丝机（冷）18; 54; 18; 29; 12; 32; 18; 29; 18; 29. 拉丝机（冷）19; 54; 19; 28; 12; 32; 19; 28; 18; 29. 拉丝机（冷）20; 54; 20; 28; 12; 32; 20; 28; 18; 29. 无心车床; 45; 21; 19; 13; 23; 21; 19; 8; 27. 叠加贡献值; -; 42; 50; 41; 48. 标准值; -; 65/55; -; 65/55; -; 65/55; -; 65/55. 是否达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标; -; 达标. 经上文分析、预测，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，均能达标排放。 （4）噪声监测要求 噪声监测要求见下表： 表4-6 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界; 噪声; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 4.固体废物防治措施 （1）固废种类及产生量 项目生产过程中产生的固体废物分为生活垃圾、一般固废及危险废物。具体分析如下： ①生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计，项目生活垃圾产生量为1.98t/a。设置生活垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门处置。 ②废保温材料 本项目使用硅酸铝耐火纤维棉作为保温材料，约1年～2年更换一次，本次以1年更换一次计，根据炉体结构及保温材料压缩容重计算（230kg/m3），本项目一次使用保温材料共8.7m3，则废保温材料年产量为2.0t/a。废保温材料为一般固废，类别代码为99其他废物，代码为334-900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物；废保温材料更换时由设备厂家进行更换，产生的废保温材料由厂家回收利用，厂内不暂存。 ③废边角料 根据企业提供资料，本项目扒皮工序会产生废钛边角料，根据企业生产经验本项目废边角料年产生量约为0.2t/a，集中收集后外售相关单位综合利用。 ④收集粉尘 经上文核算，拉丝过程散落在设备周围粉尘（碳粉）产生量为0.317t/a，为一般固废，类别代码为99其他废物，代码为334-900-999-66非特定行业生产过程中产生的其他废物；要求设置一般固废暂存区对其暂存，定期由石墨乳供货单位回收后利用。 ⑤废润滑油 本项目无液压设施，厂内无废液压油产生。仅在设备维护过程中会产生一定的废润滑油，产生量约为0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。要求企业设置危险废物贮存库对其暂存，定期交由有资质单位转运处置。 ⑥废含油抹布手套 项目设备维护保养过程会产生废含油抹布手套，产生量约为0.002t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），危废代码为“HW49其他废物中900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）”。要求企业设置危险废物贮存库对其暂存，定期交由有资质单位转运处置。 ⑦废油桶 本项目设备维护保养会产生一定的废油桶，产生量约为0.002t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。 要求企业设置危险废物贮存库对其暂存，定期交由有资质单位转运处置。 表4-7 固废产生排放一览表 产污环节; 员工生活; 维护保养过程. 名称; 生活垃圾; 废保温材料; 收集粉尘; 废边角料; 废润滑油; 废油桶; 废含油抹布手套. 属性; 生活垃圾; 一般固废; 危险废物. 废物类别及代码; /; 334-900-999-99; 334-900-999-66; 900-249-08; 900-249-08; 900-041-49. 有毒有害物质名称; /; /; /; /; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 固态; 液态; 液态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /; T/I（毒性/易燃性）; T/In（毒性/感染性）. 年产量（t/a）; 1.98; 2; 0.317; 0.2; 0.01; 0.002; 0.002. 贮存方式; 桶装; 厂内不储存; 桶装; 桶装; 桶装; 堆存; 桶装. 利用处置方式和去向; 环卫部门清运; 设备厂家定期更换、回收; 收集后由供货商回收; 设置危险废物贮存库对其暂存，定期交由有资质单位转运处置. 利用或处置量（t/a）; 1.98; 2; 0.317; 0.2; 0.05; 0.005; 0.02. （2）环境管理要求 本项目产生的一般固废为废保温材料及收集粉尘，废保温材料在材料更换时由设备厂家进行更换，且产生的废保温材料由厂家回收利用，因此，厂内不涉及废保温材料的暂存过程。收集粉尘暂存于一般固废暂存区，定期由供货单位回收后利用。暂存区要做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求。 危险废物贮存场所环境影响分析： 企业在厂区内设置1个危险废物贮存库，建筑面积约6㎡，对本项目产生的危险废物进行收集暂存，危险废物贮存库建设需满足以下要求： 1）收集、管理措施 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划，建立完善的危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存部门危险废物交接制度，严格记录每种危险废物产生量、进出暂存间的量、处置量及各个时间节点负责人、用途或处置方式等，加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签，由有资质单位及时清运。 2）暂存措施 建设单位在厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的建设要求设置危险废物贮存库，具体要求如下： ①不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ②危险废物贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危险废物贮存库要满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散。 ⑤危险废物贮存库、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存库或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥使用容器盛装液态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑦危险废物贮存库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 通过以上措施，本项目运营期产生的各类固废处置合理可行，去向明确，其处置措施体现了“减量化、资源化、无害化”的治理原则，对周围环境不会产生明显影响。 5.地下水环境影响分析 根据工程分析，项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后，定期委托附近村民清运施肥，不外排；石墨乳配比用水全部自然蒸发及损耗，无废水产生；因此本项目无地下水污染途径，不会造成地下水污染。本次环评不对地下水环境进行评价。 6.土壤环境影响和保护措施 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目土壤污染防治主要为生产设施内油类物质（污染因子为石油类）的垂直入渗。环境影响源及影响因子见下表： 表4-6 土壤环境影响类型与途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期; √. （2）防控措施 本项目厂房内地面已进行硬化处理，生产设施定期进行维护保养，杜绝出现油类物质泄漏事故，危险废物贮存库废润滑油盛装在容器中，并要求下方设置托盘，厂房内、危险废物贮存库均进行硬化处理，即使发生少量泄漏事故，也不会直接接触并污染土壤。通过上述措施，本项目的运营过程中不存在土壤污染途径，不会造成土壤污染，本次环评不对土壤环境进行评价。 7.生态环境影响和保护措施 项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园区内，港务大道27号院8幢厂房（陕西机器人智能制造产业园），厂区内不含生态环境保护目标，不进行生态环境影响分析。 8.环境风险影响和保护措施 （1）厂区危险物质及分布情况 本项目主要涉及的风险物质为装载机内的油类物质，其储量及分布情况见下表： 表4-7 项目Q值确定表 危险物质名称; 分布情况; 厂内最大存在量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 油类物质; 设备内; 0.07; 2500; 0.000028. 废矿物油（废润滑油）; 危险废物贮存库; 0.05; 50; 0.001. 项目Q值∑; 0.001028. 废矿物油（废润滑油）以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“B.2健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）”计，其临界量为50t。 项目主要风险物质最大储存量总和均未超过临界量，项目Q值＜1。 （2）可能影响环境的途径 可能影响环境的途径为：油类物质泄漏后污染导致污染土壤、地下水、地表水或油类物质泄漏后引发火灾，不完全燃烧影响大气环境。 （3）环境风险防范措施 根据现场核查，厂区现有环境风险防范措施可满足环境防范的要求。 ①按照分区防渗要求，进行重点防渗处理，防止危险物质下渗进入地基下至土壤层及地下水层；暂存容器下方设置托盘防止渗漏。 ②生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ③建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。 ④危险废物贮存库外配备必要的消防灭火器材、消防砂以及防毒等个人防护器材，并确保其处于完好状态，如安全眼镜、防护手套等。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拉丝 | 颗粒物 | 厂房阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经化粪池收集后定期委托附近村民清运施肥，不外排 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 安装于车间内，经厂房隔声、距离衰减等 | 厂界东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：员工生活垃圾设置生活垃圾桶（带盖）进行收集，由环卫部门统一清运，做到日产日清； 一般固废：废保温材料厂内不储存，由设备厂家定期更换，并回收利用；废边角料、收集粉尘暂存于一般固废暂存区，定期交由供货商回收利用； 危险废物：设置危险废物贮存库对危险废物进行暂存，定期交由有资质单位转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂房内地面硬化处理，生产设施定期进行维护保养，可杜绝出现油类物质泄漏事故，且厂内地面已进行硬化处理，即使发生少量泄漏事故，也不会直接接触并污染土壤及地下水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置专人对危险废物贮存库进行定期检查，防止暂存的废润滑油泄漏；定期对厂内已硬化地面进行检查，发现破损及时修复，定期对生产设施进行维护保养，杜绝油类物质泄漏事故等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施同时，必须加强环境管理。 （1）按照自行监测方案开展自行监测。 （2）定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （3）做好环境管理台账记录，主要内容包括原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （4）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开。 2.排污口规范化 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，提出本项目排污口规范管理要求如下： （1）基本原则 排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场管理、监督和检查；如实向当地环境管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）环境保护图形标志 在厂区的噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）对危险废物贮存库各种标识进行规范设置。具体环保图形可参考下表： 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：噪声排放源 国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源标识噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示 国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：危险废物 国标代码：《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）; 表示危险废物贮存、处置场. |

# 六、结论

从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废保温材料 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.317t/a | 0 | 0.317t/a | +0.317t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废含油抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.98t/a | 0 | 1.98t/a | +1.98t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图三：厂区平面布置图

：排气筒位置