# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：    石英矿石生产线改造项目

建设单位：   宝鸡昌锦瑞石英科技有限公司

编制日期：          2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石英矿石生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-610304-04-02-153304 |  |  |
| 建设地点 | 宝鸡市陈仓区阳香泉镇麻池村 |  |  |
| 地理坐标 | （106度48分45.904秒，34度33分26.147秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B 1099其他未列明非金属矿采选 | 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业 12-石棉及其他非金属矿采选109 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | 宝鸡市陈仓区发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比 （%） | 20% | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是，项目生产设备已到场安装，但未投产。宝鸡市生态环境局陈仓分局已于2026年6月5日对该违法行为进行处罚，建设单位已于处罚当日缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他 符合性分析 | 1.项目与“三线一单”的符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 根据陕西省生态环境厅陕环办发〔2022〕76号文件《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，其建设范围全部位于生态环境管控的一般管控单元。不涉及优先保护单元。 表1-1 环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 是; 0平方米. 一般管控单元; 否; 3506平方米. （1）“一图”：空间冲突附图 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于一般管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 项目地 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）一表 本项目建设区域属于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中一般管控单元范围内。项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 宝鸡市环境管控单元管控要求（节选）. 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 陕西省宝鸡市陈仓区一般管控单元; 无; 空间布局约束; 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元的总体要求”； 2.秦岭一般保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“3.10秦岭一般保护区的空间布局约束”； 3.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。不在秦岭规划范围内，不涉及农用地保护。. /; 污染物排放管控; /; /. /; 环境风险防控; /; /. /; 资源开发效率要求; /; /. 区域环境管控要求（节选）. 区域名称; 省份; 管控 类别; 管控要求; 符合性分析. 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1.执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 2.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。; 1.经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止和许可两类事项，属于市场准入负面清单以外的行业，企业可依法进入。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 2.经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。. （3）“一说明” 本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区一般管控单元，不涉及优先保护单元和重点管控单元。本项目为其他非金属矿采选业项目，场内仅进行矿石的破碎、集运等，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类和许可类事项，属于市场准入负面清单以外的行业，企业可依法进入；不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）中的“两高”项目，能源为电能，不涉及高污染燃料。 项目运营期严格落实生产过程中污染物减排治理和环境风险防控措施，废气、废水、噪声排放和固废处置均可满足相关环保要求。综上，建设项目符合“三线一单”生态环境管控单元要求。 2.本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 本项目与相关生态环境保护法律法规、政策、生态环境保护规划的符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 结论. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（宝发〔2023〕8号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市陈仓区发展和改革局备案。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目行业类别其他非金属矿采选业，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的39个重点行业。; 符合. # 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》; 1.科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地、使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市陈仓区发展和改革局备案。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目行业类别为其他非金属矿采选业，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）中规定的“两高”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的39个重点行业。; 符合. 3.推动污染企业退城入园。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效A级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》（2020年3月1日起施行）; 第四十条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目破碎筛分车间为封闭式车间，且在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾装置，并在传送带上方每隔一定距离设置一个喷雾喷头，破碎机、筛分机上方设置集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒；物料装卸地四周设置喷雾洒水装置降低物料装卸粉尘；原料及成品堆场采用封闭堆棚，并采取洒水抑尘措施；厂区出入口处设洗车平台，对进出厂内的运输车辆进行清洗，厂区主要道路进行地面硬化，设洒水车定期洒水，运输车辆加盖篷布，以降低粉尘的产生；一般固废暂存于一般固废暂存间，外售资源化利用，危险废物暂存危废库，定期交由资质单位处置。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 依法依规淘汰落后生产工艺、装备、产品，并实施限制类项目准入。加快推进高能耗企业关闭退出，降低高能耗重工业占比。提高重污染产业淘汰标准，确保工业污染源全面达标排放。; 经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止和许可两类事项，属于市场准入负面清单以外的行业，企业可依法进入。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。本项目运营期废气主要为原料破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘，经计算，本项目营运期废气颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动 计划（2023-2025年）》; 1.严格落实噪声污染防治要求。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目在设计及建设过程中严格落实相关措施，对高噪声设备采取防治措施，包括加装减振基座，并合理布局厂区功能区，确保厂界噪声标准要求。; 符合. 2.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 本项目厂界外50m范围无声环境保护目标，项目建设过程中将严格落实噪声防治措施，运行期加强厂区噪声管理，项目在采取环评提出的相关噪声防治措施后，噪声能够做到达标排放，对周围环境影响较小。; 符合. 3.选址合理性分析 （1）本项目位于宝鸡市陈仓区阳香泉镇麻池村，在购买的宝鸡皓顺硅业有限公司原石英矿石的矿石加工区内进行扩建及技改，该地块的土地类型为荒地，符合相关要求。 （2）本项目北侧为矿区，东侧、西侧均为山体、南侧为矿区道路。项目所在地给水、供电、排水等基础设施完善，可满足项目运行需求。 （3）根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；根据环境质量公报统计结果可知，项目所在区环境空气判定为不达标区，本项目拟在原有两条矿石加工生产线后端分别新增一套洗砂设备。新增生产工艺属于湿法作业，无粉尘产生，水洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。拟对原有矿石加工车间进行封闭，在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾装置，并在传送带处每隔一定距离设置一个喷雾喷头，破碎机、筛分机上方设集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒；物料装卸车地点四周设置喷雾洒水装置降低物料装卸粉尘；原料及成品堆场采用封闭堆棚，并采取洒水抑尘措施；厂区出入口处设洗车平台，对进出厂内的运输车辆进行清洗，厂区主要道路进行地面硬化，设洒水车定期洒水，运输车辆加盖篷布，以降低粉尘的产生；运营期物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排； （4）项目所在区无重点保护野生动、植物分布，不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。 综上，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 宝鸡昌锦瑞石英科技有限公司成立于2023年3月，主要从事矿物洗选加工，建筑用石加工业等。 本项目在购买的宝鸡皓顺硅业有限公司原石英矿石的矿石加工区内进行改扩建，本项目仅在厂区内进行破碎、集运等，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目属于八、非金属矿采选业12-石棉及其他非金属矿采选109中单独的矿石破碎、集运，应编制环境影响报告表。根据现场调查，目前场地原有设备完好，环保设备可正常运行办公楼内设施齐全。 2.建设内容 现公司拟投资50万元于宝鸡市陈仓区阳香泉镇麻池村建设石英矿石生产线改造项目。本次改造不新增用地，主要建设内容为：本项目在原有破碎筛分设备的基础上新增洗砂机，并完善相关配套设施，项目建成后可形成年产40万吨石英矿石的生产规模，项目建成后较原有项目增加了20万吨石英矿石的生产规模。本项目主要工程组成详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，钢构结构，H=8m，建筑面积约1600m2，地面硬化，车间实行全封闭，用于各类石料的生产，主要布设颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、洗砂机、皮带输送机、三级沉淀池等设备。; 原有车间内新增洗砂机. 辅助工程; 办公区; 办公区依托原有项目的临时办公区，三层，占地面积约350m2，主要用于工作人员的临时办公及临时休息室、食堂等; 依托原有. 矿区道路; 长度约400m，路面结构为泥结碎石; 依托原有. 储运工程; 原料车间; 占地面积1300m2，钢构结构，H=8m，位于生产车间东北侧，用于原料堆放。; 新建. 成品车间1; 占地面积800m2，钢构结构，H=8m，位于生产车间南侧，用于成品石料（2-5cm硅石块石、料渣）存放。; 新建. 成品车间2; 占地面积1200m2，钢构结构，H=8m，位于生产车间西南侧，用于成品石料（3-8cm硅石成品）存放。; 新建. 公用工程; 供水; 水源采用罐车从麻池村拉运。; 依托原有. 排水; 洗砂废水经三级沉淀处理后循环使用，不外排。; 新建. 洗车废水经洗车平台旁的沉淀池处理后循环使用，不外排。; 依托原有. 物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗，不外排。; 新建. 供电; 市政供电管网。; 依托原有. 环保工程; 废气; 破碎、筛分粉尘：生产车间密闭，在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾装置，并在传送带处每隔一定距离设置一个喷雾喷头，破碎机、筛分机上方设集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒。; 依托原有. 物料装卸粉尘：装卸车地点四周设置喷雾洒水装置。; 依托原有. 原料及成品堆场粉尘：封闭堆棚，并采取洒水抑尘。; 新建. 运输道路扬尘：厂区出入口处设洗车平台，运输道路路面硬化，并设洒水车定期洒水。; 依托原有. 废水; 洗砂废水经三级沉淀处理后循环使用，不外排。; 新建. 洗车废水经洗车平台旁的沉淀池处理后循环使用，不外排。; 依托原有. 物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗，不外排。; 依托原有. 噪声; 噪声设备采取基础减振、厂房隔声措施。; 新建. 固废; 一般固废区，位于厂区南侧，占地面积10m2。; 依托原有. 危废暂存库，位于厂区西侧办公区，占地面积5m2。; 依托原有. #### 3.产品及产能 改扩建前后项目产品规模及方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 名称; 规格; 改扩建前产量; 改扩建后产量; 增减量. 石英石矿; 按粒径分为两种，0-5mm 石子占 25%，5-15mm 石子占 75%; 20万吨; /; -20万吨. 硅石块石1#; 2-5cm; /; 8万吨; +8万吨. 硅石块石2#; 3-8cm; /; 27.4万吨; +27.4万吨. 料渣; ＜2cm; /; 4万吨; +4万吨. #### 4.主要生产设施 本项目各生产单元、主要生产设施详见下表： 表2-3 项目生产设施一览表 序号; 扩建前设备; 改扩建前数量（台/套）; 扩建后设备; 设施参数型号; 改扩建后数量（台/套）; 增减量; 使用工序. 1; 振动给料机; 2 台; 喂料机; 200t/h; 2台; 0; 上料. 2; 颚式破碎机; 2 台; 颚式破碎机; PE750*1060; 2台; 0; 破碎. 3; 反击式破碎机; 2 台; /; /; /; -2; 破碎. 4; 振动筛; 2 台; 振动筛; 200t/h; 1台; -1; 筛分. 5; /; /; 滚筒筛; 200t/h; 1台; +1; 筛分. 6; /; /; 水洗滚筒筛; 200t/h; 1条; +1; 水洗筛分. 7; /; /; 分料机; 200t/h; 2台; +2; 分选. 8; /; /; 水泵; /; 1台; +1; 洗砂. 9; 皮带输送机; 4 台; 皮带输送机; 650*18m; 6台; +2; 物料运输. 10; 洗车台三级沉淀池; 1个; 洗车台三级沉淀池; 容积约9m3，3m*2m*1.5m; 1个; 0; 洗车. 11; /; /; 洗砂三级沉淀池; 容积约180m3，15m*3m*4m; 1个; +1; 洗砂. 12; 布袋除尘器; 1套; 布袋除尘器; 风量30000m3/h; 1套; 0; 除尘设备. 注：本项目不涉及淘汰设备和高能耗设备。 5.主要原辅材料及能源 改扩建前后项目原辅材料消耗量如下表所示。 表2-4 原辅材料消耗一览表 - 序号; - 名称; - 改扩建前用量; - 改扩建后用量; - 储存方式; - 规格; - 最大储存量; - 备注. 1; 矿山硅石料; /; 40万t/a; 原料区堆放; 1-50cm; /; 公司自有（梨树沟矿山）. 2; 润滑油; 1.5t/a; 2t/a; 桶装堆存，存放于矿物油暂存库; 50kg/桶; 0.25t; 外购（设备维护）. 3; 石英石矿; 20万吨; /; 矿区开采; 1-50cm; /; 原有项目矿区开采. 改扩建前后项目能源消耗情况见下表。 表2-5 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; - 改扩建前消耗量; - 改扩建后消耗量; 来源. 1; 水; m³/a; 2070; 7529.75; 麻池村拉运. 2; 电; 万kwh/a; 30; 45; 依托市政供电设施. 6.给排水 （1）供水 由于原有厂内提供食宿，故本项目食宿依托原有项目，厂内人数未增加，故不进行生活污水的核算。本项目水源来自麻池村自来水管网，采用罐车拉运，运营期用水主要为生产用水（洗砂用水、车辆清洗用水、喷雾用水及物料堆场、道路地面降尘用水）。 ①生产用水 洗砂用水：本项目年产水洗砂约27.4万t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业”的“3039其他建筑材料制造行业”水洗工艺：废水产污系数为0.14t/t-产品，则本项目洗砂废水产生量约为38360m3/a(127.87m3/d)。洗砂用水损耗量按10%计（包含蒸发损耗、石料带走损耗及污泥含水损耗），则洗砂用水量为42622m3/a(142.07m3/d)。洗砂废水经三级沉淀处理后回用于生产，不外排，则补充水量为4262m3/a(14.21m3/d)。 喷雾用水：本项目在破碎、筛分、皮带输送及物料装卸采用喷雾抑尘，根据原有项目的实际生产情况，其用水量约为5m3/d（1500m3/a）。 车辆冲洗用水：为了减少运输过程中产生的扬尘，项目设置1台冲洗台对车辆进行冲洗。本项目原料都本项目厂区相距约2.8km，且两个厂区的道路为矿区自建的运输道路，不经过公共道路，故原料在进出场时可不进行冲洗，故车辆冲洗仅针对产品运输车辆进行冲洗，根据建设单位提供资料，本项目需运输产品约39.4万吨，成品运输车每辆载重15-30吨，故本项目每天需运输车辆约53车次，车辆冲洗用水量100L/车次，则车辆冲洗用水量约5.3m3/d（1590m3/a），冲洗水在冲洗过程中一部分损耗（包含蒸发损耗、车辆带走损耗及污泥含水损耗），其余经沉淀池沉淀后可回用于车辆冲洗。损耗量约占总用水量的10%，损耗水及时补充，则补充新鲜水量约0.53m3/d（159m3/a）。 物料堆场、道路地面降尘用水：项目厂内道路及物料堆场面积约为5200m2，每天定时洒水（雨天不用），根据原有项目的实际情况，按平均2L/（m2·d）计，本项目年工作300d，非雨天按150d计，则项目洒水量为10.4m3/d，1560m3/a。 （2）排水 本项目物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。本项目水平衡表见下表，水平衡图见下图。 表2-6 本项目新增用水及污水排放情况一览表 用水单元; 使用人数 或单位数; 用水 标准; 年用水 天数; 用水量; 产生污水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 洗砂水; 27.4万吨; 0.14t/t-产品; /; 14.21; 4262; /; /. 喷雾水; /; /; /; 5; 1500; /; /. 车辆冲洗水; 22车次; 100L/车次; /; 0.53; 159; /; /. 物料堆场、道路地面降尘水; 5200m2; 2L/（m2·d）; /; 10.4; 1560; /; /. 合计; 30.14; 7481; /; /. 新鲜水水 车辆冲洗 物料堆场、道路地面降尘 喷雾 5 0.53 自然蒸发10.4 6.75 30.14 10.4 自然蒸发5 0.53 洗砂用水 14.21 14.21 135 图2-1 水平衡图 m3/d 7.劳动定员及工作制度 根据企业提供的资料，本项目不新增劳动定员，年工作300天，实行8h一班制。 8.平面布置 本项目在购买的宝鸡皓顺硅业有限公司原石英矿石的矿石加工区内进行技改扩建，项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输布置既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全，项目各功能区之间规划合理，方便作业，本项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 根据现场调查，项目场地以前为石料加工场地，目前场地现有设备完好，环保设备完好，生产车间完好，水洗设备已到场，原料库和成品车间未建设。项目施工期主要污染影响为工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物，施工期主要为少量土建工作，施工期较短，对周围环境影响较小。 2.运营期工艺流程 本项目运营流程及产污环节如下所示： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污说明： 原材料从运输车辆卸至原料间暂存，使用装载机运输至喂料机进入颚式破碎机进行破碎，破碎完之后经皮带输送机运送至振动筛进行筛分，筛分后由皮带输送至滚筒筛进行二次筛分，其中筛下物（硅渣）作为成品外售，筛上物的20%小粒径作为产品外售，另一部分筛上物进入水洗滚筒筛进行水洗，水洗后经皮带输送进入分拣区进行人工分拣，分拣后即为成品，杂石、杂志集中堆放，外售处理。 本项目废气主要为原料破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘；噪声为设备运转噪声，固废主要为布袋收尘灰、沉降粉尘、分拣杂质、沉淀池沉渣。 各污染物来源途径见表2-6。 表2-6 主要污染物一览表 污染类型; 产生工序; 主要污染物; 产生位置; 排放方式. 废气; 破碎、筛分粉尘; 破碎、筛分; 颗粒物; 生产车间; 室内、间歇. 物料装卸粉尘; 物料装卸; 颗粒物; 原料车间、成品车间; 室内、间歇. 堆场扬尘; 物料堆场; 颗粒物; 原料车间、成品车间; 室内、间歇. 运输扬尘; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 厂内道路; 室外、间歇. 噪声; 设备运转; 设备噪声; 生产车间; 室内、间歇. 固废; 布袋收尘灰; 颗粒物; 布袋除尘器; 不排放. 沉降粉尘; 颗粒物; 车间; 不排放. 分拣杂质; 废石; 人工分拣; 不排放. 沉淀池沉渣; 污泥; 沉淀池; 不排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由于本次环评只涉及原有项目加工区的内容，故本次与原有项目有关的原有污染问题不涉及原有项目开采区内容。 ## 1、原有项目环评及验收情况 宝鸡皓顺硅业有限公司于2017年进行环境影响评价，并于2017年4月25日取得《关于陈仓区麻池石英矿扩建项目环境影响报告书的批复》（宝市环函〔2017〕155号），2019年4月由于勘探矿产资源储量发生变化，向原宝鸡市环境保护局提交了《关于报送陈仓区麻池石英矿扩建项目环境影响变更说明的请示》，2019年4月15日取得宝鸡市生态环境局《关于确认陈仓麻池石英矿扩建项目环境影响变更的函》（宝市环函〔2019〕144号），于2020年7月进行项目竣工环境保护验收，并通过验收。 原有项目“三同时”情况. 项目名称; 环评审批情况; 验收情况. 时间; 部门; 文号; 时间. 陈仓区麻池石英矿扩建项目; 2017.4.25; 原宝鸡市环境保护局; 宝市环函〔2017〕155号; /. 变更说明; 2019.4.15; 宝鸡市生态环境局; 宝市环函〔2019〕144号; 2020.7. 排污许可执行情况. 许可证编号; 有效期. 91610304305561917N001X; 2020-03-25至2025-03-24. - 2、原有工程污染物实际排放总量 与本项目有关的原有工程污染物排放量核算：经查阅排污许可证申请与核发技术规范，无该行业技术规范，原有项目排污许可证为登记管理，排污及原有项目验收均无污染物监测计划，故原有项目的污染物核算依据原有项目的验收报告。 （1）废水：原有项目无生产废水排放，项目设化粪池，定期清掏用作附近农田施肥，项目主要废水为职工日常生活清洁用水，经沉淀池沉淀后用于场内植被绿化，不外排。 ## （2）废气：项目配置有一台洒水车，担负道路区、堆场区、物料装卸过程洒水降尘，厂区的物料运输车辆采取篷布遮盖 或密闭车厢的运输方式；加工厂周围设置高6m的防风抑尘网和喷洒水装置。整个破碎筛分生产区建设于密闭的封闭厂房内，采用封闭式矿石输送皮带机并设置喷雾装置，矿石破碎、筛分等工序产生的粉尘经过布袋收尘器处理后，通过15m 排气筒高空排放。根据陕西驭腾测试技术有限公司于2020年6月24日~2020年6月25日对原有项目监测报告可知，原有项目的破碎筛分排气筒的排放速率为0.03kg/h，排放浓度为21.8mg/m3，布袋除尘器排气筒出口处颗粒物排放浓度及速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放监控限值要求（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。原有项目年工作300天，每天8h，故年排放量为颗粒物0.07t/a。 ## （3）噪声：原有项目运营过程中产生的噪声主要来源于生产设备，项目选用低噪设备；破碎机、筛分机等设备布置于封闭厂房内、利用厂房隔声，空压机布置在空压机房内，利用建筑隔声，夜间不进行生产，工业场地周边种植树木，采用绿化降噪。根据西驭腾测试技术有限公司于2020年6月24日~2020年6月25日对原有项目监测报告，具体监测数据见下表： 表2-8 厂界现状噪声监测一览表 ## 监测日期; ## 监测点位; ## 监测时段; ## 执行标准. ## 昼间; ## 夜间. ## 2020.06.24; 加工厂厂界东; ## 53.1; ## 41.2; ## 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类. 加工厂厂界南; ## 52.1; ## 41.7. 加工厂厂界西; ## 52.6; ## 42.3. 加工厂厂界北; ## 53.0; ## 41.5. ## 2020.06.25; 加工厂厂界东; ## 53.2; ## 41.9. 加工厂厂界南; ## 52.3; ## 42.3. 加工厂厂界西; ## 52.7; ## 42.7. 加工厂厂界北; ## 52.9; ## 41.3. 根据监测结果可知，项目厂界四周环境噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类。 （4）固废：原有项目运营期产生的矿石破碎加工过程产生的颗粒较细的土粉和石粉全部外售给宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司；本项目产生的危废主要是机械维修产生的废机油，建设单位建设了危废暂存间1处，并与有资质的单位签订了危废处理协议，委托有资质的单位陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司进行处置。根据现场调查，建设单位签定了生活垃圾清运协议，运营期产生的生活垃圾由专人统一收集后，定期运往当地环卫部门指定地点处置。 3、原有项目污染物排放量清单 表2-9 原有项目污染物排放量汇总表 类别; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 破碎、筛分; 颗粒物; /; 0.07. 生活污水; 食堂、宿舍; SS、COD、BOD、氨氮、动植物油等; 450; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.05; 0. 一般固废; 土粉、石粉; 3600; 0. 危险废物; 废机油; 0.7; 0. 4、存在的环境问题及“以新带老”措施 （1）存在问题 根据现场勘察，现有场地内存在一下问题： - 现有项目的原料露天堆放，无原料棚。 - 现有项目未建设成品库。 （2）“以新带老”措施 1、建设封闭原料车间。 2、建设封闭成品库。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）空气质量达标区判定 本项目位于宝鸡市陈仓区阳香泉镇麻池村，属于二类环境空气功能区。本次评价基本污染物环境质量现状采用宝鸡市生态环境局办公室发布的《2025年1~12月份各县（区）空气质量状况统计》中陈仓区的统计数据，如表3-1所示。 表3-1 常规污染物现状达标情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 61; 60; 101.7; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 35.2; 30; 117.3; 不达标. SO2; 年平均浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 27; 40; 67.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 148; 160; 92.5; 达标. 根据表3-1可知，陈仓区2024年环境空气中的SO2、CO、O3和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值的二级标准。因此，项目所在地区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目区域与项目有关的其他污染物达标情况，本次环评引用陕西明铖检测技术有限公司于2025年5月18日至5月20日对《宝鸡市陈仓区梨树沟冶金用脉石英矿生产项目环境影响报告表》所在区域TSP环境质量现状监测数据，引用项目位于本项目北侧2.863km处（＜5km）。 1）监测因子：TSP监测点位：引用项目所在地 2）监测时间及频次：监测3天 表3-2 大气环境现状监测结果 监测点位; 监测时间; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 引用项目所在地; 5月18日; TSP; 24小时; 300; 230; 76.6; 0; 达标. 5月19日; 104; 34.6; 0. 5月20日; 98; 32.6; 0. 从监测结果可以看出，该目所在区域环境空气指标TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准浓度限值。 图2-1 引用项目与本项目的位置关系图 2.地表水环境 - 本项目物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。本项目不向地表水水体排放污水，因此本次不进行地表水环境质量现状调查。 3.声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）试行》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，区域环境质量现状对声环境的监测要求，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目位于宝鸡市陈仓区香泉镇麻池村，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，500米范围内不涉及大气环境保护目标；本项目厂界外50m范围无声环境保护目标；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 项目施工期扬尘执行施工场界扬尘排放限值（DB611078-2017）中相关限值；运营期废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准。 表3-3 施工场界扬尘排放限值一览表 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值mg/m3; 执行标准. 1; 施工扬尘（TSP）; 周界外浓度最高点a; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-4 运营期废气颗粒物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 标准限值（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2.废水排放标准 项目运营期废水不外排。 3.噪声排放标准 - 施工期施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；本项目位于宝鸡市陈仓区阳香泉镇麻池村，为2类区，因此项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） - 标准; - 昼间; - 夜间. - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; - 70; - 55. 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） - 标准; - 昼间; - 夜间. - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; - 2类; - 60; - 50. 4.固体废物执行标准 一般固废贮存、处置满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护防治措施 本项目施工期主要为少量土建，施工期较短，对周围环境影响较小。施工期主要污染影响为工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物。本环评项目施工过程中应采取以下环境保护措施： 1.施工期扬尘防治措施 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆尾气。 本项目施工期间严格按照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定落实，施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业；多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落；施工期间使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及预拌石灰土；所有运输沙石、水泥、土方等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 2.施工期废水防治措施 施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： ①施工期间生活污水依托原有项目化粪池； ②施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ③施工单位将施工废水排入现有洗车台三级沉淀池进行处理后回用，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 3.施工噪声防治措施 针对项目特点，项目施工期应采取如下防治措施： ①在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，项目施工须围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的地方，且严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22:00-6:00）昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ②选用低噪声施工机械设备，严格限制或禁止使用高噪声的气锤打桩方式，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 ③合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感点的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 4.施工期固体废物防治措施 项目在施工过程中产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾、施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，主要包括砂石、金属边角料等杂物，本环评要求对建筑垃圾分类处理，建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的运至指定地点处置。 （2）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾依托原有项目，由麻池村村民转运，交由香泉镇环卫部门处置。 在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最低程度和范围内，防治措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目运营期废气主要为原料破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘。 （1）废气污染物产生情况 ①有组织 表4-1 废气污染物产生情况一览表 产排污环节; 破碎、筛分; 物料装卸; 物料堆场; 车辆运输. 污染物种类; 破碎、筛分废气; 装卸粉尘; 堆场扬尘; 运输扬尘. 污染物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 756; 4.08; 1.59; 1.07×10-6. 污染物产生速率（kg/h）; 315; /; /; /. 污染物产生浓度（mg/m3）; 10500; /; /; /. 排放形式; 有组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 治理 设施; 名称; 集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒; 密闭生产车间+自动喷雾; 封闭料棚+喷雾; 封闭料棚+喷雾; 洒水降尘. 风量; 30000m3/h; /; /; /; /. 收集效率; 95%; /; /; /; /. 去除效率; 99%; 75%; 75%; 75%; 66%. 是否为可行技术; 是; /; /; /; /. 污染物排放量（t/a）; 7.18; 11.34; 1.02; 0.40; 7.1×10-7. 污染物排放速率（kg/h）; 2.99; 4.73; /; /; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 99.75; /; /; /; /. 排放口基本情况; 编号; DA001; /; /; /; /. 名称; 排气筒1; /; /; /; /. 类型; 一般排放口; /; /; /; /. 地理坐标; E:106.813009°，N:34.557413°; /; /; /; /. 高度; 15m; /; /; /; /. 排气筒内径; 0.4m; /; /; /; /. 温度; 常温; /; /; /; /. 排放标准; 120mg/m3，3.5kg/h; 1.0mg/m3. 是否达标; 达标. - ②无组织 颗粒物无组织排放量为12.76t/a。 （2）废气产生源强核算 ①破碎、筛分粉尘 本项目在原料破碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘，本次评价采用产污系数法核算加工粉尘产生量。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，“3039其他建筑材料制造行业”产污系数为1.89kg/t-产品，本项目年生产40万吨砂石，则破碎筛分粉尘的产生量为756t/a（315kg/h）。 本项目生产车间密闭，在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾洒水装置，并在传送带处每隔一定距离设置一个喷雾喷头，增加原料湿度，并对破碎机、筛分机上方设置集气罩，并设置1套布袋除尘系统，将含尘气体经风机（风量30000m3/h）抽至脉冲式布袋除尘器（粉尘收集效率按95%计，除尘效率按99%计）处理后通过15m排气筒排放，故有组织排放量为7.182t/a，排放速率为2.99kg/h，排放浓度为99.75mg/m3。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法，车间封闭可达70%的粉尘控制效率，故未收集部分70% 沉降于车间地面，剩余部分无组织排放，因此破碎筛分工段无组织粉尘排放量11.34t（4.73kg/h），按每天工作8小时计算。 ②物料装卸粉尘 本项目装卸工序包括原料、料渣成品装卸和石料成品装卸，产品均安装喷雾装置，因此不易起尘，项目主要为原料装卸时产生的扬尘，该过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关，粉尘产生可按照装卸粉尘产生公式计算： 式中：Q—物料起尘量，kg/t； H—装卸平均高度，取1m； U—气象平均风速，项目原料及产品堆放在密闭成品库内，平均风速取0.5m/s； W—物料含水量，原料取5%。 根据物料物理特性，对上述公式计算结果进行修正。硬度反映物料中细粒量的差异，比重影响起尘粒径和起尘量。因此，在实际应用中，如对于粒径大于2cm，且密度远大于煤的密度（如石灰石堆放等）的颗粒物堆放起尘计算中，估算结果应乘以0.5的修正系数。 经计算，本项目装卸过程原料和石料起尘量约为0.0049kg/t，料渣起尘量约为0.0098kg/t，原料量约为40万t/a，石料量约为35.4万t/a，料渣量约为4万t/a，则装卸粉尘产生量为3.69t/a+0.39t/a=4.08t/a。 环评要求建设单位对原料堆场及成品堆场采取封闭措施，在装卸车地点四周设置喷雾洒水装置，抑尘效率可达75%以上，则装卸扬尘排放量约为1.02t/a。 ③堆场扬尘 石子等原料堆场主要大气环境问题是粒径较小的颗粒、灰尘在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。参考《逸散性工业粉尘控制技术》《工业污染核算》等书，并类比调查同类型行业数据，项目堆场粉尘产生系数为0.002kg/t原料，原料量约为40万t/a，石料量约为35.4万t/a，料渣量约为4万t/a，粉尘产生量约为1.59t/a，本环评要求项目堆场建设料棚进行封闭，且棚顶安装雾状水喷雾装置，可有效减低颗粒物的扬尘及颗粒物的无组织散逸，起尘量可降低约75%以上。因此堆场无组织粉尘排放量约为0.40t/a。 ④车辆运输扬尘 场内场外公路运输扬尘参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）铺装道路，扬尘排放系数计算： 式中：EPi—铺装公路扬尘中 PMi 排放系数，g/km； ki 一产生的扬尘中PMi 的粒度乘数，颗粒物取3.23g/km； sL—道路积尘负荷，g/m2，取12g/m2； W—平均车重，t，本次评价取16t； η—污染控制技术对扬尘的去除效率%，本项目采取公路洒水降尘，控制效率取66%。 通过上式计算，EPi为178.21g/km，厂区内公路长度共为0.4km。则可得出道路扬尘产生量为0.71g/a。 （3）治理设施可行性 本项目运营期废气主要为原料破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ 954-2018)中“表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”可知，本项目本项目破碎筛分过程中采取的喷雾+布袋除尘属于推荐的废气处理可行技术，因此，本项目破碎、筛分废气处理措施可行。 本项目物料装卸车地点四周设置喷雾洒水装置降低物料装卸粉尘；原料及成品堆场采用封闭堆棚，并采取洒水抑尘措施；厂区出入口处设洗车平台，对进出厂内的运输车辆进行清洗，厂区主要道路进行地面硬化，设洒水车定期洒水，运输车辆加盖篷布，以降低粉尘的产生，各工序采取的措施均为行业内通用措施，且为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ 954-2018)中废气污染防治措施推荐的可行技术，因此本次评价提出的废气防治措施可行。经计算，本项目营运期废气颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求。 （4）非正常情况 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，项目非正常排放的情况如表4-2所示。 表4-2 非正常工况污染物排放源强 非正常排放源; 污染物; 排放量（t）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 单次持续时间; 发生频次; 措施. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 0.158; 10500; 315; 30min; 1次/a; 要求： ①车间内禁止未经处理直接外排废气的行为！ ②日常的运行维护和管理须指定专人负责，定期进行保养！ 日常点检制度和台账制度： ①废气污染防治设施日常点检每日不得少于一次。 ②检查风机运转是否正常。 ⑨加强废气处理设施的运行管理。维护、保养记录，建立管理台账，记录治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年，现场保留不少于一个月的台账记录。. （5）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 陶瓷砖瓦工业》(HJ 954-2018)相关要求，本项目运营期废气环境监测计划见下表。 表4-3 运营期废气环境监测计划 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废气; 无组织; 颗粒物; 上风向1个、下风向3个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值. 有组织; 颗粒物; 破碎、筛分废气排气筒出口; 1次/年. （6）环境影响分析 项目建成运行后产生的废气主要为破碎筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘。项目在采取环评提出的措施后，各工序污染物排放量及排放浓度较小，加上项目所在地空气环境容量较大，周边林木茂盛，起到了自然隔离与稀释的作用，故各工序颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，对周边居民及周边环境影响较小。 综上所述，本项目运营期间，各生产工序产生的粉尘经采取环评提出的各项污染防治措施后，对区域环境影响较小。 2.废水 根据前文水平衡图分析，本项目物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 本项目各类废水均不外排，对地表水环境基本无影响。 3.噪声 （1）噪声源 本项目运营期噪声主要来自车间内原有设备的运行噪声及新增的水洗滚筒筛及水泵的运行噪声，由于项目产噪设备变化较多，故对全厂的噪声重新进行预测，扩建后单台设备噪声源强在75〜95dB（A），本项目设备噪声源强见下表。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 相对空间位置; 声源源强（声功率dB（A））; 源控制措施; 排放强度dB（A）; 运行 时段; 持续时间. X; Y; Z. 1; 喂料机1; 141; 120; 1; 85; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声; 65; 昼间; 连续. 2; 喂料机2; 146; 115; 1; 85; 65; 昼间; 连续. 3; 颚式破碎机1; 135; 115; 1; 95; 75; 昼间; 连续. 4; 颚式破碎机2; 139; 109; 1; 95; 75; 昼间; 连续. 5; 振动筛; 128; 102; 1; 90; 70; 昼间; 连续. 6; 滚筒筛; 122; 108; 1; 80; 60; 昼间; 连续. 7; 水洗滚筒筛; 111; 100; 0.5; 80; 60; 昼间; 连续. 8; 水泵; 106; 98; 0.5; 75; 55; 昼间; 连续. 9; 分料机1; 120; 96; 1; 85; 65; 昼间; 连续. 10; 分料机2; 104; 95; 1; 85; 65; 昼间; 连续. 11; 风机; 125; 111; 1; 90; 75; 昼间; 连续. 注：1.表中坐标以厂界西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2.本项目噪声源强来源于设备厂家提供的设备噪声资料和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）附录A表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级一览表。 （2）达标情况分析 1预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室内声源 首先，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，如图4-1所示。 图4-1 室内声源等效为室外声源的图例 按照式（4-1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （4-1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 然后按式（4-2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （4-2） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（4-3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4-3） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（4-4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （4-4） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ②室外声源 按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。本次室外噪声预测只考虑距离衰减，计算公式见（4-5）。 （4-5） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 然后按式（4-6）计算声源在预测点产生的噪声贡献值。 （4-6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi——各噪声源在预测点r处产生的A声级，dB； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——计算时间，s。 然后按式（4-7）计算敏感点的噪声预测值。 （4-7） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 本项目厂界噪声贡献值预测情况见表4-5。 表4-5 厂界噪声贡献值计算结果一览表 序号; 预测点; 贡献值/dB（A）; 标准限值/dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东侧厂界; 53; /; 60; /; 达标. 2; 南侧厂界; 38; /; 60; /; 达标. 3; 西侧厂界; 55; /; 60; /; 达标. 4; 北侧厂界; 40; /; 60; /; 达标. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目运营期对周边声环境影响较小。 （3）降噪措施 ①选用低噪声设备。建设单位应采购设备噪声值不超过同类设备对生产设备的噪声允许范围。 ②在日常运营过程中，加强设备维修保养，减少了非正常情况产生的高噪声； ③对噪声较大的设备，设置了基础减振，包括减振座及减振垫等； ④封闭式厂房，进行隔声。 （4）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测计划详见下表。 表4-6 噪声监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; Leq（A）; 1次/季; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准要求. 4.固体废物 本项目运营期固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 1）除尘灰 项目破碎、筛分设置布袋收尘灰，根据大气污染源强核算，项目收尘量为711t/a，除尘灰集中收集后掺入矿渣中出售。 2）沉降粉尘 本项目装卸和堆场均设置密闭物料车间，产生的粉尘75%自然沉降至地面，沉降粉尘产生量为4.25t/a，沉降粉尘集中收集后掺入矿渣中出售。车辆运输粉尘经源强核算，产生量较小，可忽略不计。 3）分拣杂质 人工将不属于硅石的杂质进行分拣，杂质、杂石量约占分拣量的1%-2%，由于杂石颜色发青，与白色硅石相差较大，可人工分拣出来，本项目分拣杂质产生量为4939.75t/a，集中收集后定期外售。 4）沉淀池沉渣 本项目洗砂工艺配套的三级沉淀池需定期清理沉渣，产生量约300t，沉渣清掏后自然晾干暂存于一般固废间，定期外售。 （2）危险废物 1）废润滑油 本项目设备维护过程中会产生废润滑油，根据企业提供资料，废润滑油产生量约为1.2t/a，属于“HW08 废矿物油中非指定行业900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。 2）废油桶 本项目废油桶主要为装存润滑油使用完后产生的废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约40只/a（每只空桶重约5kg），则废油桶产生量约0.2t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存危废暂存库后委托有资质单位处置。 3）废含油抹布手套 根据企业提供的信息，本项目废含油抹布手套产生量约为0.01t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存于危废暂存库后委托有资质单位处置。 表4-7 项目固废排放信息一览表 名称; 布袋收尘灰; 沉降粉尘; 分拣杂质; 沉淀池沉渣. 产生环节; 布袋除尘器; 无组织沉降; 人工分拣; 沉淀池. 属性; 一般工业固体废物. 废物类别及代码; /; /; /; /. 有毒有害物质名称; /; /; /; /. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 固态. 环境危险特性; /; /; /; /. 产生量; 711t/a; 4.25t/a; 4939.75t/a; 300t/a. 贮存方式; 堆存; 堆存; 堆存; 堆存. 利用处置方式和去向; 自行利用量; 0; 0; 0; 0. 委托利用量; 711t/a; 4.25t/a; 4939.75t/a; 300t/a. 委托处置量; 0; 0; 0; 0. 排放量; 0; 0; 0; 0. 委托单位名称; 收集掺入碎石产品外售; 收集外售; 收集外售; 收集外售. 表4-8 项目固废排放信息一览表（续表） 名称; 废油桶; 废润滑油; 废含油抹布手套. 产生环节; 装存材料; 设备维护. 属性; 危险废物. 废物类别及代码; （HW49）900-041-49; （HW08）900-218-08; （HW49）900-041-49. 有毒有害物质名称; /; /; /. 物理性状; 固态; 液体; 固态. 环境危险特性; T/In; T，I; T/In. 产生量（t/a）; 1.2; 0.2; 0.01. 贮存方式; 码垛堆存; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向（t/a）; 自行利用量; 0; 0; 0. 委托利用量; 0; 0; 0. 委托处置量; 1.2; 0.2; 0.01. 排放量; 0; 0; 0. 委托单位名称; 危废处理资质单位. 危险特性：毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）和感染性（Infectivity，In） “，”分隔的多个危险特性代码，表示该种废物具有列在第一位代码所代表的危险特性，且可能具有所列其他代码代表的危险特性；“/”分隔的多个危险特性代码，表示该种危险废物具有所列代码所代表的一种或多种危险特性。 （4）环境管理要求 一般工业固体废物贮存要求： 建设项目强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，以免产生二次污染，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等国家相关标准规定的要求，收集后进行有效处置，同时要遵循“资源化、减量化、无害化”的治理原则。 危险废物贮存设施依托可行性 本项目依托原有项目危废暂存间，原有危废暂存间面积约5m2，原有项目与本项目的危废种类一致，均为废矿物油及油桶等，且本项目的废矿物油产生量约1.2t/a，每半年转移一次，可在原有危废间内贮存，故原有危废间可依托。 危险废物贮存及转移要求： 原有项目危废暂存设施建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，但车间内标识标牌老化，不能继续使用，故需对危废间进行如下整改： 1）收集、管理措施 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划，建立完善的危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存部门危险废物交接制度，严格记录每种危险废物产生量、进出暂存间的量、处置量及各个时间节点负责人、用途或处置方式等，加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度。 危险废物在收集时，应清楚危险废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装卸、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。危险废物应尽快送往委托有资质单位处置，不宜存放过长时间。确需暂存的，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准设置危废临时贮存场所。 2）暂存措施 ①危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ②每种危险废物分区分类存放后，在显著位置贴上符合规范的标识。 上述控制与管理措施使项目危险废物的收集、暂存和保管均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对环境造成二次污染。 综上所述，建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”的要求，可以实现固体废物零排放。 5.地下水、土壤 （1）地下水 ①污染源、污染物类型 表4-9 地下水污染源识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物. 1; 矿物油暂存库; 石油类; 石油类. 2; 危废暂存库; 石油类; 石油类. ②污染途径 本项目石油类（润滑油、废润滑油）下渗污染区域地下水环境。 ③防控措施 原有项目在矿物油暂存库及危废暂存库均进行了重点防渗，本项目新建车间也需进行分区简单防渗处理，可有效地防止污染物渗透到地下水。同时，对项目危险废物暂存库、矿物油暂存库区域采取设置围堰或托盘等有效措施，控制影响范围。 另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。 ④跟踪监测要求 综上所述，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物渗漏，避免污染地下水，项目运营期可不设置跟踪监测要求。 （2）土壤 ①污染源、污染物类型 表4-10 土壤污染源识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物. 1; 矿物油暂存库; 石油类; 石油类. 2; 危废暂存库; 石油类; 石油类. ②污染途径 本项目生产过程中涉及石油类。正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当石油类暂存库、危废暂存库等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。具体建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表见下表。 表4-11 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 运营期; /; /; √; /; /; /; /; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. 项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。 表4-12 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物排放指标; 特征因子; 备注. 矿物油暂存库; 储存; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 事故排放. 危废暂存库; 暂存; 石油类; 石油类; 事故排放. ③防控措施 原有项目已对危废暂存库、矿物油暂存库等建构筑物均采取重点防腐防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可有效地防止污染物渗透到地下污染土壤。同时，对项目危险废物暂存库、矿物油暂存库区域采取设置围堰或托盘等有效措施，控制影响范围。 综上所述，正常情况下，项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，项目建设对土壤环境的影响可接受。 ④跟踪监测 本项目在采取分区防渗措施后，无土壤污染途径。因此无土壤跟踪监测要求。 6.环境风险 （1）危险物质及风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质主要有润滑油、废润滑油等。危险特性及分布情况见下表。 表4-13 项目重点关注的危险物质的危险性特性及分布情况 序号; 名称; 组分及CAS号; 相态; 贮存地点; 贮存规格及方式; 最大存在量（t）. 1; 废润滑油; /; 液态; 危废暂存库; /; 1.2. 4; 润滑油; /; 液态; 矿物油暂存库; 50kg/桶; 0.25. （2）Q值判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见下表。 表4-14 本项目风险物质的最大储存量和临界储存的比值 序号; 危险单元; 危化品 名称; CAS号; 最大存在量 qn（t）; 临界量 Qn（t）; qn/Qn. 1; 危废暂存库; 废润滑油; /; 1.2; 50; 0.024. 2; 矿物油 暂存库; 润滑油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 合计; 0.0241. 项目危险物质Q=0.0241＜1，无需进行专项评价。 （3）可能影响途径 矿物油暂存库及危废暂存库管理不善，导致危险物质无组织流散，造成地下水及土壤环境污染事故。 （4）环境风险防范措施 根据项目实际情况，需采取的风险预防措施见下表。 表4-15 本项目主要地下水风险预防措施 环境风险源; 主要预防措施. 矿物油暂存库; 按照分区防渗要求，进行重点防渗处理，防止危险物质下渗进入地基下之土壤层及地下水层；暂存容器下方设置托盘防止渗漏；同时，配备必要的消防灭火器材、消防砂以及防毒等个人防护器材，并确保其处于完好状态，如安全眼镜、防护手套等；编制突发环境事件应急预案。. 危废暂存库. 7、改扩建前后“三本账”分析 改扩建项目“三本账”分析见表4-16。 表4-16 “三本账”分析表 类型; 项目; 单位; 改扩建前 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 改扩建后 全厂总排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 改扩建前后变化量. 废气; 颗粒物; t/a; 0.07; 19.94; 19.94; 0.07; +19.87. 废水; 废水量; m3/a; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 危险废物; t/a; 0.7; 1.41; 1.41; 0.7; +0.71. 一般固废; t/a; 2100; 5958; 5958; 2100; +3858. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分粉尘（DA001） | 颗粒物 | 密闭生产车间+喷雾+集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 |
|  | 物料装卸粉尘 |  | 密闭料棚，装卸车地点四周设置喷雾装置。 |  |
|  | 原料及成品堆场粉尘 |  | 密闭车间，并采取洒水抑尘。 |  |
|  | 运输道路扬尘 |  | 厂区出入口处设洗车平台，运输道路路面硬化，并设洒水车定期洒水，运输车辆加盖篷布。 |  |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 三级沉淀池（容积为180m3） | 循环利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 三级沉淀池（容积为9m3） | 循环利用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾统一分类收集，由环卫部门进行清运处理；沉降粉尘集中收集后后掺入矿渣中出售；分拣杂质集中收集后定期外售；沉淀池沉渣收集外售；除尘灰集中收集后后掺入矿渣中出售；废润滑油、废油桶、废含油抹布手套暂存于危废暂存库，定期交有危险废物处理资质的单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物根据其危险特性进行分类贮存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危废暂存库、矿物油暂存库进行重点防渗处理，同时，所有危废暂存容器底部配置托盘，防止入库过程中因操作不当产生滴漏。 加强日常环境管理，严格控制危险废物转移过程中产生的跑、冒、滴、漏现象，同时对危废暂存设施四周设置围堰，防止流出厂外。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格执行操作规程，及时排除润滑油、废润滑油泄漏隐患。定期对润滑油、废润滑油暂存容器进行检查，保证其完好无损。 （2）公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织相关人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中相关要求，本项目环境管理内容如下： （1）按照自行监测方案开展自行监测； （2）按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求； （3）按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需要符合要求； （4）按照排污许可证要求定期开展信息公开。 2.排污口规范化 （1）废水排放口 本项目废水不外排。 （2）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物贮存场所 本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般工业固废临时暂贮场，一个为危险工业固废临时暂贮场。 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的危险固废和一般固废等工业固废，要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不宜过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分类贮存和处置。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.07t/a | / | / | 19.94t/a | 0.07t/a | 19.94t/a | +19.87t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 300t/a | / | 300t/a | +300t/a |
|  | 分拣杂质 | / | / | / | 4939.75t/a | / | 4939.75t/a | +4939.75t/a |
|  | 沉降粉尘 | 2100t/a | / | / | 4.25t/a | 2100t/a | 4.25t/a | -1384.75t/a |
|  | 布袋除尘灰 |  | / | / | 711t/a |  | 711t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.7t/a | / | / | 1.2t/a | 0.7t/a | 1.2t/a | +0.5t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.08t/a |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。